M2

U.M.

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.01 ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,229.86 | 3.50 | 253.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

253.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |

Total Mano de obra	7,229.86

7,482.91

Costo Total Actividad

# _

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.02 ACARREO MATERIALES PETREOS- TIERRA-VARIOS (DISTANCIA DE 1 A 5 KM)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.30 | 1,722.50 |

Total Transporte	1,722.50

1,722.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

1.01.03 CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No. Actividad	12 5 HILOS POSTES DE MADERA. DISTANCIA

ENTRE POSTES 2 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 0.20 | 1,480.00 |
| POSTE PINO PATULA [1.50M] D=9-10 CM | UND | 17,200.00 | 0.53 | 9,116.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.05 | 171.65 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 1.50 | 10,620.00 |

- Equipo

Total Material

21,387.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,844.80 | 5.00 | 542.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

542.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |

Total Mano de obra	10,844.80

32,774.69

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.04 CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 5.25 | 38,750.67 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.32 | 817.60 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 1.05 | 3,307.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 4.00 | 392.88 |

Total Equipo

42,875.77

392.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

53,090.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.05 CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.35 | 7.35 |

- Equipo

Total Material

7.35

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.00 | 298.85 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.00 | 628.40 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.02 | 180.75 |

Mano de obra

Total Equipo

927.25

Total Mano de obra	180.75

1,115.35

Costo Total Actividad

M2

U.M.

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.06 CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.35 | 7.35 |

- Equipo

Total Material

7.35

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.02 | 1,195.41 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.01 | 1,099.70 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.01 | 692.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,987.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.24 | 2,168.96 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.08 | 1,241.43 |

Total Mano de obra	3,410.39

6,405.63

Costo Total Actividad

UND

U.M.

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.07 CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.50 | 72,683.34 |
| MOTOSIERRA | hr | 5,732.50 | 1.00 | 5,732.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 1.00 | 122.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

78,538.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

90,816.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES Actividad	1.01.08 CORTE DE ARBUSTO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,970.53 | 5.00 | 248.53 |

- Mano de obra

Total Equipo

248.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |

Total Mano de obra	4,970.53

5,219.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.09 CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,267.19 | 5.00 | 813.36 |

- Mano de obra

Total Equipo

813.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.80 | 16,267.19 |

Total Mano de obra	16,267.19

17,080.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.10 DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 1.50 | 146,214.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,304.52 | 5.00 | 1,265.23 |

- Mano de obra

Total Equipo

147,479.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.80 | 25,304.52 |

Total Mano de obra	25,304.52

172,783.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.11 DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,518.66 | 3.50 | 158.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

158.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |

Total Mano de obra	4,518.66

4,676.81

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.12 DEMOLICIÓN ALFAJIA CONCRETO (INCLUYE RETIRO)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,163.07 | 5.00 | 158.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

158.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |

Total Mano de obra	3,163.07

3,321.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.13 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.13 | 12,671.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,437.73 | 5.00 | 171.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

12,843.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.14 | 1,265.23 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.14 | 2,172.50 |

Total Mano de obra	3,437.73

16,281.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.14 DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.09 | 8,772.84 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,209.97 | 5.00 | 110.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,883.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.09 | 813.36 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.09 | 1,396.61 |

Total Mano de obra	2,209.97

11,093.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.15 DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,748.53 | 5.00 | 587.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

587.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |

Total Mano de obra	11,748.53

12,335.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.16 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA- ADOBE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.15 | 3,768.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,558.74 | 0.50 | 52.79 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,821.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.43 | 3,886.05 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.43 | 6,672.69 |

Total Mano de obra	10,558.74

14,380.28

Costo Total Actividad

M2

U.M.

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.17 DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.05 | 1,256.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,355.60 | 5.00 | 67.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,324.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.15 | 1,355.60 |

Total Mano de obra	1,355.60

2,679.63

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.18 DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 1.50 | 146,214.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,743.87 | 5.00 | 2,087.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

148,301.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.70 | 15,363.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.70 | 26,380.41 |

Total Mano de obra	41,743.87

190,045.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.19 DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 1.25 | 121,845.00 |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 1.00 | 43,805.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,111.99 | 5.00 | 1,355.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

167,006.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.00 | 27,111.99 |

Total Mano de obra	27,111.99

194,118.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.20 DEMOLICIÓN CUNETA EN CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,970.53 | 3.70 | 183.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

183.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |

Total Mano de obra	4,970.53

5,154.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.21 DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO

<=10 CMS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.17 | 16,570.92 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,398.13 | 5.00 | 419.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

20,213.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	8,398.13

28,611.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.22 DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.14 | 13,646.64 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,970.53 | 3.70 | 183.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,830.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |

Total Mano de obra	4,970.53

18,801.08

Costo Total Actividad

M2

U.M.

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.23 DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.05 | 3,120.00 |
| EQUIPO DE SOLDADURA | hr | 13,993.00 | 0.05 | 699.65 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,737.33 | 5.00 | 1,336.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,181.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.10 | 18,978.39 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	26,737.33

36,918.85

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.24 DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,049.12 | 2.50 | 176.23 |

- Mano de obra

Total Equipo

176.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.78 | 7,049.12 |

Total Mano de obra	7,049.12

7,225.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.25 DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.23 | 22,419.48 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,675.84 | 5.00 | 433.79 |

- Mano de obra

Total Equipo

22,853.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.96 | 8,675.84 |

Total Mano de obra	8,675.84

31,529.11

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.26 DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,807.47 | 1.00 | 18.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

18.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |

Total Mano de obra	1,807.47

1,825.54

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.27 DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,793.72 | 4.00 | 1,391.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,391.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.85 | 34,793.72 |

Total Mano de obra	34,793.72

36,185.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.28 DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,400.79 | 3.50 | 854.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

854.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.70 | 24,400.79 |

Total Mano de obra	24,400.79

25,254.82

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.29 DEMOLICIÓN MURO ADOBE (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259.33 | 5.00 | 112.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

112.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |

Total Mano de obra	2,259.33

2,372.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.30 DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.50 | 48,738.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,796.27 | 5.00 | 839.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

49,577.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	16,796.27

66,374.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.31 DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.22 | 21,444.72 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,781.65 | 4.00 | 351.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

21,795.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	8,781.65

30,577.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.32 DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E =

0.25 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,295.40 | 5.00 | 564.77 |

- Mano de obra

Total Equipo

564.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.46 | 4,157.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.46 | 7,138.23 |

Total Mano de obra	11,295.40

11,860.17

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.33 DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E =

0.15 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

491.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

10,313.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES Actividad	1.01.34 DEMOLICIÓN PAÑETES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,518.66 | 2.00 | 90.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

90.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |

Total Mano de obra	4,518.66

4,609.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.35 DEMOLICIÓN PAÑETES TECHO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,970.53 | 2.00 | 99.41 |

- Mano de obra

Total Equipo

99.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |

Total Mano de obra	4,970.53

5,069.94

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES Actividad	1.01.36 DEMOLICIÓN PISO

BALDOSA+MORTERO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259.33 | 5.00 | 112.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

112.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |

Total Mano de obra	2,259.33

2,372.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.37 DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,343.81 | 3.00 | 100.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

100.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.37 | 3,343.81 |

Total Mano de obra	3,343.81

3,444.12

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.38 DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.30 | 29,242.80 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,796.27 | 5.00 | 839.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

30,082.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	16,796.27

46,878.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.39 DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E<= 25 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.19 | 18,520.44 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,005.75 | 2.00 | 160.12 |

- Mano de obra

Total Equipo

18,680.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.05 | 775.89 |

Total Mano de obra	8,005.75

26,686.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.40 DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E>=25 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.35 | 34,116.60 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,813.22 | 2.20 | 215.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

34,332.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.05 | 775.89 |

Total Mano de obra	9,813.22

44,145.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.41 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.30 | 29,242.80 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,718.51 | 5.00 | 335.93 |

- Mano de obra

Total Equipo

29,578.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	6,718.51

36,297.24

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.42 DEMOLICIÓN VIGA AMARRE CONCRETO < 25 CM - 35 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.02 | 1,949.52 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,487.09 | 5.00 | 174.35 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,123.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.05 | 775.89 |

Total Mano de obra	3,487.09

5,610.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.43 DEMOLICIÓN VIGA CANAL.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.02 | 1,462.14 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,948.38 | 5.00 | 697.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,159.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	13,948.38

16,107.94

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.44 DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 25cm-

35cm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.02 | 1,949.52 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,811.12 | 5.00 | 190.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,140.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	3,811.12

5,951.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.45 DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-

45cm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.04 | 3,899.04 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,714.86 | 5.00 | 235.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,134.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	4,714.86

8,849.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.46 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 0.20 | 265.00 |
| SEÑALIZACION | glb | 2,631.13 | 1.00 | 2,631.13 |

Total Material	2,896.13

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 5.00 | 245.55 |

Total Equipo	245.55

- Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

8,052.73

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.47 DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,434.19 | 4.50 | 154.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

154.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.38 | 3,434.19 |

Total Mano de obra	3,434.19

3,588.73

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.48 DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE POSTES.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,230.02 | 5.00 | 361.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

361.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |

Total Mano de obra	7,230.02

7,591.52

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.49 DESMONTE CANALES - BAJANTES.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,455.52 | 2.00 | 49.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,561.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	2,455.52

5,017.13

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.50 DESMONTE CIELO FALSO MADERA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,100.08 | 2.00 | 62.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,574.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.20 | 2,169.02 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.05 | 931.06 |

Total Mano de obra	3,100.08

5,674.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.51 DESMONTE CORREA METÁLICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259.33 | 2.00 | 45.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,557.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |

Total Mano de obra	2,259.33

4,817.02

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.52 DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.06 | 1,507.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,163.07 | 2.00 | 63.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,570.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |

Total Mano de obra	3,163.07

4,733.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.53 DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,740.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

28,295.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.54 DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,010.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 2.00 | 147.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,157.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

9,523.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.55 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,010.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,038.88 | 2.00 | 100.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,110.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.15 | 2,327.68 |

Total Mano de obra	5,038.88

7,149.66

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.56 DESMONTE DE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,008.90 | 2.00 | 220.18 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,732.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.30 | 5,586.35 |

Total Mano de obra	11,008.90

13,741.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.57 DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,337.92 | 6.00 | 260.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

260.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.48 | 4,337.92 |

Total Mano de obra	4,337.92

4,598.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.58 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,359.26 | 2.00 | 67.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,579.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	3,359.26

5,938.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.59 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,490.75 | 2.00 | 109.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,622.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.15 | 2,327.68 |

Total Mano de obra	5,490.75

8,113.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.60 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA DE BARRO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.25 | 6,281.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,718.51 | 2.00 | 134.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,415.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	6,718.51

13,134.13

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.61 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OXICORTE (OXIGENO ACETILENO) | dd | 34,243.00 | 0.01 | 342.43 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,010.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,021.59 | 2.00 | 20.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,372.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.00 | 43.38 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.00 | 74.48 |

Total Mano de obra	1,021.59

3,394.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.62 DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,614.93 | 2.00 | 72.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

72.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |

Total Mano de obra	3,614.93

3,687.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.63 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

491.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

10,313.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.64 DESMONTE REJA METÁLICA.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,392.93 | 5.00 | 519.65 |

- Mano de obra

Total Equipo

519.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.15 | 10,392.93 |

Total Mano de obra	10,392.93

10,912.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES Actividad	1.01.65 DESMONTE VIDRIO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259.33 | 2.00 | 45.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |

Total Mano de obra	2,259.33

2,304.52

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.66 INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE AGUA | mes | 92,000.00 | 1.00 | 92,000.00 |

Total Material	92,000.00

92,000.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.67 INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA | mes | 103,500.00 | 1.00 | 103,500.00 |

Total Material	103,500.00

103,500.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.68 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.26 | 468.92 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.02 | 63.00 |

- Equipo

Total Material

531.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,229.84 | 1.60 | 67.68 |

- Mano de obra

Total Equipo

67.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.14 | 1,265.23 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 792.11 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.14 | 2,172.50 |

Total Mano de obra	4,229.84

4,829.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.69 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.03 | 54.11 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.01 | 31.50 |

- Equipo

Total Material

85.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,193.89 | 3.70 | 118.17 |

- Mano de obra

Total Equipo

118.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.03 | 2,169.01 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 792.11 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.02 | 232.77 |

Total Mano de obra	3,193.89

3,397.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.70 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACO TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR HQP 30 A | UND | 9,712.00 | 4.00 | 38,848.00 |
| TOMA TRIFÁSICA | UND | 16,467.00 | 5.00 | 82,335.00 |
| VARA DE CLAVO | ML | 2,654.00 | 35.00 | 92,890.00 |
| CABLE ALUMINIO AISLADO PVC 1/0 AWG | ML | 5,405.00 | 130.00 | 702,650.00 |
| CABLE ALUMINIO AISLADO PVC 2/0 AWG | ML | 6,026.00 | 65.00 | 391,690.00 |
| CAJA CON ESPACIO PARA 3 CIRCUITOS | UND | 33,950.00 | 1.00 | 33,950.00 |
| DURMIENTE 3 M | ML | 5,365.00 | 5.00 | 26,825.00 |

- Equipo

Total Material

1,369,188.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540,214.80 | 35.00 | 189,075.18 |

- Mano de obra

Total Equipo

189,075.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 20.00 | 540,214.80 |

Total Mano de obra	540,214.80

2,098,477.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.71 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,536.35 | 4.00 | 61.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

61.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.17 | 1,536.35 |

Total Mano de obra	1,536.35

1,597.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.72 RETIRO TUBERÍA AGUA (GALVANIZADA- PVC-AC) HASTA 1"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 5.00 | 108.04 |

- Mano de obra

Total Equipo

108.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

2,268.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.73 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,518.66 | 3.00 | 135.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

135.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |

Total Mano de obra	4,518.66

4,654.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.74 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 12" A 24"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,555.99 | 5.00 | 677.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,900.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |

Total Mano de obra	13,555.99

17,456.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES Actividad	1.01.75 ROTURA PAVIMENTO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,229.86 | 8.00 | 578.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

578.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |

Total Mano de obra	7,229.86

7,808.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.76 ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)

U.M.	hr

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 1.00 | 48,758.93 |

- Mano de obra

Total Equipo

48,758.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |

Total Mano de obra	9,037.33

57,796.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.01 PRELIMINARES

SubCap.	1.01.01 PRELIMINARES

Actividad	1.01.77 ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)

U.M.	hr

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION 350 | hr | 54,539.62 | 1.00 | 54,539.62 |

- Mano de obra

Total Equipo

54,539.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |

Total Mano de obra	9,037.33

63,576.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.01 BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05

mts. 14 Mpa - (2000 PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.05 | 21,335.13 |

- Equipo

Total Material

21,335.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,594.33 | 0.01 | 0.86 |

- Mano de obra

Total Equipo

0.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.35 | 5,431.26 |

Total Mano de obra	8,594.33

29,930.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.02 CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X

1.00 MTS LADRILLO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.18 | 105,647.25 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.83 | 20,367.06 |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 244.00 | 101,260.00 |
| MARCO Y TAPA 100 X 100 | UND | 266,509.88 | 1.00 | 266,509.88 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | M2 | 29,930.32 | 0.18 | 5,387.46 |
| RECEBO COMUN | M3 | 35,700.00 | 0.20 | 7,140.00 |

- Equipo

Total Material

506,311.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 85,943.26 | 1.00 | 859.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.50 | 31,630.65 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.50 | 54,312.61 |

Total Mano de obra	85,943.26

593,114.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.03 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X

1.20 MTS LADRILLO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.14 | 84,517.80 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 8.20 | 24,440.47 |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 292.80 | 121,512.00 |
| MARCO Y TAPA 120 X 120 | UND | 406,210.81 | 1.00 | 406,210.81 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | M2 | 29,930.32 | 1.44 | 43,099.66 |
| RECEBO COMUN | M3 | 35,700.00 | 0.24 | 8,568.00 |

- Equipo

Total Material

688,348.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 98,220.88 | 1.00 | 982.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

982.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.00 | 36,149.32 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 4.00 | 62,071.56 |

Total Mano de obra	98,220.88

787,551.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.04 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.05 | 31,694.17 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 0.90 | 2,683.80 |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 93.00 | 38,595.00 |
| MARCO Y TAPA 60 X 60 | UND | 152,934.14 | 1.00 | 152,934.14 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | M2 | 29,930.32 | 0.36 | 10,774.92 |
| RECEBO COMUN | M3 | 35,700.00 | 0.11 | 3,927.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 100,402.99 | 1.00 | 1,004.03 |

Total Equipo

240,609.03

1,004.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.10 | 46,090.38 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.50 | 54,312.61 |

Total Mano de obra	100,402.99

342,016.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.05 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.10 | 56,345.20 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 4.57 | 13,627.74 |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 188.60 | 78,269.00 |
| MARCO Y TAPA 80 X 80 | UND | 215,241.22 | 1.00 | 215,241.22 |
| BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI) | M2 | 29,930.32 | 0.64 | 19,155.40 |
| RECEBO COMUN | M3 | 35,700.00 | 0.16 | 5,712.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 103,114.19 | 1.00 | 1,031.14 |

Total Equipo

388,350.56

1,031.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.40 | 48,801.58 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.50 | 54,312.61 |

Total Mano de obra	103,114.19

492,495.89

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.06 CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA) | M3 | 378,413.54 | 0.60 | 227,048.12 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |

- Equipo

Total Material

247,278.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 85,259.76 | 3.00 | 2,557.79 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra

2,557.79

85,259.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

336,420.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES Actividad	1.02.07 CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000

PSI) RELACIÓN 60C/40P

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.60 | 256,021.51 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 110,837.68 | 1.00 | 1,108.38 |

Total Equipo

276,251.51

1,108.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.80 | 70,491.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.60 | 40,346.51 |

- Transporte

Total Mano de obra

110,837.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

389,522.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES Actividad	1.02.08 CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500

PSI) RELACIÓN 60C/40P

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.60 | 270,147.40 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 110,837.68 | 3.00 | 3,325.13 |

Total Equipo

290,377.40

3,325.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.80 | 70,491.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.60 | 40,346.51 |

- Transporte

Total Mano de obra

110,837.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

405,865.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES Actividad	1.02.09 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000

PSI) RELACIÓN 60C/40P

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.60 | 285,304.19 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |

- Equipo

Total Material

305,534.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 110,837.68 | 3.00 | 3,325.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,325.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.80 | 70,491.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.60 | 40,346.51 |

- Transporte

Total Mano de obra

110,837.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

421,022.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.10 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.03 | 2,273.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 189,075.19 | 5.00 | 9,453.76 |

Total Equipo

499,282.33

11,727.09

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.70 | 69,587.44 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 7.70 | 119,487.75 |

Total Mano de obra	189,075.19

700,084.61

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.11 CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 3.05 | 15,337.78 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 1.03 | 4,635.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.10 | 343.30 |

- Equipo

Total Material

519,598.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.03 | 2,273.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 190,794.06 | 0.05 | 95.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,368.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.77 | 70,220.05 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 7.77 | 120,574.01 |

Total Mano de obra	190,794.06

712,761.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.12 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 3.50 | 17,600.73 |
| VARETA 1``x1``x 3M | UND | 4,718.97 | 1.03 | 4,860.54 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 1.50 | 5,149.50 |

- Equipo

Total Material

526,893.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.03 | 2,273.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 159,608.93 | 5.00 | 7,980.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,253.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.50 | 58,742.64 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.50 | 100,866.29 |

- Transporte

Total Mano de obra

159,608.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

698,080.81

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.13 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 3.50 | 17,600.73 |
| VARETA 1``x1``x 3M | UND | 4,718.97 | 1.30 | 6,134.66 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 1.00 | 3,433.00 |

- Equipo

Total Material

526,450.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.03 | 2,273.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 144,875.80 | 5.00 | 7,243.79 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.90 | 53,320.25 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 5.90 | 91,555.55 |

Total Mano de obra

9,517.12

144,875.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

682,168.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.14 CONSTRUCCION DE MUROS EN

Actividad	GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 5.00 | 32,333.35 |
| CUARTON 2`` x 4`` x 300 OTOBO | UND | 9,284.05 | 0.40 | 3,713.62 |
| MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 2X0,5X1 | UND | 107,814.00 | 0.50 | 53,907.00 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 1.20 | 60,690.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |
| ALAMBRE GALVANIZADO C 12 | kg | 4,850.00 | 1.40 | 6,790.00 |

- Equipo

Total Material

158,463.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 51,598.86 | 3.00 | 1,547.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,547.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.25 | 38,408.65 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.85 | 13,190.21 |

Total Mano de obra	51,598.86

211,610.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES Actividad	SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE

5 KM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.01 | 1,992.52 |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.08 | 12,434.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 612.44 | 5.00 | 30.62 |

- Mano de obra

Total Equipo

14,457.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.01 | 250.94 |

- Transporte

Total Mano de obra

612.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL | M3 | 1,250.00 | 1.00 | 1,250.00 |

Total Transporte	1,250.00

16,320.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.16 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y

Actividad	PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO

LIBRE DE 5 KM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

2	Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.01 | 1,992.52 |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.01 | 2,020.63 |

4	Transporte

Total Equipo

4,013.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 6.25 | 8,437.50 |

Total Transporte	8,437.50

12,450.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.17 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 53,747.50 | 3.30 | 1,773.67 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.40 | 28,920.07 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.20 | 24,827.43 |

Total Mano de obra

1,773.67

53,747.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.17 | 10,621.12 |

Total Transporte	10,621.12

66,142.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

1.02.18 EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE

Actividad	LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA E200 o SIMILAR CON MARTILLO NEUMATICO | hr | 280,401.54 | 0.25 | 70,100.38 |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.25 | 38,858.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 122,014.69 | 1.00 | 1,220.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

110,178.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.03 | 1,807.50 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.01 | 627.36 |

- Transporte

Total Mano de obra

2,434.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.17 | 10,621.12 |

Total Transporte	10,621.12

123,234.84

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.19 LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H = 40 CM - 45 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.05 | 23,775.35 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| ESTERILLA DE GUADUA | M2 | 8,777.33 | 1.10 | 9,655.06 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.02 | 63.00 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 0.05 | 265.20 |

- Equipo

Total Material

34,131.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.02 | 1,466.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,274.25 | 1.00 | 952.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,419.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.88 | 35,064.84 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.88 | 60,209.41 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 0.55 | 728.75 |

Transporte

Total Mano de obra

95,274.25

Total Transporte	728.75

132,554.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.20 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.10 | 47,550.70 |
| TABLA CHAPA | ML | 4,947.00 | 0.40 | 1,978.80 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 2.00 | 9,000.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.15 | 514.95 |

- Equipo

Total Material

59,044.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.02 | 1,466.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,314.93 | 1.00 | 213.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,679.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

- Transporte

Total Mano de obra

21,314.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

83,364.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.21 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.15 | 71,326.05 |
| TABLA CHAPA | ML | 4,947.00 | 0.40 | 1,978.80 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.17 | 583.61 |

- Equipo

Total Material

78,388.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.02 | 1,466.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,446.43 | 5.00 | 1,172.32 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.65 | 14,911.59 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.55 | 8,534.84 |

Total Mano de obra

2,638.99

23,446.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

105,798.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.22 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.20 | 95,101.40 |
| TABLA CHAPA | ML | 4,947.00 | 1.00 | 4,947.00 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.17 | 583.61 |

- Equipo

Total Material

105,132.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.02 | 1,466.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,577.92 | 5.00 | 1,278.90 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,745.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.80 | 16,267.19 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

- Transporte

Total Mano de obra

25,577.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 2.20 | 2,915.00 |

Total Transporte	2,915.00

136,370.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.23 MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40%

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 1.00 | 5,028.78 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.60 | 285,304.19 |
| TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | dd | 207.67 | 16.00 | 3,322.72 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 6.00 | 27,000.00 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.10 | 343.30 |

- Equipo

Total Material

341,228.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 2.80 | 70,350.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 171,886.54 | 5.00 | 8,594.33 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.00 | 63,261.31 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 7.00 | 108,625.23 |

Total Mano de obra

78,944.33

171,886.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

593,384.86

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.24 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 0.20 | 1,005.76 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | dd | 207.67 | 7.33 | 1,522.22 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 0.10 | 450.00 |
| PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) | kg | 15,447.00 | 1.88 | 29,040.36 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.10 | 343.30 |

- Equipo

Total Material

531,643.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.03 | 2,200.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 255,779.28 | 5.00 | 12,788.96 |

- Mano de obra

Total Equipo

14,988.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 18.00 | 162,671.94 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.00 | 93,107.34 |

- Transporte

Total Mano de obra

255,779.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 11.00 | 14,575.00 |

Total Transporte	14,575.00

816,987.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.25 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 0.20 | 1,005.76 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | dd | 207.67 | 8.00 | 1,661.36 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 0.30 | 1,350.00 |
| PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) | kg | 15,447.00 | 2.80 | 43,251.60 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |

- Equipo

Total Material

547,580.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 1.80 | 45,225.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 255,779.28 | 0.01 | 25.58 |

- Mano de obra

Total Equipo

48,183.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 18.00 | 162,671.94 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.00 | 93,107.34 |

- Transporte

Total Mano de obra

255,779.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 11.00 | 14,575.00 |

Total Transporte	14,575.00

866,119.14

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.26 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 2.67 | 13,411.76 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 4.00 | 18,000.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.00 | 6,866.00 |

- Equipo

- Mano de obra

- Transporte

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.05 | 3,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.66 | 0.05 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.00 | 27,111.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.00 | 46,553.67 |

Total Equipo

Total Mano de obra

537,560.09

3,703.50

73,665.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 11.00 | 14,575.00 |

Total Transporte	14,575.00

629,504.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.27 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 10.00 | 210.00 |

- Equipo

Total Material

210.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.13 | 8,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,941.06 | 5.00 | 497.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,830.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.10 | 9,941.06 |

Total Mano de obra	9,941.06

18,981.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES Actividad	1.02.28 SOLADO CONCRETO ESPESOR

E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.05 | 21,335.13 |

- Equipo

Total Material

21,335.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 0.20 | 14.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

14.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

28,716.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES Actividad	1.02.29 SOLADO CONCRETO ESPESOR

E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.07 | 29,869.18 |

- Equipo

Total Material

29,869.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 0.20 | 14.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

14.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

37,250.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLA ELECTROSOLDADA H 1.31/U131 | kg | 3,849.42 | 1.05 | 4,041.89 |

- Equipo

Total Material

4,041.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,202.19 | 77.00 | 925.69 |

- Mano de obra

Total Equipo

925.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.06 | 931.07 |

Total Mano de obra	1,202.19

6,169.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 6" (160 MM) | ML | 31,353.00 | 1.05 | 32,920.65 |
| UNION NOVAFORT 6" (160 MM) | UND | 27,711.00 | 0.17 | 4,710.87 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.50 | 1,722.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,742.82 | 5.00 | 537.14 |

Total Equipo

39,353.52

537.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,759.61 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,455.13 |

Total Mano de obra	10,742.82

50,633.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 4" (110 MM) | ML | 16,806.55 | 1.03 | 17,310.75 |
| UNION NOVAFORT 4" (110 MM) | undi | 11,434.00 | 0.17 | 1,906.05 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.10 | 1,262.80 |

- Equipo

Total Material

20,479.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,403.39 | 3.40 | 251.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

251.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,344.80 |

Total Mano de obra	7,403.39

28,134.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE 100 PVC CORR | ML | 19,040.00 | 1.00 | 19,040.00 |

- Equipo

Total Material

19,040.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 3.00 | 162.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

162.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

24,604.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN FILTRO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE 160 PVC CORR | ML | 37,531.00 | 1.00 | 37,531.00 |

- Equipo

Total Material

37,531.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 3.00 | 162.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

162.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

43,095.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE CON FILTRO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE 200 PVC CORR | ML | 59,480.00 | 1.00 | 59,480.00 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.04 | 3,927.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.00 | 324.13 |

Total Equipo

63,407.00

324.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

74,535.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE 200 PVC CORR | ML | 59,480.00 | 1.00 | 59,480.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.00 | 324.13 |

Total Equipo

59,480.00

324.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

70,608.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.37 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SANITARIA 2`` PVC | ML | 11,156.00 | 1.05 | 11,713.80 |
| LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 7,657.00 | 0.00 | 30.63 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

12,033.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 11.00 | 594.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

594.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

18,029.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.38 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3`` SANIT | ML | 16,665.00 | 1.00 | 16,665.00 |
| LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 7,657.00 | 0.00 | 30.63 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

16,984.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 11.00 | 594.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

594.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

22,980.97

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SANITARIA 2`` PVC | ML | 11,156.00 | 1.00 | 11,156.00 |
| UNIÓN PVC SANITARIA D = 2`` | UND | 2,412.00 | 1.00 | 2,412.00 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.10 | 1,262.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,403.39 | 3.40 | 251.72 |

Total Equipo

14,830.80

251.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,344.80 |

Total Mano de obra	7,403.39

22,485.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 4`` SANIT | ML | 23,228.00 | 1.05 | 24,389.40 |
| UNION PVC SANITARIA D=4`` | UND | 7,107.00 | 1.00 | 7,107.00 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.10 | 1,262.80 |

- Equipo

Total Material

32,759.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,403.39 | 3.40 | 251.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

251.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,344.80 |

Total Mano de obra	7,403.39

40,414.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.41 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 37000 PSI | kg | 2,930.00 | 1.05 | 3,076.50 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 833.09 | 5.00 | 41.65 |

Total Equipo

3,295.95

41.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.05 | 448.25 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.02 | 384.84 |

Total Mano de obra	833.09

4,170.69

Costo Total Actividad

Capitulo	1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES SubCap.	1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad	1.02.42 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 1.05 | 3,131.10 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

Total Material

3,350.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,004.41 | 7.20 | 72.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

72.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.06 | 540.43 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 463.98 |

Total Mano de obra	1,004.41

4,427.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.01 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - Actividad	(3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-

FORMALETA MADERA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 2.00 | 8,310.00 |
| TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 | UND | 84,832.44 | 2.64 | 223,957.64 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 7.26 | 38,378.25 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 1.00 | 7,381.08 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 8.00 | 25,200.00 |

- Equipo

Total Material

826,284.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 252,673.22 | 1.00 | 2,526.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

105,960.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 10.29 | 92,994.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 10.29 | 159,679.09 |

Total Mano de obra	252,673.22

1,184,917.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.02 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa

Actividad	(3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts- FORMALETA MADERA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 2.00 | 8,310.00 |
| TABLA BURRA CEDRO MACHO 0.28 | UND | 84,832.44 | 2.64 | 223,957.64 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 7.26 | 38,378.25 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 8.00 | 25,200.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 313,079.06 | 1.00 | 3,130.79 |

Total Equipo

818,903.57

106,564.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 12.75 | 115,225.96 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 12.75 | 197,853.10 |

Total Mano de obra	313,079.06

1,238,546.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.03 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN Actividad	CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000

PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 4.00 | 25,866.68 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |
| GUADUA [TACO] 2.50 a 3.00 M | UND | 13,056.00 | 6.00 | 78,336.00 |
| CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 525,086.00 | 1.03 | 540,838.58 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 4.50 | 15,448.50 |
| REPISA | ML | 9,483.50 | 1.50 | 14,225.25 |

- Equipo

Total Material

676,040.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.14 | 10,266.67 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 364,227.24 | 0.50 | 1,821.14 |

- Mano de obra

Total Equipo

112,587.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 30.00 | 271,119.90 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.00 | 93,107.34 |

Total Mano de obra	364,227.24

1,152,855.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.04 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN Actividad	CONCRETO IMPERMEABILZADO 24.5 MPa -

(3500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 4.00 | 25,866.68 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 1.03 | 536,616.30 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |
| GUADUA [TACO] 2.50 a 3.00 M | UND | 13,056.00 | 6.00 | 78,336.00 |
| IMPERMEABILIZANTE | gl | 44,489.08 | 0.58 | 25,803.67 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 4.50 | 15,448.50 |
| REPISA | ML | 9,483.50 | 1.50 | 14,225.25 |

- Equipo

Total Material

697,621.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.14 | 10,266.67 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 364,227.24 | 0.50 | 1,821.14 |

- Mano de obra

Total Equipo

112,587.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 30.00 | 271,119.90 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.00 | 93,107.34 |

Total Mano de obra	364,227.24

1,174,436.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.05 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN Actividad	CONCRETO IMPERMEABILZADO 28 MPa - (4000

PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 4.00 | 25,866.68 |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.03 | 559,624.44 |
| GUADUA [TACO] 2.50 a 3.00 M | UND | 13,056.00 | 6.00 | 78,336.00 |
| IMPERMEABILIZANTE | gl | 44,489.08 | 1.00 | 44,489.08 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 4.50 | 15,448.50 |
| REPISA | ML | 9,483.50 | 1.50 | 14,225.25 |

- Equipo

Total Material

737,989.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.14 | 10,266.67 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 364,227.24 | 0.50 | 1,821.14 |

- Mano de obra

Total Equipo

112,587.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 30.00 | 271,119.90 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 6.00 | 93,107.34 |

- Transporte

Total Mano de obra

364,227.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

1,216,130.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.06 ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.12 | 498.60 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.04 | 494,527.26 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.74 | 14,484.35 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 9.12 | 67,315.45 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 1.49 | 5,115.17 |

- Equipo

Total Material

581,940.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 16.00 | 91,060.48 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.10 | 7,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 524,253.95 | 5.00 | 26,212.70 |

- Mano de obra

Total Equipo

124,606.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 21.35 | 192,947.00 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 21.35 | 331,306.95 |

Total Mano de obra	524,253.95

1,230,801.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.07 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 30 CMS 24.5 MPa - (3500

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 4.00 | 11,928.00 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.25 | ML | 10,200.00 | 1.80 | 18,360.00 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 0.12 | 62,518.40 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,151.24 |

- Equipo

Total Material

103,912.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.05 | 3,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,185.10 | 5.00 | 3,359.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,845.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.00 | 36,149.32 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	67,185.10

184,943.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.08 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 30 CMS 21 MPa - (3000

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.12 | 57,060.84 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 4.00 | 11,928.00 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.25 | ML | 10,200.00 | 1.80 | 18,360.00 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,151.24 |

- Equipo

Total Material

98,455.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.05 | 3,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,185.10 | 5.00 | 3,359.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,845.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.00 | 36,149.32 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	67,185.10

179,486.14

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.09 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 35 CMS 24.5 MPa - (3500

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.52 | 19,442.64 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.30 | ML | 11,200.00 | 1.80 | 20,160.00 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 0.14 | 72,938.14 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,296.26 |

- Equipo

Total Material

123,792.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,521.03 | 5.00 | 3,376.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,929.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.02 | 36,330.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.01 | 31,190.96 |

Total Mano de obra	67,521.03

202,242.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.10 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 35 CMS 21 MPa - (3000

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.14 | 66,570.98 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.52 | 19,442.64 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.30 | ML | 11,200.00 | 1.80 | 20,160.00 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,296.26 |

- Equipo

Total Material

117,424.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,521.03 | 5.00 | 3,376.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,929.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.02 | 36,330.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.01 | 31,190.96 |

Total Mano de obra	67,521.03

195,875.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.11 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 40 CMS 21 MPa - (3000

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.15 | 71,326.05 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.52 | 19,442.64 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.35 | ML | 13,100.00 | 1.80 | 23,580.00 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,296.26 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,521.03 | 5.00 | 3,376.05 |

Total Equipo

125,599.98

10,929.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.02 | 36,330.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.01 | 31,190.96 |

Total Mano de obra	67,521.03

204,050.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.12 PLACA CASETON ESTERILLA DE Actividad	GUADUA ALTURA DE 40 CMS 24.5 MPa - (3500

PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.14 | 581.70 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.52 | 19,442.64 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.06 | 373.33 |
| CASETON H: 0.35 | ML | 13,100.00 | 1.80 | 23,580.00 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 0.15 | 78,148.01 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,296.26 |

- Equipo

Total Material

132,421.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA ENTREPISOS | mes | 7,750.00 | 0.88 | 6,820.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,521.03 | 5.00 | 3,376.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,929.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.02 | 36,330.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.01 | 31,190.96 |

Total Mano de obra	67,521.03

210,872.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.13 PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.08 | 35,663.02 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.05 | 311.11 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.02 | 2,900.36 |
| METALDECK 2 CAL 22 | M2 | 37,547.87 | 1.00 | 37,547.87 |

- Equipo

Total Material

76,422.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.05 | 3,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,507.01 | 3.00 | 675.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,341.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.34 | 12,110.02 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.67 | 10,396.99 |

Total Mano de obra	22,507.01

103,271.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.14 PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.05 | 311.11 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 0.08 | 39,074.00 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.02 | 2,900.36 |
| METALDECK 2 CAL 22 | M2 | 37,547.87 | 1.00 | 37,547.87 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.05 | 3,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,507.01 | 3.00 | 675.21 |

Total Equipo

79,833.34

4,341.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.34 | 12,110.02 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.67 | 10,396.99 |

Total Mano de obra	22,507.01

106,682.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.15 PLACA ENTREPISO ALIGERADO BLOQUE CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.12 | 498.60 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.12 | 57,060.84 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.62 | 19,740.84 |
| BLOQUE NO. 4 | UND | 1,032.00 | 12.00 | 12,384.00 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.21 | 1,110.11 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 0.46 | 3,395.30 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.49 | 1,251.95 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,151.24 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.02 | 68.66 |

- Equipo

Total Material

105,661.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 24.00 | 136,590.72 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 58,932.53 | 5.00 | 2,946.63 |

- Mano de obra

Total Equipo

140,270.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.40 | 21,689.59 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.40 | 37,242.94 |

Total Mano de obra	58,932.53

304,864.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.16 PLACA ENTREPISO

Actividad	IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.30 mts. 28 MPa - (4000 PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.12 | 498.60 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 6.62 | 19,740.84 |
| CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 598,074.17 | 0.17 | 101,672.61 |
| LONA PLASTICA PARA CASETON | M2 | 2,386.00 | 1.02 | 2,433.72 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.05 | 264.31 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 0.06 | 442.86 |
| MADERA TIRAS ALISTADO .03x.03x2.7m | ML | 4,244.21 | 3.87 | 16,425.09 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.02 | 68.66 |

- Equipo

Total Material

141,546.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.01 | 733.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 2.30 | 57,787.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 56,477.01 | 5.00 | 2,823.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

61,344.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.30 | 20,785.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.30 | 35,691.15 |

Total Mano de obra	56,477.01

259,368.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.17 PLACA FACIL 21 MPa - (3000 PSI) E= 0.05 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGUETA 8 x 20 CAL. 20 | ML | 31,205.00 | 1.03 | 32,141.15 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.06 | 28,530.42 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.08 | 497.78 |
| BLOQUELON 80X23X8 | UND | 3,650.00 | 5.50 | 20,075.00 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,296.26 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 0.08 | 424.32 |

- Equipo

Total Material

91,964.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 140,080.93 | 3.00 | 4,202.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,202.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 8.34 | 75,371.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 4.17 | 64,709.60 |

Total Mano de obra	140,080.93

236,248.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.18 PLACA FACIL 24.5 MPa - (3500 PSI) E=

0.05 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGUETA 8 x 20 CAL. 20 | ML | 31,205.00 | 1.03 | 32,141.15 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 0.08 | 497.78 |
| BLOQUELON 80X23X8 | UND | 3,650.00 | 5.50 | 20,075.00 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 0.06 | 31,259.20 |
| MALLA ELECTROSOLDADA Q 3.1 | UND | 145,017.78 | 0.07 | 10,151.24 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 0.08 | 424.32 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 140,080.93 | 3.00 | 4,202.43 |

Total Equipo

94,548.69

4,202.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 8.34 | 75,371.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 4.17 | 64,709.60 |

Total Mano de obra	140,080.93

238,832.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.19 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.11 | 52,305.77 |

- Equipo

Total Material

52,305.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 24.00 | 136,590.72 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.10 | 7,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.49 | 5.00 | 2,701.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

146,625.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.20 | 19,882.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.20 | 34,139.36 |

Total Mano de obra	54,021.49

252,952.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.20 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.13 | 61,815.91 |

- Equipo

Total Material

61,815.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 24.00 | 136,590.72 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.10 | 7,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,110.44 | 5.00 | 2,455.52 |

- Mano de obra

Total Equipo

146,379.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	49,110.44

257,305.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.21 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.16 | 76,081.12 |

- Equipo

Total Material

76,081.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 24.00 | 136,590.72 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.10 | 7,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.66 | 5.00 | 3,683.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

147,607.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.00 | 27,111.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 3.00 | 46,553.67 |

Total Mano de obra	73,665.66

297,354.11

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.22 REFUERZOS MALLA

ELECTROSOLDADA H-257

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 128.81 |
| MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 (6,5*6,5) 15*15 | kg | 3,628.00 | 1.05 | 3,809.40 |

- Equipo

Total Material

3,938.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 834.88 | 5.00 | 41.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

41.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 307.27 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 527.61 |

Total Mano de obra	834.88

4,814.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.23 VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 2.00 | 8,310.00 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.03 | 489,772.19 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 4.53 | 23,946.76 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 7.00 | 51,667.56 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 3.80 | 11,970.00 |

- Equipo

Total Material

585,666.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 454,271.57 | 5.00 | 22,713.58 |

- Mano de obra

Total Equipo

126,146.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 18.50 | 167,190.61 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 18.50 | 287,080.96 |

Total Mano de obra	454,271.57

1,166,084.99

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.24 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 2.00 | 8,310.00 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.03 | 489,772.19 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 3.11 | 16,440.27 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 3.52 | 25,981.40 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 1.57 | 4,945.50 |

- Equipo

Total Material

545,449.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 294,662.64 | 5.00 | 14,733.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,666.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 12.00 | 108,447.96 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 12.00 | 186,214.68 |

Total Mano de obra	294,662.64

857,778.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

1.03.25 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - Actividad	(3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS

FORMALETA METALICA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |

- Equipo

Total Material

523,057.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. IÓN FORMALETA METALICA PARA | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| COLUMNAS | dd | 5,702.08 | 66.00 | 376,337.28 |
| PARAL LARGO Y CORTO | dd | 328.50 | 96.00 | 31,536.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 252,673.22 | 1.00 | 2,526.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

513,833.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 10.29 | 92,994.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 10.29 | 159,679.09 |

Total Mano de obra	252,673.22

1,289,564.24

Costo Total Actividad

Capitulo	1.03 ESTRUCTURAS

SubCap.	1.03.01 ESTRUCTURAS

Actividad	1.03.26 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | dd | 73,333.33 | 0.04 | 2,933.33 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9S0E0C1C. IÓN FORMALETA METALICA PARA | dd | 25,125.00 | 4.00 | 100,500.00 |
| COLUMNAS | dd | 5,702.08 | 66.00 | 376,337.28 |
| PARAL LARGO Y CORTO | dd | 328.50 | 96.00 | 31,536.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 313,079.06 | 1.00 | 3,130.79 |

Total Equipo

523,057.68

514,437.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 12.75 | 115,225.96 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 12.75 | 197,853.10 |

Total Mano de obra	313,079.06

1,350,574.14

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.01 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts.

17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 0.73 | 2,176.86 |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.01 | 1,145.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.02 | 9,004.91 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.71 | 518.30 |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.36 | 649.28 |
| MADERA TABLA 0.10 | ML | 3,472.00 | 0.18 | 624.96 |

- Equipo

Total Material

14,202.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,907.52 | 3.30 | 623.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

623.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.77 | 6,958.74 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.77 | 11,948.78 |

Total Mano de obra	18,907.52

33,733.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.02 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts.

17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 1.00 | 2,982.00 |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.01 | 1,145.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.02 | 9,004.91 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 1.19 | 868.70 |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.36 | 649.28 |
| MADERA TABLA 0.10 | ML | 3,472.00 | 0.18 | 624.96 |

- Equipo

Total Material

15,399.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 40,516.11 | 3.30 | 1,337.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,337.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.65 | 14,911.59 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.65 | 25,604.52 |

Total Mano de obra	40,516.11

57,252.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.03 ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA | UND | 708.00 | 17.00 | 12,036.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 11,472.77 |

- Equipo

Total Material

23,508.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,721.31 | 3.30 | 485.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

485.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.54 | 8,395.18 |

Total Mano de obra	14,721.31

38,715.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.04 DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA AMARILLA | M3 | 68,425.00 | 0.02 | 1,368.50 |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.02 | 2,290.00 |
| BLOQUE NO. 5 ESTÁNDAR | UND | 1,002.00 | 3.60 | 3,607.20 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 3.15 | 2,299.50 |
| HIERRO FIG G-60 1/2 | kg | 3,049.00 | 1.41 | 4,299.09 |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.25 | 89.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,049.85 | 3.30 | 364.65 |

Total Equipo

13,953.54

364.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.45 | 11,049.85 |

Total Mano de obra	11,049.85

25,368.04

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.05 DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.11 | 457.05 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 2.90 | 8,647.80 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.03 | 13,507.37 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 0.50 | 3,690.54 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.01 | 25.55 |

- Equipo

Total Material

26,328.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,036.55 | 3.00 | 601.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

601.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	20,036.55

46,965.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.06 ENCHAPES LADRILLO PRENSADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.03 | 2,052.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.04 | 6,599.20 |
| DISCO DIAMANTE | UND | 28,343.00 | 0.25 | 7,085.75 |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 58.00 | 46,052.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 5.70 | 119.70 |

- Equipo

Total Material

61,909.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE LADRILLO | dd | 67,900.00 | 0.05 | 3,395.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.74 | 3.30 | 891.35 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,286.35

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.10 | 27,010.74 |

Total Mano de obra	27,010.74

93,206.49

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.07 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACIDO MURIATICO | gl | 17,700.00 | 0.03 | 531.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 10.00 | 210.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.15 | 3,768.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259.33 | 10.00 | 225.93 |

Total Equipo

741.00

3,994.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |

Total Mano de obra	2,259.33

6,995.01

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.08 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts.

17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.24 | 997.20 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 8.00 | 23,856.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.11 | 49,527.02 |
| MADERA TABLA 0.10 | ML | 3,472.00 | 0.46 | 1,597.12 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.19 | 598.50 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 0.65 | 3,447.60 |

- Equipo

Total Material

80,023.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 53,284.83 | 3.30 | 1,758.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,758.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.17 | 19,611.01 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.17 | 33,673.82 |

Total Mano de obra	53,284.83

135,066.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.09 MURO EN ADOBE ESTABILIZADO E=

0.65 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRO DE PEGA | kg | 1,040.00 | 0.25 | 260.00 |
| LADRILLO ADOBE | UND | 1,650.00 | 108.00 | 178,200.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 50,388.82 | 3.30 | 1,662.83 |

Total Equipo

178,460.00

1,662.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.00 | 27,111.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	50,388.82

230,511.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.10 MURO EN BAHAREQUE E= 0.20 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.31 | 1,271.43 |
| VIGA EN MADERA 2" x 5"x 3M | UND | 17,500.00 | 0.50 | 8,750.00 |
| ESTERILLA DE GUADUA | M2 | 8,777.33 | 2.00 | 17,554.66 |
| GUADUA [TACO] 2.50 a 3.00 M | UND | 13,056.00 | 3.00 | 39,168.00 |
| MERULEX | kg | 25,650.00 | 0.10 | 2,565.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.50 | 1,716.50 |

- Equipo

Total Material

71,025.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 50,388.82 | 6.70 | 3,376.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,401.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.00 | 27,111.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	50,388.82

129,815.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.11 MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE CONCRETO 10X20X40 | UND | 2,766.33 | 13.00 | 35,962.29 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 2,048.71 |

- Equipo

Total Material

38,011.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,501.85 | 3.30 | 907.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

907.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.12 | 27,501.85 |

Total Mano de obra	27,501.85

66,420.41

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.12 MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.20 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE CONCRETO 20X20X40 | UND | 3,716.67 | 13.00 | 48,316.71 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

- Equipo

Total Material

56,511.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,501.85 | 3.30 | 907.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

907.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.12 | 27,501.85 |

Total Mano de obra	27,501.85

84,920.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.13 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE NO. 4 | UND | 1,032.00 | 13.00 | 13,416.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

- Equipo

Total Material

25,708.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,523.16 | 3.30 | 413.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

413.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.51 | 4,609.04 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.51 | 7,914.12 |

Total Mano de obra	12,523.16

38,644.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.14 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.25 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE NO. 4 | UND | 1,032.00 | 40.00 | 41,280.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.09 | 34,828.04 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

Total Equipo

76,108.04

810.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

101,473.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.15 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE NO. 5 | UND | 990.00 | 16.00 | 15,840.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,523.16 | 3.30 | 413.26 |

Total Equipo

24,034.83

413.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.51 | 4,609.04 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.51 | 7,914.12 |

Total Mano de obra	12,523.16

36,971.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.16 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOQUE NO. 5 | UND | 990.00 | 26.00 | 25,740.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.04 | 16,389.67 |

- Equipo

Total Material

42,129.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

810.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

67,495.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.17 MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 27.22 | 680.50 |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE | UND | 573.00 | 2.82 | 1,615.86 |
| PARAL B6 X 2.44 CAL 26 | UND | 5,037.00 | 0.71 | 3,576.27 |
| CANAL B 6 X 2.44 CAL 26 | UND | 4,900.00 | 0.35 | 1,715.00 |
| CARGA FULM FUERTE 330 | UND | 616.67 | 1.61 | 992.84 |
| CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 | rl | 3,586.73 | 0.07 | 251.43 |
| ACRILSET T8001 | gl | 31,809.93 | 0.07 | 2,226.70 |
| LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA | UND | 21,442.67 | 0.71 | 15,224.30 |
| LIJA DE AGUA 150 SÚPER | UND | 1,180.00 | 0.42 | 495.60 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.09 | 3,386.25 |

- Equipo

Total Material

30,164.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,347.01 | 3.30 | 836.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

836.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.04 | 9,363.58 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.03 | 15,983.43 |

Total Mano de obra	25,347.01

56,348.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.18 MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.12 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 27.22 | 680.50 |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE | UND | 573.00 | 2.82 | 1,615.86 |
| PARAL B6 X 2.44 CAL 26 | UND | 5,037.00 | 0.71 | 3,576.27 |
| CANAL B 9 X 2.44 CAL 26 | UND | 5,600.00 | 0.35 | 1,960.00 |
| CARGA FULM FUERTE 330 | UND | 616.67 | 1.61 | 992.84 |
| CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 | rl | 3,586.73 | 0.07 | 251.07 |
| ACRILSET T8001 | gl | 31,809.93 | 0.07 | 2,105.82 |
| LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA | UND | 21,442.67 | 0.70 | 15,009.87 |
| LIJA DE AGUA 150 SÚPER | UND | 1,180.00 | 0.42 | 495.60 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.09 | 3,386.25 |

- Equipo

Total Material

30,074.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,347.01 | 3.30 | 836.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

836.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.04 | 9,363.58 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.03 | 15,983.43 |

Total Mano de obra	25,347.01

56,257.54

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.19 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.04 | 4,580.00 |
| CAL | kg | 910.00 | 0.50 | 455.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 18.00 | 13,140.00 |
| LADRILLO PORTANTE PRENSADO | UND | 848.00 | 48.00 | 40,704.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 10.00 | 210.00 |
| SIKA 2 | kg | 25,521.00 | 0.30 | 7,656.30 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,273.88 | 3.30 | 966.04 |

Total Equipo

66,745.30

966.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.74 | 15,726.76 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.87 | 13,547.12 |

Total Mano de obra	29,273.88

96,985.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.20 MURO EN TAPIA PISADA E=0.50 MTS ANCHO, INCLUYE FORMALETA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.75 | 42,847.00 |
| TABLA CHAPA | ML | 4,947.00 | 15.42 | 76,282.74 |
| TABLA DE CEDRO | ML | 6,814.18 | 8.00 | 54,513.44 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.10 | 5,057.50 |
| POSTES DE MADERA H=1.5 | UND | 7,483.50 | 3.70 | 27,710.65 |

- Equipo

Total Material

206,411.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,059.14 | 9.90 | 9,311.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,311.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.60 | 50,609.05 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.80 | 43,450.09 |

Total Mano de obra	94,059.14

309,782.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.21 MURO LADRILLO VITRIFICADO E=0.12 MTS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO VITRIFICADO | UND | 1,500.00 | 56.00 | 84,000.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.05 | 20,487.08 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,028.53 | 3.30 | 858.94 |

Total Equipo

104,487.08

858.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.06 | 9,579.57 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.06 | 16,448.96 |

Total Mano de obra	26,028.53

131,374.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.22 MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS LIVIANO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 118.00 | 93,692.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.07 | 28,681.92 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,743.87 | 3.30 | 1,377.55 |

Total Equipo

122,373.92

1,377.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.70 | 41,743.87 |

Total Mano de obra	41,743.87

165,495.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.23 MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS MACIZO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 118.00 | 93,692.00 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.07 | 25,599.29 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,743.87 | 3.30 | 1,377.55 |

Total Equipo

119,291.29

1,377.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.70 | 41,743.87 |

Total Mano de obra	41,743.87

162,412.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.24 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE

E=0.12 mts

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 55.00 | 43,670.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,028.53 | 3.30 | 858.94 |

Total Equipo

55,962.25

858.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.06 | 9,579.57 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.06 | 16,448.96 |

Total Mano de obra	26,028.53

82,849.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.25 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 118.00 | 93,692.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.07 | 28,681.92 |

- Equipo

Total Material

122,373.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,743.87 | 3.30 | 1,377.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,377.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.70 | 15,363.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.70 | 26,380.41 |

Total Mano de obra	41,743.87

165,495.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.26 MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA | UND | 708.00 | 56.00 | 39,648.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

- Equipo

Total Material

51,940.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,028.53 | 3.30 | 858.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

858.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.06 | 9,579.57 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.06 | 16,448.96 |

Total Mano de obra	26,028.53

78,827.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.27 MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.25 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA | UND | 708.00 | 114.00 | 80,712.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.07 | 28,681.92 |

- Equipo

Total Material

109,393.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,743.87 | 3.30 | 1,377.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,377.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.70 | 15,363.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.70 | 26,380.41 |

Total Mano de obra	41,743.87

152,515.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.28 MURO TERMOACÚSTICO CON PAÑETE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCLAJE ESTRUCTURAL PLATINA ¼ | UND | 5,158.00 | 1.70 | 8,768.60 |
| DURAPANEL TIPO PSMC50 (5CM EPS) | M2 | 39,200.00 | 1.05 | 41,160.00 |
| ACCESORIO PARA UNIÓN TIPO CANASTILLA RGU | UND | 7,800.00 | 0.30 | 2,340.00 |
| ACCESORIO PARA UNIÓN TIPO MALLA PLANA RG2 | UND | 3,800.00 | 0.30 | 1,140.00 |
| ACCESORIO PARA UNIÓN TIPO ORTOGONAL | UND | 6,050.00 | 0.30 | 1,815.00 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.04 | 15,359.57 |
| ALAMBRE NEGRO NO. 14 | kg | 4,011.00 | 0.05 | 200.55 |

- Equipo

Total Material

70,783.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,049.85 | 3.30 | 364.65 |

- Mano de obra

Total Equipo

364.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.45 | 11,049.85 |

Total Mano de obra	11,049.85

82,198.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.29 MURO TOLETE COMUN E=0.06 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 31.00 | 12,865.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

- Equipo

Total Material

16,962.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,117.49 | 3.30 | 696.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

696.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.86 | 7,772.10 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.86 | 13,345.39 |

Total Mano de obra	21,117.49

38,776.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.30 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 55.00 | 22,825.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

- Equipo

Total Material

31,019.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,416.42 | 3.30 | 607.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

607.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.75 | 6,778.00 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de obra	18,416.42

50,043.99

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.31 MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 118.00 | 48,970.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 33,640.65 | 3.30 | 1,110.14 |

Total Equipo

61,262.25

1,110.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.37 | 12,381.14 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.37 | 21,259.51 |

Total Mano de obra	33,640.65

96,013.04

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.32 PASAMANOS EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. REFUERZO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 1.00 | 2,982.00 |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.01 | 1,145.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.02 | 9,004.91 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 1.19 | 868.70 |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.36 | 649.28 |
| MADERA TABLA 0.10 | ML | 3,472.00 | 0.18 | 624.96 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,267.04 | 3.30 | 1,790.81 |

Total Equipo

15,399.50

1,790.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.21 | 19,972.50 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.21 | 34,294.54 |

Total Mano de obra	54,267.04

71,457.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.33 REMATES LADRILLO PRENSADO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.05 | 3,421.25 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 3.00 | 2,190.00 |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 16.00 | 12,704.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 7.50 | 157.50 |

- Equipo

Total Material

18,472.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,608.59 | 3.00 | 648.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

648.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.88 | 21,608.59 |

Total Mano de obra	21,608.59

40,729.60

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.34 SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.INCLUYE PAÑETE IMP.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 12.00 | 4,980.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.05 | 20,487.08 |
| SIKA 2 | kg | 25,521.00 | 0.35 | 8,932.35 |

- Equipo

Total Material

34,399.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,644.17 | 3.30 | 648.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

648.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.80 | 12,414.31 |

Total Mano de obra	19,644.17

54,691.86

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.35 SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 12.00 | 8,760.00 |
| LADRILLO TOLETE RECOCIDO | UND | 487.00 | 24.21 | 11,790.27 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.50 | 52.50 |
| SIKA-2 (5.5 KG) | kg | 22,349.00 | 0.53 | 11,844.97 |

- Equipo

Total Material

35,732.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,501.85 | 3.30 | 907.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

907.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.12 | 27,501.85 |

Total Mano de obra	27,501.85

64,142.15

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.36 SOBRERCIMIENTO TOLETE COMUN E=0.20 mts.INCLUYE PAÑETE IMP.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 24.21 | 10,047.15 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.06 | 24,584.50 |
| SIKA 2 | kg | 25,521.00 | 0.53 | 13,526.13 |

- Equipo

Total Material

48,157.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,501.85 | 3.30 | 907.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

907.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.12 | 10,121.81 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.12 | 17,380.04 |

Total Mano de obra	27,501.85

76,567.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.04 MAMPOSTERÍA

SubCap.	1.04.01 MAMPOSTERÍA

Actividad	1.04.37 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIRO | UND | 336.00 | 4.00 | 1,344.00 |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 16.00 | 400.00 |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA EXTRAPLANA T1 # 7 7/16 | UND | 26.00 | 16.00 | 416.00 |
| PARAL B6 CAL. 22 | ML | 5,226.48 | 2.00 | 10,452.96 |
| CANAL B6 CAL. 22 | ML | 2,021.86 | 2.00 | 4,043.72 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 4.00 | 656.44 |
| LAMINA SUPERBOARD DE 8 mm | UND | 63,949.67 | 0.69 | 44,125.27 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.26 | 310.70 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.19 | 7,220.24 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 4.00 | 796.00 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.08 | 3,161.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,781.96 | 3.30 | 982.80 |

Total Equipo

72,926.84

982.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA MURO SUPERBOARD | M2 | 29,781.96 | 1.00 | 29,781.96 |

Total Mano de obra	29,781.96

103,691.60

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.01 ENTRAMADO MADERA CIELO RASO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.08 | 274.64 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 2.16 | 11,456.64 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 3.30 | 445.68 |

Total Equipo

11,731.28

445.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.55 | 13,505.37 |

Total Mano de obra	13,505.37

25,682.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.02 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |
| AGUA | lt | 21.00 | 1.00 | 21.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,683.28 | 5.50 | 202.58 |

Total Equipo

4,118.42

202.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.15 | 1,355.60 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.15 | 2,327.68 |

Total Mano de obra	3,683.28

8,004.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.03 GOTERAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |
| AGUA | lt | 21.00 | 1.00 | 21.00 |

- Equipo

Total Material

4,118.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,647.70 | 5.50 | 310.62 |

- Mano de obra

Total Equipo

310.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.23 | 2,078.59 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.23 | 3,569.11 |

Total Mano de obra	5,647.70

10,076.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.04 GUADUA BAJO ENTRAMADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) | kg | 4,706.00 | 0.05 | 235.30 |
| ESTERILLA DE GUADUA | M2 | 8,777.33 | 1.00 | 8,777.33 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.20 | 686.60 |

- Equipo

Total Material

9,699.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.61 | 3.30 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.50 | 12,277.61 |

Total Mano de obra	12,277.61

22,382.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.05 MALLA BAJO ENTRAMADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLA CON VENA 0.60X2.00 | UND | 4,964.00 | 0.88 | 4,368.32 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.04 | 137.32 |

- Equipo

Total Material

4,505.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 3.30 | 324.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

324.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.40 | 9,822.09 |

Total Mano de obra	9,822.09

14,651.86

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.06 PAÑETE BAJO MALLA 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.03 | 2,052.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 8.45 | 6,168.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.17 | 87.57 |

- Equipo

Total Material

8,308.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

486.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.60 | 14,733.13 |

Total Mano de obra	14,733.13

23,528.14

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.07 PAÑETE BAJO MALLA 1:6

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.03 | 2,052.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 7.30 | 5,329.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.60 | 75.60 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

Total Equipo

7,457.35

486.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.60 | 14,733.13 |

Total Mano de obra	14,733.13

22,676.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.08 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.03 | 2,052.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 10.00 | 7,300.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.63 | 76.23 |
| SIKA 1 | kg | 8,600.00 | 0.05 | 430.00 |

- Equipo

Total Material

9,858.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,750.92 | 0.45 | 61.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

61.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.56 | 5,060.90 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.56 | 8,690.02 |

Total Mano de obra	13,750.92

23,671.78

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.09 PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.03 | 1,984.33 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.10 | 6,643.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 5.50 | 115.50 |

- Equipo

Total Material

8,742.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.25 | 6,281.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,786.51 | 5.50 | 648.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,929.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.48 | 4,337.92 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.48 | 7,448.59 |

Total Mano de obra	11,786.51

27,458.85

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.10 PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 10,243.54 |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.00 | 84.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 5.50 | 810.32 |

Total Equipo

10,327.54

5,835.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

30,895.99

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.11 PAÑETE LISO CULATAS 1:4

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 10,243.54 |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.00 | 84.00 |

- Equipo

Total Material

10,327.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.30 | 7,537.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,768.71 | 5.50 | 702.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,239.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.52 | 4,699.41 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.52 | 8,069.30 |

Total Mano de obra	12,768.71

31,336.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.12 PAÑETE LISO CULATAS 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.00 | 84.00 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.03 | 10,751.70 |

- Equipo

Total Material

10,835.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.30 | 7,537.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,768.71 | 5.50 | 702.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,239.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.52 | 4,699.41 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.52 | 8,069.30 |

Total Mano de obra	12,768.71

31,844.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.63 | 76.23 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,295.40 | 5.50 | 621.25 |

Total Equipo

8,271.06

621.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.46 | 4,157.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.46 | 7,138.23 |

Total Mano de obra	11,295.40

20,187.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.14 PAÑETE LISO MUROS 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.63 | 76.23 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.02 | 7,314.08 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,295.40 | 5.50 | 621.25 |

Total Equipo

7,390.31

621.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.46 | 4,157.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.46 | 7,138.23 |

Total Mano de obra	11,295.40

19,306.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.15 PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | lt | 21.00 | 4.00 | 84.00 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.02 | 7,314.08 |

- Equipo

Total Material

7,398.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,750.92 | 5.50 | 756.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,781.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.56 | 5,060.90 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.56 | 8,690.02 |

Total Mano de obra	13,750.92

26,930.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.05 PAÑETES

SubCap.	1.05.01 PAÑETES

Actividad	1.05.16 PAÑETE RUSTICO PLACAS 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.04 | 2,737.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.50 | 6,935.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 7.20 | 151.20 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,978.68 | 3.30 | 494.30 |

Total Equipo

9,823.20

494.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.61 | 14,978.68 |

Total Mano de obra	14,978.68

25,296.18

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN

PVC 6``

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 6" | UND | 104,211.00 | 1.00 | 104,211.00 |
| LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 7,657.00 | 0.00 | 30.63 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,600.93 | 4.00 | 984.04 |

Total Equipo

104,530.58

984.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.70 | 11,948.67 |

Total Mano de obra	24,600.93

130,115.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4``

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 7,657.00 | 0.00 | 30.63 |
| SIFÓN PVC 135 4`` | UND | 18,544.00 | 1.03 | 19,100.32 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

19,419.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,086.52 | 4.00 | 843.46 |

- Mano de obra

Total Equipo

843.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	21,086.52

41,349.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION CANAL PVC ALL | UND | 5,074.00 | 0.34 | 1,725.16 |
| BAJANTE BLANCO RAINGO | ML | 30,496.00 | 1.05 | 32,020.80 |
| CODO BAJANTE ALL 45° | UND | 4,702.40 | 0.06 | 282.14 |
| SOPORTE CANAL PVC ALL | UND | 2,400.00 | 2.74 | 6,576.00 |

- Equipo

Total Material

40,604.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,099.21 | 2.00 | 481.98 |

- Mano de obra

Total Equipo

481.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.90 | 8,907.33 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.89 | 15,191.88 |

Total Mano de obra	24,099.21

65,185.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 4`` ALL | ML | 16,641.00 | 1.05 | 17,473.05 |
| CODO PVC 90° 4" SANIT | UND | 13,724.66 | 0.06 | 823.48 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 945.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 2,167.13 |

- Equipo

Total Material

21,408.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,907.52 | 2.00 | 378.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

378.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.70 | 6,958.85 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.70 | 11,948.67 |

Total Mano de obra	18,907.52

40,694.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3`` ALL | ML | 16,664.00 | 1.05 | 17,497.20 |
| CODO C X C 90° PVC-S 3" | UND | 5,259.00 | 0.06 | 315.54 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

18,850.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,074.10 | 2.00 | 321.48 |

- Mano de obra

Total Equipo

321.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,916.02 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,158.08 |

Total Mano de obra	16,074.10

35,245.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3`` SANIT | ML | 16,665.00 | 1.05 | 17,498.25 |
| CODO C X C 90° PVC-S 3" | UND | 5,259.00 | 0.06 | 315.54 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

18,851.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 2.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

32,626.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 4`` SANIT | ML | 23,228.00 | 1.05 | 24,389.40 |
| CODO PVC 90° 4" SANIT | UND | 13,724.66 | 0.06 | 823.48 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

26,250.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,647.62 | 2.00 | 392.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

392.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.73 | 7,231.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.73 | 12,416.38 |

Total Mano de obra	19,647.62

46,290.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 6`` SAN | ML | 49,179.00 | 1.05 | 51,637.95 |
| CODO PVC 90° 6" SANIT | UND | 53,525.00 | 0.06 | 3,211.50 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,444.75 |

- Equipo

Total Material

56,609.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,907.52 | 5.00 | 945.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

945.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.70 | 6,958.85 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.70 | 11,948.67 |

Total Mano de obra	18,907.52

76,462.10

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Actividad	EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON

PINTURA Y ANTICORROSIVO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO | ML | 36,010.00 | 1.00 | 36,010.00 |
| ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) | glb | 1,106.41 | 1.75 | 1,936.22 |
| SOLDADURA DE ESTAÑO | UND | 14,766.67 | 0.25 | 3,691.67 |

- Equipo

Total Material

41,637.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,981.36 | 5.00 | 1,599.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,599.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.50 | 14,911.83 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	31,981.36

75,218.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL Actividad	EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE

PALOMA"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) | glb | 1,106.41 | 1.25 | 1,383.01 |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 0.80 | 33,200.00 |
| SOLDADURA DE ESTAÑO | UND | 14,766.67 | 0.20 | 2,953.33 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

Total Equipo

37,536.34

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

65,897.63

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.11 CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 2`` | UND | 13,300.00 | 2.75 | 36,575.00 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 3.00 | 48,168.00 |
| UNION PVC 2`` | UND | 4,293.00 | 3.00 | 12,879.00 |
| VALVULA DE BOLA 2`` | UND | 19,280.00 | 1.00 | 19,280.00 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.50 | 20,444.17 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.05 | 1,575.00 |
| REGISTRO RED WHITE TOYO 2`` | UND | 226,403.53 | 1.00 | 226,403.53 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 12.00 | 12,965.16 |

Total Equipo

368,936.58

12,965.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

489,944.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.12 INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.75 | 1,518.75 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |

- Equipo

Total Material

2,266.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.50 | 5.00 | 2,701.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,701.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	54,021.50

58,989.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.13 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPON SOLDADO CPVC 1/2`` | UND | 1,386.00 | 3.00 | 4,158.00 |
| TUBERÍA CPVC 1/2`` A.C. 82°C 100 PSI | ML | 7,284.00 | 3.75 | 27,315.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO 45° CPVC 1/2" | UND | 1,047.40 | 3.00 | 3,142.20 |
| CODO 90° CPVC 1/2" | UND | 1,003.33 | 3.00 | 3,009.99 |
| ADAPTADOR MACHO D = 1`` | UND | 1,675.00 | 3.00 | 5,025.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

47,547.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 64,665.95 | 5.00 | 3,233.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,233.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.75 | 29,871.68 |

Total Mano de obra	64,665.95

115,446.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.14 PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPON SOLDADO CPVC 1/2`` | UND | 1,386.00 | 1.00 | 1,386.00 |
| TUBERÍA PVC-P 1/2`` RDE9 | ML | 3,804.00 | 3.75 | 14,265.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 3.00 | 2,244.00 |
| CODO 45° PRESIÓN 1/2" | UND | 1,076.33 | 3.00 | 3,228.99 |
| CODO 90° PRESIÓN 1/2" | UND | 546.00 | 3.00 | 1,638.00 |
| ADAPTADOR HEMBRA D = 1/2" | UND | 461.00 | 3.00 | 1,383.00 |
| ADAPTADOR MACHO D = 1/2" | UND | 408.00 | 3.00 | 1,224.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 3.30 | 1,829.12 |

Total Equipo

29,518.50

1,829.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

86,775.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.15 PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 1/2`` | ML | 9,130.00 | 0.75 | 6,847.50 |
| TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 3/4`` | ML | 10,902.00 | 0.58 | 6,323.16 |
| TUBO GALVANIZADO 1`` | ML | 15,139.00 | 0.49 | 7,418.11 |
| TUBO GALVANIZADO 2 1/2`` | ML | 25,286.00 | 0.43 | 10,872.98 |
| CODO GALV 1" | UND | 4,136.00 | 1.51 | 6,245.36 |
| CODO GALVANIZADO 90° 1/2" | UND | 1,647.00 | 2.46 | 4,051.62 |
| CODO GALVANIZADO 90° 3/4" | UND | 3,019.00 | 1.07 | 3,230.33 |
| REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4`` | UND | 41,000.00 | 0.50 | 20,500.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 48,619.35 | 5.00 | 2,430.97 |

Total Equipo

65,489.06

2,430.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.80 | 17,894.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.80 | 30,725.15 |

Total Mano de obra	48,619.35

116,539.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE CPVC 1/2`` | UND | 1,127.00 | 0.50 | 563.50 |
| TUBERÍA CPVC 1/2`` A.C. 82°C 100 PSI | ML | 7,284.00 | 1.05 | 7,648.20 |
| CODO 90° CPVC 1/2" | UND | 1,003.33 | 0.50 | 501.67 |
| ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" | UND | 1,584.00 | 0.50 | 792.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

10,542.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 3.30 | 133.70 |

- Mano de obra

Total Equipo

133.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

14,728.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.17SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE CPVC 3/4`` | UND | 1,691.00 | 0.50 | 845.50 |
| TUBERÍA CPVC 3/4`` A.C. 82°C 100 PSI | ML | 11,904.00 | 1.05 | 12,499.20 |
| CODO CPVC 3/4" | UND | 2,042.67 | 0.50 | 1,021.34 |
| ADAPTADOR MACHO D = 3/4" | UND | 680.00 | 0.50 | 340.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

15,428.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,154.98 | 3.30 | 104.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

104.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,789.42 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	3,154.98

18,687.51

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 1/2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 1/2`` | ML | 9,130.00 | 1.05 | 9,586.50 |
| CODO GALVANIZADO 90° 1/2" | UND | 1,647.00 | 1.00 | 1,647.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,475.98 | 5.00 | 923.80 |

Total Equipo

11,233.50

923.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	18,475.98

30,633.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 3/4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 3/4`` | ML | 10,902.00 | 1.05 | 11,447.10 |
| CODO GALVANIZADO 90° 3/4" | UND | 3,019.00 | 1.00 | 3,019.00 |

- Equipo

Total Material

14,466.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,182.94 | 5.00 | 1,009.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,009.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	20,182.94

35,658.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED Actividad	SUMINISTRO PARA GAS EXTERIOR (TUBERIA

GALVANIZADA D=3/4")

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO DE ACERO 1/2 * 1/4 | UND | 1,255.00 | 2.00 | 2,510.00 |
| TUBERIA DE GAS GALV. 3/4 | ML | 16,092.44 | 1.10 | 17,701.68 |
| ABRAZADERA PLASTICA 5/8 | UND | 176.67 | 1.00 | 176.67 |
| SOLDADURA 95-5 PLATA | lb | 132,697.24 | 0.04 | 5,307.89 |

- Equipo

Total Material

25,696.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

54,057.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.21 SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1`` | UND | 2,318.00 | 0.25 | 579.50 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| UNION PVC 1`` | UND | 1,004.00 | 1.00 | 1,004.00 |
| CODO 45° PRESIÓN 1" | UND | 2,066.07 | 0.25 | 516.52 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 0.50 | 624.53 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

10,530.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,781.50 | 5.00 | 189.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

189.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.14 | 1,391.77 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.14 | 2,389.73 |

Total Mano de obra	3,781.50

14,500.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 3/4`` | UND | 1,107.00 | 1.00 | 1,107.00 |
| TUBERÍA PVC-P 3/4`` RDE11 | ML | 4,776.00 | 1.05 | 5,014.80 |
| UNION PVC 3/4`` | UND | 599.00 | 1.00 | 599.00 |
| CODO 45° PRESIÓN 3/4" | UND | 1,309.40 | 0.50 | 654.70 |
| CODO PVC 3/4`` | UND | 584.73 | 0.50 | 292.37 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

8,705.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,781.50 | 3.30 | 124.79 |

- Mano de obra

Total Equipo

124.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.14 | 1,391.77 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.14 | 2,389.73 |

Total Mano de obra	3,781.50

12,611.54

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1/2`` | UND | 741.00 | 1.00 | 741.00 |
| TUBERÍA PVC-P 1/2`` RDE9 | ML | 3,804.00 | 1.05 | 3,994.20 |
| UNION PVC PRESION SOLDAR D = 1/2`` | UND | 1,237.00 | 1.00 | 1,237.00 |
| CODO 90° PVC-P 1/2" | UND | 382.07 | 1.00 | 382.07 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,701.07 | 3.30 | 89.14 |

Total Equipo

7,391.65

89.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de obra	2,701.07

10,181.86

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.24 SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2`` | UND | 32,520.00 | 1.00 | 32,520.00 |

- Equipo

Total Material

32,520.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 1.00 | 81.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

81.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

40,704.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1`` EN BRONCE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO CORTINA ROSCADO TIPO RED- WHITE REF. 206 1`` | UND | 61,320.00 | 1.00 | 61,320.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,907.52 | 5.00 | 945.38 |

Total Equipo

61,320.00

945.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.70 | 6,958.85 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.70 | 11,948.67 |

Total Mano de obra	18,907.52

81,172.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4`` EN BRONCE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 3/4`` | UND | 41,000.00 | 1.00 | 41,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,855.91 | 5.00 | 742.80 |

Total Equipo

41,000.00

742.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.55 | 5,467.67 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.55 | 9,388.24 |

Total Mano de obra	14,855.91

56,598.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.27 REVENTILACION PVC 3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC REV 3`` | ML | 10,275.00 | 1.05 | 10,788.75 |
| CODO C X C 90° PVC-S 3" | UND | 5,259.00 | 0.25 | 1,314.75 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

13,140.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 5.00 | 540.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

540.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

24,485.40

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.28 SALIDA SANITARIA PVC 3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3`` SANIT | ML | 16,665.00 | 2.75 | 45,828.75 |
| YEE SANITARIA SENCILLA PVC-S 3`` | UND | 14,405.00 | 1.00 | 14,405.00 |
| CODO C X C 90° PVC-S 3" | UND | 5,259.00 | 1.00 | 5,259.00 |
| CODO C X E 45° PVC-S 3" | UND | 7,248.00 | 1.00 | 7,248.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.05 | 1,575.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.10 | 7,223.77 |

- Equipo

Total Material

81,539.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,951.97 | 5.00 | 1,847.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	36,951.97

120,339.09

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-W HITE 1 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSAL GALVANIZADA 1 1/2`` | UND | 15,486.00 | 1.00 | 15,486.00 |
| CHEQUE RED - WRITE 1 1/2" | UND | 168,980.07 | 1.00 | 168,980.07 |

- Equipo

Total Material

184,466.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 5.00 | 675.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

675.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

198,646.71

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSAL GALVANIZADA 1`` | UND | 13,135.00 | 1.00 | 13,135.00 |
| CHEQUE RED - WRITE ROSCADO 1" | UND | 72,871.00 | 1.00 | 72,871.00 |

- Equipo

Total Material

86,006.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 3.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

99,916.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF +

Actividad	UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA ELASTICO 3/4`` | UND | 38,463.00 | 1.00 | 38,463.00 |
| CODO 90° PRESIÓN 3/4" | UND | 701.40 | 1.00 | 701.40 |
| ADAPTADOR HEMBRA D = 3/4" | UND | 832.00 | 1.00 | 832.00 |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 * 3/4`` | UND | 7,783.00 | 1.00 | 7,783.00 |
| ADAPTADOR HEMBRA UNIÓN PLATINO PF + UAD D = 3/4" | UND | 3,493.00 | 2.00 | 6,986.00 |
| LLAVE DE INCORPORACION 3/4`` | UND | 59,357.00 | 1.00 | 59,357.00 |
| MANGUERA PF+UAD 3/4`` | ML | 4,511.00 | 6.00 | 27,066.00 |
| REGISTRO DE CORTE BRONCE D=3/4`` | UND | 71,721.91 | 1.00 | 71,721.91 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 1.00 | 270.11 |

Total Equipo

212,910.31

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

240,191.17

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF +

Actividad	UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PRESION 90° PD+UAD 1/2`` | UND | 647.00 | 1.00 | 647.00 |
| ADAPTADOR HEMBRA D = 1/2" | UND | 461.00 | 1.00 | 461.00 |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 * 1/2`` | UND | 10,300.00 | 1.00 | 10,300.00 |
| ADAPTADOR HEMBRA UNIÓN PLATINO PF + UAD D = 1/2" | UND | 2,000.00 | 2.00 | 4,000.00 |
| LLAVE DE PASO 1/2`` RED-WHITE | UND | 23,550.00 | 1.00 | 23,550.00 |
| MANGUERA PF+UAD 1/2`` | ML | 2,294.00 | 6.00 | 13,764.00 |
| REGISTRO DE CORTE BRONCE D=1/2`` | UND | 19,610.34 | 1.00 | 19,610.34 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 1.00 | 270.11 |

Total Equipo

72,332.34

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

99,613.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF +

Actividad	UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA ELASTICO 3/4`` | UND | 38,463.00 | 1.00 | 38,463.00 |
| CODO 90° PRESIÓN 3/4" | UND | 701.40 | 1.00 | 701.40 |
| ADAPTADOR HEMBRA D = 3/4" | UND | 832.00 | 1.00 | 832.00 |
| COLLAR DE DERIVACION DE 3* 3/4`` | UND | 16,666.66 | 1.00 | 16,666.66 |
| ADAPTADOR HEMBRA UNIÓN PLATINO PF + UAD D = 3/4" | UND | 3,493.00 | 2.00 | 6,986.00 |
| LLAVE DE INCORPORACION 3/4`` | UND | 59,357.00 | 1.00 | 59,357.00 |
| MANGUERA PF+UAD 3/4`` | ML | 4,511.00 | 6.00 | 27,066.00 |
| REGISTRO DE CORTE BRONCE D=3/4`` | UND | 71,721.91 | 1.00 | 71,721.91 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 1.00 | 270.11 |

Total Equipo

221,793.97

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

249,074.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF +

Actividad	UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PRESION 90° PD+UAD 1/2`` | UND | 647.00 | 1.00 | 647.00 |
| ADAPTADOR HEMBRA D = 1/2" | UND | 461.00 | 1.00 | 461.00 |
| COLLAR DE DERIVACION DE 3* 1/2`` | UND | 13,414.67 | 1.00 | 13,414.67 |
| ADAPTADOR HEMBRA UNIÓN PLATINO PF + UAD D = 1/2" | UND | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 |
| LLAVE DE PASO 1/2`` RED-WHITE | UND | 23,550.00 | 1.00 | 23,550.00 |
| MANGUERA PF+UAD 1/2`` | ML | 2,294.00 | 6.00 | 13,764.00 |
| REGISTRO DE CORTE BRONCE D=1/2`` | UND | 19,610.34 | 1.00 | 19,610.34 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 1.00 | 270.11 |

Total Equipo

73,447.01

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

100,727.87

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE PLASTICO 1000 LT | UND | 300,950.00 | 1.00 | 300,950.00 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.05 | 16,858.80 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 2.10 | 2,623.05 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.10 | 17,173.11 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

Total Material

349,048.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,903.94 | 12.00 | 8,868.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,868.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	73,903.94

431,820.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2000 LTS. INC. ACCESORIOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE PLASTICO 2000 LT | UND | 565,500.00 | 1.00 | 565,500.00 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.05 | 16,858.80 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 2.10 | 2,623.05 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.10 | 17,173.11 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

Total Material

613,598.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,903.94 | 12.00 | 8,868.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,868.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	73,903.94

696,370.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1.06.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE Actividad	ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE

ACCESORIOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE PLASTICO 250 LT | UND | 117,400.00 | 1.00 | 117,400.00 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.05 | 16,858.80 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 0.70 | 523.60 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 2.10 | 2,623.05 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.10 | 17,173.11 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 50,025.81 | 12.00 | 6,003.10 |

Total Equipo

165,273.74

6,003.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.80 | 27,835.42 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.30 | 22,190.39 |

Total Mano de obra	50,025.81

221,302.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE PLASTICO 500 LT | UND | 158,200.00 | 1.00 | 158,200.00 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.05 | 16,858.80 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 2.10 | 2,623.05 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.10 | 17,173.11 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

Total Material

206,298.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,903.94 | 12.00 | 8,868.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,868.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	73,903.94

289,070.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 5000 LTS. INC. ACCESORIOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUE PLASTICO 5000 LT | UND | 2,325,450.00 | 1.00 | 2,325,450.00 |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.05 | 6,768.30 |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.05 | 16,858.80 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO 90° PVC-P 1" | UND | 1,249.07 | 2.10 | 2,623.05 |
| CODO 90° PVC-P 2" | UND | 8,177.67 | 2.10 | 17,173.11 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

Total Material

2,373,548.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 140,679.57 | 12.00 | 16,881.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

16,881.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 9.00 | 89,470.98 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	140,679.57

2,531,109.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.40 TUBERIA DE 4`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SAN 4```` PVC | ML | 23,224.00 | 1.03 | 23,920.72 |
| LIMPIADOR PVC 760 GRMS | UND | 7,657.00 | 0.21 | 1,607.97 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,516.99 |

- Equipo

Total Material

27,045.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,268.30 | 2.20 | 71.90 |

- Mano de obra

Total Equipo

71.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.12 | 1,202.89 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.12 | 2,065.41 |

Total Mano de obra	3,268.30

30,385.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.41 TUBERIA DE 6`` PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SAN 6`` PVC-160M | ML | 49,179.00 | 1.00 | 49,179.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

53,328.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,511.40 | 2.20 | 77.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

77.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,292.36 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,219.04 |

Total Mano de obra	3,511.40

56,917.16

Costo Total Actividad

Capitulo	1.06 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y

SANITARIAS

SubCap.	1.06.01 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

Actividad	1.06.42 TUBERIA PVC DRENAJES D= 6`` CON HIDROSELLO, INCLUYE INSTALACIÓN

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SAN 6`` PVC-160M | ML | 49,179.00 | 1.00 | 49,179.00 |
| HIDROSELLO NOVAFORT 160MM | UND | 3,799.00 | 0.18 | 672.42 |
| ADHESIVO NOVAFORT | gl | 139,384.00 | 0.03 | 4,460.29 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,419.23 | 5.00 | 720.96 |

Total Equipo

54,311.71

720.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	14,419.23

69,451.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.01 ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 6.30 | 14,445.90 |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1`` | ML | 4,934.00 | 6.30 | 31,084.20 |
| CAJA 60x60x12 CM | UND | 135,347.40 | 1.00 | 135,347.40 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1`` CONDUIT | UND | 1,143.00 | 3.00 | 3,429.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 4.00 | 1,616.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 10 AWG THHN/NN | ML | 1,966.00 | 19.00 | 37,354.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1,854.00 | 25.00 | 46,350.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

272,831.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 162,064.50 | 3.30 | 5,348.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,348.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 6.00 | 59,647.32 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 6.00 | 102,417.18 |

Total Mano de obra	162,064.50

440,243.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.02 SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø

1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET.GALV.2400 | UND | 1,783.00 | 1.00 | 1,783.00 |
| TOMAC. BIF. 20A-250V PATA TRABADA | UND | 6,352.00 | 1.00 | 6,352.00 |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT 1/2 | ML | 8,451.00 | 6.00 | 50,706.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 1/2 | UND | 1,147.00 | 2.00 | 2,294.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 1.00 | 1,163.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 1.00 | 674.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 12.50 | 35,625.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 5.00 | 5,402.15 |

Total Equipo

100,548.00

5,402.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

213,993.15

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.03 SALIDA DE VOZ Y DATOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA JACK RJ45-110 CAT. 5E AMP | UND | 17,700.00 | 1.00 | 17,700.00 |
| WALL PLATE AJUSTE SENCILLO | UND | 6,561.50 | 1.00 | 6,561.50 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,315.70 | 5.00 | 715.78 |

Total Equipo

26,559.50

715.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.53 | 5,268.85 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.53 | 9,046.85 |

Total Mano de obra	14,315.70

41,590.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.04 SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 4.00 | 9,172.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.00 | 1,980.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 3.00 | 1,212.00 |
| INTERRUPTOR DOBLE | UND | 7,280.00 | 1.00 | 7,280.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN | ML | 835.00 | 3.00 | 2,505.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1,854.00 | 6.00 | 11,124.00 |
| ROSETA (PLAFÓN) | UND | 2,100.00 | 1.00 | 2,100.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

36,410.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 3.30 | 3,119.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,119.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

134,067.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.05 SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 4.00 | 9,172.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 2.00 | 3,960.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 3.00 | 1,212.00 |
| INTERRUPTOR CONM. DOBLE | UND | 11,482.00 | 1.00 | 11,482.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN | ML | 835.00 | 11.00 | 9,185.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1,854.00 | 5.00 | 9,270.00 |
| ROSETA (PLAFÓN) | UND | 2,100.00 | 1.00 | 2,100.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

47,418.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 3.30 | 3,119.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,119.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

145,075.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.06 SALIDA T.V PVC COMPLETA.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 12.00 | 27,516.00 |
| CABLE COAXIAL | ML | 1,030.00 | 16.00 | 16,480.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.05 | 2,079.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 2.00 | 1,348.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

48,460.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,526.87 | 3.30 | 2,228.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,228.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.50 | 24,853.05 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.50 | 42,673.82 |

Total Mano de obra	67,526.87

118,215.64

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.07 SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 TRENZADO | ML | 562.00 | 10.00 | 5,620.00 |
| ALAMBRE TELEFÓNICO N 22 ESTAÑADO | ML | 660.00 | 10.00 | 6,600.00 |
| TOMA TELEFONICA | UND | 6,912.67 | 1.00 | 6,912.67 |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 10.00 | 22,930.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.00 | 1,980.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 2.00 | 1,348.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 89,945.79 | 3.30 | 2,968.21 |

Total Equipo

46,428.05

2,968.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.33 | 33,104.26 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.33 | 56,841.53 |

Total Mano de obra	89,945.79

139,342.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.08 SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 TRENZADO | ML | 562.00 | 10.00 | 5,620.00 |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2`` | ML | 2,293.00 | 10.00 | 22,930.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.05 | 2,079.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 2.00 | 1,348.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE | UND | 4,646.00 | 1.00 | 4,646.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

37,660.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 89,945.79 | 3.30 | 2,968.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,968.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.33 | 33,104.26 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.33 | 56,841.53 |

Total Mano de obra	89,945.79

130,574.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.09 SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET.GALV.2400 | UND | 1,783.00 | 1.00 | 1,783.00 |
| TOMA TRIFÁSICA | UND | 16,467.00 | 1.00 | 16,467.00 |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT, 3/4 | ML | 7,747.00 | 6.00 | 46,482.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 3/4 | UND | 2,325.00 | 2.00 | 4,650.00 |
| CAJA CUADRADA 10X10X10 cm | UND | 2,525.00 | 1.00 | 2,525.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT , 3/4 | UND | 2,117.00 | 1.00 | 2,117.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 | UND | 910.33 | 2.00 | 1,820.66 |
| ALAMBRE COBRE THW 10 AWG THHN/NN | ML | 1,966.00 | 18.00 | 35,388.00 |

- Equipo

Total Material

111,232.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 125,636.70 | 8.00 | 10,050.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,050.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 6.80 | 67,600.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.40 | 58,036.40 |

Total Mano de obra	125,636.70

246,920.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.10 SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT PVC COMPLETA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET.GALV.2400 | UND | 1,783.00 | 1.00 | 1,783.00 |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT, 3/4 | ML | 7,747.00 | 6.00 | 46,482.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 3/4 | UND | 2,325.00 | 2.00 | 4,650.00 |
| CAJA CUADRADA 10X10X10 cm | UND | 2,525.00 | 1.00 | 2,525.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT , 3/4 | UND | 2,117.00 | 1.00 | 2,117.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4 | UND | 910.33 | 2.00 | 1,820.66 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 10 AWG THHN/NN | ML | 1,966.00 | 18.00 | 35,388.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 3.30 | 3,565.42 |

Total Equipo

95,803.04

3,565.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

207,411.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.11 SOCKETS + BALASTO P/40 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARRANCADOR TUBO CORRIENTE | UND | 11,634.00 | 1.00 | 11,634.00 |
| BALASTO MERCURIO 400W | UND | 55,000.00 | 1.00 | 55,000.00 |
| SOCKETS DULUX FLUORESCENTE | UND | 6,082.00 | 1.00 | 6,082.00 |

- Equipo

Total Material

72,716.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.00 | 5.00 | 675.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

675.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.50 | 13,505.00 |

Total Mano de obra	13,505.00

86,896.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.12 SOCKETS + BALASTO P/48 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALASTO MAG SLIM LINE DE 2X48W 120V | UND | 23,596.00 | 1.00 | 23,596.00 |
| SOCKETS DULUX FLUORESCENTE | UND | 6,082.00 | 1.00 | 6,082.00 |

- Equipo

Total Material

29,678.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.00 | 5.00 | 675.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

675.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.50 | 13,505.00 |

Total Mano de obra	13,505.00

43,858.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.13 SOPORTE PROYECTORES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE PARA REFLECTORES | UND | 71,800.00 | 1.00 | 71,800.00 |

- Equipo

Total Material

71,800.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.00 | 5.00 | 675.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

675.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.50 | 13,505.00 |

Total Mano de obra	13,505.00

85,980.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.14 SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| TOMACORRIENTE GFCI | UND | 56,331.00 | 1.00 | 56,331.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 1.00 | 1,163.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 6.00 | 17,100.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

82,572.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 3.30 | 3,119.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,119.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

180,229.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.15 SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA CORRIENTE DE POLO AISLADO | UND | 10,200.00 | 1.00 | 10,200.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS | ML | 1,844.00 | 6.00 | 11,064.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 1.00 | 1,163.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

30,405.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 3.30 | 3,119.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,119.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

128,062.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANEL LED INCRUSTAR 12W | UND | 13,033.00 | 1.00 | 13,033.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 810.33 | 5.00 | 40.52 |

Total Equipo

13,033.00

40.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.03 | 298.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.03 | 512.09 |

Total Mano de obra	810.33

13,883.85

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVIJA PLASTICA 15A-120V CON POLO A TIERRA | UND | 15,328.00 | 1.00 | 15,328.00 |
| LÁMPARA HERMÉTICA 2X32 | UND | 92,287.00 | 1.00 | 92,287.00 |
| CABLE ENCAUCHETADO ST 3x16 | ML | 2,644.00 | 2.00 | 5,288.00 |

- Equipo

Total Material

112,903.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

121,411.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LÁMPARA PANEL SOBREPONER LED 60X60 48W BLANCA | UND | 96,787.00 | 1.00 | 96,787.00 |

- Equipo

Total Material

96,787.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 810.33 | 5.00 | 40.52 |

- Mano de obra

Total Equipo

40.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.03 | 298.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.03 | 512.09 |

Total Mano de obra	810.33

97,637.85

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x18W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVIJA PLASTICA 15A-120V CON POLO A TIERRA | UND | 15,328.00 | 1.00 | 15,328.00 |
| LÁMPARA HERMÉTICA LED 2X18 | UND | 52,829.00 | 1.00 | 52,829.00 |
| CABLE ENCAUCHETADO ST 3x16 | ML | 2,644.00 | 2.00 | 5,288.00 |

- Equipo

Total Material

73,445.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

81,953.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO 15 A 20 AMP | UND | 77,652.00 | 1.00 | 77,652.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 162,064.50 | 5.00 | 8,103.23 |

Total Equipo

77,652.00

8,103.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 6.00 | 59,647.32 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 6.00 | 102,417.18 |

Total Mano de obra	162,064.50

247,819.73

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO 20 A 80 AMP | UN | 453,000.00 | 1.00 | 453,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 216,086.00 | 7.00 | 15,126.02 |

Total Equipo

453,000.00

15,126.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 8.00 | 79,529.76 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 8.00 | 136,556.24 |

Total Mano de obra	216,086.00

684,212.02

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUORESCENTE (4P) PLACA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 4.00 | 1,705.32 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 4.00 | 796.00 |

- Equipo

Total Material

2,501.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,257.50 | 5.00 | 1,012.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,012.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.75 | 20,257.50 |

Total Mano de obra	20,257.50

23,771.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUORESCENTE (6P) PLACA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 6.00 | 2,557.98 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 6.00 | 1,194.00 |

- Equipo

Total Material

3,751.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

32,112.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Actividad	LAMPARA 2*48 BAJO PLACA LAMINA LATERAL

INDUSTRIAL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULM FUERTE 330 | UND | 616.67 | 4.00 | 2,466.68 |
| LAMPARA 2*48 LATERAL LAMINA INDUSTRIAL | UND | 88,797.00 | 1.00 | 88,797.00 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 4.00 | 796.00 |

- Equipo

Total Material

92,059.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 3.30 | 445.68 |

- Mano de obra

Total Equipo

445.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

106,010.73

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Actividad	LAMPARA 2*96 BAJO PLACA LAMINA LATERAL

INDUSTRIAL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 4.00 | 1,705.32 |
| LAMPARA 2*96 LATERAL LAMINA INDUSTRIAL | UND | 218,000.00 | 1.00 | 218,000.00 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 4.00 | 796.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,608.60 | 3.30 | 713.08 |

Total Equipo

220,501.32

713.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.80 | 7,952.98 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.80 | 13,655.62 |

Total Mano de obra	21,608.60

242,823.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 4.00 | 1,705.32 |
| LÁMPARA SLIM 2X48 X-20KM | UND | 142,500.00 | 1.00 | 142,500.00 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 4.00 | 796.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.00 | 5.00 | 675.25 |

Total Equipo

145,001.32

675.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.50 | 13,505.00 |

Total Mano de obra	13,505.00

159,181.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 2X96 BAJO PLACA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 6.00 | 2,557.98 |
| LÁMPARA SLIM 2X96 X-20KM | UND | 195,200.00 | 1.00 | 195,200.00 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 6.00 | 1,194.00 |

- Equipo

Total Material

198,951.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

227,312.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.28 SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA SENCILLA AMERICANA | UND | 2,702.00 | 1.00 | 2,702.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 5.00 | 11,465.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 2.00 | 3,960.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2 | UND | 232.00 | 3.00 | 696.00 |
| INTERR. SENCILLO CIVIC CHAMPAGNE O BRONCE PQ X 20 | UND | 15,600.00 | 1.00 | 15,600.00 |
| ALAMBRE COBRE 14 AWG THHN/THWN | ML | 835.00 | 6.00 | 5,010.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 11.00 | 31,350.00 |
| ROSETA (PLAFÓN) | UND | 2,100.00 | 1.00 | 2,100.00 |

- Equipo

Total Material

72,883.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,020.00 | 5.00 | 2,701.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,701.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 2.00 | 54,020.00 |

Total Mano de obra	54,020.00

129,604.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLONIAL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAROL COLONIAL 70 W. SODIO | UND | 504,090.00 | 1.00 | 504,090.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

Total Equipo

504,090.00

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

532,450.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DJK 125 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAROL DJK 70 W | UND | 279,600.00 | 1.00 | 279,600.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,257.50 | 5.00 | 1,012.88 |

Total Equipo

279,600.00

1,012.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.75 | 20,257.50 |

Total Mano de obra	20,257.50

300,870.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 18-35W 5040 lm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTOCELDA PARA LUMINARIA | UN | 13,156.00 | 1.00 | 13,156.00 |
| LUMINARIA AP LED STREET URBAN 18-35W 5040lm | UN | 558,967.00 | 1.00 | 558,967.00 |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

Total Material

673,823.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

702,137.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 30-60W 8400 lm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTOCELDA PARA LUMINARIA | UN | 13,156.00 | 1.00 | 13,156.00 |
| LUMINARIA AP LED STREET URBAN 30-60W 8400lm | UN | 719,564.00 | 1.00 | 719,564.00 |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

Total Material

834,420.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

862,734.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 60W 7500 lm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOTOCELDA PARA LUMINARIA | UN | 13,156.00 | 1.00 | 13,156.00 |
| LUMINARIA AP LED 60W 7500lm | UN | 442,300.00 | 1.00 | 442,300.00 |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

Total Equipo

557,156.00

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

585,470.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUMINARIA Y JK-A 400W. SODIO | UND | 301,100.00 | 1.00 | 301,100.00 |

- Equipo

Total Material

301,100.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,257.50 | 3.30 | 668.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

668.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.75 | 20,257.50 |

Total Mano de obra	20,257.50

322,026.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEDESTAL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAROL DE PEDESTAL 70 W | UND | 431,600.00 | 1.00 | 431,600.00 |

- Equipo

Total Material

431,600.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

459,960.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 150 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| LÁMPARA DE SODIO DE 150W CALIMA 2 | UND | 332,000.00 | 1.00 | 332,000.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

Total Equipo

433,700.00

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

462,014.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 250 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| LUMINARIA SODIO LTP-VC 250W | UND | 399,400.00 | 1.00 | 399,400.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

Total Equipo

501,100.00

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

529,414.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 400 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAZO LUMINARIA 3/4 | UND | 90,300.00 | 1.00 | 90,300.00 |
| LUMINARIA SODIO LTP-VC 400W | UND | 409,200.00 | 1.00 | 409,200.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 4.00 | 11,400.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,410.39 | 3.30 | 904.54 |

Total Equipo

510,900.00

904.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO | hc | 27,410.39 | 1.00 | 27,410.39 |

Total Mano de obra	27,410.39

539,214.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE PISO 250 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTOR PISO RRA 250 W | UND | 370,700.00 | 1.00 | 370,700.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

Total Equipo

370,700.00

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

399,060.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE PISO 400 W

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTOR PISO RRA 400 W | UND | 493,400.00 | 1.00 | 493,400.00 |

- Equipo

Total Material

493,400.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.00 | 5.00 | 1,350.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

521,760.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL ELÉCTRICO 2.34 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIEL PARA 2 SPOT INCANDESCENTE 60W | UND | 21,256.00 | 1.00 | 21,256.00 |

- Equipo

Total Material

21,256.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

49,617.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA BAKELITA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSETA BAKELITA | UND | 2,372.00 | 1.00 | 2,372.00 |

- Equipo

Total Material

2,372.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,701.07 | 5.00 | 135.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

135.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de obra	2,701.07

5,208.12

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA PORCELANA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSETA PORCELANA | UND | 2,050.00 | 1.00 | 2,050.00 |

- Equipo

Total Material

2,050.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,701.00 | 5.00 | 135.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

135.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

4,886.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO BIF. 125A-240V S/PTA., 12 CTOS | UND | 202,900.00 | 1.00 | 202,900.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 18.00 | 41,364.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 3.30 | 3,565.42 |

Total Equipo

244,264.00

3,565.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

355,872.42

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO TRIF .225A, P-C.,ESP. TOTAL, 18 CTOS | UND | 223,024.00 | 1.00 | 223,024.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 18.00 | 41,364.00 |

- Equipo

Total Material

264,388.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 81,032.25 | 5.00 | 4,051.61 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,051.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	81,032.25

349,471.86

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO MONOF. 125A, 120/127V, 3H, 4 CTOS | UND | 70,400.00 | 1.00 | 70,400.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 4.00 | 9,192.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 81,032.25 | 3.30 | 2,674.06 |

Total Equipo

79,592.00

2,674.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	81,032.25

163,298.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2".

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2`` | ML | 10,065.00 | 1.05 | 10,568.25 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1 1/2`` CONDUIT | UND | 2,923.00 | 2.00 | 5,846.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

17,451.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.30 | 356.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

356.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

28,612.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.48SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1".

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 1`` | ML | 4,934.00 | 1.06 | 5,230.04 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1`` CONDUIT | UND | 1,143.00 | 2.00 | 2,286.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 630.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,444.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,154.84 | 5.00 | 607.74 |

Total Equipo

9,590.79

607.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.45 | 4,473.55 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.45 | 7,681.29 |

Total Mano de obra	12,154.84

22,353.37

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4`` | ML | 3,151.00 | 1.00 | 3,151.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 3/4`` CONDUIT | UND | 400.00 | 2.00 | 800.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

4,988.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.30 | 356.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

356.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

16,149.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.50 SUMINSITO E INTALACIÓN DE CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO EST

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO ESTRUCTURADO | UND | 340,208.33 | 1.00 | 340,208.33 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 6.70 | 361.94 |

Total Equipo

340,208.33

361.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

345,972.42

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.51 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE STRIP TELEFONICO 10 PARES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA 0,30 X 0,30 X 0,10 | UND | 42,150.00 | 1.00 | 42,150.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 10.00 | 22,980.00 |
| REGLETA STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | UND | 106,379.00 | 1.00 | 106,379.00 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.22 | 2,619.32 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 3.30 | 3,565.42 |

Total Equipo

174,128.32

3,565.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

285,736.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.52 TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARILLA CW 1/2 X 2.40 | UND | 126,355.00 | 1.05 | 132,672.75 |
| CABLE COBRE DESNUDO AWG 1/O | ML | 26,711.00 | 3.00 | 80,133.00 |
| SOLDADURA EXOTÉRMICA | UND | 19,690.78 | 1.50 | 29,536.17 |

- Equipo

Total Material

242,341.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 108,043.00 | 3.30 | 3,565.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,565.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.00 | 39,764.88 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.00 | 68,278.12 |

Total Mano de obra	108,043.00

353,950.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.53 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO Actividad	CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2".

INCLUYE INTERRUPTOR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 2.00 | 2,326.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| INTERR. SENCILLO CIVIC CHAMPAGNE O BRONCE PQ X 20 | UND | 15,600.00 | 1.00 | 15,600.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1,854.00 | 6.00 | 11,124.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

37,028.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,951.97 | 5.00 | 1,847.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	36,951.97

75,827.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.54 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Actividad	CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2".

INCLUYE INTERRUPTOR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 2.00 | 2,326.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| INTERRUPTOR CONM. DOBLE | UND | 11,482.00 | 1.00 | 11,482.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 1,854.00 | 6.00 | 11,124.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,951.97 | 5.00 | 1,847.60 |

Total Equipo

32,910.38

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	36,951.97

71,709.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.55 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Actividad	CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2".

INCLUYE INTERRUPTOR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS | ML | 1,844.00 | 6.00 | 11,064.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 2.00 | 2,326.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| INTERRUPTOR CONM. DOBLE | UND | 11,482.00 | 1.00 | 11,482.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

32,850.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,951.97 | 5.00 | 1,847.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	36,951.97

71,649.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

1.07.56 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO Actividad	CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2".

INCLUYE INTERRUPTOR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS | ML | 1,844.00 | 6.00 | 11,064.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 2.00 | 2,326.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| INTERR. SENCILLO CIVIC CHAMPAGNE O BRONCE PQ X 20 | UND | 15,600.00 | 1.00 | 15,600.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,951.97 | 5.00 | 1,847.60 |

Total Equipo

36,968.38

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	36,951.97

75,767.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.57 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 1.00 | 1,163.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| ALAMBRE COBRE THW 12 AWG THHN/NN | ML | 2,850.00 | 6.00 | 17,100.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 5.00 | 4,726.88 |

Total Equipo

26,241.38

4,726.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

125,505.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

SubCap.	1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS

Actividad	1.07.58 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2".

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 2.00 | 4,586.00 |
| CABLE DE COBRE AISLADO 12 HFFR LS | ML | 1,844.00 | 6.00 | 11,064.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.00 | 1,980.00 |
| CURVA CONDUIT GALV. EMT Ø 1/2 | UND | 1,163.00 | 1.00 | 1,163.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 1.00 | 404.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 94,537.62 | 5.00 | 4,726.88 |

Total Equipo

20,234.38

4,726.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.50 | 59,743.35 |

Total Mano de obra	94,537.62

119,498.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° COBRE 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO 90 COBRE 1/2 | UND | 988.67 | 0.40 | 395.47 |
| LIMPIADOR FUNDENTE COBRE | lb | 12,487.64 | 0.04 | 499.51 |
| SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 | lb | 133,730.14 | 0.02 | 2,674.60 |

- Equipo

Total Material

3,569.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

5,801.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad		1.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° GALVANIZADO 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 0.01 | 7.48 |
| CODO GALVANIZADO 90° 1/2" | UND | 1,647.00 | 0.40 | 658.80 |
| SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR | UND | 24,845.00 | 0.04 | 993.80 |

- Equipo

Total Material

1,660.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,511.40 | 3.30 | 115.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

115.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,292.36 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,219.04 |

Total Mano de obra	3,511.40

5,287.36

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA GALVANIZADA SCH 40 1/2 | ML | 11,024.44 | 1.00 | 11,024.44 |
| ABRAZADERA CON RECUBRIMIENTO EN COBRE 1/2 | UND | 833.00 | 0.60 | 499.80 |
| SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR | UND | 24,845.00 | 0.08 | 1,987.60 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

Total Equipo

13,511.84

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

15,744.01

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DE COBRE TIPO L 1/2 | ML | 14,875.00 | 1.00 | 14,875.00 |
| ABRAZADERA CON RECUBRIMIENTO EN COBRE 1/2 | UND | 833.00 | 0.60 | 499.80 |
| LIMPIADOR FUNDENTE COBRE | lb | 12,487.64 | 0.04 | 499.51 |
| SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 | lb | 133,730.14 | 0.02 | 2,674.60 |

- Equipo

Total Material

18,548.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

20,781.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE BOLA 1/2 | UND | 8,350.00 | 1.00 | 8,350.00 |
| SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR | UND | 24,845.00 | 0.15 | 3,726.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

Total Equipo

12,076.75

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

14,308.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE COBRE 1/2 | UND | 1,451.00 | 1.00 | 1,451.00 |
| LIMPIADOR FUNDENTE COBRE | lb | 12,487.64 | 0.04 | 499.51 |
| SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 | lb | 133,730.14 | 0.02 | 2,674.60 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

Total Equipo

4,625.11

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

6,857.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE GALVANIZADO 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE GALVANIZADA 1/2 | UND | 1,235.00 | 1.00 | 1,235.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 0.01 | 7.48 |
| SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR | UND | 24,845.00 | 0.04 | 993.80 |

- Equipo

Total Material

2,236.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,511.40 | 3.30 | 115.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

115.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,292.36 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,219.04 |

Total Mano de obra	3,511.40

5,863.56

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN COBRE 1/2 | UND | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 |
| LIMPIADOR FUNDENTE COBRE | lb | 12,487.64 | 0.04 | 499.51 |
| SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 | lb | 133,730.14 | 0.02 | 2,674.60 |

- Equipo

Total Material

4,174.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 3.30 | 71.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

71.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

6,406.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.08 INSTLACIONES DE GAS SubCap.	1.08.01 INSTLACIONES DE GAS

Actividad	1.08.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION GALVANIZADO 1/2

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN GALVANIZADA 1/2 | UND | 2,166.67 | 1.00 | 2,166.67 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 0.01 | 7.48 |
| SELLANTE ACERO TRABA QUIMICA ANAEROBICA .55 GR | UND | 24,845.00 | 0.04 | 993.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,511.40 | 3.30 | 115.88 |

Total Equipo

3,167.95

115.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,292.36 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,219.04 |

Total Mano de obra	3,511.40

6,795.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.01 ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 | kg | 97,911.73 | 0.60 | 58,747.04 |

- Equipo

Total Material

58,747.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,135.15 | 5.60 | 231.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

231.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.15 | 2,327.68 |

Total Mano de obra	4,135.15

63,113.76

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.02 CARBURO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAL | kg | 910.00 | 2.25 | 2,047.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 1.00 | 21.00 |

- Equipo

Total Material

2,068.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.11 | 2,763.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,929.93 | 12.00 | 711.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,475.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.21 | 2,182.41 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.21 | 3,747.52 |

Total Mano de obra	5,929.93

11,473.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.03 CARBURO SOBRE PAÑETE EN MUROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAL | kg | 910.00 | 1.75 | 1,592.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.50 | 10.50 |

- Equipo

Total Material

1,603.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,365.18 | 12.00 | 643.82 |

- Mano de obra

Total Equipo

643.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.19 | 1,974.56 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.19 | 3,390.62 |

Total Mano de obra	5,365.18

7,612.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.04 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.01 | 209.67 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.16 | 191.20 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.02 | 696.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,235.66 | 5.00 | 211.78 |

Total Equipo

1,097.62

211.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.15 | 1,558.86 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.15 | 2,676.80 |

Total Mano de obra	4,235.66

5,545.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.03 | 524.17 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.40 | 478.00 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.04 | 1,858.00 |

- Equipo

Total Material

2,860.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,318.47 | 4.00 | 372.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

372.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.33 | 3,429.50 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.33 | 5,888.97 |

Total Mano de obra	9,318.47

12,551.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.06 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.01 | 336.04 |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.02 | 419.33 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.20 | 239.00 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.03 | 1,277.38 |

- Equipo

Total Material

2,271.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,976.64 | 6.00 | 118.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

118.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.07 | 727.47 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.07 | 1,249.17 |

Total Mano de obra	1,976.64

4,366.99

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.07 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.02 | 672.08 |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.02 | 419.33 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 1.05 | 1,254.75 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.05 | 2,090.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,883.21 | 6.00 | 592.99 |

Total Equipo

4,436.41

592.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.35 | 3,637.34 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.35 | 6,245.87 |

Total Mano de obra	9,883.21

14,912.61

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.08 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.02 | 419.33 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.20 | 239.00 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.04 | 1,858.00 |

- Equipo

Total Material

2,516.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,765.38 | 10.00 | 776.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

776.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.28 | 2,857.91 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.28 | 4,907.47 |

Total Mano de obra	7,765.38

11,058.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.08 SICOPLAST FACHADA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVESTIMENTO MARMOPLAST FACHADA | M2 | 11,868.00 | 1.00 | 11,868.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,800.42 | 4.00 | 192.02 |

Total Equipo

11,868.00

192.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.17 | 1,766.71 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.17 | 3,033.71 |

Total Mano de obra	4,800.42

16,860.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.09 ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.03 | 1,008.12 |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.02 | 419.33 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.75 | 896.25 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.03 | 1,393.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,765.38 | 5.00 | 388.27 |

Total Equipo

3,717.20

388.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.28 | 2,857.91 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.28 | 4,907.47 |

Total Mano de obra	7,765.38

11,870.85

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.10 ESTUCO BAJO PLACA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO CORRIENTE | bt | 21,750.00 | 0.03 | 652.50 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.12 | 2,507.36 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.35 | 255.50 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.10 | 119.50 |

- Equipo

Total Material

3,534.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.35 | 8,793.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,793.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.22 | 1,988.21 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.22 | 3,413.94 |

Total Mano de obra	5,402.15

17,730.76

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA Actividad	1.09.11 ESTUCO MUROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO CORRIENTE | bt | 21,750.00 | 0.01 | 217.50 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.09 | 1,880.52 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.26 | 189.80 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.10 | 119.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,156.60 | 10.00 | 515.66 |

Total Equipo

2,407.32

515.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.21 | 1,897.84 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.21 | 3,258.76 |

Total Mano de obra	5,156.60

8,079.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.12 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO CORRIENTE | bt | 21,750.00 | 0.03 | 652.50 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.15 | 3,134.20 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.32 | 233.60 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.02 | 23.90 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.06 | 2,466.72 |

- Equipo

Total Material

6,510.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.30 | 7,537.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 12.00 | 883.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,421.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

22,298.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.13 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO CORRIENTE | bt | 21,750.00 | 0.01 | 217.50 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.09 | 1,880.52 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.26 | 189.80 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.04 | 47.80 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.05 | 2,055.60 |

- Equipo

Total Material

4,391.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 12.00 | 883.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

883.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

12,641.78

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.14 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO CORRIENTE | bt | 21,750.00 | 0.03 | 543.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.25 | 182.50 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.02 | 23.90 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,647.55 | 10.00 | 564.75 |

Total Equipo

750.15

564.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.20 | 2,078.48 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.20 | 3,569.07 |

Total Mano de obra	5,647.55

6,962.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.15 MARMOLINA SOBRE PAÑETE.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARBURO NO.2 | kg | 6,594.00 | 0.20 | 1,318.80 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.05 | 2,126.25 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.36 | 5,974.92 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.50 | 10.50 |

- Equipo

Total Material

9,430.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,647.55 | 12.00 | 677.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

677.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.20 | 2,078.48 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.20 | 3,569.07 |

Total Mano de obra	5,647.55

15,755.73

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.16 MARMOPLAST FACHADA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REVESTIMENTO MARMOPLAST FACHADA | M2 | 11,868.00 | 1.00 | 11,868.00 |

- Equipo

Total Material

11,868.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,353.49 | 5.00 | 317.67 |

- Mano de obra

Total Equipo

317.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.23 | 2,338.29 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.23 | 4,015.20 |

Total Mano de obra	6,353.49

18,539.16

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA VINILO PARA EXTERIOR | gl | 58,620.00 | 0.05 | 2,637.90 |

- Equipo

Total Material

2,637.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,471.32 | 5.00 | 423.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,936.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.30 | 3,117.72 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.30 | 5,353.60 |

Total Mano de obra	8,471.32

14,045.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.18 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VINILO TIPO I | gl | 57,000.00 | 0.06 | 3,420.00 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.10 | 119.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.03 | 0.63 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,235.66 | 12.00 | 508.28 |

Total Equipo

3,540.13

508.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.15 | 1,558.86 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.15 | 2,676.80 |

Total Mano de obra	4,235.66

8,284.07

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.19 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TINTILLA PARA MADERA CAFÉ | gl | 48,524.00 | 0.02 | 727.86 |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.01 | 336.04 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.16 | 191.20 |

- Equipo

Total Material

1,255.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,541.40 | 5.00 | 127.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

127.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.09 | 935.32 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.09 | 1,606.08 |

Total Mano de obra	2,541.40

3,923.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.20 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TINTILLA PARA MADERA CAFÉ | gl | 48,524.00 | 0.02 | 970.48 |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.02 | 672.08 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.50 | 597.50 |

- Equipo

Total Material

2,240.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,883.21 | 5.00 | 494.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

494.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.35 | 3,637.34 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.35 | 6,245.87 |

Total Mano de obra	9,883.21

12,617.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.21 TINTILLA SOBRE MUEBLES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TINTILLA PARA MADERA CAFÉ | gl | 48,524.00 | 0.18 | 8,734.32 |
| BARNIZ TAPA PORO | gl | 33,604.00 | 0.11 | 3,696.44 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 3.15 | 3,764.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,732.44 | 5.00 | 1,736.62 |

Total Equipo

16,195.01

1,736.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 1.23 | 12,782.66 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 1.23 | 21,949.78 |

Total Mano de obra	34,732.44

52,664.07

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.22 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA VINILO TIPO II | gl | 33,633.00 | 0.06 | 2,017.98 |

- Equipo

Total Material

2,017.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.30 | 7,537.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,800.42 | 12.00 | 576.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,113.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.17 | 1,766.71 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.17 | 3,033.71 |

Total Mano de obra	4,800.42

14,931.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.09 PINTURA

SubCap.	1.09.01 PINTURA

Actividad	1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA VINILO TIPO II | gl | 33,633.00 | 0.04 | 1,345.32 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,235.66 | 12.00 | 508.28 |

Total Equipo

1,345.32

508.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.15 | 1,558.86 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.15 | 2,676.80 |

Total Mano de obra	4,235.66

6,089.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.04 | 2,737.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.51 | 1,032.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.41 | 6,869.30 |
| ENCHAPE PIEDRA CREMA E=20MM | M2 | 71,911.00 | 1.03 | 74,068.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 6.48 | 136.08 |

- Equipo

Total Material

84,843.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.25 | 6,281.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,921.79 | 3.30 | 1,053.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,334.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.30 | 20,173.26 |

Total Mano de obra	31,921.79

124,099.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.04 | 4,580.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.51 | 1,032.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.41 | 6,869.30 |
| ENCHAPE PIEDRA MUÑECA E=20 MM | M2 | 110,200.00 | 1.03 | 113,506.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 6.48 | 136.08 |

- Equipo

Total Material

126,124.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.25 | 6,281.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,921.79 | 3.30 | 1,053.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,334.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.30 | 20,173.26 |

Total Mano de obra	31,921.79

165,380.59

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSEÑA O

SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.04 | 4,580.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.51 | 1,032.75 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 9.41 | 6,869.30 |
| ENCHAPE PIEDRA SANTA ROSEÑA | M2 | 53,915.00 | 1.03 | 55,532.45 |
| AGUA | lt | 21.00 | 6.48 | 136.08 |

- Equipo

Total Material

68,150.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.25 | 6,281.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,921.79 | 3.30 | 1,053.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,334.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.30 | 20,173.26 |

Total Mano de obra	31,921.79

107,407.04

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O

SIMILAR 20*20

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.70 | 1,417.50 |
| ENCHAPE PORCELANA 56.6*56.6 | M2 | 23,750.00 | 1.05 | 24,937.50 |
| HILASA | kg | 4,605.46 | 0.50 | 2,302.73 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 3.15 | 4,362.75 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.00 | 63.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,644.17 | 3.30 | 648.26 |

Total Equipo

33,083.48

648.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.80 | 12,414.31 |

Total Mano de obra	19,644.17

53,375.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O

SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.70 | 1,417.50 |
| ENCHAPE PORCELANA 20*20 | M2 | 24,400.00 | 1.05 | 25,620.00 |
| HILASA | kg | 4,605.46 | 0.50 | 2,302.73 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 3.15 | 4,362.75 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.00 | 63.00 |

- Equipo

Total Material

33,765.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,031.20 | 3.30 | 595.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

595.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.74 | 6,687.62 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.73 | 11,343.58 |

Total Mano de obra	18,031.20

52,392.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPACATO TRAVERTINO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPACATO | M2 | 148,297.00 | 1.03 | 152,745.91 |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.20 | 13,685.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 8.31 | 6,066.30 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

172,557.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 39,288.35 | 3.30 | 1,296.52 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,296.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.60 | 14,459.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.60 | 24,828.62 |

Total Mano de obra	39,288.35

213,141.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA

COLOR BLANCO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.54 | 3,118.50 |
| JUEGO INCRUSTACIONES 3 PIEZAS | UND | 36,350.00 | 1.00 | 36,350.00 |

- Equipo

Total Material

39,468.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,110.44 | 3.30 | 1,620.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,620.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	49,110.44

90,199.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	INCRUSTACIONES 6 PIEZAS EN PORCELANA

COLOR BLANCO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.54 | 3,118.50 |
| JUEGO INCRUSTACIONES 6 PIEZAS | UND | 96,400.00 | 1.00 | 96,400.00 |

- Equipo

Total Material

99,518.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,110.44 | 3.30 | 1,620.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,620.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	49,110.44

150,249.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

1.10.09 SUMINNISTRO E INSTALACION DE Actividad	INCRUSTACIONES 8 PIEZAS EN PORCELANA

COLOR BLANCO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.54 | 3,118.50 |
| JUEGO INCRUSTACIONES 8 PIEZAS EN PORCELANA (MARCA ESPACIO) | UND | 128,437.93 | 1.00 | 128,437.93 |

- Equipo

Total Material

131,556.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 61,388.05 | 3.30 | 2,025.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,025.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.50 | 22,593.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.50 | 38,794.72 |

Total Mano de obra	61,388.05

194,970.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.10 MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 0.10 | ML | 6,596.50 | 1.10 | 7,256.15 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.02 | 8,534.05 |
| BOCEL REMATES CERAMICOS | UND | 5,633.00 | 0.66 | 3,717.78 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.58 | 1,174.50 |
| ENCHAPE PORCELANA 20*20 | M2 | 24,400.00 | 0.40 | 9,760.00 |
| HILASA | kg | 4,605.46 | 0.30 | 1,381.64 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 1.04 | 1,440.40 |

- Equipo

Total Material

33,264.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,398.62 | 3.30 | 640.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

640.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.79 | 7,139.49 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.79 | 12,259.13 |

Total Mano de obra	19,398.62

53,303.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.11 MURETE DUCHA 0.20 X 0.30 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.02 | 8,534.05 |
| BOCEL REMATES CERAMICOS | UND | 5,633.00 | 0.66 | 3,717.78 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.58 | 1,174.50 |
| ENCHAPE PORCELANA 20*20 | M2 | 24,400.00 | 0.70 | 17,080.00 |
| HILASA | kg | 4,605.46 | 0.30 | 1,381.64 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 1.00 | 1,385.00 |

- Equipo

Total Material

33,272.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,398.62 | 3.30 | 640.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

640.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.79 | 7,139.49 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.79 | 12,259.13 |

Total Mano de obra	19,398.62

53,311.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |
| REJILLAS TRAGANTE 5*3 ALUMINIO | UND | 20,250.00 | 1.00 | 20,250.00 |

- Equipo

Total Material

20,655.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

28,264.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |
| REJILLAS TRAGANTE 6*4 ALUMINIO | UND | 26,518.39 | 1.00 | 26,518.39 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

Total Equipo

26,923.39

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

34,533.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.14 SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |
| REJILLAS SOSCO 4*4*3 ALUMINIO | UND | 11,533.33 | 1.00 | 11,533.33 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

Total Equipo

11,938.33

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

19,548.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLANA BRONCE 20*20

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |
| REJILLAS SIFON 20*20 ALUMINIO | UND | 24,900.00 | 1.00 | 24,900.00 |

- Equipo

Total Material

25,305.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

32,914.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.05 | 101.25 |
| REJILLAS SOSCO 5*3 ALUMINIO | UND | 10,465.63 | 1.00 | 10,465.63 |

- Equipo

Total Material

10,566.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

18,176.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.05 | 101.25 |
| REJILLAS SOSCO 4*4*3 PLASTICAS | UND | 3,950.00 | 1.00 | 3,950.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

Total Equipo

4,051.25

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

11,660.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.18 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |
| REJILLAS SIFON 20*20 ALUMINIO | UND | 24,900.00 | 1.00 | 24,900.00 |

- Equipo

Total Material

25,305.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

32,914.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.19 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.20 | 405.00 |

- Equipo

Total Material

405.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOCEL ALUMINIO | UND | 1,101.49 | 1.05 | 1,156.56 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,121.02 | 3.30 | 234.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,391.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.29 | 2,620.83 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.29 | 4,500.19 |

Total Mano de obra	7,121.02

8,917.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.20 REMATE BOCEL PORCELANA E= 0.11 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOCEL REMATES CERAMICOS | UND | 5,633.00 | 0.67 | 3,755.52 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.51 | 1,032.75 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 1.05 | 1,454.25 |

- Equipo

Total Material

6,242.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 3.30 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

18,925.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.10 ENCHAPES

SubCap.	1.10.01 ENCHAPES

Actividad	1.10.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORTINA DUCHA E= 1.50 MTS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE MURO METALICO 3/4`` (PARA TUBO CORTINA) | UND | 1,244.60 | 2.00 | 2,489.20 |
| TUBO CORTINA DUCHA 19 MM`` | ML | 8,950.00 | 1.50 | 13,425.00 |

- Equipo

Total Material

15,914.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

23,523.87

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.01 ALISTADO ENDURECIDO 4CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 | M3 | 470,829.15 | 0.04 | 18,833.17 |
| ROCKTOP ROJO | kg | 4,997.00 | 3.50 | 17,489.50 |

- Equipo

Total Material

36,322.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 5.00 | 368.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

368.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.30 | 7,366.57 |

Total Mano de obra	7,366.57

44,057.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.02 ALISTADO PARA LISTÓN 4CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIRAS ALISTADO 3 X 3 X 3 ORD | ML | 1,141.00 | 3.00 | 3,423.00 |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.01 | 684.25 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 1.22 | 890.60 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.55 | 11.55 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

Total Equipo

5,009.40

491.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.40 | 9,822.09 |

Total Mano de obra	9,822.09

15,322.59

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.03 ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.04 | 23,477.17 |

- Equipo

Total Material

23,477.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

491.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

33,790.36

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.04 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.04 | 14,628.17 |

- Equipo

Total Material

14,628.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

491.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

24,941.36

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.05 ALISTADO TERRAZAS E=8 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.10 | 6,842.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 24.88 | 18,162.40 |
| AGUA | lt | 21.00 | 14.80 | 310.80 |
| SIKA 2 | kg | 25,521.00 | 1.80 | 45,937.80 |

- Equipo

Total Material

71,253.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 5.00 | 736.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

736.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.60 | 14,733.13 |

Total Mano de obra	14,733.13

86,723.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 28,333.33 | 1.20 | 34,000.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.25 | 5.25 |

- Equipo

Total Material

34,005.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.33 | 2,750.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 3.30 | 648.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,398.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	19,643.74

57,047.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.07 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 6.00 | 4,380.00 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 0.36 | 4,665.96 |
| GRANITO BLANCO # 3 | bt | 20,230.00 | 0.05 | 910.35 |
| MORTERO 1:3 | M3 | 470,829.15 | 0.01 | 3,766.63 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.08 | 1,244.77 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.20 | 1,626.67 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.50 | 73.50 |

- Equipo

Total Material

16,667.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.20 | 8,761.18 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 35,554.44 | 1.00 | 355.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,116.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	35,554.44

61,339.04

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.08 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 6.00 | 4,380.00 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 0.36 | 4,665.96 |
| GRANITO BLANCO # 3 | bt | 20,230.00 | 0.05 | 910.35 |
| MORTERO 1:3 | M3 | 470,829.15 | 0.01 | 3,766.63 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.08 | 1,244.77 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.20 | 1,626.67 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.50 | 73.50 |

- Equipo

Total Material

16,667.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,347.28 | 0.70 | 205.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

205.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.60 | 24,828.62 |

Total Mano de obra	29,347.28

46,220.59

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.09 PASO ESCALERA GRANITO DE 80 A 100 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.07 | 8,015.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 10.50 | 21,262.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 12.00 | 8,760.00 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 0.20 | 2,592.20 |
| GRANITO NO. 3 | bt | 25,667.00 | 0.38 | 9,753.46 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.25 | 4,149.25 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.15 | 1,220.00 |
| PIRLAN ALUMINIO DORADO | ML | 8,949.00 | 1.03 | 9,217.47 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.70 | 77.70 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 56,477.01 | 5.00 | 2,823.85 |

Total Equipo

65,047.58

2,823.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.30 | 20,785.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.30 | 35,691.15 |

Total Mano de obra	56,477.01

124,348.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.10 PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 3.50 | 7,087.50 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.10 | 9,288.00 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.15 | 1,220.00 |
| PIRLAN ALUMINIO DORADO | ML | 8,949.00 | 1.03 | 9,217.47 |
| AGUA | lt | 21.00 | 1.59 | 33.39 |

- Equipo

Total Material

26,846.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 56,477.01 | 5.00 | 2,823.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,823.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.30 | 20,785.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.30 | 35,691.15 |

Total Mano de obra	56,477.01

86,147.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.11 PIRLANES ALUMINIO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO PARA MADERA 1 NO.6 | UND | 17.00 | 3.00 | 51.00 |
| PIRLAN ALUMINIO DORADO | ML | 8,949.00 | 1.03 | 9,217.47 |

- Equipo

Total Material

9,268.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 5.00 | 368.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

368.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.30 | 7,366.57 |

Total Mano de obra	7,366.57

17,003.37

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.12 PIRLANES LADRILLO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.02 | 1,368.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 3.32 | 2,423.60 |
| LADRILLO TOLETE RECOCIDO | UND | 487.00 | 11.00 | 5,357.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,626.38 | 5.00 | 1,031.32 |

Total Equipo

9,149.10

1,031.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.84 | 20,626.38 |

Total Mano de obra	20,626.38

30,806.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.13 PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL ALFA BERBER O SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEGANTE | gl | 7,951.00 | 0.30 | 2,385.30 |
| PISO ALFOMBRA REF. ALFA BERBER | M2 | 39,275.00 | 1.05 | 41,238.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,928.83 | 5.00 | 196.44 |

Total Equipo

43,624.05

196.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.16 | 1,445.97 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.16 | 2,482.86 |

Total Mano de obra	3,928.83

47,749.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.14 PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL TERUEL 7 mm O SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEGANTE | gl | 7,951.00 | 0.30 | 2,385.30 |
| PISO ALFOMBRA ARGOLLADA TRÁFICO PESADO | M2 | 51,467.00 | 1.05 | 54,040.35 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,455.52 | 5.00 | 122.78 |

Total Equipo

56,425.65

122.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	2,455.52

59,003.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.15 PISO CERÁMICA 25*25 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMBOQUILLADOR | kg | 4,950.00 | 0.50 | 2,475.00 |
| HILASA | kg | 4,605.46 | 0.20 | 921.09 |
| PEGACOR | kg | 1,385.00 | 3.10 | 4,293.50 |
| PISO CERAMICA 20,5*2O,5 (20*20) | M2 | 18,620.00 | 1.05 | 19,551.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 14.83 | 311.43 |

- Equipo

Total Material

27,552.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,871.94 | 5.00 | 1,043.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,043.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.85 | 7,681.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.85 | 13,190.21 |

Total Mano de obra	20,871.94

49,467.56

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.16 PISO EN GRAMA (SEMILLAS)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.02 | 1,142.59 |
| GRAMA (SEMILLA) | M2 | 3,533.00 | 1.10 | 3,886.30 |

- Equipo

Total Material

5,028.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,455.52 | 5.00 | 122.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

122.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.10 | 2,455.52 |

Total Mano de obra	2,455.52

7,607.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.17 PISO EN GRANITO LAVADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.09 | 10,305.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 21.00 | 42,525.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 18.70 | 13,651.00 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 1.35 | 17,497.35 |
| GRANITO NO. 3 | bt | 25,667.00 | 0.75 | 19,250.25 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.50 | 8,298.50 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.33 | 2,684.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 7.41 | 155.61 |

- Equipo

Total Material

114,366.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,832.82 | 5.00 | 1,841.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,841.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	36,832.82

153,041.17

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.18 PISO EN POLVO DE LADRILLO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POLVO DE LADRILLO | M3 | 275,000.00 | 1.20 | 330,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.04 | 2,666.67 |

Total Equipo

330,000.00

2,666.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.70 | 17,188.65 |

Total Mano de obra	17,188.65

349,855.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.19 PISO GRANITO PULIDO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.09 | 10,305.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 18.70 | 37,867.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 15.00 | 10,950.00 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 1.35 | 17,497.35 |
| GRANITO NO. 3 | bt | 25,667.00 | 0.75 | 19,250.25 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.50 | 8,298.50 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.33 | 2,684.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 7.41 | 155.61 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.25 | 10,951.47 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,832.82 | 5.00 | 1,841.64 |

Total Equipo

107,008.21

12,793.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	36,832.82

156,634.14

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.20 PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.03 | 3,435.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 6.98 | 5,095.40 |
| DILATACION BRONCE | ML | 12,961.00 | 0.80 | 10,368.80 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.02 | 1,857.60 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 1.03 | 8,377.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 3.18 | 66.78 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 61,388.05 | 5.00 | 3,069.40 |

Total Equipo

29,200.91

3,069.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.50 | 22,593.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.50 | 38,794.72 |

Total Mano de obra	61,388.05

93,658.36

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.21 PISO LISTON MADERA M.H. AMARILLO E= 8CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 40.00 | 7,400.00 |
| CHAZO EXPANSIBLE 3/8"*1 | UND | 782.40 | 40.00 | 31,296.00 |
| MACHIMBRE L. AMARILLO 8x1 cm x 3m largo | M2 | 22,891.70 | 1.10 | 25,180.87 |
| PEGANTE BOXER | gl | 60,500.00 | 0.30 | 18,150.00 |
| PEGANTE COLBON MADERA | gl | 25,500.00 | 0.01 | 255.00 |

- Equipo

Total Material

82,281.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 5.00 | 736.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

736.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

97,751.66

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.22 PISO PLANCHUELA DE MARMOL BRECCIA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.03 | 2,085.75 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |
| PISO MARMOL IMPERIO 51X51-1 | M2 | 120,600.00 | 1.03 | 124,218.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,921.79 | 5.00 | 1,596.09 |

Total Equipo

134,498.58

1,596.09

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.30 | 20,173.26 |

Total Mano de obra	31,921.79

168,016.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.23 PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 2.10 | 1,533.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |
| PISO TABLON DE GRES 30 * 30 | M2 | 18,200.00 | 1.05 | 19,110.00 |

- Equipo

Total Material

32,935.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.05 | 2,190.29 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,451.64 | 4.90 | 1,051.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,241.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.80 | 12,414.31 |

Total Mano de obra	21,451.64

57,628.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.24 PISO VINILO PISOPAK 1.6MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEGANTE BOXER | gl | 60,500.00 | 0.09 | 5,445.00 |
| PISOPAK RESIDENCIAL 1.6MM | M2 | 25,900.00 | 1.00 | 25,900.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 5.00 | 306.94 |

Total Equipo

31,345.00

306.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

37,790.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.25 PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM

2500 PSI

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.09 | 38,270.88 |
| MADERA T. CHAPA-ORDINARIO 0.30 | ML | 5,823.14 | 0.51 | 2,969.80 |

- Equipo

Total Material

41,240.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,644.17 | 5.00 | 982.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

982.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.80 | 12,414.31 |

Total Mano de obra	19,644.17

61,867.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.26 PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.11 | 47,275.79 |
| MADERA T. CHAPA-ORDINARIO 0.30 | ML | 5,823.14 | 0.51 | 2,969.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.45 | 3.00 | 486.19 |

Total Equipo

50,245.59

486.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.66 | 5,964.64 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.66 | 10,241.81 |

Total Mano de obra	16,206.45

66,938.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.27 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=

60 CM E= 8 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.05 | 22,512.28 |
| MADERA T. CHAPA-ORDINARIO 0.30 | ML | 5,823.14 | 1.00 | 5,823.14 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,768.71 | 5.00 | 638.44 |

Total Equipo

28,335.42

638.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.52 | 4,699.41 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.52 | 8,069.30 |

Total Mano de obra	12,768.71

41,742.57

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.28 PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERA PARA PISOS | gl | 37,750.00 | 0.03 | 943.75 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.00 | 42.00 |

- Equipo

Total Material

985.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA PISO 2 EJES | dd | 22,356.00 | 0.25 | 5,589.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,594.33 | 5.00 | 429.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,018.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.35 | 5,431.26 |

Total Mano de obra	8,594.33

15,598.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.29 PULIDAD DE PISO EN MARMOL

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.15 | 6,570.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.25 | 902.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,473.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

24,661.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.03 | 2,463.75 |
| ADOQUÍN CONCRETO 10X6X20 | UND | 666.67 | 50.00 | 33,333.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

35,857.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.61 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.50 | 12,277.61 |

Total Mano de obra	12,277.61

48,748.59

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.03 | 2,463.75 |
| ADOQUÍN CONCRETO 10X8X20 | UND | 690.00 | 50.00 | 34,500.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

37,023.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.70 | 17,188.65 |

Total Mano de obra	17,188.65

55,071.68

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*20*25 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.02 | 1,368.50 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 1.03 | 8,377.33 |
| ADOQUIN PEATONAL 10x20x2.5 | M2 | 38,296.00 | 1.03 | 39,444.88 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.80 | 58.80 |

- Equipo

Total Material

49,249.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,331.11 | 5.00 | 1,266.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,266.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |

Total Mano de obra	25,331.11

75,847.18

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE CEMENTO 25*25 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.30 | 607.50 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |
| PISO BALDOSIN CEMENTO 25*25 | M2 | 28,802.00 | 1.03 | 29,666.06 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,327.46 | 5.00 | 1,166.37 |

Total Equipo

38,468.39

1,166.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.95 | 8,585.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.95 | 14,742.00 |

Total Mano de obra	23,327.46

62,962.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.25 | 506.25 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |
| PISO BALDOSIN DE GRANITO 30*30 E=1.7 | M2 | 40,329.00 | 1.03 | 41,538.87 |

- Equipo

Total Material

50,239.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,327.46 | 5.00 | 1,166.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,166.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.95 | 8,585.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.95 | 14,742.00 |

Total Mano de obra	23,327.46

74,733.78

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 0.33 | 2,134.00 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.02 | 8,534.05 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,644.18 | 5.00 | 982.21 |

Total Equipo

10,668.05

982.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.80 | 19,644.18 |

Total Mano de obra	19,644.18

31,294.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.25 | 506.25 |
| GUARDAESCOBA GRANITO | ML | 13,427.00 | 1.03 | 13,829.81 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.10 | 1,659.70 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.00 | 614.61 |
| PULIDA GRANITO | M2 | 19,363.66 | 0.40 | 7,745.46 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

Total Equipo

24,355.83

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

37,247.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.25 | 506.25 |
| GUARDAESCOBA BALDOSIN | UND | 5,282.00 | 4.92 | 25,987.44 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.00 | 614.61 |

- Equipo

Total Material

27,108.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

39,999.78

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE GRANITO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALDOSIN DE GRANITO | ML | 16,358.00 | 1.05 | 17,175.90 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 4.00 | 8,100.00 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.15 | 2,489.55 |
| MINERAL | kg | 8,133.33 | 0.10 | 813.33 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

Total Equipo

28,578.78

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

41,470.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUARDAESCOBA VINISOL | ML | 6,466.00 | 1.03 | 6,659.98 |
| PEGANTE BOXER | gl | 60,500.00 | 0.06 | 3,630.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 5.00 | 306.94 |

Total Equipo

10,289.98

306.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

16,735.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAZO MADERA 0,4 X 0,4 | UND | 925.00 | 2.00 | 1,850.00 |
| GUARDAESCOBA VIROLA | ML | 3,170.94 | 1.03 | 3,266.07 |

- Equipo

Total Material

5,116.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 5.00 | 245.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

245.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

10,272.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PINO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.00 | 20.97 |
| GUARDAESCOBA EN PINO 8 CM | ML | 7,167.00 | 1.03 | 7,382.01 |
| LACA MADERA MATE 7402 | lt | 12,875.00 | 0.08 | 1,030.00 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.05 | 59.75 |
| PEGANTE A X W | gl | 4,783.33 | 0.01 | 33.48 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,305.14 | 5.00 | 365.26 |

Total Equipo

8,526.21

365.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.20 | 2,169.02 |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.05 | 519.62 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.20 | 3,724.23 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.05 | 892.27 |

Total Mano de obra	7,305.14

16,196.61

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS Actividad	1.11.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TABLETA DE GRES 20*20 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |
| PISO TABLETA DE GRES 20*20 | M2 | 14,500.00 | 1.05 | 15,225.00 |

- Equipo

Total Material

23,419.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

41,467.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.11 PISOS - BASES - ACABADOS SubCap.	1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad	1.11.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMBOQUILLADOR | kg | 4,950.00 | 2.05 | 10,147.50 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |
| PISO TABLON DE GRES 30 * 30 | M2 | 18,200.00 | 1.05 | 19,110.00 |

- Equipo

Total Material

41,549.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

54,441.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.01 AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.06 | 6,870.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 23.38 | 17,067.40 |
| AGUA | lt | 21.00 | 13.93 | 292.53 |

- Equipo

Total Material

24,229.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 20.00 | 3,437.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,950.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

47,368.81

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.02 ALISTADO E IMPERMEABILIZADO PARA TEJA BARRO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.05 | 29,346.46 |
| ASFALTO TIPO 90 | kg | 2,087.70 | 1.02 | 2,129.45 |
| GUADUA 6M | UND | 32,833.00 | 0.85 | 27,908.05 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.05 | 171.65 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 6.30 | 44,604.00 |

- Equipo

Total Material

104,242.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 35,642.76 | 3.30 | 1,176.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,688.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.40 | 13,917.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.40 | 21,725.05 |

Total Mano de obra	35,642.76

143,574.18

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AMAZONA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO PARA MADERA 1 NO.6 | UND | 17.00 | 2.00 | 34.00 |
| UNIÓN DE CANAL AMAZONA | UND | 13,250.00 | 0.34 | 4,505.00 |
| BAJANTE AMAZONA | ML | 34,500.00 | 1.05 | 36,225.00 |
| CODO BAJANTE 45° BLANCO | UND | 4,866.67 | 0.17 | 827.33 |
| SOPORTE DE BAJANTE | UND | 2,144.08 | 3.00 | 6,432.24 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.44 | 3.30 | 534.81 |

Total Equipo

48,023.57

3,047.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.60 | 16,206.44 |

Total Mano de obra	16,206.44

67,277.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPA EXTERNA DERECHA E IZQUIERDA | UND | 5,710.00 | 0.68 | 3,882.80 |
| UNIÓN DE CANAL AMAZONA | UND | 13,250.00 | 0.34 | 4,505.00 |
| CANAL AMAZONA | ML | 36,850.00 | 1.03 | 37,955.50 |
| SOPORTE DE CANAL AMAZONA | UND | 6,600.00 | 3.00 | 19,800.00 |

- Equipo

Total Material

66,143.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,959.13 | 3.30 | 757.65 |

- Mano de obra

Total Equipo

757.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.85 | 22,959.13 |

Total Mano de obra	22,959.13

89,860.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPA EXTERNA CANAL RAINGO | UND | 4,933.33 | 0.17 | 838.67 |
| UNIÓN DE CANAL | UND | 6,800.00 | 0.17 | 1,156.00 |
| CANAL RAINGO | ML | 26,983.33 | 1.03 | 27,792.83 |
| SOPORTE DE CANAL RAINGO | UND | 4,559.38 | 3.00 | 13,678.14 |

- Equipo

Total Material

43,465.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,608.59 | 3.30 | 713.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

713.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.80 | 21,608.59 |

Total Mano de obra	21,608.59

65,787.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC REF 12445

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPA EXTERNA DERECHA E IZQUIERDA | UND | 5,710.00 | 0.17 | 970.70 |
| TORNILLO PARA MADERA 1 NO.6 | UND | 17.00 | 4.00 | 68.00 |
| UNIÓN CANAL BLANCO | UND | 10,201.00 | 0.17 | 1,734.17 |
| CANAL REF.12445 BLANCO | ML | 19,263.00 | 1.03 | 19,840.89 |
| SOPORTE DE CANAL BLANCO | UND | 3,504.02 | 3.00 | 10,512.06 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.09 | 2,261.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,987.95 | 3.30 | 659.60 |

Total Equipo

33,125.82

2,920.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.74 | 19,987.95 |

Total Mano de obra	19,987.95

56,034.62

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA CL 30

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORN. AUTOPERFORANTE/SELLO DE NEOPRENO | UND | 192.00 | 1.60 | 307.20 |
| CUBIERTA ARQUITECTONICA GALVANIZADA O SIMILAR (.73x3) 0.3 mm CL 30 | UND | 39,100.00 | 0.47 | 18,377.00 |

- Equipo

Total Material

18,684.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.04 | 942.19 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,185.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.30 | 7,366.57 |

Total Mano de obra	7,366.57

27,236.06

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA MODULAR TIPO C (5,00 MT) | M2 | 83,475.22 | 1.05 | 87,648.98 |
| TORN. AUTOPERFORANTE/SELLO DE NEOPRENO | UND | 192.00 | 3.00 | 576.00 |
| CLIP TIPO C SENCILLO | UND | 5,700.00 | 3.00 | 17,100.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.05 | 1,155.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,085.43 | 3.30 | 299.82 |

Total Equipo

105,324.98

1,455.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.37 | 9,085.43 |

Total Mano de obra	9,085.43

115,865.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CUBIERTA TEJA CALIFORNIA DINALSA O

SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORN. AUTOPERFORANTE/SELLO DE NEOPRENO | UND | 192.00 | 2.12 | 407.04 |
| ESPESOR 1 | ML | 49,684.55 | 0.42 | 20,867.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

Total Equipo

21,274.55

243.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.30 | 7,366.57 |

Total Mano de obra	7,366.57

28,884.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DURALUM 812 DINALSA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA DURALUM 812 - 6,00 M | M2 | 38,320.94 | 1.00 | 38,320.94 |
| TORN. AUTOPERFORANTE/SELLO DE NEOPRENO | UND | 192.00 | 3.00 | 576.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.04 | 942.19 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

Total Equipo

38,896.94

1,185.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.30 | 7,366.57 |

Total Mano de obra	7,366.57

47,448.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE BARRO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DURMIENTE 3 M | ML | 5,365.00 | 5.00 | 26,825.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |

- Equipo

Total Material

27,854.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.19 | 4,773.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 45,672.71 | 3.30 | 1,507.20 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,280.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.86 | 45,672.71 |

Total Mano de obra	45,672.71

79,808.56

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Actividad	ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE

FIBROCEMENTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLA BAJO ENTRAMADO | M2 | 14,451.00 | 0.75 | 10,838.25 |
| PLANCHÓN ORDINARIO 3 M | ML | 20,969.00 | 0.75 | 15,726.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.20 | 686.60 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 1.50 | 7,956.00 |

- Equipo

Total Material

35,207.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,950.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.00 | 24,555.22 |

Total Mano de obra	24,555.22

63,713.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Actividad	ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA

FIBROCEMENTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA G-60 3/8 6M | kg | 11,353.00 | 1.50 | 17,029.50 |
| PERFIL TIPO PERLIN EN C NEGRO P-10-12N | ML | 65,786.33 | 0.75 | 49,339.75 |
| SOLDADURA ELÉCTRICA 004KG DE 3/32 | kg | 11,737.67 | 0.30 | 3,521.30 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

Total Equipo

69,890.55

3,950.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.00 | 24,555.22 |

Total Mano de obra	24,555.22

98,396.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.14 IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTO METAL FL 2.5MM FIBERGLASS ROLLO POR 10M2 | rl | 183,533.00 | 0.11 | 20,188.63 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.04 | 16,389.67 |
| SIKA 1 | kg | 8,600.00 | 0.50 | 4,300.00 |

- Equipo

Total Material

40,878.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.09 | 2,361.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,416.42 | 3.30 | 607.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,969.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.75 | 18,416.42 |

Total Mano de obra	18,416.42

62,264.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DURA FELT PLUS FIBERGLASS 20 M2 | rl | 106,874.58 | 2.00 | 213,749.16 |
| EMULSIÓN ASFÁLTICA ED/9 CUÑETE 5 GL TEXSA | gl | 43,286.00 | 0.50 | 21,643.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.30 | 945.00 |
| SHINGLE EVERGREEN BLEND CT-20 | M2 | 52,766.66 | 2.20 | 116,086.65 |

- Equipo

Total Material

352,423.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,135.28 | 3.30 | 664.46 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,176.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.82 | 20,135.28 |

Total Mano de obra	20,135.28

375,736.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) | glb | 1,106.41 | 1.00 | 1,106.41 |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 1.05 | 43,575.00 |
| PLATINA 1/8 x 1 x 6 M | UND | 10,614.67 | 0.10 | 1,061.47 |
| SOLDADURA DE ESTAÑO | UND | 14,766.67 | 0.05 | 738.33 |

- Equipo

Total Material

46,481.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.03 | 628.13 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

871.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

54,719.01

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 1*6`` CANAL RAINGO | UND | 153.00 | 1.00 | 153.00 |
| UNIÓN DE CANAL | UND | 6,800.00 | 0.33 | 2,244.00 |
| BAJANTE PLASTICA RECTANGULAR ALL X 3M | ML | 17,560.22 | 1.05 | 18,438.23 |
| CODO BAJANTE 45° BLANCO | UND | 4,866.67 | 0.06 | 292.00 |
| SOPORTE DE BAJANTE | UND | 2,144.08 | 3.00 | 6,432.24 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,281.12 | 3.30 | 570.28 |

Total Equipo

27,559.47

3,710.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.43 | 7,339.90 |

Total Mano de obra	17,281.12

48,551.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABALLETE ARTICULADO FIBROCEMENTO SUPERIOR E INFERIOR | UND | 29,633.33 | 2.00 | 59,266.66 |
| GANCHO ESPECIAL PARA CABALLETE FIBROCEMENTO | UND | 1,111.83 | 2.00 | 2,223.66 |
| IGAS GRIS SELLANTE 5 KG | gl | 15,906.09 | 0.10 | 1,590.61 |

- Equipo

Total Material

63,080.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.04 | 942.19 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,185.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

71,632.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABALLETE ETERNIT PF/7 FIJO | UND | 31,033.33 | 1.00 | 31,033.33 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 5.00 | 1,747.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.07 | 1,708.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,259.82 | 3.30 | 437.57 |

Total Equipo

32,780.83

2,146.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.54 | 4,880.16 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.54 | 8,379.66 |

Total Mano de obra	13,259.82

48,186.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) | glb | 1,106.41 | 1.00 | 1,106.41 |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 1.00 | 41,500.00 |
| PLATINA 1/8 x 1 x 6 M | UND | 10,614.67 | 0.20 | 2,122.93 |
| SOLDADURA DE ESTAÑO | UND | 14,766.67 | 0.05 | 738.33 |

- Equipo

Total Material

45,467.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.04 | 942.19 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 3.30 | 243.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,185.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

54,019.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPA EXTERNA | UND | 5,800.00 | 0.33 | 1,914.00 |
| UNIÓN DE CANAL | UND | 6,800.00 | 0.33 | 2,244.00 |
| CANAL PLASTICA X 3 M | ML | 15,385.00 | 1.03 | 15,846.55 |
| SOPORTE CANAL | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |

- Equipo

Total Material

28,704.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 28,196.01 | 3.30 | 930.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,955.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.72 | 12,290.06 |

Total Mano de obra	28,196.01

62,856.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA Actividad	ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR

CAL 30

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUBIERTA ARQUITECTONICA GALVANIZADA O SIMILAR (.73x3) 0.3 mm CL 30 | UND | 39,100.00 | 0.47 | 18,377.00 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 2.00 | 699.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.17 | 4,271.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,514.78 | 3.30 | 775.99 |

Total Equipo

19,076.00

5,047.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	23,514.78

47,638.02

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA FIBROCEMENTO NO. 10 92 X 305 cms | UND | 44,333.00 | 0.47 | 20,836.51 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 2.00 | 699.00 |

- Equipo

Total Material

21,535.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.19 | 4,648.13 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,194.41 | 3.30 | 831.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,479.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de obra	25,194.41

52,209.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA FIBROCEMENTO NO. 4 92 X 122 cms | UND | 17,733.33 | 1.03 | 18,265.33 |
| GANCHO GALVANIZADO PARA MADERA | UND | 353.66 | 1.00 | 353.66 |

- Equipo

Total Material

18,618.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,437.02 | 3.30 | 443.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,955.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	13,437.02

35,011.93

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA FIBROCEMENTO NO. 6 92 X 183 cms | UND | 26,600.00 | 0.63 | 16,758.00 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 1.30 | 454.35 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.15 | 3,768.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,155.53 | 3.30 | 665.13 |

Total Equipo

17,212.35

4,433.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	20,155.53

41,801.76

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA FIBROCEMENTO NO. 8 92 X 244 cms | UND | 35,466.67 | 0.45 | 15,782.67 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 1.30 | 454.35 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.18 | 4,396.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,514.78 | 3.30 | 775.99 |

Total Equipo

16,237.02

5,172.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	23,514.78

44,924.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO P7 N° 6

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA POLICARBONATO P7 No 6 | UND | 51,099.61 | 0.63 | 32,192.75 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 2.00 | 699.00 |

- Equipo

Total Material

32,891.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.15 | 3,768.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,155.53 | 3.30 | 665.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,433.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	20,155.53

57,481.16

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC -

Actividad	ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE | M2 | 148,003.78 | 1.00 | 148,003.78 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.18 | 4,396.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,514.78 | 3.30 | 775.99 |

Total Equipo

148,003.78

5,172.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	23,514.78

176,691.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TECHOLINE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA TECHOLINE B.T. | UND | 45,304.33 | 0.53 | 24,011.29 |
| FIJACIONES TECHOLINE | UND | 345.66 | 4.00 | 1,382.64 |

- Equipo

Total Material

25,393.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.18 | 4,396.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 184,759.02 | 3.30 | 6,097.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,493.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 11.00 | 99,410.63 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 5.50 | 85,348.39 |

Total Mano de obra	184,759.02

220,646.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA Actividad	EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE

ENTRAMADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA TRANSPARENTE AJOVER NO.6 | UND | 41,890.67 | 0.63 | 26,391.12 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 1.30 | 4,095.00 |

- Equipo

Total Material

30,486.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.07 | 1,733.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 3.30 | 445.68 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,179.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.55 | 8,534.84 |

Total Mano de obra	13,505.37

46,170.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4 | UND | 54.00 | 3.00 | 162.00 |
| LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 mm CRISTAL 2.10*11.80 | UND | 736,666.48 | 0.12 | 88,399.98 |

- Equipo

Total Material

88,561.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 1,884.38 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,370.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

105,665.68

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA CON ASFALTO MODIFICADO 0.83 X 12 | UND | 417,366.00 | 0.10 | 41,736.60 |
| GANCHO DE FIJACION | UND | 349.50 | 4.00 | 1,398.00 |

- Equipo

Total Material

43,134.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.14 | 3,517.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,796.27 | 3.30 | 554.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,071.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	16,796.27

64,002.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA Actividad	THERMOACUSTICA ONDULADA EN

POLIPROPILENO No. 10

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO No. 10 0.83 x 12 M | UND | 455,056.67 | 0.10 | 45,505.67 |
| GANCHO DE FIJACION | UND | 349.50 | 4.00 | 1,398.00 |

- Equipo

Total Material

46,903.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,060.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 15,960.89 | 3.30 | 526.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,586.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.65 | 5,874.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.65 | 10,086.63 |

Total Mano de obra	15,960.89

65,451.52

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Actividad	ENTRAMADO PARA TEJA ESPAÑOLA EN

FIBROCEMENTO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA PLANCHON ORDINARIO 5 M | ML | 5,649.50 | 2.62 | 14,801.69 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.51 | 2,695.99 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.20 | 686.60 |

- Equipo

Total Material

18,184.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,950.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

46,690.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA ONDULADA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA PLANCHON ORDINARIO 5 M | ML | 5,649.50 | 2.62 | 14,801.69 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.51 | 2,695.99 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.20 | 686.60 |

- Equipo

Total Material

18,184.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,950.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

46,690.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA PLANCHON ORDINARIO 3 M | ML | 5,898.71 | 2.62 | 15,454.62 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.03 | 5,444.85 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |

- Equipo

Total Material

21,929.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.23 | 5,778.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 45,427.16 | 3.30 | 1,499.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,277.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.85 | 16,719.06 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.85 | 28,708.10 |

Total Mano de obra	45,427.16

74,634.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 0.20 | 8,300.00 |
| SOLDADURA ESTAÑO | UND | 38,550.36 | 0.20 | 7,710.07 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.09 | 2,185.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 3.30 | 567.23 |

Total Equipo

16,010.07

2,753.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

35,951.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERFRESCO CUBIERTA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 13.00 | 5,395.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

- Equipo

Total Material

13,589.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,871.94 | 3.30 | 688.77 |

- Mano de obra

Total Equipo

688.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.85 | 7,681.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.85 | 13,190.21 |

Total Mano de obra	20,871.94

35,150.54

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.04 | 23,477.17 |
| MANTO PROTECTOR 3MM FIBERGLASS ROLLO POR 10 M2 | rl | 111,604.33 | 0.09 | 10,044.39 |

- Equipo

Total Material

33,521.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,194.41 | 3.30 | 831.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

831.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de obra	25,194.41

59,547.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 4MM FIBRA DE CARBONO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS DE INSTALACIÒN TEJA DE FIBRA DE CARBÓN | UND | 779.89 | 9.00 | 7,019.01 |
| LAMINA ALVEOLAR 4 MM (0,8 KG/M2) | M2 | 26,539.90 | 1.05 | 27,866.90 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 1,884.38 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

Total Equipo

34,885.91

2,370.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

51,989.61

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 6MM FIBRA DE CARBONO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN (TORNILLOS, CHAZOS, ABRAZADERAS, PERNOS) | glb | 1,106.41 | 1.00 | 1,106.41 |
| LAMINA ALVEOLAR 6 MM (1,3 KG/M2) 11.8X2.10 | M2 | 29,667.00 | 1.05 | 31,150.35 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 1,884.38 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

Total Equipo

32,256.76

2,370.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

49,360.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.05 | 29,346.46 |
| MANTO PROTECTOR 3MM FIBERGLASS ROLLO POR 10 M2 | rl | 111,604.33 | 0.09 | 10,044.39 |

- Equipo

Total Material

39,390.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,155.53 | 3.30 | 665.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

665.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	20,155.53

60,211.51

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN

DISEÑO

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTICORROSIVO PHCL | gl | 37,000.00 | 0.00 | 37.00 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 0.13 | 399.59 |
| ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 | kg | 3,895.00 | 1.00 | 3,895.00 |
| SOLDADURA 6011 x 1/8`` | kg | 10,292.00 | 0.05 | 514.60 |

- Equipo

Total Material

4,846.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OXICORTE (OXIGENO ACETILENO) | dd | 34,243.00 | 0.01 | 171.22 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.05 | 1,256.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,409.66 | 3.30 | 145.52 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,572.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.06 | 542.24 |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.06 | 661.55 |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.01 | 103.92 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.06 | 1,135.89 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.01 | 178.45 |
| SOLDADOR 1 | jr | 148,967.85 | 0.01 | 1,787.61 |

Total Mano de obra	4,409.66

10,828.84

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA Actividad	ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE

ENTRAMADO)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA ETERNIT ESPAÑOLA 0.7 | M2 | 60,283.00 | 1.00 | 60,283.00 |
| GANCHO TEJA ETERNIT 55 MM | UND | 349.50 | 4.00 | 1,398.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.06 | 1,407.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,049.85 | 3.30 | 364.65 |

Total Equipo

61,681.00

1,771.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.45 | 4,066.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.45 | 6,983.05 |

Total Mano de obra	11,049.85

74,502.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA DE BARRO ESPAÑOLA 18/16 x 40 cm (24 und x m2) | UND | 796.67 | 24.00 | 19,120.08 |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.04 | 23,477.17 |

- Equipo

Total Material

42,597.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,010.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 3.30 | 567.23 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,577.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

62,363.13

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA DE BARRO TIPO ``ESPAÑOLA`` | UND | 796.67 | 48.00 | 38,240.16 |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.05 | 29,346.46 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.18 | 4,396.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,377.31 | 3.30 | 1,134.45 |

Total Equipo

67,586.62

5,531.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.40 | 21,725.05 |

Total Mano de obra	34,377.31

107,495.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360 | ML | 34,434.28 | 1.05 | 36,155.99 |
| GANCHO DE FIJACION | UND | 349.50 | 4.00 | 1,398.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.07 | 1,733.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 3.30 | 445.68 |

Total Equipo

37,553.99

2,179.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.55 | 8,534.84 |

Total Mano de obra	13,505.37

53,238.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

1.12.48 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA Actividad	ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O

SIMILAR 0.73 X 3.66 M

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUBIERTA ARQUITECTONICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3M CL 30 | UND | 60,466.67 | 0.46 | 27,814.67 |
| GANCHO DE FIJACION | UND | 349.50 | 2.50 | 873.75 |

- Equipo

Total Material

28,688.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,814.78 | 3.30 | 191.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

191.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	5,814.78

34,695.09

Costo Total Actividad

Capitulo	1.12 CUBIERTAS

SubCap.	1.12.01 CUBIERTAS

Actividad	1.12.49 TRAGANTES 6

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.00 | 586.93 |
| CÚPULA TRAGANTE C 6X4 | UND | 17,388.00 | 1.00 | 17,388.00 |

- Equipo

Total Material

17,974.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 3.30 | 324.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

324.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.40 | 9,822.09 |

Total Mano de obra	9,822.09

28,121.15

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.01 APLIQUE DE LUZ EN YESO O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APLIQUE DE LUZ | UND | 58,300.00 | 1.00 | 58,300.00 |

- Equipo

Total Material

58,300.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 3.30 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

70,982.76

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.02 ARMADURA MADERA Y MALLA.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLA CON VENA 0.60X2.00 | UND | 4,964.00 | 0.90 | 4,467.60 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.04 | 137.32 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 0.74 | 3,924.96 |

- Equipo

Total Material

8,529.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.74 | 3.30 | 891.35 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,403.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.10 | 27,010.74 |

Total Mano de obra	27,010.74

38,944.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS

SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.03 ARMADURA MADERA Y MALLA CON VENA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.16 | 11,418.32 |
| MALLA CON VENA 0.60X2.00 | UND | 4,964.00 | 0.73 | 3,623.72 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.04 | 137.32 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.15 | 3,768.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 2.00 | 491.10 |

Total Equipo

15,179.36

4,259.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

43,994.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.04 CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VINILUX | gl | 29,887.00 | 0.05 | 1,494.35 |
| CIELO RASO PVC | M2 | 22,959.67 | 1.05 | 24,107.65 |

- Equipo

Total Material

25,602.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,252.78 | 5.00 | 2,062.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,062.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA DD | hc | 29,466.27 | 1.40 | 41,252.78 |

Total Mano de obra	41,252.78

68,917.42

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.05 CIELO RASO DURACUSTICO CIROCCO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.50 | 8,150.00 |
| TEE ALUMINIO 1" X 3/4 | ML | 1,563.00 | 0.80 | 1,250.40 |
| DURACUSTIC CIROCCO 2X4X5/8S.W. | lm | 26,220.06 | 1.00 | 26,220.06 |
| REMACHE POP 4-2 1/4``X1/8 | UND | 195.00 | 4.00 | 780.00 |

- Equipo

Total Material

36,400.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.44 | 3.30 | 534.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,675.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.60 | 16,206.44 |

Total Mano de obra	16,206.44

56,282.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.06 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 5.40 | 135.00 |
| TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA | UND | 100.00 | 11.00 | 1,100.00 |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.45 | 7,335.00 |
| VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 3,514.67 | 0.56 | 1,968.22 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 30.00 | 4,923.30 |
| LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA | UND | 21,442.67 | 0.35 | 7,504.93 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.14 | 5,267.50 |
| OMEGA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 4,150.00 | 0.81 | 3,361.50 |

- Equipo

Total Material

31,595.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 3.30 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,950.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

60,101.62

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.07 CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.50 | 8,150.00 |
| TEE ALUMINIO 1" X 3/4 | ML | 1,563.00 | 0.80 | 1,250.40 |
| LAMINA DURACUSTIC 5/8`` R-H | UND | 25,555.70 | 1.00 | 25,555.70 |
| REMACHE POP 4-2 1/4``X1/8 | UND | 195.00 | 4.00 | 780.00 |

- Equipo

Total Material

35,736.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 3.30 | 486.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,626.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

54,096.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.08 CIELO RASO EN MADERA MACHIMBRE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACHIMBRE | M2 | 27,444.00 | 1.00 | 27,444.00 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 2.00 | 10,608.00 |

- Equipo

Total Material

38,052.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 3.30 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,545.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

53,875.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.09 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 9.00 | 225.00 |
| TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA | UND | 100.00 | 11.00 | 1,100.00 |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.42 | 6,846.00 |
| VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 3,514.67 | 0.56 | 1,968.22 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 2.00 | 328.22 |
| LAMINA SUPERBOARD DE 8 mm | UND | 63,949.67 | 0.34 | 21,742.89 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.14 | 5,267.50 |
| OMEGA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 4,150.00 | 0.81 | 3,361.50 |

- Equipo

Total Material

40,839.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 3.30 | 972.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,113.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.20 | 18,621.47 |

Total Mano de obra	29,466.27

74,418.62

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.10 CIELO RASO LISTON MACHIEMBRIADO CIPRES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOC MADERA TRANSPARENTE | kg | 28,903.00 | 0.05 | 1,445.15 |
| CIELO RASO LISTON MACHIMBRE CIPRES | M2 | 13,700.00 | 1.03 | 14,111.00 |
| MADERA MEDIA CAÑA | ML | 4,000.00 | 0.20 | 800.00 |
| MADERA TIRAS ALISTADO .03x.03x2.7m | ML | 4,244.21 | 2.00 | 8,488.42 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.27 | 926.91 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,832.82 | 2.50 | 920.82 |

Total Equipo

25,771.48

4,061.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	36,832.82

66,665.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.11 CIELO RASO METALICOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 1.25 | 20,375.00 |
| TEE ALUMINIO 1" X 3/4 | ML | 1,563.00 | 0.80 | 1,254.15 |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.01 | 125.80 |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 1.26 | 52,447.70 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.00 | 2.39 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.05 | 2,090.25 |
| POLIURETANO TIPO A | lt | 13,295.00 | 1.58 | 20,939.63 |
| POLIURETANO TIPO B | lt | 14,795.00 | 1.58 | 23,302.13 |
| REMACHE POP 4-2 1/4``X1/8 | UND | 195.00 | 4.00 | 780.00 |

- Equipo

Total Material

121,317.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.40 | 10,050.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,292.50 | 3.30 | 1,428.65 |

- Mano de obra

Total Equipo

11,478.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.90 | 20,605.69 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.95 | 17,690.11 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.28 | 4,996.70 |

Total Mano de obra	43,292.50

176,088.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.12 CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 9.00 | 225.00 |
| TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA | UND | 100.00 | 11.00 | 1,100.00 |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.42 | 6,846.00 |
| VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 3,514.67 | 0.56 | 1,968.22 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 0.05 | 8.21 |
| FRESCASA FIBERGLASS 17.8X2.5" +C2 | rl | 162,641.33 | 0.04 | 7,172.48 |
| LAMINA SUPERBOARD DE 8 mm | UND | 63,949.67 | 0.34 | 21,742.89 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.14 | 5,267.50 |
| OMEGA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 4,150.00 | 0.81 | 3,361.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 3.30 | 972.39 |

Total Equipo

47,691.80

972.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.20 | 18,621.47 |

Total Mano de obra	29,466.27

78,130.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.13 MALLA CON VENA PARA PAÑETAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLA CON VENA 0.60X2.00 | UND | 4,964.00 | 0.73 | 3,623.72 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.02 | 68.66 |

- Equipo

Total Material

3,692.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,594.33 | 2.00 | 171.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,312.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.35 | 3,163.07 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.35 | 5,431.26 |

Total Mano de obra	8,594.33

15,599.23

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.14 TABLEX PIZANO 9 MM INCLUYE ALISTADO INMUNIZADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 | UND | 42,119.00 | 0.34 | 14,130.92 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.54 | 13,427.10 |
| MERULEX | kg | 25,650.00 | 0.20 | 5,130.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.06 | 7,071.98 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.74 | 0.90 | 243.10 |

Total Equipo

39,760.00

3,383.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.10 | 9,941.06 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.10 | 17,069.68 |

Total Mano de obra	27,010.74

70,154.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.15 CORNISAS EN YESO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORNISA 16 (CORTINERO) | ML | 13,454.59 | 1.00 | 13,454.59 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.81 | 5.00 | 306.94 |

Total Equipo

13,454.59

306.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.25 | 6,138.81 |

Total Mano de obra	6,138.81

19,900.34

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.16 LAMINA ICOPOR RUSTICO INCUYE ALISTADO ALUMINIO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 1.25 | 20,375.00 |
| TEE ALUMINIO 1" X 3/4 | ML | 1,563.00 | 0.80 | 1,250.40 |
| CIELO RASO ICOPOR RUSTICO | M2 | 8,283.82 | 1.03 | 8,532.33 |
| REMACHE POP 4-2 1/4``X1/8 | UND | 195.00 | 4.00 | 780.00 |

- Equipo

Total Material

30,937.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,514.78 | 5.00 | 1,175.74 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,316.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	23,514.78

58,768.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.17 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMINA CIELO R. FALSO YESO+PVC+FO | UND | 6,650.66 | 1.35 | 8,978.39 |
| PERFIL GALV L 1 X1 -305 | UND | 3,472.54 | 0.34 | 1,163.30 |
| PERFIL GALV T 1 X1 -122 | UND | 2,831.38 | 1.00 | 2,831.38 |
| PERFIL GALV T 1.1/2X1-366 | UND | 5,744.83 | 0.34 | 1,924.52 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.05 | 171.65 |
| ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | kg | 6,850.00 | 0.15 | 1,027.50 |

- Equipo

Total Material

16,096.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,124.55 | 3.30 | 532.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

532.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.80 | 8,676.08 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.40 | 7,448.47 |

Total Mano de obra	16,124.55

32,753.40

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.18 LAMINA PLANA ETERNIT O SIMILAR INCLUYE ALISTADO ALUMINIO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO 6X1 | UND | 25.00 | 9.00 | 225.00 |
| TORNILLO LARGO PARA LAMINA CABEZA DE LENTEJA | UND | 100.00 | 11.00 | 1,100.00 |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 0.42 | 6,846.00 |
| VIGUETA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 3,514.67 | 0.56 | 1,968.22 |
| CIELO RASO PLACA ETERBOARD 6MM | UND | 43,833.00 | 1.37 | 60,051.21 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 0.05 | 8.21 |
| MASILLA SUPERMATICO 5 GALONES | UND | 37,625.00 | 0.14 | 5,267.50 |
| OMEGA EN ALUMINIO CAL 26 | UND | 4,150.00 | 0.81 | 3,361.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 1.80 | 441.99 |

Total Equipo

78,827.64

3,582.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

106,965.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.19 LAMINA PLANA SUPERCELL INCLUYE ALISTADO ALUMINIO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO PERIMETRAL DE 1x1 CAL 26 | UND | 16,300.00 | 1.25 | 20,375.00 |
| TEE ALUMINIO 1" X 3/4 | ML | 1,563.00 | 0.80 | 1,250.40 |
| CIELO RASO LAMINA PLANA SUPERCELL | M2 | 35,875.00 | 1.03 | 36,951.25 |
| REMACHE POP 4-2 1/4``X1/8 | UND | 195.00 | 4.00 | 780.00 |

- Equipo

Total Material

59,356.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,514.78 | 8.50 | 1,998.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,998.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	23,514.78

84,870.19

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS

Actividad	1.13.20 LISTÓN M.H. EN PINO CIPRÉS INCLUYE MEDIA CAÑA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOC MADERA TRANSPARENTE | kg | 28,903.00 | 0.05 | 1,445.15 |
| LISTÓN M.H. PINO CIPRES | ML | 14,242.73 | 4.32 | 61,528.59 |
| MADERA TIRAS ALISTADO .03x.03x2.7m | ML | 4,244.21 | 2.00 | 8,488.42 |
| MEDIA CAÑA 9X3 | ML | 3,840.74 | 0.54 | 2,074.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.13 | 3,140.63 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.61 | 5.00 | 613.88 |

Total Equipo

74,566.06

3,754.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.50 | 12,277.61 |

Total Mano de obra	12,277.61

90,598.18

Costo Total Actividad

Capitulo	1.13 CIELO RASOS SubCap.	1.13.01 CIELO RASOS Actividad	1.13.21 LUXACELL ACERO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIELO RASO ALUZINC CELL 5X5 | M2 | 281,960.24 | 1.03 | 290,419.05 |

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 0.03 | 736.66 |

Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

Total Equipo

290,419.05

36.83

Total Mano de obra	736.66

291,192.54

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.01 BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 2.00 | 370.00 |
| MADERA CEDRO MACHO PIEZA | UND | 92,500.00 | 1.00 | 92,500.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 58,932.54 | 2.50 | 1,473.31 |

Total Equipo

93,657.50

1,473.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.00 | 21,690.20 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.00 | 37,242.34 |

Total Mano de obra	58,932.54

154,063.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.02 CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA

FORRADO (entablerado)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 4.00 | 740.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 2.18 | 174,291.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 2.00 | 5,800.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 1.50 | 273,000.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.25 | 3,368.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.50 | 1,575.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 412,527.78 | 2.00 | 8,250.56 |

Total Equipo

458,774.75

8,250.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 14.00 | 151,831.40 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 14.00 | 260,696.38 |

Total Mano de obra	412,527.78

879,553.09

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.03 CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN

FORRAR (puerta entablerada)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 4.00 | 740.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 2.00 | 5,800.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 1.30 | 236,600.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.07 | 41,910.83 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.25 | 3,368.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

Total Material

288,892.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 294,662.70 | 2.00 | 5,893.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 10.00 | 108,451.00 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 10.00 | 186,211.70 |

Total Mano de obra	294,662.70

589,448.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.04 CLOSETS MADERA ABARCO (puerta entablerada; sin forrar)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 4.00 | 148.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 2.00 | 5,800.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 2.00 | 84,658.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.07 | 41,910.83 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

Total Material

133,258.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 5.00 | 11,786.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

11,786.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

380,775.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.05 CLOSETS MADERA AMARILLO (puerta entablerada; sin forrar)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 4.00 | 148.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 2.00 | 113,838.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.75 | 68,545.75 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

Total Material

185,477.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 206,263.89 | 0.70 | 1,443.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,443.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 7.00 | 75,915.70 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 7.00 | 130,348.19 |

Total Mano de obra	206,263.89

393,185.49

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.06 CLOSETS MADERA GUAYACÁN (puerta entablerada; sin forrar)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 4.00 | 148.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.80 | 2,320.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 1.30 | 325,000.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.07 | 41,910.83 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 2.50 | 5,893.25 |

Total Equipo

370,120.83

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

611,744.24

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA Actividad	1.14.07 CLOSETS MADERA PINO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 4.00 | 148.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 1.75 | 81,567.50 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.50 | 58,753.50 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 5.00 | 11,786.51 |

Total Equipo

149,911.00

11,786.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

397,427.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.08 GABINETES DE BAÑOS MADERA

ABARCO 80 CM (tamboreado y forrado)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 2.00 | 84,658.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 2.50 | 97,922.50 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.40 | 1,260.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 5.00 | 11,786.51 |

Total Equipo

186,573.00

11,786.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

434,089.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.09 GABINETES DE BAÑOS MADERA

AMARILLO 80 CM (tablereado y forrado)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 2.75 | 156,527.25 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 2.00 | 78,338.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.02 | 269.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.40 | 1,260.00 |

- Equipo

Total Material

238,857.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 294,662.70 | 2.30 | 6,777.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,777.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 10.00 | 108,451.00 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 10.00 | 186,211.70 |

Total Mano de obra	294,662.70

540,297.69

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.10 GABINETES DE BAÑOS MADERA GUAYACÁN 80 CM ALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 0.75 | 59,962.50 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 2.10 | 525,000.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 1.00 | 13,475.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

Total Material

602,318.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 265,196.43 | 3.00 | 7,955.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,955.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 9.00 | 97,605.90 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 9.00 | 167,590.53 |

Total Mano de obra	265,196.43

875,470.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.11 GABINETES DE BAÑOS MADERA PINO 80 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 4.00 | 11,600.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 2.00 | 93,220.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 2.50 | 97,922.50 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

Total Material

207,114.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 2.50 | 5,893.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

448,737.41

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.12 GABINETES DE COCINA MADERA ABARCO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 2.30 | 97,356.70 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.00 | 39,169.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 5.00 | 11,786.51 |

Total Equipo

143,101.20

11,786.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

390,617.87

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.13 GABINETES DE COCINA MADERA AMARILLO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 1.75 | 99,608.25 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.50 | 58,753.50 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 206,263.89 | 2.50 | 5,156.60 |

Total Equipo

164,937.25

5,156.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 7.00 | 75,915.70 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 7.00 | 130,348.19 |

Total Mano de obra	206,263.89

376,357.74

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.14 GABINETES DE COCINA MADERA GUAYACAN

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 0.30 | 23,985.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 4.00 | 11,600.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 2.10 | 525,000.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 0.25 | 9,792.25 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 3.00 | 7,071.90 |

Total Equipo

574,748.75

7,071.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

817,550.81

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.15 GABINETES DE COCINA MADERA PINO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 7.00 | 259.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 0.76 | 2,204.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 1.25 | 58,262.50 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.50 | 58,753.50 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.45 | 1,417.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 235,730.16 | 2.50 | 5,893.25 |

Total Equipo

123,591.50

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 8.00 | 86,760.80 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 8.00 | 148,969.36 |

Total Mano de obra	235,730.16

365,214.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.16 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 60 CM ECONÓMICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA FORTEC RES.0.60 | UND | 160,512.00 | 1.00 | 160,512.00 |

- Equipo

Total Material

160,512.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 2.00 | 294.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

175,539.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.17 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA FORTEC RES.0.80 | UND | 227,500.00 | 1.00 | 227,500.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 2.00 | 294.66 |

Total Equipo

227,500.00

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

242,527.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.18 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR 100 CM ECONÓMICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA FORTEC RES.1.00 | UND | 195,114.00 | 1.00 | 195,114.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 2.00 | 294.66 |

Total Equipo

195,114.00

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

210,141.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.19 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 60 CM ECONÓMICA PIZANO O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA PIZANO ECO. 0.60 | UND | 135,300.00 | 1.00 | 135,300.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,626.39 | 2.00 | 412.53 |

Total Equipo

135,300.00

412.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.70 | 7,591.57 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.70 | 13,034.82 |

Total Mano de obra	20,626.39

156,338.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.20 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA PIZANO ECO. 0.80 | UND | 156,300.00 | 1.00 | 156,300.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 2.00 | 294.66 |

Total Equipo

156,300.00

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

171,327.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.21 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 100 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA PIZANO ECO. 1.00 | UND | 260,000.00 | 1.00 | 260,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 2.00 | 294.66 |

Total Equipo

260,000.00

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.50 | 5,422.55 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.50 | 9,310.58 |

Total Mano de obra	14,733.13

275,027.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.22 MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 18.00 | 666.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 0.54 | 43,173.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 4.00 | 186,440.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.50 | 6,737.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.35 | 1,102.50 |

- Equipo

Total Material

246,819.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 117,865.08 | 5.00 | 5,893.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 4.00 | 43,380.40 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 4.00 | 74,484.68 |

Total Mano de obra	117,865.08

370,577.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.23 MUEBLE BAJO DE 80 CM CEDRO CAQUETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 7.00 | 1,295.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 4.60 | 13,340.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 1.60 | 291,200.00 |
| MADERA TRIPLEX 4MM | UND | 39,169.00 | 1.74 | 68,154.06 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.40 | 1,260.00 |

- Equipo

Total Material

377,944.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 353,595.24 | 2.00 | 7,071.90 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,071.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 12.00 | 130,141.20 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 12.00 | 223,454.04 |

Total Mano de obra	353,595.24

738,611.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.24 MUEBLE TIPO LINOS CEDRO CAQUETA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 4.56 | 843.60 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 1.00 | 79,950.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 1.15 | 209,300.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.20 | 2,695.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.15 | 472.50 |

- Equipo

Total Material

293,261.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 294,662.70 | 2.50 | 7,366.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,366.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 10.00 | 108,451.00 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 10.00 | 186,211.70 |

Total Mano de obra	294,662.70

595,290.37

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.25 PASA MANOS ESCALERA ABARCO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 2.00 | 74.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 0.75 | 31,746.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

32,608.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,252.78 | 5.00 | 2,062.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,062.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.40 | 15,183.14 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 1.40 | 26,069.64 |

Total Mano de obra	41,252.78

75,923.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.26 PASA MANOS ESCALERA AMARILLO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 2.00 | 74.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 1.00 | 56,919.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 35,359.52 | 5.00 | 1,767.98 |

Total Equipo

57,780.50

1,767.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.20 | 13,014.12 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 1.20 | 22,345.40 |

Total Mano de obra	35,359.52

94,908.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.27 PASA MANOS ESCALERA GUAYACÁN

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 2.00 | 74.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 1.00 | 250,000.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

250,861.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 5.00 | 1,473.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,473.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.00 | 10,845.10 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 1.00 | 18,621.17 |

Total Mano de obra	29,466.27

281,801.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.28 PASA MANOS ESCALERA PINO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 2.00 | 74.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 0.95 | 44,279.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

45,141.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 35,359.52 | 5.00 | 1,767.98 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,767.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.20 | 13,014.12 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 1.20 | 22,345.40 |

Total Mano de obra	35,359.52

82,268.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.29 PASA MANOS ESCALERA CEDRO CAQUETA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 2.00 | 370.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 0.30 | 54,600.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 2.50 | 736.66 |

Total Equipo

55,757.50

736.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 1.00 | 10,845.10 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 1.00 | 18,621.17 |

Total Mano de obra	29,466.27

85,960.43

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.30 PIRLAN DE MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO M 2*8 | UND | 185.00 | 2.00 | 370.00 |
| PIRLAN MADERA CEDRO | ML | 18,750.00 | 1.00 | 18,750.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.14 | 441.00 |

- Equipo

Total Material

19,561.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,573.02 | 2.00 | 471.46 |

- Mano de obra

Total Equipo

471.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.80 | 8,676.08 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.80 | 14,896.94 |

Total Mano de obra	23,573.02

43,605.48

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

1.14.31 PUERTA MARCO MADERA ABARCO

Actividad	ENTABL. TRIPLEX 4MM ECONOMICA 70 - 90 * 200 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 18.00 | 666.00 |
| TRIPLEX PIZANO 4 MM 1.22 X 2.44 | UND | 42,119.00 | 0.54 | 22,744.26 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 4.00 | 169,316.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.50 | 6,737.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.50 | 1,575.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 117,865.08 | 5.00 | 5,893.25 |

Total Equipo

209,738.76

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 4.00 | 43,380.40 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 4.00 | 74,484.68 |

Total Mano de obra	117,865.08

333,497.09

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.32 PUERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 18.00 | 666.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 0.75 | 59,962.50 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 4.75 | 270,365.25 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.50 | 6,737.50 |

- Equipo

Total Material

346,431.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 117,865.08 | 5.00 | 5,893.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,893.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 4.00 | 43,380.40 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 4.00 | 74,484.68 |

Total Mano de obra	117,865.08

470,189.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.33 PUERTA MARCO MADERA ENTABL. CEDRO 100 * 210 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 18.00 | 666.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 0.20 | 15,990.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 3.60 | 655,200.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 1.00 | 13,475.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.35 | 1,102.50 |

- Equipo

Total Material

695,133.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 412,527.78 | 5.00 | 20,626.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

20,626.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 14.00 | 151,831.40 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 14.00 | 260,696.38 |

Total Mano de obra	412,527.78

1,128,287.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.34 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 18.00 | 666.00 |
| TRIPLEX PIZANO 9MM 2.44 X 1.22 | UND | 79,950.00 | 1.00 | 79,950.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 3.00 | 8,700.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 4.50 | 1,125,000.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.50 | 6,737.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.35 | 1,102.50 |

- Equipo

Total Material

1,222,156.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 132,598.21 | 10.00 | 13,259.82 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,259.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 4.50 | 48,802.95 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 4.50 | 83,795.26 |

Total Mano de obra	132,598.21

1,368,014.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.35 VENTANERIA EN MADERA ABARCO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 6.00 | 222.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| MADERA ABARCO | UND | 42,329.00 | 0.75 | 31,746.75 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.13 | 1,751.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.67 | 5.00 | 3,683.28 |

Total Equipo

37,408.00

3,683.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.50 | 27,112.75 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.50 | 46,552.92 |

Total Mano de obra	73,665.67

114,756.95

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.36 VENTANERIA EN MADERA AMARILLO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 6.00 | 222.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| MADERA AMARILLO | UND | 56,919.00 | 1.10 | 62,610.90 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.13 | 1,751.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

68,272.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.67 | 5.00 | 3,683.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,683.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.50 | 27,112.75 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.50 | 46,552.92 |

Total Mano de obra	73,665.67

145,621.10

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.37 VENTANERIA EN MADERA GUAYACAN

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 6.00 | 222.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| MADERA GUAYACAN | UND | 250,000.00 | 1.10 | 275,000.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.13 | 1,751.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

280,661.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.67 | 5.00 | 3,683.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,683.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.50 | 27,112.75 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.50 | 46,552.92 |

Total Mano de obra	73,665.67

358,010.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.38 VENTANERIA EN MADERA PINO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 6.00 | 222.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| MADERA PINO | UND | 46,610.00 | 1.10 | 51,271.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.13 | 1,751.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.67 | 5.00 | 3,683.28 |

Total Equipo

56,932.25

3,683.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.50 | 27,112.75 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.50 | 46,552.92 |

Total Mano de obra	73,665.67

134,281.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.14 CARPINTERÍA MADERA SubCap.	1.14.01 CARPINTERÍA MADERA

Actividad	1.14.39 VENTANERIA EN MADERA TIPO CEDRO CAQUETA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO MADERA 8*2 | UND | 37.00 | 6.00 | 222.00 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 1.00 | 2,900.00 |
| MADERA CEDRO CAQUETA PIEZA | UND | 182,000.00 | 1.00 | 182,000.00 |
| PEGANTE PARA MADERA | kg | 13,475.00 | 0.13 | 1,751.75 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |

- Equipo

Total Material

187,661.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,665.67 | 5.00 | 3,683.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,683.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 2.50 | 27,112.75 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 2.50 | 46,552.92 |

Total Mano de obra	73,665.67

265,010.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.01 CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSIA EN 3/8" INC. ANTICORR.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARILLA 1/2`` (6 METROS) | kg | 2,615.00 | 3.00 | 7,845.00 |
| VARILLA 3/8`` (6 METROS) | kg | 2,562.00 | 1.68 | 4,304.16 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.01 | 386.33 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.16 | 1,904.96 |

- Equipo

Total Material

14,440.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 74,566.19 | 0.03 | 22.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,534.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.25 | 25,455.75 |

Total Mano de obra	74,566.19

91,541.51

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.02 CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARILLA 1/2`` (6 METROS) | kg | 2,615.00 | 2.00 | 5,230.00 |
| VARILLA 3/8`` (6 METROS) | kg | 2,562.00 | 1.68 | 4,304.16 |
| VARILLA 5/8`` (6 METROS) | kg | 2,507.00 | 1.56 | 3,910.92 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.02 | 772.66 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.16 | 1,904.96 |

- Equipo

Total Material

16,122.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 74,566.19 | 3.00 | 2,236.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,749.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.25 | 25,455.75 |

Total Mano de obra	74,566.19

95,438.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.03 DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION BAÑO ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO | M2 | 335,000.00 | 1.00 | 335,000.00 |

- Equipo

Total Material

335,000.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

363,361.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.04 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION BAÑO ALUMINIO Y ACRILICO | M2 | 179,618.00 | 1.00 | 179,618.00 |

- Equipo

Total Material

179,618.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

207,979.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.05 ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO 1*1*1/8`` | ML | 3,517.99 | 2.00 | 7,035.98 |
| TUBO GALVANIZADO 1`` | ML | 15,139.00 | 3.75 | 56,771.25 |
| TUBO GALVANIZADO 2 1/2`` | ML | 25,286.00 | 1.75 | 44,250.50 |
| ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 | kg | 3,895.00 | 3.75 | 14,606.25 |
| LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 | UND | 41,500.00 | 0.25 | 10,375.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.04 | 1,545.32 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.70 | 8,334.20 |

- Equipo

Total Material

142,918.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 56,002.65 | 2.00 | 1,120.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,120.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.55 | 56,002.65 |

Total Mano de obra	56,002.65

200,041.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.06 PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTA ACCESO ALUMINIO | M2 | 278,803.27 | 1.00 | 278,803.27 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 0.25 | 61.39 |

Total Equipo

278,803.27

61.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de obra	24,555.22

303,419.88

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA

SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

1.15.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO Actividad	EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC.

ANTICORROSIVO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BISAGRA ALUMINIO EXT 3 | UND | 3,000.00 | 3.00 | 9,000.00 |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 0.45 | 80,100.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.04 | 1,545.32 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.08 | 952.48 |

3	Mano de obra

Total Material

91,597.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.50 | 50,911.50 |

Total Mano de obra	50,911.50

142,509.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 0.62 | 110,360.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.05 | 1,931.65 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.67 | 7,977.02 |

- Equipo

Total Material

120,268.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 101,823.00 | 2.50 | 2,545.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,545.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 1.00 | 101,823.00 |

Total Mano de obra	101,823.00

224,637.24

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO 3/4`` * 1/8`` | ML | 2,267.00 | 1.00 | 2,267.00 |
| VIDRIO 5 MM PELDAR | M2 | 38,108.33 | 0.50 | 19,054.17 |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 2.00 | 5,800.00 |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 0.40 | 71,200.00 |
| MANIJA PARA VENTANA | UND | 2,825.00 | 1.00 | 2,825.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.23 | 8,885.59 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.75 | 8,929.50 |

- Equipo

Total Material

118,961.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 99,777.50 | 2.50 | 2,494.44 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,494.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.65 | 66,184.95 |

Total Mano de obra	99,777.50

221,233.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA

SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

1.15.10 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y Actividad	MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE

ANTICORROSIVO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BISAGRA COMUN 3`` | UND | 2,900.00 | 2.00 | 5,800.00 |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 1.67 | 297,260.00 |
| MASILLA PLASTICA TEC PANEL | cuñ | 44,800.00 | 0.11 | 4,928.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.23 | 8,885.59 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 1.25 | 14,882.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 85,687.17 | 5.00 | 4,284.36 |

Total Equipo

331,756.09

4,284.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 3.00 | 55,863.51 |

Total Mano de obra	85,687.17

421,727.62

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIERRO CUADRADO 9 MM | UND | 11,484.00 | 1.74 | 19,982.16 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.20 | 7,726.60 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.60 | 7,143.60 |

- Equipo

Total Material

34,852.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,102.12 | 3.50 | 1,928.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,928.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.30 | 30,546.90 |

Total Mano de obra	55,102.12

91,883.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO MUEBLE CAL 1`` 1,10 MM | ML | 3,089.68 | 7.35 | 22,709.15 |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 0.30 | 53,400.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.02 | 772.66 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.46 | 5,476.76 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 87,744.32 | 2.00 | 1,754.89 |

Total Equipo

82,358.57

1,754.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.50 | 50,911.50 |

Total Mano de obra	87,744.32

171,857.78

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA

SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.13 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORR.

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARILLA 3/8`` (6 METROS) | kg | 2,562.00 | 0.56 | 1,434.72 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.01 | 386.33 |

- Equipo

Total Material

1,821.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.10 | 2,512.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 5.00 | 368.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,880.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

12,068.45

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.14 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO 3/4`` * 1/8`` | ML | 2,267.00 | 2.00 | 4,534.00 |
| VIDRIO 5 MM PELDAR | M2 | 38,108.33 | 1.00 | 38,108.33 |
| BISAGRA COMUN 2`` | UND | 2,475.00 | 2.00 | 4,950.00 |
| LAMINA COLL ROLED CAL 18 DE 2*1 | UND | 178,000.00 | 0.40 | 71,200.00 |
| MANIJA PARA VENTANA | UND | 2,825.00 | 1.00 | 2,825.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.23 | 8,885.59 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.16 | 1,904.96 |

- Equipo

Total Material

132,407.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 87,712.16 | 2.00 | 1,754.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,754.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.40 | 12,652.26 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.90 | 13,966.10 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.60 | 61,093.80 |

Total Mano de obra	87,712.16

221,874.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

Actividad	1.15.15 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTANA ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 173,435.50 | 1.00 | 173,435.50 |

- Equipo

Total Material

173,435.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,110.44 | 3.00 | 1,473.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,473.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.00 | 18,074.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.00 | 31,035.78 |

Total Mano de obra	49,110.44

224,019.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA

SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA Actividad	1.15.16 VENTANA EN ALUMINIO

PROYECTANTE

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTANA ALUMINIO PROYECTANTE | M2 | 131,400.00 | 1.00 | 131,400.00 |

- Equipo

Total Material

131,400.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 51,565.96 | 3.00 | 1,546.98 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,546.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.10 | 18,978.39 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.10 | 32,587.57 |

Total Mano de obra	51,565.96

184,512.94

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

1.15.17 DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN

Actividad	ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVISION PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 ACABADO SATINADO. | M2 | 530,000.00 | 1.05 | 556,500.00 |

- Equipo

Total Material

556,500.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE SOLDADURA 400 | hr | 19,084.00 | 0.15 | 2,862.60 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,213.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

587,723.89

Costo Total Actividad

Capitulo	1.15 CARPINTERÍA METÁLICA SubCap.	1.15.01 CARPINTERÍA METÁLICA

1.15.18 BARRA DE SEGURIDAD PARA

Actividad	MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE

CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" | ML | 178,836.00 | 1.05 | 187,777.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.15 | 526.62 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

Total Equipo

187,777.80

796.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

193,976.68

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

Actividad	1.16.01 APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA | UND | 632,623.00 | 1.00 | 632,623.00 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.25 | 5.25 |

- Equipo

Total Material

634,653.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 5.00 | 1,473.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,473.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.20 | 18,621.47 |

Total Mano de obra	29,466.27

665,592.83

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

Actividad	1.16.02 DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUCHA MEZCLADORA ATHENEA COLOR CROMO | UND | 74,133.00 | 1.00 | 74,133.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

Total Equipo

74,133.00

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

82,641.39

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Actividad	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| LAVAMANOS AVANTI BLANCO CON PEDESTAL INCL. GRIFERIA | UND | 158,317.00 | 1.00 | 158,317.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

160,401.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 5.00 | 675.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

675.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

174,582.49

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO

Actividad	ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 0.50 | 1,012.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |
| COMBO ACUACER PLUS BLANCO (CORONA) | UND | 279,032.00 | 1.00 | 279,032.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,217.20 | 5.00 | 2,160.86 |

Total Equipo

280,104.35

2,160.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	43,217.20

325,482.41

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO

Actividad	SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |
| COMBO SENSACIÓN PLUS (CORONA) | UND | 299,923.00 | 1.00 | 299,923.00 |

- Equipo

Total Material

302,007.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,770.98 | 5.00 | 2,088.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,088.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.60 | 14,459.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	41,770.98

345,867.38

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

Actividad	1.16.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSADOR DE JABON | UND | 142,000.00 | 1.00 | 142,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.02 | 70.22 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

Total Equipo

142,000.00

684.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

154,961.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

Actividad	GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSADOR METALICO DE TOALLA DE PAPEL | UND | 245,950.00 | 1.00 | 245,950.00 |

- Equipo

Total Material

245,950.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.20 | 702.17 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 5.00 | 306.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,009.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

253,097.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS

SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

Actividad	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO

POTENZA O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| SECADOR ELECTRICO AUTOMATICO TIPO POTENZA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 781,350.00 | 1.00 | 781,350.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.20 | 702.17 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,580.15 | 5.00 | 979.01 |

Total Equipo

783,375.00

1,681.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.75 | 6,778.00 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.75 | 12,802.15 |

Total Mano de obra	19,580.15

804,636.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

Actividad	1.16.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| DUCHA SENCILLA | UND | 35,950.00 | 1.00 | 35,950.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 315.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

- Equipo

Total Material

37,735.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

46,243.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA | UND | 75,850.00 | 1.00 | 75,850.00 |

- Equipo

Total Material

77,875.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

106,236.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS

SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN Actividad	LAVAMANOS ENSO CON PEDESTAL INC.

GRIFERIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| LAVAMANOS ENSO COLOR PEDESTAL INCLUYE GRIFERIA | UND | 263,267.00 | 1.00 | 263,267.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

Total Equipo

265,292.00

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

293,653.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| LAVAMANOS SOBRE PONER ENNA INC. GRIFERIA | UND | 183,832.00 | 1.00 | 183,832.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

Total Equipo

185,857.00

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

214,218.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS

SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL Actividad	MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL

CROMO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| ORINAL INSTITUCIONAL | UND | 194,933.00 | 1.00 | 194,933.00 |

- Equipo

Total Material

196,958.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,770.98 | 5.00 | 2,088.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,088.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.60 | 14,459.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	41,770.98

240,817.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS

SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITARIO,

GRIFERIA E INCRUSTACIONES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| COMBO AVANTI PLUS BLANCO PEDESTAL (CORONA) | UND | 476,433.00 | 1.00 | 476,433.00 |

- Equipo

Total Material

478,458.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,770.98 | 5.00 | 2,088.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,088.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.60 | 14,459.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	41,770.98

522,317.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS

SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Actividad	SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFERIA E

INCRUSTACIONES O SIMILAR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 1.00 | 2,025.00 |
| COMBO AQUAPRO BLANCO SEMIPEDESTAL (CORONA) O SIMILAR | UND | 581,193.00 | 1.00 | 581,193.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,770.98 | 5.00 | 2,088.55 |

Total Equipo

583,218.00

2,088.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.60 | 14,459.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	41,770.98

627,077.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

Actividad	1.16.16 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECTOR PLASTICO DE PAPEL HIGIENICO | UND | 46,225.57 | 1.00 | 46,225.57 |

- Equipo

Total Material

46,225.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

613.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

59,117.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA

Actividad	DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS) | UND | 120,100.00 | 1.00 | 120,100.00 |

- Equipo

Total Material

120,100.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.15 | 526.62 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 5.00 | 245.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

772.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

125,783.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA

Actividad	DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS) | UND | 163,200.00 | 1.00 | 163,200.00 |

- Equipo

Total Material

163,200.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.15 | 526.62 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 5.00 | 245.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

772.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

168,883.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA

Actividad	DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS) | UND | 531,850.00 | 1.00 | 531,850.00 |

- Equipo

Total Material

531,850.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.20 | 702.17 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 5.00 | 306.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,009.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

538,997.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA

Actividad	DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS) | UND | 753,950.00 | 1.00 | 753,950.00 |

- Equipo

Total Material

753,950.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.25 | 877.71 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 5.00 | 368.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,246.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

762,562.61

Costo Total Actividad

Capitulo	1.16 APARATOS SANITARIOS SubCap.	1.16.01 APARATOS SANITARIOS

1.16.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA

Actividad	DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12" (PARA BAÑOS)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12" (PARA BAÑOS) | UND | 117,900.00 | 1.00 | 117,900.00 |

- Equipo

Total Material

117,900.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.15 | 526.62 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 5.00 | 245.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

772.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

123,583.22

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS Actividad	1.17.01 CERRADURA ALCOBA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERRADURA SCHLAGE A 50 WS MADERA | UND | 30,567.00 | 1.00 | 30,567.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,416.42 | 1.10 | 202.58 |

Total Equipo

30,567.00

202.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.75 | 6,778.00 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de obra	18,416.42

49,186.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS Actividad	1.17.02 CERRADURA BAÑO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERRADURA BAÑO BELL WOOD | UND | 29,701.00 | 1.00 | 29,701.00 |

- Equipo

Total Material

29,701.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,416.42 | 1.10 | 202.58 |

- Mano de obra

Total Equipo

202.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.75 | 6,778.00 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de obra	18,416.42

48,320.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS

SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS Actividad	1.17.03 CERRADURA ENTRADA DOBLE

CILINDRO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CERRADURA YALE DOBLES CILINDRO | UND | 86,752.00 | 1.00 | 86,752.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,099.71 | 3.00 | 662.99 |

Total Equipo

86,752.00

662.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.75 | 8,133.83 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.75 | 13,965.88 |

Total Mano de obra	22,099.71

109,514.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS Actividad	1.17.04 ESPEJO 4 MM SIN BICEL

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPEJO 4 MM PELDAR SIN BICEL | M2 | 63,500.00 | 1.10 | 69,850.00 |

- Equipo

Total Material

69,850.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 0.90 | 55.25 |

- Mano de obra

Total Equipo

55.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

76,044.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS

Actividad	1.17.05 VIDRIO 4 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDRIO 4 MM PELDAR | M2 | 31,550.33 | 1.10 | 34,705.36 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 1.80 | 110.50 |

Total Equipo

34,705.36

110.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

40,954.66

Costo Total Actividad

Capitulo	1.17 VIDRIOS Y CERRADURAS SubCap.	1.17.01 VIDRIOS Y CERRADURAS

Actividad	1.17.06 VIDRIO 5 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDRIO 5 MM PELDAR | M2 | 38,108.33 | 1.10 | 41,919.16 |

- Equipo

Total Material

41,919.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,138.80 | 1.80 | 110.50 |

- Mano de obra

Total Equipo

110.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.25 | 2,259.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.25 | 3,879.47 |

Total Mano de obra	6,138.80

48,168.46

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES Actividad	1.18.01 ADOQUIN DE GRES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.07 | 6,577.67 |
| ADOQUÍN ESPAÑOL 20X10X6 SANTAFÉ | UND | 732.00 | 52.00 | 38,064.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |

Total Equipo

44,641.67

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 0.70 | 17,188.65 |

Total Mano de obra	17,188.65

62,689.75

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.02 ANDEN ADOQUIN DE GRES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN | M3 | 93,966.67 | 0.06 | 5,638.00 |
| EXCAVACION MECANICA P/SUB RASANTE | M3 | 66,452.00 | 0.21 | 13,954.92 |
| BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 15,765.00 | 1.00 | 15,765.00 |
| DESCAPOTE | M2 | 30,980.01 | 0.80 | 24,784.01 |
| ADOQUÍN DE GRES | UND | 510.00 | 52.00 | 26,520.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

3	Mano de obra

Total Material

94,856.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 1.00 | 24,555.22 |

Total Mano de obra	24,555.22

119,411.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES Actividad	1.18.03 ASEO GENERAL ENTREGA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 10.00 | 491.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

491.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

5,402.16

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES

SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.04 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.16 | 72,039.31 |
| MADERA TABLA 0.10 | ML | 3,472.00 | 1.10 | 3,819.20 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,466.27 | 1.00 | 294.66 |

Total Equipo

75,858.51

294.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.20 | 10,844.80 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.20 | 18,621.47 |

Total Mano de obra	29,466.27

105,619.44

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.05 CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | 5,028.78 | 0.10 | 502.88 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.10 | 45,024.57 |
| LISTON ORDINARIO | ML | 9,864.67 | 1.00 | 9,864.67 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.10 | 343.30 |

- Equipo

Total Material

55,735.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946.56 | 2.00 | 58.93 |

- Mano de obra

Total Equipo

58.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,084.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 1,862.06 |

Total Mano de obra	2,946.56

58,740.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.06 ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO BLANCO ESTUCADOR | bt | 36,000.00 | 0.01 | 360.00 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.09 | 1,880.52 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.26 | 189.80 |
| LIJA DE AGUA 150 SÚPER | UND | 1,180.00 | 0.02 | 23.60 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.02 | 723.57 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.91 | 19.17 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,612.12 | 1.00 | 76.12 |

Total Equipo

3,196.66

76.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.31 | 2,801.57 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.31 | 4,810.55 |

Total Mano de obra	7,612.12

10,884.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.07 ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YESO BLANCO ESTUCADOR | bt | 36,000.00 | 0.01 | 360.00 |
| CAOLIN * 40 KG | bt | 20,894.67 | 0.09 | 1,880.52 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.26 | 189.80 |
| LIJA DE AGUA 150 SÚPER | UND | 1,180.00 | 0.02 | 23.60 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.02 | 723.57 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.91 | 19.17 |

- Equipo

Total Material

3,196.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.20 | 5,025.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,612.12 | 1.00 | 76.12 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,101.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.31 | 2,801.57 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.31 | 4,810.55 |

Total Mano de obra	7,612.12

15,909.90

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES Actividad	1.18.08 FACHADA EN GRANIPLAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANIPLAST | gl | 25,031.03 | 0.70 | 17,521.72 |

- Equipo

Total Material

17,521.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,857.67 | 4.00 | 314.31 |

- Mano de obra

Total Equipo

314.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.32 | 2,891.95 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.32 | 4,965.72 |

Total Mano de obra	7,857.67

25,693.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.09 MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIRO | UND | 336.00 | 2.00 | 672.00 |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA EXTRAPLANA T1 # 7 7/16 | UND | 26.00 | 50.00 | 1,300.00 |
| TORNILLO ETERBOARD 1`` AVELLANANTE PUNTA DE BROCA SIN ALETA | UND | 196.00 | 60.00 | 11,760.00 |
| CANAL B9 X 2.44 CAL 20 | UND | 5,274.00 | 0.23 | 1,192.45 |
| CINTA MALLA | ML | 164.11 | 0.16 | 26.26 |
| DILATACION PARA DRY WALL | ML | 4,050.00 | 0.20 | 826.61 |
| ETERCOAT HR Juntas Invisibles | cuñ | 119,545.00 | 0.08 | 9,563.60 |
| ETERGLAS MF Masillado completo | cuñ | 107,098.00 | 0.06 | 6,425.88 |
| LAMINA SUPERBOARD DE 8 mm | UND | 63,949.67 | 0.69 | 44,125.27 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 0.26 | 310.70 |
| PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2 | UND | 199.00 | 2.00 | 398.00 |
| PINTURA VINILO TIPO I | gl | 41,112.00 | 0.08 | 3,288.96 |

- Equipo

Total Material

79,889.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAL B9 CAL. 24 | ML | 6,074.00 | 2.00 | 12,148.00 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.80 | 20,100.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 29,781.96 | 6.70 | 1,995.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

34,243.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA MURO SUPERBOARD | M2 | 29,781.96 | 1.00 | 29,781.96 |

Total Mano de obra	29,781.96

143,915.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.10 PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.30 | 17,138.80 |
| GRAMA | M2 | 8,033.33 | 1.10 | 8,836.66 |

- Equipo

Total Material

25,975.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,455.52 | 3.50 | 85.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

85.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	2,455.52

28,516.92

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES Actividad	1.18.11 PRADIZACION (PASTO)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.30 | 17,138.80 |
| PASTO | M2 | 4,750.00 | 1.00 | 4,750.00 |

3	Mano de obra

Total Material

21,888.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	2,455.52

24,344.32

Costo Total Actividad

Capitulo	1.18 OBRAS EXTERIORES SubCap.	1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad	1.18.12 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40

MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.08 | 36,019.65 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA SARDINEL | dd | 1,250.00 | 0.82 | 1,025.00 |

Total Equipo

36,019.65

1,025.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 0.46 | 11,295.40 |

Total Mano de obra	11,295.40

48,340.05

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividad	1.19.01 CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. | jg | 1,731,000.35 | 1.00 | 1,731,000.35 |

Total Material	1,731,000.35

1,731,000.35

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.19.02 CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA

Actividad	NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUEGO DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA PARA ANCLAR AL PISO | jg | 4,039,614.10 | 1.00 | 4,039,614.10 |

Total Material	4,039,614.10

4,039,614.10

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.19.03 CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA

Actividad	NEGRA 3" Y 2" INCL.TABLERO ACRILICOB 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA

MOVILIZAR

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO ACRILICO 10MM | UND | 360,100.00 | 1.00 | 360,100.00 |
| JUEGO DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR | jg | 3,649,820.02 | 1.00 | 3,649,820.02 |

Total Material	4,009,920.02

4,009,920.02

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividad	1.19.04 CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO

A.N. 3" Y 2"

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANCHA MICROFUTBOL TUBO A.N T.P | jg | 1,333,666.67 | 1.00 | 1,333,666.67 |

Total Material	1,333,666.67

1,333,666.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.19.05 CANCHA PARA SOLO BALONCESTO

Actividad	CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2".

INCL. TABLERO ACRILICO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANCHA PARA SOLO BALONCESTO C/ RODACHINES Y CILINDRO INCL. TABLERO ACRILICO | jg | 3,847,667.00 | 1.00 | 3,847,667.00 |

Total Material	3,847,667.00

3,847,667.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.19.06 CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE

Actividad	ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2". INCLU TABLERO ACRILICO

U.M.	jgo

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUEGO DE CANCHA SOLO PARA BALONCESTO TUBO AGUA 2`` INCL. TABLERO ACRILICO. PARA ANCLAR AL PISO | jg | 3,441,083.33 | 1.00 | 3,441,083.33 |

Total Material	3,441,083.33

3,441,083.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividad	1.19.07 DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA DEMARCACION | gl | 87,340.00 | 0.02 | 1,746.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,683.28 | 5.00 | 184.16 |

Total Equipo

1,746.80

184.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.15 | 1,355.60 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.15 | 2,327.68 |

Total Mano de obra	3,683.28

5,614.24

Costo Total Actividad

jg

U.M.

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividad	1.19.08 PORTERÍA (JUEGO CANCHAS FÚTBOL)

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 48,843.35 | 1.72 | 84,010.56 |
| MALLA PORTERÍA FÚTBOL | UND | 189,000.00 | 2.00 | 378,000.00 |
| PORTERÍA FÚTBOL (unidad) | UND | 6,628,300.00 | 1.00 | 6,628,300.00 |

Total Material	7,090,310.56

7,090,310.56

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS

SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

Actividad	1.19.09 TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO ACRILICO 10MM | UND | 360,100.00 | 1.00 | 360,100.00 |

Total Material	360,100.00

360,100.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.19 INSTALACIONES DEPORTIVAS SubCap.	1.19.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS Actividad	1.19.10TUBO SOPORTE MALLA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA ESTRUCTURAL 2 REDONDO 4MM COLMENA | ML | 22,370.00 | 3.00 | 67,110.00 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.01 | 4,267.03 |

3	Mano de obra

Total Material

71,377.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA AA | hc | 24,555.22 | 1.00 | 24,555.22 |

Total Mano de obra	24,555.22

95,932.25

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.01 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTICORROSIVO PHCL | gl | 37,000.00 | 0.04 | 1,480.00 |
| LIJA | UND | 1,195.00 | 1.00 | 1,195.00 |
| MASILLA PLASTICA TEC PANEL | cuñ | 44,800.00 | 0.00 | 197.12 |
| MESON EN ACERO INOXIDABLE | ML | 473,067.00 | 1.00 | 473,067.00 |
| SOLDADURA 7018 | kg | 10,750.00 | 0.40 | 4,300.00 |

- Equipo

Total Material

480,239.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OXICORTE (OXIGENO ACETILENO) | dd | 34,243.00 | 0.50 | 17,121.50 |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 1.00 | 43,805.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.71 | 10.00 | 5,542.77 |

- Mano de obra

Total Equipo

66,470.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.30 | 29,823.19 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.65 | 25,604.52 |

Total Mano de obra	55,427.71

602,136.98

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.02 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CMS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MESON FIBRA DE VIDRIO A = 60 CMS E = 1 CMS | ML | 261,992.00 | 1.00 | 261,992.00 |

- Equipo

Total Material

261,992.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 1.00 | 43,805.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.71 | 3.00 | 1,662.83 |

- Mano de obra

Total Equipo

45,468.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.30 | 29,823.19 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.65 | 25,604.52 |

Total Mano de obra	55,427.71

362,888.42

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.03 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARETA 1``x1``x 3M | UND | 4,718.97 | 1.25 | 5,898.71 |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 12.31 | 24,937.47 |
| CERA PARA PISOS | gl | 37,750.00 | 0.08 | 3,020.00 |
| GRANITO BLANCO # 3 | bt | 20,230.00 | 1.04 | 21,039.20 |
| MALLA GALLINERO 1.1/4 | rl | 69,569.00 | 0.02 | 1,391.38 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.20 | 3,319.40 |
| PIRLAN BRONCE | ML | 25,334.00 | 2.00 | 50,668.00 |

- Equipo

Total Material

110,274.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.10 | 4,380.59 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 125,606.27 | 0.70 | 879.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,259.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 4.60 | 71,382.29 |

Total Mano de obra	125,606.27

241,140.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.04 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN MARMOL

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO BLANCO | kg | 2,025.00 | 12.31 | 24,937.47 |
| GRANO MARMOL # 3 | bt | 18,362.00 | 0.80 | 14,689.60 |
| MARMOLINA BTO 48 KG | bt | 16,597.00 | 0.20 | 3,319.40 |
| PIRLAN BRONCE | ML | 25,334.00 | 2.00 | 50,668.00 |

- Equipo

Total Material

93,614.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.15 | 6,570.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,670.32 | 0.70 | 305.69 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,876.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.60 | 23,497.06 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.30 | 20,173.26 |

Total Mano de obra	43,670.32

144,161.36

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.05 BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 | ML | 20,466.67 | 1.00 | 20,466.67 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.04 | 16,389.67 |

3	Mano de obra

Total Material

36,856.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 1.00 | 24,555.22 |

Total Mano de obra	24,555.22

61,411.56

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

1.20.06 BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25

Actividad	CONFINADO) PREFABRICADO, REFORZADO. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES, CONCRETO POBRE, RELLENO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 441,026.22 | 0.00 | 1,323.08 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 0.60 | 1,789.20 |
| GRAFIL 5.5 mm | kg | 3,262.00 | 0.12 | 391.44 |
| GROUTING 17.5 Mpa | M3 | 448,939.08 | 0.00 | 1,795.76 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,916.90 |
| ADOQUIN PERFORADO TIPO TOLETE | UND | 985.00 | 22.00 | 21,670.00 |

- Equipo

Total Material

31,886.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE LADRILLO | dd | 67,900.00 | 0.00 | 325.92 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 47,421.95 | 1.00 | 474.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

800.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.50 | 22,593.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.60 | 24,828.62 |

- Transporte

Total Mano de obra

47,421.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.03 | 1,911.42 |

Total Transporte	1,911.42

82,019.89

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

1.20.07 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON

Actividad	POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE POSTES

2 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 0.05 | 370.00 |
| POSTE PINO PATULA [1.50M] D=9-10 CM | UND | 17,200.00 | 0.50 | 8,600.00 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 0.60 | 4,248.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |

Total Equipo

13,218.00

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de obra	17,188.65

31,266.08

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

1.20.08 CERRAMIENTO EN MALLA

Actividad	ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16")

H=2.1

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO DE 2`` X 6 M | ML | 18,300.00 | 1.20 | 21,960.00 |
| MALLA ESLABONADA 2`` X 2`` C 13 | M2 | 14,954.33 | 1.00 | 14,954.33 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.16 | 6,181.28 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I | gl | 50,093.00 | 0.31 | 15,528.83 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 0.60 | 4,248.00 |
| ALAMBRE GALVANIZADO C 12 | kg | 4,850.00 | 0.13 | 630.50 |
| SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o Similar. | kg | 9,075.86 | 0.35 | 3,176.55 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,832.82 | 6.70 | 2,467.80 |

Total Equipo

66,679.49

2,467.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de obra	36,832.82

105,980.11

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.09 CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C.

10 INC. ANGULO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO 1*1*1/8`` | ML | 3,517.99 | 2.30 | 8,091.38 |
| TUBO GALVANIZADO 2`` CERRAMIENTO | ML | 18,050.00 | 1.20 | 21,660.00 |
| MALLA ESLABONADA CAL 10 2``*2`` | M2 | 19,693.00 | 1.00 | 19,693.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.16 | 6,181.28 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I | gl | 50,093.00 | 0.31 | 15,528.83 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.50 | 5,953.00 |

3	Mano de obra

Total Material

77,107.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |
| SUB-CONTRATO ORNAMENTACION | hr | 101,823.00 | 0.50 | 50,911.50 |

Total Mano de obra	75,466.72

152,574.21

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

1.20.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE

ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANECA Ø50CM H=75CM EN MALLA METALICA M-120 | UND | 439,416.67 | 1.00 | 439,416.67 |
| MORTERO 1:5 | M3 | 365,704.15 | 0.01 | 3,657.04 |

3	Mano de obra

Total Material

443,073.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.72 | 15,544.21 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.86 | 13,345.39 |

Total Mano de obra	28,889.60

471,963.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

Actividad	1.20.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO METÁLIO AGUA NEGRA D= 2``, C. 0,80 | ML | 9,479.00 | 1.05 | 9,952.95 |
| ANTICORROSIVO PHCL | gl | 37,000.00 | 0.15 | 5,550.00 |
| ACERO 37000 PSI | kg | 2,930.00 | 0.60 | 1,758.00 |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.01 | 209.67 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I | gl | 50,093.00 | 0.02 | 751.39 |
| SOLDADURA 7018 | kg | 10,750.00 | 0.05 | 537.50 |

- Equipo

Total Material

18,759.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,893.25 | 10.00 | 589.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

589.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE CARPINTERIAS 1 (D) | hh | 10,845.10 | 0.20 | 2,169.02 |
| OFICIAL CARPINTERIAS (D) | hh | 18,621.17 | 0.20 | 3,724.23 |

Total Mano de obra	5,893.25

25,242.09

Costo Total Actividad

Capitulo	1.20 OTROS

SubCap.	1.20.01 OTROS

1.20.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O

Actividad	PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRÍLICO 30*15 CM INCLUYE TUBO METÁLICO GUÍA DE MANO A SEÑAL SEGÚN NTC 4596

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO MUEBLE CAL 1`` 1,10 MM | ML | 3,089.68 | 0.50 | 1,544.84 |
| SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN ALTO RELIEVE ACRILICO 30*15 CM | UND | 52,360.00 | 1.00 | 52,360.00 |

- Equipo

Total Material

53,904.84

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.40 | 1,404.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,053.42 | 5.00 | 652.67 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,057.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,053.42

69,015.26

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.01 ACOM. TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 3" | ML | 34,234.00 | 1.00 | 34,234.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL PVC 3 | UND | 7,845.00 | 1.00 | 7,845.00 |
| LIMPIADOR REM.PVC 760 GR. | UND | 34,621.31 | 0.01 | 173.11 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 361.19 |

3	Mano de obra

Total Material

42,613.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.80 | 21,608.00 |

Total Mano de obra	21,608.00

64,221.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.02 ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁNGULO HIERRO 1-1/2 X 1/4 | ML | 54,180.00 | 0.50 | 27,090.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 3" | ML | 34,234.00 | 1.00 | 34,234.00 |
| ARANDELA GALVANIZADA 1/2 | UND | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
| BARRA G-60 1/2 6M | kg | 15,437.00 | 0.60 | 9,262.20 |
| ADAPTADOR TERMINAL PVC 3 | UND | 7,845.00 | 1.00 | 7,845.00 |
| LIMPIADOR REM.PVC 760 GR. | UND | 34,621.31 | 0.01 | 346.21 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

3	Mano de obra

Total Material

79,699.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.50 | 13,505.00 |

Total Mano de obra	13,505.00

93,204.79

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.03 CABLE TELÉFONOS 10 PARES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLE TELÉFONOS 10 PARES | ML | 5,101.00 | 1.05 | 5,356.05 |

3	Mano de obra

Total Material

5,356.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.15 | 4,051.50 |

Total Mano de obra	4,051.50

9,407.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.04 CABLE TELÉFONOS 2 PARES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLE TELÉFONOS 2 PARES | ML | 878.00 | 1.05 | 921.90 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.03 | 810.30 |

3	Mano de obra

Total Material

921.90

Total Mano de obra	810.30

1,732.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.05 CABLE TELÉFONOS 20 PARES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLE TELÉFONOS 20 PARES | ML | 8,650.00 | 1.05 | 9,082.50 |

3	Mano de obra

Total Material

9,082.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.15 | 4,051.50 |

Total Mano de obra	4,051.50

13,134.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.06 CABLE TELÉFONOS 40 PARES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CABLE TELÉFONOS 40 PARES | ML | 15,304.00 | 1.05 | 16,069.20 |

3	Mano de obra

Total Material

16,069.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.18 | 4,861.80 |

Total Mano de obra	4,861.80

20,931.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.07 INTERCONEXIÓN ENTRE STRIP

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT 1 | ML | 21,533.00 | 1.00 | 21,533.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 1 | UND | 1,675.00 | 1.00 | 1,675.00 |
| CABLE TELÉFONOS 50 PARES | ML | 18,334.00 | 1.05 | 19,250.70 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1 | UND | 1,797.00 | 1.00 | 1,797.00 |

3	Mano de obra

Total Material

44,255.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 4.00 | 108,040.00 |

Total Mano de obra	108,040.00

152,295.70

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.08 SALIDA TELÉFONO 2 PARES, TUBO EMT

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET.GALV.2400 | UND | 1,783.00 | 1.00 | 1,783.00 |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT 1/2 | ML | 8,451.00 | 10.00 | 84,510.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 1/2 | UND | 1,147.00 | 3.00 | 3,441.00 |
| CABLE TELÉFONOS 2 PARES | ML | 878.00 | 6.00 | 5,268.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CERCO ORDINARIO 3 M | UND | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 2.00 | 1,348.00 |

3	Mano de obra

Total Material

123,301.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 3.20 | 86,432.00 |

Total Mano de obra	86,432.00

209,733.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.09 SALIDA TELÉFONO 2 PARES, TUBO PVC

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPLEMENTO CAJA DOBLE MET.GALV.2400 | UND | 1,783.00 | 1.00 | 1,783.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 10.00 | 22,930.00 |
| CABLE TELÉFONOS 2 PARES | ML | 878.00 | 6.00 | 5,268.00 |
| CAJA DOBLE MET. GALV. 2400 | UND | 1,951.00 | 1.00 | 1,951.00 |
| CERCO ORDINARIO 3 M | UND | 25,000.00 | 1.00 | 25,000.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 2.00 | 808.00 |
| LIMPIADOR REM.PVC 760 GR. | UND | 34,621.31 | 0.01 | 346.21 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 722.38 |

3	Mano de obra

Total Material

58,808.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 3.20 | 86,432.00 |

Total Mano de obra	86,432.00

145,240.59

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.10 SALIDA TELÉFONO TUBO EMT

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 TRENZADO | ML | 562.00 | 6.00 | 3,372.00 |
| TOMA TELEF. AMERICANA SENC. 4 HILOS RJ11-GENESIS | UND | 7,657.00 | 1.00 | 7,657.00 |
| TUBERÍA CONDUIT GALV. EMT 1/2 | ML | 8,451.00 | 10.00 | 84,510.00 |
| UNIÓN CONDUIT GALV. EMT , 1/2 | UND | 1,147.00 | 3.00 | 3,441.00 |
| CAJA GALVANIZADA 5800 | UND | 1,646.07 | 1.00 | 1,646.07 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 696.00 | 2.00 | 1,392.00 |

3	Mano de obra

Total Material

102,018.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 3.00 | 81,030.00 |

Total Mano de obra	81,030.00

183,048.07

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.11 SALIDA TELÉFONO, TUBO PVC

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 TRENZADO | ML | 562.00 | 8.00 | 4,496.00 |
| ALAMBRE TELEFÓNICO N 22 ESTAÑADO | ML | 660.00 | 8.00 | 5,280.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 10.00 | 22,930.00 |
| CAJA GALVANIZADA 5800 | UND | 1,646.07 | 1.00 | 1,646.07 |
| ADAPTADOR TERMINAL EMT 1/2 | UND | 674.00 | 2.00 | 1,348.00 |

3	Mano de obra

Total Material

35,700.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 3.20 | 86,432.00 |

Total Mano de obra	86,432.00

122,132.07

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.12 STRIP TELÉFONOS 10 PARES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA 30 X 30 X 10CM | UND | 40,997.00 | 1.00 | 40,997.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 10.00 | 22,980.00 |
| REGLETA STRIP TELEFÓNICO 10 PARES | UND | 106,379.00 | 1.00 | 106,379.00 |
| SOLDADURA ELÉCTRICA 004KG DE 3/32 | kg | 11,737.67 | 0.22 | 2,582.29 |

3	Mano de obra

Total Material

172,938.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 4.00 | 108,040.00 |

Total Mano de obra	108,040.00

280,978.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.13 STRIP TELÉFONOS 20 PARES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJA 40 X 45 X 12CM | UND | 11,050.00 | 1.00 | 11,050.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 20.00 | 45,960.00 |
| REGLETA STRIP TELEFÓNICO 20 PARES | UND | 56,513.00 | 1.00 | 56,513.00 |
| SOLDADURA ELÉCTRICA 004KG DE 3/32 | kg | 11,737.67 | 0.22 | 2,582.29 |

3	Mano de obra

Total Material

116,105.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 8.00 | 216,080.00 |

Total Mano de obra	216,080.00

332,185.29

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.14 TELÉFONO - CITÓFONO ECONÓMICA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE TELEFÓNICO 2X22 TRENZADO | ML | 562.00 | 4.00 | 2,248.00 |
| TOMA TELÉFONO DECORA | UND | 6,300.00 | 1.00 | 6,300.00 |
| TUBERÍA CONDUIT PVC 1/2 | ML | 2,293.00 | 6.00 | 13,758.00 |
| CAJA SENCILLA CONDUIT | UND | 1,980.00 | 1.00 | 1,980.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL 1/2`` CONDUIT | UND | 404.00 | 2.00 | 808.00 |

3	Mano de obra

Total Material

25,094.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 2.47 | 66,716.53 |

Total Mano de obra	66,716.53

91,810.53

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.15 TOMA TELEF. A/CANA DOBLE L/NEX CLÁSICA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA TELEF. AMERICANA SENC. 4 HILOS RJ11-GENESIS | UND | 7,657.00 | 1.00 | 7,657.00 |

3	Mano de obra

Total Material

7,657.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.12 | 3,241.20 |

Total Mano de obra	3,241.20

10,898.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.21 SISTEMA TELÉFONICO SubCap.	1.21.01 SISTEMA TELÉFONICO

Actividad	1.21.16 TOMA TELEF. AMERICANA L/NEX CLÁSICA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA TELEF. AMERICANA SENC. 4 HILOS RJ11-GENESIS | UND | 7,657.00 | 1.00 | 7,657.00 |

3	Mano de obra

Total Material

7,657.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

10,358.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.01 BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE PARA BANDEJA PORTACABLES | UND | 33,171.00 | 1.00 | 33,171.00 |
| ANCLAJE AUTOPERFORANTE 1/2 | UND | 5,033.33 | 2.00 | 10,066.66 |
| BANDEJA PORTACABLE ESCALERA | UND | 38,855.33 | 1.32 | 51,289.04 |
| ACCESORIO T PARA BANDEJA T ESCALERA | UND | 48,254.00 | 0.50 | 24,127.00 |

3	Mano de obra

Total Material

118,653.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.53 | 14,315.30 |

Total Mano de obra	14,315.30

132,969.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.02 CABLE AWG/THW

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMARRE DE LONGITUD 280 MM, ANCHO 4.6MM. | UND | 365.00 | 1.00 | 365.00 |
| CABLE COBRE THW 10 AWG | ML | 2,133.00 | 1.15 | 2,452.95 |
| CABLE COBRE THW 12 AWG | ML | 1,504.00 | 1.15 | 1,729.60 |
| ALAMBRE DESNUDO NO.10 AWG | ML | 4,263.00 | 1.15 | 4,902.45 |

3	Mano de obra

Total Material

9,450.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

12,151.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.03 CABLE UTP CAT 5 TENDIDO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMARRE DE LONGITUD 280 MM, ANCHO 4.6MM. | UND | 365.00 | 1.00 | 365.00 |
| CABLE UTP CATEGORÍA 5/4 PARES BELDE | ML | 1,569.00 | 1.00 | 1,569.00 |

3	Mano de obra

Total Material

1,934.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.06 | 1,620.60 |

Total Mano de obra	1,620.60

3,554.60

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO

SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.04 CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274

CODENSA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA ORDINARIO 25 | ML | 16,133.33 | 4.40 | 70,986.65 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.05 | 19,201.61 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.16 | 72,039.31 |
| CINTA DE MARCACIÓN PLASTICA | ML | 50,000.00 | 0.24 | 12,000.00 |
| ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3" | UND | 14,378.00 | 2.00 | 28,756.00 |
| LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA | UND | 708.00 | 93.00 | 65,844.00 |
| RECEBO COMUN | M3 | 35,700.00 | 0.11 | 3,927.00 |

- Mano de obra

Total Material

272,754.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 4.80 | 47,717.86 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 4.80 | 81,933.74 |

- Transporte

Total Mano de obra

129,651.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.91 | 57,979.74 |

Total Transporte	57,979.74

460,385.91

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO

SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.05 CANALETA DLP 60 X 16 MM 3

DIVISIONES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUJETA CABLES | UND | 2,057.00 | 1.00 | 2,057.00 |
| TEE PLANA PARA CANALETA 60X16MM | UND | 8,215.00 | 0.20 | 1,643.00 |
| ANGULO EXT. VARIABLE CANALETA 60X16MM | UND | 6,434.17 | 1.00 | 6,434.17 |
| ANGULO INT VARIABLE CANALETA 60X16MM | UND | 1,130.03 | 1.00 | 1,130.03 |
| ANGULO PLANO VARIABLE | UND | 10,133.33 | 0.10 | 1,013.33 |
| UNIÒN CANALETA 60X16MM | UND | 2,276.50 | 1.00 | 2,276.50 |
| CANALETA DLP 60X16MM 3 COMPARTIMIENTOS | UND | 33,450.00 | 1.00 | 33,450.00 |
| CHAZO PLÁSTICO 1/4 | UND | 60.00 | 2.00 | 120.00 |

- Equipo

Total Material

48,124.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.38 | 10,692.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,692.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.30 | 8,103.00 |

Total Mano de obra	8,103.00

66,919.03

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.06 CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUJETA CABLES | UND | 2,057.00 | 1.00 | 2,057.00 |
| TAPA FINAL CANALETA 75X20MM | UND | 26,581.50 | 0.10 | 2,658.15 |
| TEE PLANA PARA CANALETA 75X20MM | UND | 25,992.50 | 0.20 | 5,198.50 |
| ANGULO EXT. VARIABLE CANALETA 75X20MM | UND | 7,213.78 | 1.00 | 7,213.78 |
| ANGULO INT. VARIABLE CANALETA 75X20MM | UND | 7,340.79 | 1.00 | 7,340.79 |
| UNIÓN CANALETA 75X20MM | UND | 17,749.00 | 0.50 | 8,874.50 |
| CANALETA DLP 75X20MM 3 COMPARTIMIENTOS | UND | 42,750.00 | 1.00 | 42,750.00 |
| CHAZO PLÁSTICO 1/4 | UND | 60.00 | 2.00 | 120.00 |

- Equipo

Total Material

76,212.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.38 | 10,692.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,692.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.30 | 8,103.00 |

Total Mano de obra	8,103.00

95,007.72

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.07 CANALETA METÁLICA 10 X 4

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAPA TROQUELADA METÁLICA 2 ORIFICIOS | UND | 5,486.67 | 1.00 | 5,486.67 |
| TORNILLO GOLOSO 1/8X1 1/4 | UND | 79.50 | 6.00 | 477.00 |
| CANALETA METÁLICA CON DIVISIÓN 10 | UND | 28,403.05 | 1.00 | 28,403.05 |
| CHAZO PARA TORNILLO 1/8 X 1 1/4 | UND | 946.67 | 6.00 | 5,680.02 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.07 | 1,995.84 |

Total Equipo

40,046.74

1,995.84

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 1.00 | 27,010.00 |

Total Mano de obra	27,010.00

69,052.58

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.08 CANALETA PLÁSTICA 10 X 4

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIO T PARA CANALETA PLÁSTICA 10X4 | UND | 148,560.00 | 0.15 | 22,284.00 |
| CANALETA PLÁSTICA PANDUIT 10 | UND | 93,367.00 | 1.00 | 93,367.00 |
| CLAVO ALTA VELOCIDAD 1/4 X 2 | UND | 600.00 | 3.00 | 1,800.00 |

3	Mano de obra

Total Material

117,451.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.54 | 5,368.26 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.54 | 9,217.55 |

Total Mano de obra	14,585.81

132,036.81

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.09 CORAZA METÁLICA 3

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORAZA METÁLICA 3 | ML | 40,361.00 | 1.20 | 48,433.20 |
| ACCESORIO PARA CORAZA 3 | UND | 32,043.33 | 1.00 | 32,043.33 |

3	Mano de obra

Total Material

80,476.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.56 | 15,125.60 |

Total Mano de obra	15,125.60

95,602.13

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.10 CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 20A

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTACIRCUITOS TERMOMAGNÉTICO AUTOM.TRIP.20A | UND | 117,360.33 | 1.00 | 117,360.33 |

3	Mano de obra

Total Material

117,360.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR ELÉCTRICO (B) | hh | 10,340.86 | 0.25 | 2,585.22 |

Total Mano de obra	2,585.22

119,945.55

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.11 CUARTOS DE CONTROL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDEJA RACK C/16 TOMA ELE | UND | 511,697.50 | 1.00 | 511,697.50 |
| DUCTO VERTICAL 80 PARA MANEJO CABLES | UND | 83,059.00 | 1.00 | 83,059.00 |

3	Mano de obra

Total Material

594,756.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 5.00 | 135,050.00 |

Total Mano de obra	135,050.00

729,806.50

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.12 DUCTO DLP 100 X 34 MM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUJETA CABLES | UND | 2,057.00 | 2.00 | 4,114.00 |
| TABIQUE DE SEPARACIÓN | UND | 5,800.11 | 2.00 | 11,600.22 |
| ANGULO EXT. VARIABLE DUCTO 100X34MM | UND | 28,552.00 | 1.00 | 28,552.00 |
| ANGULO INTERNO VARIABLE DUCTO 100X34MM | UND | 26,381.33 | 1.00 | 26,381.33 |
| ANGULO PLANO VARIABLE CANALETA 100X34 | UND | 27,668.67 | 0.10 | 2,766.87 |
| UNIÓN DE DUCTO 100X34MM | UND | 7,108.67 | 0.50 | 3,554.34 |
| CHAZO PLÁSTICO 1/4 | UND | 60.00 | 2.00 | 120.00 |
| DUCTO DLP 100X34MM CON CUBIERTA | UND | 35,300.00 | 1.00 | 35,300.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.04 | 1,226.02 |

Total Equipo

112,388.76

1,226.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.35 | 9,453.50 |

Total Mano de obra	9,453.50

123,068.28

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.13 DUCTO DLP 60 X 40 MM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUJETA CABLES | UND | 2,057.00 | 1.00 | 2,057.00 |
| TABIQUE DE SEPARACIÓN | UND | 5,800.11 | 1.00 | 5,800.11 |
| TAPA FINAL DUCTO 60X40MM | UND | 1,616.33 | 1.00 | 1,616.33 |
| ANGULO EXT. VARIABLE DUCTO 60X40MM | UND | 6,875.00 | 1.00 | 6,875.00 |
| ANGULO INTE. VARIABLE DUCTO 60X40MM | UND | 5,137.00 | 1.00 | 5,137.00 |
| ANGULO PLANO VARIABLE DUCTO 60X40MM | UND | 5,102.00 | 1.00 | 5,102.00 |
| UNIÓN DE DUCTO 60X40MM | UND | 1,852.00 | 1.00 | 1,852.00 |
| CHAZO PLÁSTICO 1/4 | UND | 60.00 | 2.00 | 120.00 |
| DUCTO DLP 60X40MM CON CUBIERTA | UND | 28,648.00 | 1.00 | 28,648.00 |

- Equipo

Total Material

57,207.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.04 | 1,226.02 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,226.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.35 | 9,453.50 |

Total Mano de obra	9,453.50

67,886.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.14 DUCTOS VERTICALES 30 X 8

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPORTE PARA BANDEJA PORTACABLES | UND | 33,171.00 | 1.00 | 33,171.00 |
| ANCLAJE AUTOPERFORANTE 1/2 | UND | 5,033.33 | 4.00 | 20,133.32 |
| DUCTO METÁLICO SIN DIVISIÓN 30X8 | UND | 61,100.00 | 1.00 | 61,100.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO PERCUTOR 2VV-R1/2 700W 0.1000/0.3000RPM | dd | 28,512.00 | 0.07 | 1,995.84 |

Total Equipo

114,404.32

1,995.84

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.56 | 15,125.60 |

Total Mano de obra	15,125.60

131,525.76

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.15 GABINETE RACK CERRADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1/2X2 | UND | 6,599.37 | 4.00 | 26,397.48 |
| BANDEJA RACK C/16 TOMA ELE | UND | 511,697.50 | 1.00 | 511,697.50 |
| DUCTO VERTICAL 80 PARA MANEJO CABLES | UND | 83,059.00 | 1.00 | 83,059.00 |
| GABINETE PARED 19 5 RMS | UND | 194,622.33 | 1.00 | 194,622.33 |

3	Mano de obra

Total Material

815,776.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 5.00 | 135,050.00 |

Total Mano de obra	135,050.00

950,826.31

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.16 LINE CORD 1 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINE CORD CAT 5 24 AWG | UND | 17,338.00 | 1.05 | 18,204.90 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.03 | 810.30 |

3	Mano de obra

Total Material

18,204.90

Total Mano de obra	810.30

19,015.20

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.17 MARCO PLANO 6 MODULOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCO PLANO CAPACIDAD 6 MÓDULOS | UND | 243,956.00 | 1.00 | 243,956.00 |

3	Mano de obra

Total Material

243,956.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.30 | 8,103.00 |

Total Mano de obra	8,103.00

252,059.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.18 MARCO+BASE+ACOPLE 3 MÓDULOS SALIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE MARCO PARA TRES MODULOS | UND | 189,711.00 | 1.00 | 189,711.00 |
| EMPALME PARA BASE MARCO TRES MODULOS | UND | 263,152.00 | 1.00 | 263,152.00 |

3	Mano de obra

Total Material

452,863.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.30 | 8,103.00 |

Total Mano de obra	8,103.00

460,966.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.19 MÓDULO BOTÓN CIEGO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO BOTON CIEGO VELA | UND | 2,113.00 | 1.00 | 2,113.00 |

3	Mano de obra

Total Material

2,113.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

4,814.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.20 MÓDULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO INT. SEMC. LUZ PILOTO VELA | UND | 21,074.33 | 1.00 | 21,074.33 |

3	Mano de obra

Total Material

21,074.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

23,775.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.21 MÓDULO PULSADOR CON LUZ PILOTO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE | UND | 4,646.00 | 1.00 | 4,646.00 |

3	Mano de obra

Total Material

4,646.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

7,347.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.22 MÓDULO TOMA CON INDICADOR DE P.T AISLADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO TOMA PT IND. AISL. KR-3BGX | UND | 10,823.00 | 1.00 | 10,823.00 |

3	Mano de obra

Total Material

10,823.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

13,524.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.23 MÓDULO TOMA PATA TRABADA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO TOMA PATA TRABADA | UND | 6,827.00 | 1.00 | 6,827.00 |

3	Mano de obra

Total Material

6,827.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

9,528.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.24 MÓDULO TOMA TELEF. AMERICANA 4 HILOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO TOMA TELEF. AMERICANA | UND | 17,082.67 | 1.00 | 17,082.67 |

3	Mano de obra

Total Material

17,082.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

19,783.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.25 MÓDULO TOMA TELEF. COLOMBIANA 2 HILOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SALIDA TELEFÓNICA AMERICANA RJ11, 4 HILOS | UND | 17,084.33 | 1.00 | 17,084.33 |

3	Mano de obra

Total Material

17,084.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

19,785.33

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.26 MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MÓDULO TOMACORRIENTE SENCILLO | UND | 12,220.00 | 1.00 | 12,220.00 |

3	Mano de obra

Total Material

12,220.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.10 | 2,701.00 |

Total Mano de obra	2,701.00

14,921.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.27 PATCH CORD 2 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATCH CORD CAT5 24 | UND | 13,629.00 | 1.30 | 17,717.70 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.03 | 810.30 |

3	Mano de obra

Total Material

17,717.70

Total Mano de obra	810.30

18,528.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.28 PATCH PANEL 24 PUERTOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 5E AMP | UND | 381,236.00 | 1.00 | 381,236.00 |

3	Mano de obra

Total Material

381,236.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 6.00 | 162,060.00 |

Total Mano de obra	162,060.00

543,296.00

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.29 PROTECTOR DE ESTADO SÓLIDO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RELÉ ESTADO SOLIDO 4 CANALES | UND | 22,065.00 | 1.00 | 22,065.00 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.03 | 810.30 |

3	Mano de obra

Total Material

22,065.00

Total Mano de obra	810.30

22,875.30

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.30 RACK ABIERTO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1/2X2 | UND | 6,599.37 | 4.00 | 26,397.48 |
| BANDEJA RACK C/16 TOMA ELE | UND | 511,697.50 | 1.00 | 511,697.50 |
| DUCTO VERTICAL 80 PARA MANEJO CABLES | UND | 83,059.00 | 1.00 | 83,059.00 |
| RACK 19XH 1.10 ALUMINIO | UND | 312,166.67 | 1.00 | 312,166.67 |

3	Mano de obra

Total Material

933,320.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 6.00 | 162,060.00 |

Total Mano de obra	162,060.00

1,095,380.65

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.31 SALIDA DE DATOS Y VOZ

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA JACK RJ45-110 CAT. 5E AMP | UND | 17,700.00 | 1.00 | 17,700.00 |
| WALL PLATE AJUSTE SENCILLO | UND | 6,561.50 | 1.00 | 6,561.50 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 |

3	Mano de obra

Total Material

26,559.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.53 | 14,315.30 |

Total Mano de obra	14,315.30

40,874.80

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO

SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.32 SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOMA CORRIENTE DE POLO AISLADO | UND | 10,200.00 | 1.00 | 10,200.00 |
| PLACA DE IDENTIFICACIÓN 2X1 CM | UND | 2,298.00 | 1.00 | 2,298.00 |

3	Mano de obra

Total Material

12,498.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.63 | 6,262.97 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.63 | 10,753.80 |

Total Mano de obra	17,016.77

29,514.77

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO

Actividad	1.22.33 PATCH CORD 5 M Cat 6A

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATCH CORD 5M CATEGORIA 6A | UND | 70,241.33 | 1.25 | 87,801.66 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.03 | 810.30 |

3	Mano de obra

Total Material

87,801.66

Total Mano de obra	810.30

88,611.96

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.34 CABLE UTP CAT 6A TENDIDO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMARRE DE LONGITUD 280 MM, ANCHO 4.6MM. | UND | 365.00 | 1.00 | 365.00 |
| CABLE UTP CATEGORÍA 6A | ML | 2,337.87 | 1.00 | 2,337.87 |

3	Mano de obra

Total Material

2,702.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 0.06 | 1,620.60 |

Total Mano de obra	1,620.60

4,323.47

Costo Total Actividad

Capitulo	1.22 CABLEADO ESTRCTURADO SubCap.	1.22.01 CABLEADO ESTRCTURADO Actividad	1.22.35 PATCH PANEL 48 PUERTOS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A | UND | 1,125,928.67 | 1.00 | 1,125,928.67 |

3	Mano de obra

Total Material

1,125,928.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA INSTAL. INTERNAS | hc | 27,010.00 | 6.00 | 162,060.00 |

Total Mano de obra	162,060.00

1,287,988.67

Costo Total Actividad

Capitulo	1.23 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS SubCap.	1.23.01 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

Actividad	1.23.01 CORTASOL CELOSCREEN PERFORADO PASO 120

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO AUTOPERFORANTE | UND | 573.00 | 6.00 | 3,438.00 |
| PANEL CELOSCREEN ALZ.PERFORADO | ML | 29,446.00 | 1.00 | 29,446.00 |
| PORTAPANEL CELOSCREEN PASO 120 | ML | 152,015.12 | 0.40 | 60,806.05 |

3	Mano de obra

Total Material

93,690.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANO DE OBRA BB | hc | 27,010.74 | 0.30 | 8,103.22 |

Total Mano de obra	8,103.22

101,793.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.01 BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"

U.M.	hr

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOBOMBA 3`` | hr | 9,625.67 | 1.00 | 9,625.67 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.02 | 150.92 |

Mano de obra

Total Equipo

9,625.67

Total Mano de obra	150.92

9,776.59

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.02 ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGA ORDINARIO 0.2 X 0.1 X 0.4 | UND | 27,446.00 | 0.14 | 3,842.44 |
| MADERA ROLLIZA D=0.15 M | ML | 13,966.67 | 0.04 | 558.67 |
| PLANCHÓN ORDINARIO 3 M | ML | 20,969.00 | 1.00 | 20,969.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.04 | 137.32 |

- Equipo

Total Material

25,507.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,366.57 | 5.00 | 368.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

368.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.30 | 2,711.20 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de obra	7,366.57

33,242.33

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.03 ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGA ORDINARIO 0.2 X 0.1 X 0.4 | UND | 27,446.00 | 0.14 | 3,842.44 |
| MADERA ROLLIZA D=0.15 M | ML | 13,966.67 | 0.09 | 1,257.00 |
| PLANCHÓN ORDINARIO 3 M | ML | 20,969.00 | 1.65 | 34,598.85 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.09 | 308.97 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,925.31 | 5.00 | 896.27 |

Total Equipo

40,007.26

896.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.73 | 6,597.25 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.73 | 11,328.06 |

Total Mano de obra	17,925.31

58,828.84

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

2.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y

Actividad	ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ( CARTERAS Y PLANOS)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.26 | 468.92 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.04 | 126.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,623.98 | 1.60 | 89.98 |

Total Equipo

594.92

89.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.06 | 3,168.46 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.10 | 1,551.79 |

Total Mano de obra	5,623.98

6,308.88

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA Actividad	RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y

PLANOS)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADERA DURMIENTE ORD 4*4 | ML | 1,803.55 | 0.15 | 270.53 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I | gl | 50,093.00 | 0.01 | 250.47 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.02 | 47.25 |

- Equipo

Total Material

568.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 211.23 | 10.00 | 21.12 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.00 | 211.23 |

Mano de obra

Total Equipo

21.12

Total Mano de obra	211.23

800.60

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.06 RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 1.30 | 88,952.50 |

- Equipo

Total Material

88,952.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.05 | 4,513.05 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.13 | 8,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,757.39 | 5.00 | 587.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,434.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.35 | 5,431.26 |

Total Mano de obra	11,757.39

114,144.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.07 RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 1.10 | 125,950.00 |

- Equipo

Total Material

125,950.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.04 | 2,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 11,757.39 | 5.00 | 587.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,254.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.35 | 5,431.26 |

Total Mano de obra	11,757.39

140,961.93

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.08 RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) | M3 | 58,706.67 | 1.30 | 76,318.67 |

- Equipo

Total Material

76,318.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.07 | 5,229.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.50 | 4,166.66 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,010.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

98,606.72

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

2.01.09 RELLENO CON MATERIAL

Actividad	SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA

VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAQUETA VIBRATORIA | hr | 59,791.06 | 0.07 | 3,986.27 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,739.98 | 1.50 | 341.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,327.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.07 | 8,279.95 |

Total Mano de obra	22,739.98

27,067.35

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.10 RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 1.20 | 111,456.00 |

- Equipo

Total Material

111,456.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.32 | 2,666.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 5.00 | 736.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,403.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

129,592.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.11 RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 SBG-4 | M3 | 42,113.33 | 1.30 | 54,747.33 |

- Equipo

Total Material

54,747.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.03 | 2,465.53 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.03 | 5,184.30 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.50 | 4,166.66 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 12,277.60 | 5.00 | 613.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

12,430.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de obra	12,277.60

79,455.30

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAXIAL D=3" RDE 46 PR 160 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC PRESION BIAXIAL 3`` RDE- 46 PR 160 PSI UNION PLATINO | ML | 19,224.00 | 1.05 | 20,185.20 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.03 | 493.75 |

- Equipo

Total Material

20,678.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

27,667.97

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAXIAL D=4" RDE 46 PR 160 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC PRESION BIAXIAL 4`` RDE- 46 PR 160 PSI UNION PLATINO | ML | 30,658.00 | 1.05 | 32,190.90 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.03 | 493.75 |

- Equipo

Total Material

32,684.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

39,673.67

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAXIAL D=6" RDE 46 PR 160 PSI

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC PRESION BIAXIAL 6`` RDE- 46 PR 160 PSI UNION PLATINO | ML | 67,167.00 | 1.05 | 70,525.35 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.03 | 493.75 |

- Equipo

Total Material

71,019.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

78,008.12

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC 3/4`` | UND | 599.00 | 1.00 | 599.00 |
| TUBERÍA PVC 3/4" RDE 21 | ML | 3,171.00 | 1.05 | 3,329.55 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

4,343.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,964.37 | 3.50 | 68.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

68.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 723.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,241.37 |

Total Mano de obra	1,964.37

6,376.62

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION DE 1/2`` | UND | 325.00 | 1.00 | 325.00 |
| TUBERÍA PVC 1/2" RDE 13.5 | ML | 2,560.00 | 1.05 | 2,688.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 27.56 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 65.01 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 805.39 | 3.50 | 28.19 |

Total Equipo

3,105.57

28.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 296.43 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 508.96 |

Total Mano de obra	805.39

3,939.15

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC-P 1/2`` RDE9 | ML | 3,804.00 | 1.05 | 3,994.20 |
| UNION DE 1/2`` | UND | 325.00 | 1.00 | 325.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 28.35 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 65.01 |

- Equipo

Total Material

4,412.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 805.39 | 3.50 | 28.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

28.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 296.43 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 508.96 |

Total Mano de obra	805.39

5,246.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC 1 1/2`` | UND | 2,454.00 | 1.00 | 2,454.00 |
| TUBERÍA PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 10,447.00 | 1.05 | 10,969.35 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 179.55 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 411.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946.56 | 3.50 | 103.13 |

Total Equipo

14,014.65

103.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,084.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 1,862.06 |

Total Mano de obra	2,946.56

17,064.34

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC 1 1/4`` | UND | 1,997.00 | 1.00 | 1,997.00 |
| TUBERÍA PVC 1 1/4" RDE 21 | ML | 8,018.00 | 1.00 | 8,018.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 157.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 361.19 |

- Equipo

Total Material

10,533.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946.56 | 3.50 | 103.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

103.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,084.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 1,862.06 |

Total Mano de obra	2,946.56

13,583.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 1`` RDE13.5 | ML | 6,446.00 | 1.00 | 6,446.00 |
| UNION PVC 1`` | UND | 1,004.00 | 1.00 | 1,004.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 148.05 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 339.52 |

- Equipo

Total Material

7,937.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,553.68 | 3.50 | 89.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

89.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 939.90 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,613.78 |

Total Mano de obra	2,553.68

10,580.63

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC-P 1`` RDE 21 | ML | 4,450.00 | 1.00 | 4,450.00 |
| TUBERÍA PAVCO RDE 21 DE 1" | ML | 4,451.00 | 1.00 | 4,451.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 144.90 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 332.29 |

- Equipo

Total Material

9,378.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,553.68 | 3.50 | 89.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

89.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 939.90 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,613.78 |

Total Mano de obra	2,553.68

12,021.25

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC-P 2`` RDE21 | ML | 16,056.00 | 1.00 | 16,056.00 |
| UNION PVC 2`` | UND | 4,293.00 | 1.00 | 4,293.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 207.90 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 476.77 |

- Equipo

Total Material

21,033.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946.56 | 3.50 | 103.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

103.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,084.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 1,862.06 |

Total Mano de obra	2,946.56

24,083.36

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC-P 3/4`` RDE11 | ML | 4,776.00 | 1.00 | 4,776.00 |
| UNION PVC 3/4`` | UND | 599.00 | 0.17 | 99.85 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

5,290.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,964.42 | 3.50 | 68.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

68.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.08 | 722.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.08 | 1,241.43 |

Total Mano de obra	1,964.42

7,323.97

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 10" RDE 21 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 10" RDE 21 UNION PLATINO | ML | 215,146.00 | 1.05 | 225,903.30 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 164.58 |

- Equipo

Total Material

226,067.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,319.52 | 3.50 | 186.18 |

- Mano de obra

Total Equipo

186.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.03 | 1,957.89 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.03 | 3,361.63 |

Total Mano de obra	5,319.52

231,573.58

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 10" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 10" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 180,068.00 | 1.05 | 189,071.40 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 164.58 |

- Equipo

Total Material

189,235.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,320.18 | 3.50 | 186.21 |

- Mano de obra

Total Equipo

186.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.03 | 1,958.13 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.03 | 3,362.05 |

Total Mano de obra	5,320.18

194,742.37

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 1/2" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 2 1/2" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 12,901.00 | 1.05 | 13,546.05 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 164.58 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

Total Equipo

13,710.63

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

14,981.34

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 2" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 8,738.00 | 1.05 | 9,174.90 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 16.46 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

Total Equipo

9,191.36

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

10,462.07

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2½" RDE 21 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 2 1/2" RDE 21 UNION PLATINO | ML | 15,011.00 | 1.00 | 15,011.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 207.90 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 476.77 |

- Equipo

Total Material

15,695.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,964.37 | 3.50 | 68.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

68.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 723.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,241.37 |

Total Mano de obra	1,964.37

17,728.79

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 3`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 22,397.00 | 1.05 | 23,516.85 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.17 | 5,229.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.17 | 11,991.45 |

- Equipo

Total Material

40,737.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,964.37 | 3.50 | 68.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

68.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 723.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,241.37 |

Total Mano de obra	1,964.37

42,770.42

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 18,678.00 | 1.05 | 19,611.90 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 18.29 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

Total Equipo

19,630.19

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

20,900.90

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3" RDE 32.5 UNION PLATINO | ML | 15,431.00 | 1.05 | 16,202.55 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 18.29 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

Total Equipo

16,220.84

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

17,491.55

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 4`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 36,953.00 | 1.05 | 38,800.65 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 32.92 |

- Equipo

Total Material

38,833.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

40,104.28

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 4" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 30,845.00 | 1.05 | 32,387.25 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 32.92 |

- Equipo

Total Material

32,420.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

33,690.88

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 4" RDE 32.5 UNION PLATINO | ML | 25,455.00 | 1.00 | 25,455.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 32.92 |

- Equipo

Total Material

25,487.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,227.74 | 3.50 | 42.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

42.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 451.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 775.86 |

Total Mano de obra	1,227.74

26,758.63

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 6`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 80,685.00 | 1.05 | 84,719.25 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

Total Material

84,792.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

88,180.94

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 6" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 66,084.00 | 1.05 | 69,388.20 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

Total Equipo

69,461.35

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

72,849.89

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 6" RDE 32.5 UNION PLATINO | ML | 53,911.00 | 1.05 | 56,606.55 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

Total Equipo

56,679.70

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

60,068.24

Costo Total Actividad

| Departamento de Boyacá | Capitulo 2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO |
| --- | --- |
|  | SubCap. 2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO |
| 2.01.38 | Actividad 2.01.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 21 UNIÓN MECANICA |
|  | U.M. ML |

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 8" RDE 21 UNION PLATINO | ML | 136,670.00 | 1.05 | 143,503.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 109.72 |

- Equipo

Total Material

143,613.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

147,001.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 26 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 8" RDE 26 UNION PLATINO | ML | 112,423.00 | 1.05 | 118,044.15 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 109.72 |

- Equipo

Total Material

118,153.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

121,542.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 8" RDE 32.5 UNION PLATINO | ML | 91,744.00 | 1.05 | 96,331.20 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 109.72 |

- Equipo

Total Material

96,440.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,273.95 | 3.50 | 114.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

114.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,205.00 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,068.95 |

Total Mano de obra	3,273.95

99,829.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.41 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=12" RDE 21 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 12`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 301,030.00 | 1.05 | 316,081.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 247.67 |

- Equipo

Total Material

316,329.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,523.77 | 3.50 | 88.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

88.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.22 | 2,153.93 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 369.84 |

Total Mano de obra	2,523.77

318,941.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.42 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=16" RDE 21 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 16`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 489,981.00 | 1.05 | 514,480.05 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 432.13 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,852.31 | 3.50 | 204.83 |

Total Equipo

514,912.18

204.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.22 | 2,153.92 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.22 | 3,698.39 |

Total Mano de obra	5,852.31

520,969.32

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.43 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=2" RDE 21 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 2`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 10,233.00 | 1.05 | 10,744.65 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.03 | 592.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,861.94 | 3.50 | 170.17 |

Total Equipo

11,337.15

170.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,789.42 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 3,072.52 |

Total Mano de obra	4,861.94

16,369.26

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.44 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 11 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 3`` RDE- 11 UNION PLATINO | ML | 58,220.00 | 1.05 | 61,131.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 18.29 |

- Equipo

Total Material

61,149.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.50 | 47.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

47.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

62,547.10

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.45 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 13.5 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 3`` RDE- 13.5 UNION PLATINO | ML | 41,778.00 | 1.05 | 43,866.90 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 18.29 |

- Equipo

Total Material

43,885.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,272.95 | 3.50 | 44.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

44.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.05 | 775.89 |

Total Mano de obra	1,272.95

45,202.69

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.46 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 9 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 3`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 22,397.00 | 1.05 | 23,516.85 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 526.05 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,206.37 |

- Equipo

Total Material

25,249.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 3.50 | 189.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

189.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

30,840.50

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.47 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 11 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 4`` RDE- 11 UNION PLATINO | ML | 95,190.00 | 1.05 | 99,949.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 32.92 |

- Equipo

Total Material

99,982.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.50 | 47.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

47.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

101,380.23

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.48 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 13.5 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 4`` RDE- 13.5 UNION PLATINO | ML | 66,841.00 | 1.05 | 70,183.05 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 32.92 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.50 | 47.27 |

Total Equipo

70,215.97

47.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

71,613.78

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.49 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 9 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 4`` RDE- 21 UNION PLATINO | ML | 36,953.00 | 1.05 | 38,800.65 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 787.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 1,805.94 |

- Equipo

Total Material

41,394.09

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,258.06 | 3.50 | 709.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

709.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.75 | 7,455.91 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.75 | 12,802.15 |

Total Mano de obra	20,258.06

62,361.18

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.50 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 11 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 6`` RDE- 11 UNION PLATINO | ML | 211,241.00 | 1.05 | 221,803.05 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

Total Material

221,876.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,601.43 | 3.50 | 126.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

126.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,325.50 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,275.93 |

Total Mano de obra	3,601.43

225,603.68

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.51 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 13.5 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 6`` RDE- 13.5 UNION PLATINO | ML | 161,989.00 | 1.05 | 170,088.45 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

Total Material

170,161.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,601.43 | 3.50 | 126.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

126.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,325.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,275.94 |

Total Mano de obra	3,601.43

173,889.08

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.52 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 9 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 6`` RDE- 9 UNION PLATINO | ML | 248,734.00 | 1.05 | 261,170.70 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.00 | 73.15 |

- Equipo

Total Material

261,243.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,601.43 | 3.50 | 126.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

126.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,325.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,275.94 |

Total Mano de obra	3,601.43

264,971.33

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.53 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 11 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 8`` RDE- 11 UNION PLATINO | ML | 346,713.00 | 1.05 | 364,048.65 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 109.71 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,601.43 | 3.50 | 126.05 |

Total Equipo

364,158.36

126.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,325.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,275.94 |

Total Mano de obra	3,601.43

367,885.84

Costo Total Actividad

Capitulo	2.01 TUBERIA PVC - ACUEDUCTO SubCap.	2.01.01 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO

Actividad	2.01.54 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 13.5 UNION MECANICA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PRESION 8`` RDE- 13.5 UNION PLATINO | ML | 274,549.00 | 1.05 | 288,276.45 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 109.72 |

- Equipo

Total Material

288,386.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,601.43 | 3.50 | 126.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

126.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.13 | 1,325.50 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.13 | 2,275.93 |

Total Mano de obra	3,601.43

292,113.65

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 10 RDE 17 DIAMETRO 110 mm (4``) | ML | 35,616.00 | 1.05 | 37,396.80 |

- Equipo

Total Material

37,396.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

46,850.10

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 160 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 10 RDE 17 DIAMETRO 160 mm (6``) | ML | 73,211.00 | 1.05 | 76,871.55 |

- Equipo

Total Material

76,871.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.01 | 2,834.74 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,264.08 | 5.00 | 513.20 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,347.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.38 | 3,777.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.38 | 6,486.42 |

Total Mano de obra	10,264.08

90,483.57

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 200 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 10 RDE 17 DIAMETRO 200 mm (8``) | ML | 114,323.00 | 1.05 | 120,039.15 |

- Equipo

Total Material

120,039.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.01 | 2,834.74 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.45 | 5.00 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,645.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	16,206.45

139,890.66

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 10 RDE 17 DIAMETRO 63 mm (2 1/2``) | ML | 12,221.00 | 1.05 | 12,832.05 |

- Equipo

Total Material

12,832.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,321.12 | 5.00 | 266.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,210.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,958.42 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,362.70 |

Total Mano de obra	5,321.12

19,364.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 10 RDE 17 DIAMETRO 90 mm (3``) | ML | 24,323.00 | 1.05 | 25,539.15 |

- Equipo

Total Material

25,539.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,215.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

32,156.32

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 110 mm (4``) | ML | 48,762.00 | 1.05 | 51,200.10 |

- Equipo

Total Material

51,200.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,600.29 | 5.00 | 430.01 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,374.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.35 | 3,479.43 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,600.29

61,175.31

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 160 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 160 mm (6``) | ML | 109,122.00 | 1.05 | 114,578.10 |

- Equipo

Total Material

114,578.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.01 | 2,834.74 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,264.08 | 5.00 | 513.20 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,347.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.38 | 3,777.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.38 | 6,486.42 |

Total Mano de obra	10,264.08

128,190.12

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 200 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 200 mm (8``) | ML | 175,564.00 | 1.05 | 184,342.20 |

- Equipo

Total Material

184,342.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.01 | 2,834.74 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.45 | 5.00 | 810.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,645.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	16,206.45

204,193.71

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 63 mm (2 1/2``) | ML | 17,671.00 | 1.05 | 18,554.55 |

- Equipo

Total Material

18,554.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,321.12 | 5.00 | 266.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,210.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,958.42 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,362.70 |

Total Mano de obra	5,321.12

25,086.64

Costo Total Actividad

Capitulo	2.02 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 -

ACUEDUCTO

SubCap.	2.02.01 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO

Actividad	2.02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 90 mm

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA POLIETILENO PE 100 PN 16 RDE 11 DIAMETRO 90 mm (3``) | ML | 32,633.00 | 1.05 | 34,264.65 |

- Equipo

Total Material

34,264.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,215.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de obra	5,402.15

40,881.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=1 1/2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 1½`` | ML | 27,201.00 | 1.05 | 28,561.05 |
| UNIÓN H.G. 1½`` | UND | 11,050.00 | 0.17 | 1,878.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,643.44 | 5.00 | 432.17 |

Total Equipo

30,439.55

432.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.32 | 3,181.19 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.32 | 5,462.25 |

Total Mano de obra	8,643.44

39,515.16

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2 1/2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 2½`` | ML | 46,729.00 | 1.05 | 49,065.45 |
| UNIÓN H.G. 2½`` | UND | 152,154.00 | 0.17 | 25,866.18 |

- Equipo

Total Material

74,931.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,447.74 | 5.00 | 972.39 |

- Mano de obra

Total Equipo

972.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.72 | 7,157.68 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.72 | 12,290.06 |

Total Mano de obra	19,447.74

95,351.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.03 SUMNSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 2`` | ML | 31,416.00 | 1.05 | 32,986.80 |
| UNIÓN H.G. 2`` | UND | 6,891.00 | 0.17 | 1,171.47 |

- Equipo

Total Material

34,158.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,907.52 | 5.00 | 945.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

945.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.70 | 6,958.85 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.70 | 11,948.67 |

Total Mano de obra	18,907.52

54,011.17

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 3`` | ML | 59,409.00 | 1.05 | 62,379.45 |
| UNIÓN H.G. 3`` | UND | 3,603.00 | 0.17 | 612.51 |

- Equipo

Total Material

62,991.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,608.60 | 5.00 | 1,080.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,080.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.80 | 7,952.98 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.80 | 13,655.62 |

Total Mano de obra	21,608.60

85,680.99

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 4`` | ML | 64,231.00 | 1.05 | 67,442.55 |
| UNIÓN H.G. 4`` | UND | 19,040.00 | 0.17 | 3,236.80 |

- Equipo

Total Material

70,679.35

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 5.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

99,040.64

Costo Total Actividad

Capitulo	2.03 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

SubCap.	2.03.01 TUBERIA HG- ACUEDUCTO

Actividad	2.03.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=6"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA H.G. 6`` | ML | 546,830.00 | 1.05 | 574,171.50 |
| UNIÓN H.G. 6`` | UND | 31,676.00 | 0.17 | 5,384.92 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,258.06 | 5.00 | 1,012.90 |

Total Equipo

579,556.42

1,012.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.75 | 7,455.91 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.75 | 12,802.15 |

Total Mano de obra	20,258.06

600,827.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

2.04.01 ARENA PARA LECHO FILTRANTE

Actividad	(CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9),

% SOLUBILIDAD HCI < 4%, COEFICIENTE UNIF.

= (2 - 3.5)).

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA PARA LECHO FILTRANTE (ARENA DE SILICE, %SILICE > 99, CE= (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCL £ 4%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5) | M3 | 535,500.00 | 1.05 | 562,275.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,103.77 | 3.50 | 1,193.63 |

Total Equipo

562,275.00

1,193.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	34,103.77

597,572.40

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.02 CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO 90° PRESIÓN 1/2" | UND | 546.00 | 1.00 | 546.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 103.95 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 238.38 |

- Equipo

Total Material

888.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 270.11 | 3.50 | 9.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

9.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.01 | 99.41 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.01 | 170.70 |

Total Mano de obra	270.11

1,167.89

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.03 CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO 90° PRESIÓN 3/4" | UND | 701.40 | 1.00 | 701.40 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 103.95 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 238.38 |

- Equipo

Total Material

1,043.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 270.11 | 3.50 | 9.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

9.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.01 | 99.41 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.01 | 170.70 |

Total Mano de obra	270.11

1,323.29

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.04 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D = 10" | UND | 738,616.00 | 1.00 | 738,616.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.50 | 378.15 |

Total Equipo

742,765.51

378.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

753,947.96

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.05 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D = 12" | UND | 1,259,776.50 | 1.00 | 1,259,776.50 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.06 | 1,890.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.06 | 4,334.26 |

- Equipo

Total Material

1,266,000.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

1,272,989.78

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.06 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D = 4 `` | UND | 75,815.00 | 1.00 | 75,815.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

76,210.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

83,199.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.07 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D = 6 `` | UND | 172,623.33 | 1.00 | 172,623.33 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

173,018.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

180,007.35

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.08 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4° RDE 21 D = 8 `` | UND | 352,028.00 | 1.00 | 352,028.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

352,423.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

359,412.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.09 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 10 `` | UND | 920,370.00 | 1.00 | 920,370.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción |  |  |  |  | U.M. |  |  |  | Vr. Unitario |  | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Total Equipo

920,765.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

927,754.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.10 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 12 `` | UND | 1,259,776.50 | 1.00 | 1,259,776.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

1,260,171.50

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

1,267,160.52

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.11 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 2`` | UND | 25,806.00 | 1.00 | 25,806.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

26,201.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

33,190.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.12 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 3 `` | UND | 43,795.00 | 1.00 | 43,795.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

44,190.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

51,179.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.13 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 4 `` | UND | 78,536.66 | 1.00 | 78,536.66 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

78,931.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

85,920.68

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.14 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 6`` | UND | 196,761.00 | 1.00 | 196,761.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

197,156.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

204,145.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.15 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D = 8 `` | UND | 407,721.00 | 1.00 | 407,721.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

408,116.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

415,105.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.16 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 10 `` | UND | 1,149,055.50 | 1.00 | 1,149,055.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

1,149,450.50

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

1,156,439.52

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.17 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 12 `` | UND | 1,581,466.00 | 1.00 | 1,581,466.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

1,581,861.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

1,588,850.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.18 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 2 1/2 `` | UND | 29,028.00 | 1.00 | 29,028.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

29,423.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

36,412.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.19 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 2`` | UND | 26,586.00 | 1.00 | 26,586.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

26,981.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

33,970.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.20 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 3 `` | UND | 44,697.00 | 1.00 | 44,697.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

45,092.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

52,081.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.21 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 4 `` | UND | 118,465.00 | 1.00 | 118,465.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

118,860.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

125,849.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.22 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 6 `` | UND | 247,022.00 | 1.00 | 247,022.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

247,417.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

254,406.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.23 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21

D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D = 8 `` | UND | 533,766.00 | 1.00 | 533,766.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

534,161.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

541,150.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.24 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10 `` | UND | 460,763.00 | 1.00 | 460,763.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

461,158.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

468,147.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.25 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12 `` | UND | 611,914.00 | 1.00 | 611,914.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

612,309.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

619,298.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.26 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8 `` | UND | 218,303.50 | 1.00 | 218,303.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

218,698.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

225,687.52

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.27 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 10 `` | UND | 1,756,451.50 | 1.00 | 1,756,451.50 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

1,756,846.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

1,763,835.52

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.28 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 12 `` | UND | 2,342,551.00 | 1.00 | 2,342,551.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

2,342,946.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

2,349,935.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.29 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 2 1/2 `` | UND | 36,530.00 | 1.00 | 36,530.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

36,925.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

43,914.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.30 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 2`` | UND | 30,975.67 | 1.00 | 30,975.67 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

31,370.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

38,359.69

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.31 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 3 `` | UND | 68,334.66 | 1.00 | 68,334.66 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

68,729.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

75,718.68

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.32 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 4 `` | UND | 127,077.50 | 1.00 | 127,077.50 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 787.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 1,805.94 |

- Equipo

Total Material

129,670.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.50 | 378.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

378.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

140,853.39

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.33 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 6 `` | UND | 339,260.50 | 1.00 | 339,260.50 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.50 | 378.15 |

Total Equipo

343,410.01

378.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

354,592.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.34 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21

D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D = 8 `` | UND | 807,578.50 | 1.02 | 823,730.07 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.06 | 1,890.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.06 | 4,334.26 |

- Equipo

Total Material

829,954.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 3.50 | 378.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

378.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

841,136.78

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.35 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3`` | UND | 121,777.00 | 1.00 | 121,777.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.03 | 592.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 3.50 | 141.81 |

Total Equipo

122,369.50

141.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

126,562.92

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.36 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4`` | UND | 207,352.00 | 1.00 | 207,352.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

Total Material

207,747.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

214,736.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.37 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6`` | UND | 381,916.61 | 1.00 | 381,916.61 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

382,311.61

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

389,300.63

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.38 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8`` | UND | 744,560.00 | 1.00 | 744,560.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.02 | 395.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 6,752.68 | 3.50 | 236.34 |

Total Equipo

744,955.00

236.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de obra	6,752.68

751,944.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.39 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2 "

* 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 1/2* 1/2`` | UND | 9,455.80 | 1.00 | 9,455.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

9,455.80

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

14,183.62

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.40 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2

1/2"*3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 1/2* 3/4`` | UND | 9,054.49 | 1.00 | 9,054.49 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

9,054.49

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

13,782.31

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.41 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

2"*1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 * 1/2`` | UND | 10,300.00 | 1.00 | 10,300.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

10,300.00

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

15,027.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.42 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

2"*3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 2 * 3/4`` | UND | 7,783.00 | 1.00 | 7,783.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

7,783.00

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

12,510.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.43 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

3"*1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 3* 1/2`` | UND | 13,414.67 | 1.00 | 13,414.67 |

- Equipo

Total Material

13,414.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

18,142.49

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.44 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

3"*3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 3* 3/4`` | UND | 16,666.66 | 1.00 | 16,666.66 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

16,666.66

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

21,394.48

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.45 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

4"*1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 4* 1/2`` | UND | 16,925.00 | 1.00 | 16,925.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

16,925.00

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

21,652.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.46 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

4"*3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 4* 3/4`` | UND | 17,250.00 | 1.00 | 17,250.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

17,250.00

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

21,977.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.47 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

6"*1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 6* 1/2`` | UND | 21,725.00 | 1.00 | 21,725.00 |

- Equipo

Total Material

21,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

26,452.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.48 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE

6"*3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 6* 3/4`` | UND | 20,013.00 | 1.00 | 20,013.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

Total Equipo

20,013.00

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

24,740.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.49 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 8" * 1"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLAR DE DERIVACION DE 8* 1`` | UND | 52,382.00 | 1.00 | 52,382.00 |

- Equipo

Total Material

52,382.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,502.69 | 5.00 | 225.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

225.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.17 | 1,657.20 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.17 | 2,845.49 |

Total Mano de obra	4,502.69

57,109.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.50 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCESORIOS (ADAPTADORES, RACOR Y TUERCA) | UND | 11,892.00 | 1.00 | 11,892.00 |
| TUBERÍA PF + UAD ½`` | ML | 2,293.00 | 3.00 | 6,879.00 |
| CAJA Y TAPA EN H.F. MARCADA | UND | 1,783.33 | 1.00 | 1,783.33 |
| COLLAR DE DERIVACIÓN 3 X ½`` | UND | 13,981.00 | 1.00 | 13,981.00 |
| MEDIDOR TIPO VOLUMÉTRICO | UND | 181,423.00 | 1.00 | 181,423.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES | M3 | 541,179.04 | 0.03 | 13,529.48 |
| REGISTRO DE CORTE Y REGISTRO DE INCORPORACIÓN | UND | 23,500.00 | 2.00 | 47,000.00 |

- Equipo

Total Material

276,487.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,911.60 | 7.00 | 2,163.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,163.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.17 | 12,291.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.15 | 18,620.57 |

Total Mano de obra	30,911.60

309,563.22

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.51 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 16- 25 MM) DE CANTO RODADO.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (DIF. DIÁMETRO) DE SILICE | M3 | 513,852.81 | 1.05 | 539,545.45 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,103.77 | 5.00 | 1,705.19 |

Total Equipo

539,545.45

1,705.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	34,103.77

575,354.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.52 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 3- 5 MM) DE CANTO RODADO.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (DIF. DIÁMETRO) DE SILICE | M3 | 513,852.81 | 1.05 | 539,545.45 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,103.77 | 5.00 | 1,705.19 |

Total Equipo

539,545.45

1,705.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	34,103.77

575,354.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.53 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 6- 15 MM) DE CANTO RODADO.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (DIF. DIÁMETRO) DE SILICE | M3 | 513,852.81 | 1.05 | 539,545.45 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,103.77 | 5.00 | 1,705.19 |

Total Equipo

539,545.45

1,705.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	34,103.77

575,354.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.54 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (1.3 - 4.5 MM) DE CANTO RODADO.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (DIF. DIÁMETRO) DE SILICE | M3 | 513,852.81 | 1.05 | 539,545.45 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 34,103.77 | 5.00 | 1,705.19 |

Total Equipo

539,545.45

1,705.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	34,103.77

575,354.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.55 PUNTO ACOMETIDA 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 1/2" RDE 13.5 | ML | 2,560.00 | 6.00 | 15,360.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 3.00 | 2,244.00 |
| CODO 90° PRESIÓN 1/2" | UND | 546.00 | 4.00 | 2,184.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

23,937.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 64,665.95 | 5.00 | 3,233.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,233.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.75 | 29,871.68 |

Total Mano de obra	64,665.95

91,836.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.56 PUNTO HIDRAULICO 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 1/2" RDE 13.5 | ML | 2,560.00 | 3.00 | 7,680.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 3.00 | 2,244.00 |
| CODO 90° PVC-P 1/2" | UND | 382.07 | 4.00 | 1,528.28 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

15,601.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 64,665.95 | 5.00 | 3,233.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,233.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.75 | 29,871.68 |

Total Mano de obra	64,665.95

83,501.04

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.57 PUNTO HIDRAULICO 3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3/4" RDE 11 | ML | 4,776.00 | 5.00 | 23,880.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 3.00 | 2,244.00 |
| CODO 90° PRESIÓN 3/4" | UND | 701.40 | 4.00 | 2,805.60 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 64,665.95 | 5.00 | 3,233.30 |

Total Equipo

33,079.11

3,233.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.50 | 34,794.27 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.75 | 29,871.68 |

Total Mano de obra	64,665.95

100,978.36

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F. | UND | 135,750.00 | 1.00 | 135,750.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,554.66 | 5.00 | 1,227.73 |

Total Equipo

135,750.00

1,227.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.13 | 9,037.52 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 15,517.14 |

Total Mano de obra	24,554.66

161,532.39

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 3``, EXTREMO BRIDA | UND | 2,155,573.00 | 1.00 | 2,155,573.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 10.00 | 19,643.73 |

Total Equipo

2,155,573.00

19,643.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

2,371,654.05

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" E.L

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 3``, EXTREMO LISO | UND | 1,895,880.00 | 1.00 | 1,895,880.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 10.00 | 19,643.73 |

Total Equipo

1,895,880.00

19,643.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

2,111,961.05

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 4``, EXTREMO BRIDA | UND | 3,213,000.00 | 1.00 | 3,213,000.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 10.00 | 19,643.73 |

Total Equipo

3,213,000.00

19,643.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

3,429,081.05

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" E.L

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 4``, EXTREMO LISO | UND | 2,698,920.00 | 1.00 | 2,698,920.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 203,667.34 | 10.00 | 20,366.73 |

Total Equipo

2,698,920.00

20,366.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.10 | 79,530.19 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	203,667.34

2,922,954.07

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 6``, EXTREMO BRIDA | UND | 4,208,147.00 | 1.00 | 4,208,147.00 |

- Equipo

Total Material

4,208,147.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 10.00 | 19,643.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

19,643.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

4,424,228.05

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" E.L

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRANTE TIPO MILLAN 6``, EXTREMO LISO | UND | 4,208,307.00 | 1.00 | 4,208,307.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 10.00 | 19,643.73 |

Total Equipo

4,208,307.00

19,643.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

4,424,388.05

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |
| REGISTRO DE BOLA 1½``, TIPO LIVIANO | UND | 58,300.00 | 1.00 | 58,300.00 |

- Equipo

Total Material

59,448.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 6.60 | 1,296.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,296.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	19,643.74

80,388.23

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 103.95 |
| REGISTRO DE BOLA ½``, TIPO LIVIANO | UND | 7,505.33 | 1.00 | 7,505.33 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 238.38 |

- Equipo

Total Material

7,847.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,857.50 | 6.60 | 518.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

518.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,892.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,965.49 |

Total Mano de obra	7,857.50

16,223.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2 1/2" TIPO PESADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |
| REGISTRO DE BOLA 2½``, TIPO PESADO | UND | 177,950.00 | 1.00 | 177,950.00 |

- Equipo

Total Material

179,098.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,873.75 | 6.60 | 1,773.67 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,773.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	26,873.75

207,745.42

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |
| REGISTRO DE BOLA 2``, TIPO PESADO | UND | 97,482.00 | 1.00 | 97,482.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,873.75 | 6.60 | 1,773.67 |

Total Equipo

98,630.00

1,773.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	26,873.75

127,277.42

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| REGISTRO DE BOLA 3/4``, TIPO LIVIANO | UND | 9,651.08 | 1.00 | 9,651.08 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

10,066.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,821.87 | 6.60 | 648.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

648.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	9,821.87

20,536.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 4" TIPO PESADO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |
| REGISTRO DE BOLA 4``, TIPO PESADO | UND | 310,500.00 | 1.00 | 310,500.00 |

- Equipo

Total Material

311,648.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,873.75 | 6.60 | 1,773.67 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,773.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	26,873.75

340,295.42

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |
| REGISTRO DE BOLA 2``, TIPO LIVIANO | UND | 56,650.00 | 1.00 | 56,650.00 |

- Equipo

Total Material

57,798.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 53,747.50 | 6.60 | 3,547.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,547.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.40 | 28,920.07 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.20 | 24,827.43 |

Total Mano de obra	53,747.50

115,092.84

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.72 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1`` | UND | 2,318.00 | 1.00 | 2,318.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 31.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 72.24 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 10.00 | 135.05 |

Total Equipo

2,421.74

135.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

3,907.33

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.73 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1 1/4`` | UND | 5,926.00 | 1.00 | 5,926.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 31.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 72.24 |

- Equipo

Total Material

6,029.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,620.64 | 5.00 | 81.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

81.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.06 | 596.47 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.06 | 1,024.17 |

Total Mano de obra	1,620.64

7,731.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.74 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1 1/2`` | UND | 6,873.00 | 1.00 | 6,873.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 179.55 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 411.75 |

- Equipo

Total Material

7,464.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,701.07 | 11.00 | 297.12 |

- Mano de obra

Total Equipo

297.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de obra	2,701.07

10,462.49

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.75 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 1/2`` | UND | 741.00 | 1.00 | 741.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 31.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 72.24 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 297.11 | 5.00 | 14.86 |

Total Equipo

844.74

14.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.01 | 109.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.01 | 187.76 |

Total Mano de obra	297.11

1,156.71

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.76 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 2`` | UND | 13,300.00 | 1.00 | 13,300.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 63.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 144.48 |

- Equipo

Total Material

13,507.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 10.00 | 135.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

135.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

14,993.07

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.77 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 3`` | UND | 51,867.00 | 1.00 | 51,867.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 63.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 144.48 |

- Equipo

Total Material

52,074.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,160.86 | 10.00 | 216.09 |

- Mano de obra

Total Equipo

216.09

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.08 | 795.30 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.08 | 1,365.56 |

Total Mano de obra	2,160.86

54,451.43

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.78 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 3/4`` | UND | 1,107.00 | 1.00 | 1,107.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 31.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 72.24 |

- Equipo

Total Material

1,210.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,620.64 | 5.00 | 81.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

81.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.06 | 596.47 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.06 | 1,024.17 |

Total Mano de obra	1,620.64

2,912.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.79 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION 4`` | UND | 113,687.00 | 1.00 | 113,687.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 63.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 144.48 |

- Equipo

Total Material

113,894.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,701.07 | 10.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

270.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de obra	2,701.07

116,865.66

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.80 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1" x 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION REDUCIDA 1`` x 1/2`` | UND | 3,149.00 | 1.00 | 3,149.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 63.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 144.48 |

- Equipo

Total Material

3,356.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 5.00 | 67.53 |

- Mano de obra

Total Equipo

67.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

4,774.55

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.81 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1" x 3/4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION REDUCIDA 1`` x 3/4`` | UND | 3,683.00 | 1.00 | 3,683.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 63.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 144.48 |

- Equipo

Total Material

3,890.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 810.33 | 10.00 | 81.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

81.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.03 | 298.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.03 | 512.09 |

Total Mano de obra	810.33

4,781.84

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.82 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=3/4" x 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION REDUCIDA 3/4`` x 1/2`` | UND | 2,104.00 | 1.00 | 2,104.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 31.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 72.24 |

- Equipo

Total Material

2,207.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 810.33 | 10.00 | 81.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

81.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.03 | 298.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.03 | 512.09 |

Total Mano de obra	810.33

3,099.10

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.83 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 3`` x 2`` x 2 1/2`` | UND | 71,592.00 | 1.00 | 71,592.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

Total Material

72,579.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

77,036.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.84 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 3`` x 2`` x 2`` | UND | 66,823.00 | 1.00 | 66,823.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

Total Material

67,810.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

72,267.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.85 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 3`` x 2`` x 3`` | UND | 75,764.00 | 1.00 | 75,764.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

Total Material

76,751.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

81,208.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.86 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 4`` x 2`` x 3`` | UND | 115,068.00 | 1.00 | 115,068.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.06 | 1,185.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

Total Equipo

116,253.00

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

120,709.77

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.87 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 4`` x 2`` x 4`` | UND | 122,623.00 | 1.00 | 122,623.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.06 | 1,185.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

Total Equipo

123,808.00

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

128,264.77

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.88 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2 1/2"x2"x2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 2 1/2`` x 2`` x 2`` | UND | 58,827.00 | 1.00 | 58,827.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

Total Material

59,814.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

64,271.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO

Actividad	2.04.89 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE PVC PRESION UNION PLATINO 2`` x 2`` x 2`` | UND | 39,060.00 | 1.00 | 39,060.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.06 | 1,185.00 |

- Equipo

Total Material

40,245.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 10.00 | 405.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

44,701.77

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.90 UNION PVC MECANICA D = 2 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 2 1/2`` | UND | 29,069.00 | 1.00 | 29,069.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

29,187.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 8.00 | 864.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

864.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

40,856.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.91 UNION PVC MECANICA D = 2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 2 `` | UND | 23,621.00 | 1.00 | 23,621.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

23,739.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 5.00 | 540.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

540.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

35,084.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.92 UNION PVC MECANICA D = 10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 10`` | UND | 496,018.00 | 1.00 | 496,018.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

Total Equipo

496,136.50

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

510,992.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.93 UNION PVC MECANICA D = 12"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 12`` | UND | 840,627.00 | 1.00 | 840,627.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

Total Equipo

840,745.50

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

855,601.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.94 UNION PVC MECANICA D = 3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 3`` | UND | 39,780.00 | 1.00 | 39,780.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

39,898.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

54,754.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.95 UNION PVC MECANICA D = 4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 4`` | UND | 66,518.00 | 1.00 | 66,518.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

66,636.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

81,492.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.96 UNION PVC MECANICA D = 6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 6`` | UND | 154,638.00 | 1.00 | 154,638.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

154,756.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

169,612.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.04 ACCESORIOS- ACUEDUCTO SubCap.	2.04.01 ACCESORIOS- ACUEDUCTO Actividad	2.04.97 UNION PVC MECANICA D = 8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PLATINO D = 8`` | UND | 284,223.00 | 1.00 | 284,223.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.01 | 118.50 |

- Equipo

Total Material

284,341.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 10.00 | 1,350.54 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,350.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	13,505.37

299,197.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.01 ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |

Total Material	215,000.00

215,000.00

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.02 BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa

- (2500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.00 | 450,245.66 |

- Equipo

Total Material

450,245.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 171,886.54 | 0.30 | 515.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

515.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.00 | 63,261.31 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 7.00 | 108,625.23 |

Total Mano de obra	171,886.54

622,647.86

Costo Total Actividad

UND

U.M.

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad		2.05.03 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0m H <1.0m

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | M3 | 650,668.16 | 0.26 | 169,173.72 |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 3.10 | 440,618.00 |
| PASOS UÑA DE GATO D=5/8" | UND | 6,597.32 | 3.00 | 19,791.96 |

- Equipo

Total Material

844,583.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 261,909.88 | 6.80 | 17,809.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,809.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.33 | 96,397.82 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.33 | 165,512.06 |

Total Mano de obra	261,909.88

1,124,303.43

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.04 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 9.50 | 1,350,280.98 |
| PASOS UÑA DE GATO D=5/8" | UND | 6,597.32 | 5.00 | 32,986.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES | M3 | 541,179.04 | 0.35 | 189,412.66 |

- Equipo

Total Material

1,787,680.24

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 491,093.30 | 6.80 | 33,394.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

33,394.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.50 | 180,750.42 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 2.50 | 310,342.88 |

Total Mano de obra	491,093.30

2,312,167.88

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.05 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 5.70 | 810,168.59 |
| PASOS UÑA DE GATO D=5/8" | UND | 6,597.32 | 5.00 | 32,986.60 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES | M3 | 541,179.04 | 0.35 | 189,412.66 |

- Equipo

Total Material

1,247,567.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 491,093.30 | 6.80 | 33,394.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

33,394.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.50 | 180,750.42 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 2.50 | 310,342.88 |

Total Mano de obra	491,093.30

1,772,055.49

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.06 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0< H <1.5m

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 3.10 | 440,618.00 |
| PASOS UÑA DE GATO D=5/8" | UND | 6,597.32 | 3.00 | 19,791.96 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES | M3 | 541,179.04 | 0.35 | 189,412.66 |

- Equipo

Total Material

864,822.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 294,655.98 | 6.80 | 20,036.61 |

- Mano de obra

Total Equipo

20,036.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.50 | 186,205.72 |

Total Mano de obra	294,655.98

1,179,515.21

Costo Total Actividad

UND

U.M.

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.07 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5 < H < 3.5

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES | M3 | 650,668.16 | 0.50 | 325,334.08 |
| ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UND | 215,000.00 | 1.00 | 215,000.00 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 16.90 | 2,402,078.80 |
| PASOS UÑA DE GATO D=5/8" | UND | 6,597.32 | 11.00 | 72,570.52 |

- Equipo

Total Material

3,014,983.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 491,093.30 | 6.60 | 32,412.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

32,412.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.50 | 180,750.42 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 2.50 | 310,342.88 |

Total Mano de obra	491,093.30

3,538,488.86

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.08 PUNTO DE DESAGUES D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 2" SANIT | UND | 2,766.67 | 2.00 | 5,533.34 |
| CODO PVC 45° 2" SANIT | UND | 1,967.00 | 2.00 | 3,934.00 |
| TUBERÍA PVC 2" SANIT | ML | 10,770.00 | 1.20 | 12,924.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.10 | 3,150.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.10 | 7,223.77 |

- Equipo

Total Material

32,765.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 5.00 | 540.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

540.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

44,109.63

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.09 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PVC 3`` SANIT | ML | 16,665.00 | 1.00 | 16,665.00 |
| TUBERÍA PVC 4`` SANIT | ML | 23,228.00 | 0.50 | 11,614.00 |
| CODO C X C 90° PVC-S 3" | UND | 5,259.00 | 3.00 | 15,777.00 |
| CODO PVC 90° 4" SANIT | UND | 13,724.66 | 2.00 | 27,449.32 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.05 | 1,575.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.05 | 3,611.88 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 5.00 | 540.22 |

Total Equipo

76,692.20

540.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

88,036.72

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.10 SUMINISTRO E INSTALACION Actividad	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA

D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO 2" | UND | 6,309.00 | 1.00 | 6,309.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

6,723.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

7,282.53

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION Actividad	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA

D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO 3" | UND | 13,743.00 | 1.00 | 13,743.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 504.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,155.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

15,402.80

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

15,961.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.12 SUMINISTRO E INSTALACION Actividad	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA

D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO 4" | UND | 20,245.00 | 1.00 | 20,245.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 787.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 1,805.94 |

- Equipo

Total Material

22,838.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

23,397.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.13 SUMINISTRO E INSTALACION Actividad	ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA

D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIO 6`` | UND | 53,199.00 | 1.00 | 53,199.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

57,348.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

58,744.97

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO

DN=200mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=200mm | UND | 2,226,574.00 | 1.00 | 2,226,574.00 |

- Equipo

Total Material

2,226,574.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,287,544.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO

DN=250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=250mm | UND | 2,368,138.00 | 1.00 | 2,368,138.00 |

- Equipo

Total Material

2,368,138.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,429,108.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO

DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=315mm | UND | 2,446,665.00 | 1.00 | 2,446,665.00 |

- Equipo

Total Material

2,446,665.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,507,635.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA

POLIETILENO DN=200mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCION 1000mm RECTA POLIETILENO DN=200mm | UND | 2,225,810.00 | 1.00 | 2,225,810.00 |

- Equipo

Total Material

2,225,810.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,286,780.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA

POLIETILENO DN=250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCION 1000mm RECTA POLIETILENO DN=250mm | UND | 2,319,606.00 | 1.00 | 2,319,606.00 |

- Equipo

Total Material

2,319,606.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,380,576.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA

POLIETILENO DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCION 1000mm RECTA POLIETILENO DN=315mm | UND | 2,445,606.00 | 1.00 | 2,445,606.00 |

- Equipo

Total Material

2,445,606.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,506,576.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE

POLIETILENO DN=200mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=200mm | UND | 2,561,465.00 | 1.00 | 2,561,465.00 |

- Equipo

Total Material

2,561,465.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,622,435.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE

POLIETILENO DN=250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=250mm | UND | 2,846,475.00 | 1.00 | 2,846,475.00 |

- Equipo

Total Material

2,846,475.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,907,445.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE

POLIETILENO DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=315mm | UND | 3,001,050.00 | 1.00 | 3,001,050.00 |

- Equipo

Total Material

3,001,050.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

3,062,020.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO

DN=200mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INsPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=200mm | UND | 2,104,904.00 | 1.00 | 2,104,904.00 |

- Equipo

Total Material

2,104,904.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,165,874.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO

DN=250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INsPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=250mm | UND | 2,129,458.00 | 1.00 | 2,129,458.00 |

- Equipo

Total Material

2,129,458.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,190,428.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO

DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCION 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=315mm | UND | 2,186,656.00 | 1.00 | 2,186,656.00 |

- Equipo

Total Material

2,186,656.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,247,626.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO

DN=200mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=200mm | UND | 2,444,731.00 | 1.00 | 2,444,731.00 |

- Equipo

Total Material

2,444,731.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,505,701.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO

DN=250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=250mm | UND | 2,679,521.00 | 1.00 | 2,679,521.00 |

- Equipo

Total Material

2,679,521.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,740,491.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO

DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=315mm | UND | 2,807,279.00 | 1.00 | 2,807,279.00 |

- Equipo

Total Material

2,807,279.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,868,249.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

2.05.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA Actividad	DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO

DN=315mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=315mm | UND | 2,807,279.00 | 1.00 | 2,807,279.00 |

- Equipo

Total Material

2,807,279.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,868,249.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.30 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=10"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=10`` | UND | 544,330.00 | 1.00 | 544,330.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

544,744.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

546,141.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.31 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=2`` | UND | 3,055.00 | 1.00 | 3,055.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

3,469.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

4,866.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.32 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=3`` | UND | 7,079.50 | 1.00 | 7,079.50 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

7,494.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

8,890.91

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.33 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=4`` | UND | 12,197.00 | 1.00 | 12,197.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

12,611.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

14,008.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.34 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=6`` | UND | 104,205.00 | 1.00 | 104,205.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

Total Material

108,354.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,321.72 | 3.40 | 146.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

146.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.16 | 1,590.60 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.16 | 2,731.12 |

Total Mano de obra	4,321.72

112,823.17

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.35 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODO PVC 90° 1/4`` C X C SANITARIO D=8`` | UND | 180,125.00 | 1.00 | 180,125.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

180,539.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

181,936.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm CONCÉNTRICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONO CAMARA 1000 CONCENTRICO | UND | 803,524.00 | 1.00 | 803,524.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

819,324.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,475.98 | 10.00 | 1,847.60 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	18,475.98

839,647.58

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm EXCÉNTRICO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONO CAMARA 1000 EXCENTRICO | UND | 822,875.00 | 1.00 | 822,875.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,475.98 | 10.00 | 1,847.60 |

Total Equipo

838,675.00

1,847.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de obra	18,475.98

858,998.58

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1000mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 1000 mm | UND | 1,103,527.00 | 1.00 | 1,103,527.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

Total Equipo

1,119,327.00

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,180,297.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 1250 mm | UND | 1,275,548.00 | 1.00 | 1,275,548.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

1,291,348.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,352,318.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1500mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 1500 mm | UND | 1,427,561.00 | 1.00 | 1,427,561.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

1,443,361.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,504,331.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1750mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 1750 mm | UND | 1,612,746.00 | 1.00 | 1,612,746.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

1,628,546.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,689,516.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 2000mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 2000 mm | UND | 1,764,783.00 | 1.00 | 1,764,783.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

1,780,583.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,841,553.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 2500mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 2500 mm | UND | 2,059,274.00 | 1.00 | 2,059,274.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

Total Equipo

2,075,074.00

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,136,044.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3000mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 3000 mm | UND | 2,439,609.00 | 1.00 | 2,439,609.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

Total Equipo

2,455,409.00

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,516,379.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3250mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 3250 mm | UND | 2,591,642.00 | 1.00 | 2,591,642.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

2,607,442.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

2,668,412.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3500mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 3500 mm | UND | 2,943,370.00 | 1.00 | 2,943,370.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

2,959,170.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

3,020,140.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3750mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 3750 mm | UND | 3,095,391.00 | 1.00 | 3,095,391.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

Total Equipo

3,111,191.00

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

3,172,161.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 400 mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 400 mm | UND | 689,524.00 | 1.00 | 689,524.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

Total Material

705,324.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

766,294.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 750 mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEVADOR CÁMARA DE INSPECCION 1000mm X 750 mm | UND | 928,716.00 | 1.00 | 928,716.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.80 | 15,800.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 55,427.95 | 10.00 | 5,542.80 |

Total Equipo

944,516.00

5,542.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.50 | 25,604.29 |

Total Mano de obra	55,427.95

1,005,486.75

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.50 SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE SANITARIA PVC D=4" | UND | 16,161.00 | 1.00 | 16,161.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 787.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 1,805.94 |

- Equipo

Total Material

18,754.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,051.61 | 7.00 | 283.61 |

- Mano de obra

Total Equipo

283.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.15 | 1,491.18 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.15 | 2,560.43 |

Total Mano de obra	4,051.61

23,089.66

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO ESCALERA CÁMARA 10000mm X 500mm

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TORNILLO INOXIDABLE 5/16`` X 2`` 8 UND | UND | 887.00 | 1.00 | 887.00 |
| ESCALERA CAMARA DE INSPECCION 1000 X 500 mm | UND | 371,528.14 | 1.00 | 371,528.14 |

- Equipo

Total Material

372,415.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.60 | 2,106.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.45 | 10.00 | 1,620.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,727.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	16,206.45

392,348.73

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 6" (160 MM) | ML | 31,353.00 | 1.03 | 32,293.59 |
| UNION NOVAFORT 6" (160 MM) | UND | 27,711.00 | 0.17 | 4,710.87 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,742.82 | 7.10 | 762.74 |

Total Equipo

41,153.97

762.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,759.61 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,455.13 |

Total Mano de obra	10,742.82

52,659.53

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 10" (250 MM) | ML | 68,773.00 | 1.03 | 70,836.19 |
| UNION NOVAFORT 10" (250 MM) | UND | 130,218.00 | 0.17 | 22,137.06 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.50 | 1,722.00 |

- Equipo

Total Material

94,695.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,525.63 | 7.10 | 1,457.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,457.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 881.89 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	20,525.63

116,678.20

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 12" (315 MM) | ML | 96,813.00 | 1.03 | 99,717.39 |
| UNION NOVAFORT 12" (315 MM) | UND | 222,778.00 | 0.17 | 37,872.26 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.06 | 1,890.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.06 | 4,334.26 |

- Equipo

Total Material

143,813.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,490.00 | 7.10 | 1,596.79 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,596.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.11 | 7,953.02 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 881.89 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.11 | 13,655.09 |

Total Mano de obra	22,490.00

167,900.70

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 14" (355 MM) | ML | 118,959.00 | 1.03 | 122,527.77 |
| UNION NOVAFORT 14" (355 MM) | UND | 292,192.00 | 0.17 | 49,672.64 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.50 | 1,722.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 22,490.00 | 7.10 | 1,596.79 |

Total Equipo

173,922.41

1,596.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.11 | 7,953.02 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 881.89 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.11 | 13,655.09 |

Total Mano de obra	22,490.00

198,009.20

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 16" (400 MM) | ML | 163,843.13 | 1.03 | 168,758.42 |
| UNION NOVAFORT 16" (400 MM) | UND | 339,644.00 | 0.17 | 57,739.48 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.50 | 1,722.00 |

- Equipo

Total Material

228,219.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,064.93 | 7.10 | 1,850.61 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,850.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.13 | 9,399.02 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 16,137.83 |

Total Mano de obra	26,064.93

256,135.44

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 18" (450 MM) | ML | 214,491.65 | 1.05 | 225,216.23 |
| UNION NOVAFORT 18" (450 MM) | UND | 357,325.00 | 0.17 | 60,745.25 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.50 | 1,722.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,064.93 | 7.10 | 1,850.61 |

Total Equipo

287,683.48

1,850.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.13 | 9,399.02 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 16,137.83 |

Total Mano de obra	26,064.93

315,599.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 4" (110 MM) | ML | 16,806.55 | 1.03 | 17,310.75 |
| UNION NOVAFORT 4" (110 MM) | undi | 11,434.00 | 0.17 | 1,943.78 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.10 | 1,262.80 |

- Equipo

Total Material

20,517.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,403.39 | 7.10 | 525.64 |

- Mano de obra

Total Equipo

525.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,344.80 |

Total Mano de obra	7,403.39

28,446.36

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVAFORT 8" (200 MM) | ML | 43,377.33 | 1.03 | 44,678.65 |
| UNION NOVAFORT 8" (200 MM) | UND | 45,805.00 | 0.17 | 7,786.85 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.07 | 2,047.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.07 | 4,695.45 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,742.82 | 7.10 | 762.74 |

Total Equipo

59,208.45

762.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,759.61 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 528.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,455.13 |

Total Mano de obra	10,742.82

70,714.01

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVALOC PVC 24`` (INC. UNI0N) | ML | 425,817.00 | 1.00 | 425,817.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

Total Material

426,804.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,628.85 | 7.10 | 1,535.65 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,535.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	21,628.85

449,969.00

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVALOC PVC 36`` (INC. UNI0N) | ML | 1,147,752.00 | 1.00 | 1,147,752.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,628.85 | 7.10 | 1,535.65 |

Total Equipo

1,148,739.50

1,535.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	21,628.85

1,171,904.00

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 42"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA NOVALOC PVC 42`` (INC. UNI0N) | ML | 1,807,852.00 | 1.00 | 1,807,852.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.05 | 987.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,628.85 | 7.10 | 1,535.65 |

Total Equipo

1,808,839.50

1,535.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	21,628.85

1,832,004.00

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC W - RETEN 4`` | UND | 11,259.00 | 0.17 | 1,914.03 |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO W - RETEN 4" | ML | 24,031.18 | 1.03 | 24,752.12 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 196.88 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 451.49 |

- Equipo

Total Material

27,314.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,613.98 | 7.10 | 753.59 |

- Mano de obra

Total Equipo

753.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 792.11 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	10,613.98

38,682.09

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 6"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC W - RETEN 6`` | UND | 31,158.50 | 0.17 | 5,296.95 |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO W - RETEN 6" | ML | 49,179.00 | 1.03 | 50,654.37 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,613.98 | 7.10 | 753.59 |

Total Equipo

57,099.32

753.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.02 | 792.11 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	10,613.98

68,466.89

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 8"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIONPVC W - RETEN 8`` | UND | 89,694.00 | 0.17 | 15,247.98 |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO W - RETEN 8" | ML | 88,472.90 | 1.03 | 91,127.09 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 1.00 | 1,148.00 |

- Equipo

Total Material

107,523.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,378.53 | 7.10 | 523.88 |

- Mano de obra

Total Equipo

523.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| COMISION TOPOGRAFICA | hh | 52,807.59 | 0.01 | 660.09 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.03 | 3,103.43 |

Total Mano de obra	7,378.53

115,425.48

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.66 SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YEE REDUCIDA 4"x 2" | UND | 21,316.00 | 1.00 | 21,316.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.03 | 787.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.03 | 1,805.94 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

23,909.44

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

24,468.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.67 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YEE PVC SANITARIA D=2`` | UND | 7,012.00 | 1.00 | 7,012.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

Total Material

7,426.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,350.54 | 3.40 | 45.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

45.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 497.06 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 853.48 |

Total Mano de obra	1,350.54

8,823.41

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.68 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YEE PVC SANITARIA D=3`` | UND | 14,405.00 | 1.00 | 14,405.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 393.75 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 902.97 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,080.43 | 3.40 | 36.73 |

Total Equipo

15,701.72

36.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.04 | 397.65 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.04 | 682.78 |

Total Mano de obra	1,080.43

16,818.88

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.69 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YEE PVC SANITARIA D=4`` | UND | 24,832.00 | 1.00 | 24,832.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 598.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,372.52 |

- Equipo

Total Material

26,803.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,080.43 | 3.40 | 36.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

36.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.04 | 397.65 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.04 | 682.78 |

Total Mano de obra	1,080.43

27,920.18

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.70 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YEE PVC SANITARIA D=6`` | UND | 118,598.00 | 1.00 | 118,598.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.12 | 3,780.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.12 | 8,668.52 |

- Equipo

Total Material

131,046.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,080.43 | 3.40 | 36.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

36.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.04 | 397.65 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.04 | 682.78 |

Total Mano de obra	1,080.43

132,163.68

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.71 UNIÓN PVC SANITARIA D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN PVC SANITARIA D = 2`` | UND | 2,412.00 | 1.00 | 2,412.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 409.50 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 939.09 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

3,760.59

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

4,319.17

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.72 UNIÓN PVC SANITARIA D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN PVC SANITARIA D = 3`` | UND | 3,560.00 | 1.00 | 3,560.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 504.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,155.80 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

5,219.80

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

5,778.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.73 UNIÓN PVC SANITARIA D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC SANITARIA D=4`` | UND | 7,107.00 | 1.00 | 7,107.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 567.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,300.28 |

- Equipo

Total Material

8,974.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

- Mano de obra

Total Equipo

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

9,532.86

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.74 UNIÓN PVC SANITARIA D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNION PVC SANITARIA D=6`` | UND | 31,160.00 | 1.00 | 31,160.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.04 | 1,260.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.04 | 2,889.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

35,309.51

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

35,868.09

Costo Total Actividad

Capitulo	2.05 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

SubCap.	2.05.01 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE

Actividad	2.05.75 UNIÓN PVC SANITARIA D=8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIÓN PVC SANITARIA D = 8`` | UND | 97,451.00 | 1.00 | 97,451.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 126.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 288.95 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 540.21 | 3.40 | 18.37 |

Total Equipo

97,865.95

18.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.02 | 198.82 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.02 | 341.39 |

Total Mano de obra	540.21

98,424.53

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.01 CAMARA DE CAIDA 10" X 8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.05 | 29,346.46 |
| TUBERÍA NOVAFORT 8" (200 MM) | ML | 43,377.33 | 2.00 | 86,754.66 |
| CODO NOVAFORT 8" (200 MM) | UND | 141,628.00 | 1.00 | 141,628.00 |
| TEE NOVAFORT 10" x 8" (250 MM x 200 MM) | UND | 377,996.00 | 1.00 | 377,996.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.30 | 135,073.70 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 1.50 | 47,250.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 1.00 | 72,237.67 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 141,121.13 | 6.70 | 9,455.12 |

Total Equipo

890,286.49

9,455.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.75 | 54,225.13 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.70 | 86,896.00 |

Total Mano de obra	141,121.13

1,040,862.74

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.02 CAMARA DE CAIDA 12" X 8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.04 | 23,477.17 |
| TUBERÍA NOVAFORT 8" (200 MM) | ML | 43,377.33 | 2.00 | 86,754.66 |
| CODO NOVAFORT 8" (200 MM) | UND | 141,628.00 | 1.00 | 141,628.00 |
| TEE NOVAFORT 12" x 8" (315 MM x 200 MM) | UND | 652,157.00 | 1.00 | 652,157.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.20 | 90,049.13 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 1.50 | 47,250.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 1.00 | 72,237.67 |

- Equipo

Total Material

1,113,553.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 196,437.32 | 6.70 | 13,161.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,161.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de obra	196,437.32

1,323,152.25

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.03 CAMPO DE INFILTRACION POZO Actividad	SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS

TUBERIA DRENAJE D=4"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERIA P:V:C SANIATRIA DE ¢ 4`` | ML | 38,080.00 | 1.05 | 39,984.00 |
| GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 4,887.21 | 0.85 | 4,154.13 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.18 | 16,065.00 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 0.17 | 191.37 |

- Equipo

Total Material

60,394.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,554.66 | 6.70 | 1,645.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,645.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.13 | 9,037.52 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 15,517.14 |

Total Mano de obra	24,554.66

86,594.32

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA Actividad	ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y

ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE RÍO | M3 | 114,500.00 | 0.03 | 3,435.00 |
| TUBERÍA NOVAFORT 6" (160 MM) | ML | 31,353.00 | 3.00 | 94,059.00 |
| UNION NOVAFORT 6" (160 MM) | UND | 27,711.00 | 1.00 | 27,711.00 |
| KIT SILLA YEE 8" x6" ( 200MM x 160 MM) | UND | 110,759.00 | 1.00 | 110,759.00 |
| LUBRICANTE TUB PVC/500GR | UND | 19,750.00 | 0.20 | 3,950.00 |

- Equipo

Total Material

239,914.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 111,969.28 | 7.00 | 7,837.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,837.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.57 | 41,211.10 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.57 | 70,758.18 |

Total Mano de obra	111,969.28

359,721.13

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.05 CUBIERTA Y ACCESO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADORA | M3 | 80,523.33 | 0.17 | 13,688.97 |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 56.00 | 40,880.00 |

3	Mano de obra

Total Material

273,568.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR | hc | 33,592.56 | 6.00 | 201,555.36 |

Total Mano de obra	201,555.36

475,124.33

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.06 DEMOLICION CAMARAS 2.5<h<3.0m

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 2.00 | 194,952.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,149.32 | 3.00 | 1,084.48 |

- Mano de obra

Total Equipo

196,036.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.00 | 36,149.32 |

Total Mano de obra	36,149.32

232,185.80

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.07 DEMOLICION POZOS DE INSPECCION

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.25 | 26,858.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 3.00 | 294.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

27,152.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de obra	9,822.09

36,975.08

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.08 PASOS UÑA DE GATO D=5/8"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARILLA 5/8`` (6 METROS) | kg | 2,507.00 | 1.47 | 3,696.32 |
| CEPILLO METÁLICO DE 1/2" AGUJEROS 9/16" A 5/8" (HILTI) | UND | 10,100.00 | 0.00 | 20.20 |
| DISPERSADOR MD 2500 (HILTI) | UND | 145,308.95 | 0.00 | 290.62 |
| EPOXICO RE - 500 HILTI | UND | 131,982.52 | 0.02 | 1,979.74 |

- Equipo

Total Material

5,986.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | hr | 3,510.83 | 0.02 | 70.22 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 491.11 | 10.00 | 49.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

119.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.02 | 180.75 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.02 | 310.36 |

Total Mano de obra	491.11

6,597.32

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.09 PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.70 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADORA | M3 | 80,523.33 | 0.56 | 45,093.06 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 80.64 | 231,998.05 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 224.00 | 163,520.00 |
| GRAVILLA FINA 1/2 BOGOTÁ | M3 | 92,483.33 | 0.56 | 51,790.66 |

3	Mano de obra

Total Material

492,401.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR | hc | 33,592.56 | 4.00 | 134,370.24 |

Total Mano de obra	134,370.24

626,772.01

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.10 PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.96 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADORA | M3 | 80,523.33 | 0.67 | 53,950.63 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 92.96 | 267,442.20 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 257.60 | 188,048.00 |
| GRAVILLA FINA 1/2 BOGOTÁ | M3 | 92,483.33 | 0.67 | 61,963.83 |

3	Mano de obra

Total Material

571,404.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR | hc | 33,592.56 | 5.00 | 167,962.80 |

Total Mano de obra	167,962.80

739,367.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.11 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH >1,50 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 8.00 | 23,015.68 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 3.80 | 89,952.76 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.25 M (T.C.) | M2 | 104,924.15 | 5.70 | 598,067.66 |

3	Mano de obra

Total Material

930,036.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 2.24 | 55,003.69 |

Total Mano de obra	55,003.69

985,039.79

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.12 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00

1,50 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 8.00 | 23,015.68 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 3.80 | 89,952.76 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.25 M (T.C.) | M2 | 104,924.15 | 5.70 | 598,067.66 |

3	Mano de obra

Total Material

930,036.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 2.24 | 55,003.69 |

Total Mano de obra	55,003.69

985,039.79

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.13 POZO DE INSPECCION D=1.20 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 12.00 | 34,523.52 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.35 | 157,585.98 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 7.40 | 1,051,797.82 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 6.30 | 149,132.21 |

3	Mano de obra

Total Material

1,612,039.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 5.60 | 137,509.23 |

Total Mano de obra	137,509.23

1,749,548.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.14 POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 1.50 , 2.00M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 12.00 | 34,523.52 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.35 | 157,585.98 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 7.40 | 1,051,797.82 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 6.30 | 149,132.21 |

3	Mano de obra

Total Material

1,612,039.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 5.60 | 137,509.23 |

Total Mano de obra	137,509.23

1,749,548.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.15 POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 2.50 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 16.00 | 46,031.36 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.50 | 225,122.83 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 9.50 | 1,350,280.98 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 7.40 | 175,171.17 |

3	Mano de obra

Total Material

2,015,606.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 7.83 | 192,267.37 |

Total Mano de obra	192,267.37

2,207,873.71

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.16 POZO DE INSPECCION D=1.50 M, H 3.50 M

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF | UND | 219,000.00 | 1.00 | 219,000.00 |
| ACERO DE REFUERZO PDR-60 | kg | 2,876.96 | 20.00 | 57,539.20 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.60 | 270,147.40 |
| MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.) | M2 | 142,134.84 | 16.90 | 2,402,078.80 |
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 23,671.78 | 9.40 | 222,514.73 |

3	Mano de obra

Total Material

3,171,280.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 8.95 | 219,769.22 |

Total Mano de obra	219,769.22

3,391,049.35

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.17 POZO DE INSPECCION D=1.95 PLACA DE FONDO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.85 | 404,180.93 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.15 | 64,005.38 |
| HIERRO FIG G-60 1/2 | kg | 3,049.00 | 80.80 | 246,359.20 |

3	Mano de obra

Total Material

714,545.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 4.00 | 98,220.88 |

Total Mano de obra	98,220.88

812,766.39

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.18 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 16"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,267.19 | 3.00 | 488.02 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,711.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.80 | 16,267.19 |

Total Mano de obra	16,267.19

19,978.21

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,037.33 | 3.00 | 271.12 |

- Mano de obra

Total Equipo

271.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |

Total Mano de obra	9,037.33

9,308.45

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.20 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,229.86 | 3.00 | 216.90 |

- Mano de obra

Total Equipo

216.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |

Total Mano de obra	7,229.86

7,446.76

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.21 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.10 | 58,692.92 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.24 | 102,408.60 |
| MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS | M2 | 79,038.99 | 4.48 | 354,094.68 |
| REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 | UND | 101,444.41 | 1.00 | 101,444.41 |

3	Mano de obra

Total Material

616,640.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR | hc | 33,592.56 | 6.00 | 201,555.36 |

Total Mano de obra	201,555.36

818,195.97

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.22 SUMIDERO EN LADRILLO SL 250

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.17 | 99,777.96 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.65 | 277,356.63 |
| MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS | M2 | 79,038.99 | 7.35 | 580,936.58 |
| REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 | UND | 101,444.41 | 1.00 | 101,444.41 |

3	Mano de obra

Total Material

1,059,515.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR | hc | 33,592.56 | 8.00 | 268,740.48 |

Total Mano de obra	268,740.48

1,328,256.06

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.23 SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M

Actividad	(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST.

INCL. TAPA)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 137.69 | 410,591.58 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.95 | 927,238.61 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.70 | 14,272.90 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 5.94 | 43,843.62 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 3.50 | 8,942.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.90 | 9,955.70 |
| REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 | UND | 101,444.41 | 1.00 | 101,444.41 |

- Equipo

Total Material

1,516,289.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 19.16 | 109,044.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

109,044.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 36.00 | 325,343.88 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 12.00 | 186,214.68 |

Total Mano de obra	511,558.56

2,136,892.80

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.24 SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M

Actividad	(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST.

INCL. TAPA)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 175.23 | 522,535.86 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 2.72 | 1,293,378.99 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.72 | 14,378.63 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 6.00 | 44,286.48 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 3.54 | 9,044.70 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.93 | 10,058.69 |
| REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 | UND | 101,444.41 | 1.00 | 101,444.41 |

- Equipo

Total Material

1,995,127.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 19.34 | 110,069.36 |

- Mano de obra

Total Equipo

110,069.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 19.60 | 177,131.67 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 9.80 | 152,075.32 |

Total Mano de obra	329,206.99

2,434,404.11

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.25 SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M

Actividad	(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST.

INCL. TAPA)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 266.00 | 793,212.00 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 3.36 | 1,597,703.45 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.72 | 14,378.63 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 6.00 | 44,286.48 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 3.54 | 9,044.70 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.93 | 10,058.69 |
| REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 | UND | 101,444.41 | 1.00 | 101,444.41 |

- Equipo

Total Material

2,570,128.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 19.34 | 110,069.36 |

- Mano de obra

Total Equipo

110,069.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 24.60 | 222,318.32 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 12.30 | 190,870.05 |

Total Mano de obra	413,188.37

3,093,386.09

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.26 SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M Actividad	(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN

OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST,

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.45 | 689,485.12 |
| ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8"), F`y=37000 PSI | kg | 2,900.00 | 33.90 | 98,310.00 |
| ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2"), F`y=60000 PSI | kg | 2,750.00 | 13.00 | 35,750.00 |
| ACERO DE REFUERZO No. 5 (5/8"), F`y=60000 PSI | kg | 2,831.00 | 61.00 | 172,691.00 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.07 | 29,869.18 |
| REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 | UND | 139,216.67 | 2.00 | 278,433.34 |

- Equipo

Total Material

1,304,538.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2) | mes | 1,017.00 | 2.43 | 2,471.31 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 61,388.05 | 0.70 | 429.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,901.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.50 | 22,593.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.50 | 38,794.72 |

Total Mano de obra	61,388.05

1,368,827.72

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.27 SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2,

Actividad	H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM,

REF Y CONST, INC.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.03 | 489,772.19 |
| ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8"), F`y=37000 PSI | kg | 2,900.00 | 32.50 | 94,250.00 |
| ACERO DE REFUERZO No. 4 (1/2"), F`y=60000 PSI | kg | 2,750.00 | 37.00 | 101,750.00 |
| ACERO DE REFUERZO No. 5 (5/8"), F`y=60000 PSI | kg | 2,831.00 | 3.50 | 9,908.50 |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.07 | 29,869.18 |
| REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 | UND | 139,216.67 | 2.00 | 278,433.34 |

- Equipo

Total Material

1,003,983.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA MET. 0.73x0.4m (M2) | mes | 1,017.00 | 2.43 | 2,471.31 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 61,388.05 | 0.70 | 429.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,901.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.50 | 22,593.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 2.50 | 38,794.72 |

Total Mano de obra	61,388.05

1,068,272.29

Costo Total Actividad

Capitulo	2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

SubCap.	2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

Actividad	2.06.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMPA GRASAS | UND | 1,022,750.00 | 1.00 | 1,022,750.00 |
| TUBERIA P:V:C SANIATRIA DE ¢ 4`` | ML | 38,080.00 | 2.00 | 76,160.00 |
| CODO PVC 90° 4" SANIT | UND | 13,724.66 | 1.00 | 13,724.66 |
| FILTRO ANAEROBICO 1000 LTS CON ACCESORIOS | UND | 847,214.00 | 1.00 | 847,214.00 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.30 | 26,775.00 |
| LIMPIADOR Y SOLDADURA | glb | 1,148.00 | 0.50 | 574.00 |
| POZO SEPTICO COMPLETO 1000 LTS | UND | 1,100,000.00 | 1.00 | 1,100,000.00 |

- Equipo

Total Material

3,087,197.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 134,368.74 | 6.70 | 9,002.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,002.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |

Total Mano de obra	134,368.74

3,230,569.11

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

Actividad	2.07.01 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 525,086.00 | 1.05 | 551,340.30 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.93 | 15,488.74 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 6.46 | 47,681.78 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 3.81 | 9,734.55 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 3.16 | 10,848.28 |

- Equipo

Total Material

635,093.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 4.00 | 22,765.12 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.22 | 20,812.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 145,691.40 | 3.40 | 4,953.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

48,531.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	145,691.40

829,316.18

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

2.07.02 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 Actividad	PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS

PISOS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 525,086.00 | 1.05 | 551,340.30 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.87 | 9,885.31 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 4.11 | 30,336.24 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 2.43 | 6,208.65 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 3.16 | 10,848.28 |

- Equipo

Total Material

608,618.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 3.00 | 17,073.84 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 1.67 | 15,656.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 145,691.40 | 3.40 | 4,953.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

37,683.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	145,691.40

791,993.78

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

Actividad	2.07.03 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 525,086.00 | 1.05 | 551,340.30 |

- Equipo

Total Material

551,340.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 2.00 | 11,382.56 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.22 | 20,831.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 109,541.31 | 3.40 | 3,724.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

35,938.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	109,541.31

696,819.82

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

Actividad	2.07.04 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 598,074.17 | 1.05 | 627,977.88 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.93 | 15,488.74 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 6.46 | 47,681.78 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 3.81 | 9,734.55 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 3.16 | 10,848.28 |

- Equipo

Total Material

711,731.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 4.00 | 22,765.12 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.22 | 20,831.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 145,691.40 | 3.40 | 4,953.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

48,549.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	145,691.40

905,972.51

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

2.07.05 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 Actividad	PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS

PISOS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 598,074.17 | 1.05 | 627,977.88 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.87 | 9,885.31 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 4.11 | 30,336.24 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 2.43 | 6,208.65 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 3.16 | 10,848.28 |

- Equipo

Total Material

685,256.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 3.00 | 17,073.84 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 1.67 | 15,656.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 145,691.40 | 3.40 | 4,953.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

37,683.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	145,691.40

868,631.36

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

Actividad	2.07.06 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO | M3 | 598,074.17 | 1.05 | 627,977.88 |

- Equipo

Total Material

627,977.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 2.00 | 11,382.56 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.22 | 20,831.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 109,541.31 | 3.40 | 3,724.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

35,938.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	109,541.31

773,457.40

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

2.07.07 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA

Actividad	ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm | UND | 185,957.00 | 0.15 | 27,893.55 |

- Equipo

Total Material

27,893.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.67 | 41,620.80 |
| CORTADORA PARA REPARCHEO | hr | 7,872.00 | 1.00 | 7,872.00 |
| MARTILLO NEUMATICO 60 LB | hr | 6,822.07 | 0.67 | 4,550.32 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 128,229.79 | 6.70 | 8,591.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

62,634.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.40 | 28,920.07 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.40 | 49,654.86 |
| OPERADOR | jr | 124,137.15 | 0.40 | 49,654.86 |

Total Mano de obra	128,229.79

218,757.86

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

2.07.08 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA

Actividad	ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm | UND | 185,957.00 | 0.25 | 46,489.25 |

- Equipo

Total Material

46,489.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.67 | 41,620.80 |
| CORTADORA PARA REPARCHEO | hr | 7,872.00 | 1.00 | 7,872.00 |
| MARTILLO NEUMATICO 60 LB | hr | 6,822.07 | 0.07 | 455.03 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 128,229.79 | 6.70 | 8,591.40 |

- Mano de obra

Total Equipo

58,539.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.40 | 28,920.07 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.40 | 49,654.86 |
| OPERADOR | jr | 124,137.15 | 0.40 | 49,654.86 |

Total Mano de obra	128,229.79

233,258.27

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS Actividad	2.07.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.15 | 71,326.05 |
| FORMALETA PARA BASE PARA CONCRETOS | gl | 5,178.75 | 3.00 | 15,536.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 0.15 | 1,406.25 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 103,334.46 | 1.60 | 1,653.35 |

Total Equipo

86,862.30

3,059.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	103,334.46

193,256.36

Costo Total Actividad

Capitulo	2.07 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

SubCap.	2.07.01 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS

Actividad	2.07.10 TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM

U.M.	Carga

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 32,535.08 | 5.00 | 1,626.75 |

- Mano de obra

- Transporte

Total Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.45 | 32,535.08 |

Total Mano de obra

1,626.75

32,535.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANIMAL DE CARGA | vj | 53,439.54 | 1.00 | 53,439.54 |

Total Transporte	53,439.54

87,601.37

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 2" EXTREMO LISO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 2``, EXTREMO LISO | UND | 353,086.00 | 1.00 | 353,086.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 81,032.25 | 6.60 | 5,348.13 |

Total Equipo

353,086.00

5,348.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	81,032.25

439,466.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 3" EXTREMO LISO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 3``, EXTREMO LISO | UND | 509,685.00 | 1.00 | 509,685.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 81,032.25 | 6.60 | 5,348.13 |

Total Equipo

509,685.00

5,348.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	81,032.25

596,065.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 6" EXTREMO LISO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 6``, EXTREMO LISO | UND | 1,230,760.00 | 1.00 | 1,230,760.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 81,032.25 | 6.60 | 5,348.13 |

Total Equipo

1,230,760.00

5,348.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 3.00 | 29,823.66 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 3.00 | 51,208.59 |

Total Mano de obra	81,032.25

1,317,140.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA

SELLO ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 2``, EXTREMO BRIDA, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 405,162.00 | 1.00 | 405,162.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 55.13 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 126.42 |

- Equipo

Total Material

405,343.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

483,943.03

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO LISO

SELLO ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 2``, EXTREMO LISO, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 353,074.00 | 1.00 | 353,074.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 55.13 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 126.42 |

- Equipo

Total Material

353,255.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

431,855.03

Costo Total Actividad

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 3``, EXTREMO BRIDA, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 593,816.00 | 1.00 | 593,816.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 137.81 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 316.04 |

- Equipo

Total Material

594,269.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

672,869.33

Costo Total Actividad

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 3``, EXTREMO LISO, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 512,562.00 | 1.00 | 512,562.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 137.81 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 316.04 |

- Equipo

Total Material

513,015.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

591,615.33

Costo Total Actividad

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 4``, EXTREMO BRIDA, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 1,054,340.00 | 1.00 | 1,054,340.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 206.72 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 474.06 |

- Equipo

Total Material

1,055,020.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

1,133,620.26

Costo Total Actividad

Departamento de Boyacá

Capitulo SubCap.

Actividad U.M.

2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250 PSI.

UND

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 4``, EXTREMO LISO, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 716,741.00 | 1.00 | 716,741.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 206.72 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 474.06 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

Total Equipo

717,421.78

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

796,021.26

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO BRIDA

SELLO ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 6``, EXTREMO BRIDA, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 1,396,095.00 | 1.00 | 1,396,095.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 330.75 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 758.50 |

- Equipo

Total Material

1,397,184.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

1,475,783.73

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO LISO

SELLO ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 6``, EXTREMO LISO, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 1,271,270.00 | 1.00 | 1,271,270.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 330.75 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 758.50 |

- Equipo

Total Material

1,272,359.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

1,350,958.73

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D = 8" EXTREMO BRIDA

SELLO ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 8``, EXTREMO BRIDA, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 2,035,061.00 | 1.00 | 2,035,061.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 425.25 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 975.21 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

Total Equipo

2,036,461.46

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

2,115,060.94

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	COMPUERTA H.F. D =8" EXTREMO LISO SELLO

ELASTICO, 250 PSI.

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA H.F. 8``, EXTREMO LISO, TIPO BETA, 250 PSI | UND | 1,870,200.00 | 1.00 | 1,870,200.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 425.25 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 975.21 |

- Equipo

Total Material

1,871,600.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,663.99 | 6.70 | 4,935.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,935.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.38 | 46,551.43 |

Total Mano de obra	73,663.99

1,950,199.94

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 2" E. BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 2``, EXTREMO BRIDA | UND | 372,922.00 | 1.00 | 372,922.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 55.13 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 126.42 |

- Equipo

Total Material

373,103.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 160,764.86 | 6.60 | 10,610.48 |

- Mano de obra

Total Equipo

10,610.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.85 | 61,455.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.80 | 99,309.72 |

Total Mano de obra	160,764.86

544,478.89

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 3" E. BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 3``, EXTREMO BRIDA | UND | 621,409.59 | 1.00 | 621,409.59 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.00 | 137.81 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.00 | 316.04 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 160,764.86 | 9.90 | 15,915.72 |

Total Equipo

621,863.44

15,915.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.85 | 61,455.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.80 | 99,309.72 |

Total Mano de obra	160,764.86

798,544.02

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 4" E. BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 4``, EXTREMO BRIDA | UND | 789,609.92 | 1.00 | 789,609.92 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 206.72 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 474.06 |

- Equipo

Total Material

790,290.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 160,764.86 | 9.90 | 15,915.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,915.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.85 | 61,455.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.80 | 99,309.72 |

Total Mano de obra	160,764.86

966,971.28

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D =6" E. BRIDA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE CHEQUE H.F. 6``, EXTREMO BRIDA | UND | 1,396,094.59 | 1.00 | 1,396,094.59 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.01 | 330.75 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 758.50 |

- Equipo

Total Material

1,397,183.84

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 160,764.86 | 9.90 | 15,915.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,915.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.85 | 61,455.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.80 | 99,309.72 |

Total Mano de obra	160,764.86

1,573,864.42

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y

CAUDAL) D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA FLOTADORA HKPF COMPLETA (BOLA PLASTICA) 2`` | UND | 284,629.00 | 1.00 | 284,629.00 |

- Equipo

Total Material

284,629.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 6.60 | 713.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

713.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

296,146.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y

CAUDAL) D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA FLOTADOR HIERRO CONTROL PILOTO HKZP 3`` | UND | 2,595,509.00 | 1.00 | 2,595,509.00 |

- Equipo

Total Material

2,595,509.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 6.60 | 1,782.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,782.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

2,624,302.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y

CAUDAL) D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA FLOTADOR HIERRO CONTROL PILOTO HKZP 4`` | UND | 3,421,012.00 | 1.00 | 3,421,012.00 |

- Equipo

Total Material

3,421,012.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,804.30 | 6.60 | 713.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

713.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.40 | 3,976.49 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.40 | 6,827.81 |

Total Mano de obra	10,804.30

3,432,529.38

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA Actividad	DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y

CAUDAL) D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA FLOTADOR HIERRO CONTROL PILOTO HKZP 6`` | UND | 5,869,556.00 | 1.00 | 5,869,556.00 |

- Equipo

Total Material

5,869,556.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 16,206.45 | 6.60 | 1,069.63 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,069.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.60 | 5,964.73 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.60 | 10,241.72 |

Total Mano de obra	16,206.45

5,886,832.08

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

2.08.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE, D= 4" CANASTILLA DE BRONCE HBVP,

Actividad	CUERPO Y CANASTILLA EN HF, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN AI, PRESION DE W 150 PSI

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE PIE CANASTA EN BRONCE D = 4`` | UND | 850,371.00 | 1.00 | 850,371.00 |

- Equipo

Total Material

850,371.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 27,010.75 | 6.60 | 1,782.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,782.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.00 | 9,941.22 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	27,010.75

879,164.46

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=2 1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER D = 2 1/2`` | UND | 190,028.00 | 1.00 | 190,028.00 |

- Equipo

Total Material

190,028.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.10 | 4,380.59 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.50 | 6.60 | 3,565.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,946.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	54,021.50

251,995.51

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=3"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER D = 3`` | UND | 307,315.00 | 1.00 | 307,315.00 |

- Equipo

Total Material

307,315.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.10 | 4,380.59 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.50 | 6.60 | 3,565.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,946.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	54,021.50

369,282.51

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER D = 4`` | UND | 371,958.00 | 1.00 | 371,958.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.10 | 4,380.59 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.50 | 6.60 | 3,565.42 |

Total Equipo

371,958.00

7,946.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	54,021.50

433,925.51

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=6"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER D = 6`` | UND | 525,951.00 | 1.00 | 525,951.00 |

- Equipo

Total Material

525,951.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.10 | 4,380.59 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,021.50 | 6.60 | 3,565.42 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,946.01

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.00 | 19,882.44 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.00 | 34,139.06 |

Total Mano de obra	54,021.50

587,918.51

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D = ½" EN HIERRO DÚCTIL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTOSA ½`` | UND | 302,110.00 | 1.00 | 302,110.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,109.33 | 6.60 | 3,241.22 |

Total Equipo

302,110.00

3,241.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.25 | 18,075.04 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	49,109.33

354,460.55

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D =2" EN HIERRO DÚCTIL

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN 2`` 250 PSI. | UND | 345,839.41 | 1.00 | 345,839.41 |

- Equipo

Total Material

345,839.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,109.33 | 6.60 | 3,241.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,241.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.25 | 18,075.04 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	49,109.33

398,189.96

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.29 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=1"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE PURGA DE AIRE 1`` | UND | 44,886.00 | 1.00 | 44,886.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 630.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,444.75 |

- Equipo

Total Material

46,960.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,217.20 | 6.60 | 2,852.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,852.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	43,217.20

93,030.29

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.30 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=1/2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE PURGA DE AIRE 1/2`` | UND | 27,729.00 | 1.00 | 27,729.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 630.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,444.75 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,217.20 | 6.60 | 2,852.34 |

Total Equipo

29,803.75

2,852.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	43,217.20

75,873.29

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.31 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE PURGA DE AIRE 2`` | UND | 102,391.00 | 1.00 | 102,391.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 630.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,444.75 |

- Equipo

Total Material

104,465.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,217.20 | 6.60 | 2,852.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,852.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	43,217.20

150,535.29

Costo Total Actividad

Capitulo	2.08 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

SubCap.	2.08.01 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL

Actividad	2.08.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D = 1"

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN 1`` 250 PSI. | UND | 245,308.50 | 1.00 | 245,308.50 |

- Equipo

Total Material

245,308.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,217.20 | 6.60 | 2,852.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,852.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.60 | 15,905.95 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.60 | 27,311.25 |

Total Mano de obra	43,217.20

291,378.04

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.01 AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE

U.M.	km

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 11.00 | 81,400.00 |
| MADERA ROLLIZA D=0.15 M | ML | 13,966.67 | 33.00 | 460,900.11 |
| POSTES DE MADERA H=1.5 | UND | 7,483.50 | 400.00 | 2,993,400.00 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 412.00 | 2,916,960.00 |

- Equipo

Total Material

6,452,660.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,375,061.24 | 8.00 | 110,004.90 |

- Mano de obra

Total Equipo

110,004.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 7.00 | 506,101.19 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 7.00 | 868,960.05 |

Total Mano de obra	1,375,061.24

7,937,726.25

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

2.09.02 AISLAMIENTO PARA RESTAURACION

Actividad	PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE, INCLUYE

MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS

U.M.	km

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 16.00 | 118,400.00 |
| MADERA ROLLIZA D=0.15 M | ML | 13,966.67 | 40.00 | 558,666.80 |
| POSTES DE MADERA H=1.5 | UND | 7,483.50 | 400.00 | 2,993,400.00 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 335.00 | 2,371,800.00 |

- Equipo

Total Material

6,042,266.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946,559.80 | 12.50 | 368,319.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

368,319.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 15.00 | 1,084,502.55 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 15.00 | 1,862,057.25 |

Total Mano de obra	2,946,559.80

9,357,146.57

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.03 CONSTRUCCION DE JARDINES

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.10 | 5,712.93 |
| PASTO | M2 | 4,750.00 | 1.00 | 4,750.00 |
| PLANTAS ORNAMENTALES VARIAS | UND | 4,000.00 | 12.00 | 48,000.00 |

- Equipo

Total Material

58,462.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,733.13 | 0.70 | 103.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

103.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de obra	14,733.13

73,299.19

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.04 ESTABLECIMIENTO DE SETOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA ABONADA | M3 | 40,100.00 | 0.05 | 2,005.00 |
| SETO MEDIANO PARA CERRAMIENTO TIPO ``EUGENIA`` H=1 - 2 M | UND | 5,983.50 | 2.00 | 11,967.00 |

- Equipo

Total Material

13,972.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,802.99 | 5.00 | 190.15 |

- Mano de obra

Total Equipo

190.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,802.99 |

Total Mano de obra	3,802.99

17,965.14

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.05 MANTENIMIENTO AÑO 2

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTULAS +10% REPOS | UND | 1,248.67 | 111.00 | 138,602.37 |
| CLORPIRIFOS | Kg-Lt | 4,628.00 | 2.00 | 9,256.00 |

- Equipo

Total Material

147,858.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259,029.17 | 5.80 | 131,023.69 |

- Mano de obra

Total Equipo

131,023.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 11.50 | 831,451.95 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 11.50 | 1,427,577.22 |

Total Mano de obra	2,259,029.17

2,537,911.23

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.06 MANTENIMIENTO AÑO 3

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTULAS +10% REPOS | UND | 1,248.67 | 111.00 | 138,602.37 |
| CLORPIRIFOS | Kg-Lt | 4,628.00 | 2.00 | 9,256.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,259,029.17 | 5.80 | 131,023.69 |

Total Equipo

147,858.37

131,023.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 11.50 | 831,451.95 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 11.50 | 1,427,577.22 |

Total Mano de obra	2,259,029.17

2,537,911.23

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.07 MANTENIMIENTO DE PRADOS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,151.20 | 8.40 | 264.70 |

- Mano de obra

Total Equipo

264.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 620.69 |

Total Mano de obra	3,151.20

3,415.90

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

Actividad	2.09.08 MANTENIMIENTO DE SETOS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,151.20 | 8.00 | 252.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

252.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,530.51 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 620.69 |

Total Mano de obra	3,151.20

3,403.30

Costo Total Actividad

Capitulo	2.09 REFORESTACION

SubCap.	2.09.01 REFORESTACION

2.09.09 REFORESTACION INCLUYE ROCERÍA, Actividad	TRAZADO, PLATEO, AHOYADO, RESPOSICION,

LIMPIAS

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTULAS +10% REPOS | UND | 1,248.67 | 1,222.00 | 1,525,874.74 |
| TERRACAL | kg | 2,563.33 | 77.80 | 199,427.07 |
| BORO NATURAL | kg | 4,950.00 | 11.10 | 54,945.00 |
| HIDRORETENEDOR | kg | 39,800.00 | 3.30 | 131,340.00 |
| CLORPIRIFOS | Kg-Lt | 4,628.00 | 2.00 | 9,256.00 |
| CALFOS | kg | 1,650.00 | 55.60 | 91,740.00 |

- Equipo

Total Material

2,012,582.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,946,559.80 | 7.00 | 206,259.19 |

- Mano de obra

Total Equipo

206,259.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 15.00 | 1,084,502.55 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 15.00 | 1,862,057.25 |

Total Mano de obra	2,946,559.80

5,165,401.80

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad	3.01.01 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 6.67 | 1,036,227.38 |
| MOTOSIERRA | hr | 5,732.50 | 6.67 | 38,216.86 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 723,001.70 | 5.00 | 36,150.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,110,594.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 10.00 | 723,001.70 |

Total Mano de obra	723,001.70

1,833,596.02

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad	3.01.02 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 6.67 | 1,036,227.38 |
| MOTOSIERRA | hr | 5,732.50 | 6.67 | 38,216.86 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 723,001.70 | 5.00 | 36,150.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,110,594.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 10.00 | 723,001.70 |

- Transporte

Total Mano de obra

723,001.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 10.00 | 637,140.00 |

Total Transporte	637,140.00

2,470,736.02

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad	3.01.03 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUADAÑADORA | hr | 7,226.17 | 2.78 | 20,074.30 |
| MOTOSIERRA | hr | 5,732.50 | 9.71 | 55,655.12 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,012,202.38 | 5.00 | 50,610.12 |

- Mano de obra

Total Equipo

126,339.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 14.00 | 1,012,202.38 |

Total Mano de obra	1,012,202.38

1,138,541.92

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

U.M.	km

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINTURA Y ESTACAS | glb | 29,333.00 | 1.00 | 29,333.00 |

- Equipo

Total Material

29,333.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y ELEMENTOS) | hr | 6,250.00 | 24.00 | 150,000.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,508,327.66 | 5.00 | 125,416.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

275,416.38

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADENERO 1 | jr | 121,418.06 | 4.00 | 485,672.24 |
| CADENERO 2 | jr | 105,563.04 | 4.00 | 422,252.16 |
| CADENERO 3 | jr | 105,563.04 | 4.00 | 422,252.16 |
| TOPOGRAFO | jr | 195,479.38 | 5.00 | 977,396.90 |
| TROCHERO | jr | 50,188.55 | 4.00 | 200,754.20 |

Total Mano de obra	2,508,327.66

2,813,077.04

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

3.01.05 DESMONTE Y TRASLADO DE

Actividad	ESTRUCTURAS METALICAS( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE OXICORTE | dd | 147,140.00 | 0.00 | 147.14 |
| GRUA TELESCOPICA 50 TON | hr | 326,171.09 | 0.00 | 652.34 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 97.13 | 1.00 | 0.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

800.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 72.30 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 24.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA | kg-km | 146.18 | 1.00 | 146.18 |

Transporte

Total Mano de obra

97.13

Total Transporte	146.18

1,043.76

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS) SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad	3.01.06 REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,615.01 | 5.00 | 180.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

180.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |

Total Mano de obra	3,615.01

3,795.76

Costo Total Actividad

Capitulo	3.01 PRELIMINARES (VIAS)

SubCap.	3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

3.01.07 REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES Actividad	VEGETALES DE DAP>30 CMS Y ALTURA >3

MTS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA ABONADA | M3 | 40,100.00 | 2.00 | 80,200.00 |
| COSTALES DE FIQUE O DE FIBRA | M2 | 1,121.00 | 4.00 | 4,484.00 |
| NUTRIENTES (DAP, TRIPLE 15, UREA ETC) (UREA) | kg | 5,233.33 | 1.00 | 5,233.33 |

- Equipo

Total Material

89,917.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 1.00 | 145,366.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 36,150.08 | 6.70 | 2,422.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

147,788.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.50 | 36,150.08 |

Total Mano de obra	36,150.08

273,856.14

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.01 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.02 | 3,320.86 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 151.83 |

Mano de obra

Total Equipo

3,320.86

Total Mano de obra	151.83

3,472.69

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

3.02.02 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES Actividad	SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE

5 KM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.08 | 12,434.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 612.44 | 0.70 | 4.29 |

- Mano de obra

Total Equipo

12,438.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.01 | 250.94 |

- Transporte

Total Mano de obra

612.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL | M3 | 1,250.00 | 1.00 | 1,250.00 |

Total Transporte	1,250.00

14,301.40

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

3.02.03 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y

Actividad	PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGUE Y ACARREO

LIBRE DE 5 KM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

2	Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.03 | 5,175.93 |

4	Transporte

Total Equipo

5,175.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.10 | 6,371.40 |

Total Transporte	6,371.40

11,547.33

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.04 EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORDON DETONANTE 12 GRS/METRO | ML | 1,321.00 | 3.00 | 3,963.00 |
| DETONADOR ELECTRONICO EDEV | UND | 47,788.31 | 1.00 | 47,788.31 |
| INDUGEL PLUS TIPO B32X250 | kg | 13,756.00 | 2.00 | 27,512.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.10 | 6,240.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 48,563.80 | 3.30 | 1,602.61 |

Total Equipo

79,263.31

7,842.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.50 | 36,150.08 |
| MACHINERO | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	48,563.80

135,669.72

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

3.02.05 EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE Actividad	LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS

SIN EXPLOSIVOS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA E200 o SIMILAR CON MARTILLO NEUMATICO | hr | 280,401.54 | 0.15 | 42,060.23 |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.15 | 23,315.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 65,607.96 | 1.00 | 656.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

66,031.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 137.37 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.00 | 95.36 |

Total Mano de obra	232.73

66,264.04

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

3.02.06 EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES

Actividad	Y PRESTAMOS EN ROCA A MAQUINA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM CON EXPLOSIVOS

(APERTURA Y/O AMPLIACION DE VIA)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORDON DETONANTE 12 GRS/METRO | ML | 1,321.00 | 3.00 | 3,963.00 |
| INDUGEL PLUS TIPO B32X250 | kg | 13,756.00 | 1.00 | 13,756.00 |

- Equipo

Total Material

17,719.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.08 | 13,831.39 |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.07 | 9,695.96 |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.08 | 5,197.92 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 7.50 | 1,473.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

30,198.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| MACHINERO | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

- Transporte

Total Mano de obra

19,643.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.07 | 4,249.72 |

Total Transporte	4,249.72

71,811.01

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.07 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.04 | 4,512.20 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 303.66 | 3.30 | 10.02 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,522.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 303.66 |

- Transporte

Total Mano de obra

303.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 6.50 | 8,612.50 |

Total Transporte	8,612.50

13,438.38

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.08 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 1.00 | 426.33 |
| CORDON DETONANTE 12 GRS/METRO | ML | 1,321.00 | 2.00 | 2,642.00 |
| INDUGEL PLUS TIPO B32X250 | kg | 13,756.00 | 0.13 | 1,719.50 |
| MECHA LENTA | ML | 761.50 | 0.50 | 380.75 |

- Equipo

Total Material

5,168.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.40 | 24,960.00 |
| MOTOBOMBA | hr | 9,929.67 | 0.13 | 1,241.21 |
| RETROEXCAVADORA 320 o SIMILAR | hr | 155,433.33 | 0.01 | 1,554.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 73,391.22 | 3.30 | 2,421.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

30,177.45

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.50 | 36,150.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

- Transporte

Total Mano de obra

73,391.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCOLTA Y TRANSPORTE (Una tarifa por cada m3 escoltado y transportado) | M3 | 22,342.27 | 1.00 | 22,342.27 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 7.00 | 9,275.00 |

Total Transporte	31,617.27

140,354.52

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.09 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 B. VEL 1 | UND | 426.33 | 1.00 | 426.33 |
| CORDON DETONANTE 12 GRS/METRO | ML | 1,321.00 | 4.00 | 5,284.00 |
| INDUGEL PLUS TIPO B32X250 | kg | 13,756.00 | 0.40 | 5,502.40 |
| MECHA LENTA | ML | 761.50 | 1.00 | 761.50 |

- Equipo

Total Material

11,974.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.50 | 31,200.00 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.07 | 7,165.80 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,256.52 | 5.00 | 862.83 |

- Mano de obra

Total Equipo

39,228.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.17 | 12,291.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,965.49 |

Total Mano de obra	17,256.52

68,459.38

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES Actividad	3.02.10 PEDRAPLEN COMPACTO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEDRA | M3 | 58,644.33 | 1.30 | 76,237.63 |

- Equipo

Total Material

76,237.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.03 | 4,981.29 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.03 | 2,969.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

11,173.35

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 997.74 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 384.83 |

Total Mano de obra	1,382.57

88,793.55

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES Actividad	3.02.11 PEDRAPLEN SUELTO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEDRA | M3 | 58,644.33 | 1.10 | 64,508.76 |

- Equipo

Total Material

64,508.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.03 | 4,981.29 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,204.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 224.13 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 384.83 |

Total Mano de obra	608.96

73,322.01

Costo Total Actividad

Capitulo	3.02 EXPLANACIONES

SubCap.	3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad	3.02.12 TERRAPLENES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.03 | 2,487.94 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.03 | 5,231.43 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,577.53 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.03 | 3,295.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

14,592.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 180.75 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 310.34 |

Total Mano de obra	491.09

15,083.65

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.01 COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | 4,500.00 | 2.00 | 9,000.00 |
| MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 2X0,5X1 | UND | 107,814.00 | 1.00 | 107,814.00 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 1.05 | 53,103.75 |
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 13 | kg | 4,293.67 | 0.50 | 2,146.84 |

- Equipo

Total Material

172,064.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 39,287.46 | 6.70 | 2,632.26 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,632.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.20 | 24,827.43 |

Total Mano de obra	39,287.46

213,984.31

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.02 CONSTRUCCION DE FILTROS A

Actividad	CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN

EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 5,694.67 | 3.50 | 19,931.35 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.80 | 71,400.00 |
| MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS. | M3 | 30,214.05 | 0.10 | 3,021.41 |
| RAJÓN | M3 | 47,600.00 | 0.40 | 19,040.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 85,259.42 | 3.30 | 2,813.56 |

Total Equipo

113,392.76

2,813.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.75 | 54,225.13 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	85,259.42

201,465.74

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.03 CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN Actividad	GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA

TRIPLE TORSION CAL. 13

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 5.00 | 32,333.35 |
| CUARTON 2`` x 4`` x 300 OTOBO | UND | 9,284.05 | 0.40 | 3,713.62 |
| MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 13 2X1X1 | UND | 76,529.00 | 0.50 | 38,264.50 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 1.20 | 60,690.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |
| ALAMBRE GALVANIZADO C 12 | kg | 4,850.00 | 1.40 | 6,790.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 51,598.86 | 3.00 | 1,547.97 |

Total Equipo

142,821.37

1,547.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 4.25 | 38,408.65 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.85 | 13,190.21 |

Total Mano de obra	51,598.86

195,968.20

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.04 CONSTRUCCION MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 3,615.01 | 6.40 | 231.36 |

- Mano de obra

Total Equipo

231.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |

Total Mano de obra	3,615.01

3,846.37

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO Actividad	DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE

SELLO DE JUNTAS)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.10 | 415.50 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| TABLA CHAPA | ML | 4,947.00 | 3.00 | 14,841.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.16 | 549.28 |

- Equipo

Total Material

515,088.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 58,931.19 | 3.30 | 1,944.73 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,944.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	58,931.19

575,964.03

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.06 DISIPADOR DE ENERGIA Y

Actividad	SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.00 | 475,506.98 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.59 | 3,118.89 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 1.31 | 9,669.21 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.77 | 1,967.35 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.64 | 2,197.12 |

- Equipo

Total Material

492,459.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 4.50 | 25,610.76 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 105,817.20 | 6.70 | 7,089.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

32,700.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.27 | 33,517.03 |

Total Mano de obra	105,817.20

630,977.26

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.07 DISIPADOR DE ENERGIA Y Actividad	SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON

RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 | M3 | 470,829.15 | 0.12 | 56,499.50 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 2.00 | 10,572.52 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 4.00 | 29,524.32 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.39 | 996.45 |
| MALLA GALVANIZADA TIPO A CAL. 12 2X0,5X1 | UND | 107,814.00 | 0.50 | 53,907.00 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 1.00 | 50,575.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.30 | 1,029.90 |
| ALAMBRE GALVANIZADO C 12 | kg | 4,850.00 | 1.00 | 4,850.00 |

- Equipo

Total Material

207,954.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 2.50 | 14,228.20 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 54,456.92 | 6.70 | 3,648.61 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,876.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.53 | 38,319.09 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 16,137.83 |

Total Mano de obra	54,456.92

280,288.42

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.08 DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE CORRUGADA PVC 100 mm ( 4``) Sin filtro. Tramos de 5 m. con unión. | ML | 23,227.00 | 1.00 | 23,227.00 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.03 | 2,677.50 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,103.23 | 5.00 | 405.16 |

Total Equipo

25,904.50

405.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.30 | 2,982.37 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.30 | 5,120.86 |

Total Mano de obra	8,103.23

34,412.89

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.09 DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA DRENAJE PVC 2 " PERFORADO CON FILTRO | ML | 15,076.00 | 1.00 | 15,076.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE PERFORACION TRACKDRILL | hr | 181,997.00 | 0.80 | 145,597.60 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,987.24 | 5.00 | 1,549.36 |

Total Equipo

15,076.00

147,146.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 1.40 | 13,917.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de obra	30,987.24

193,210.20

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 46,517.48 | 5.00 | 2,325.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,325.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.30 | 21,690.05 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.20 | 24,827.43 |

Total Mano de obra	46,517.48

48,843.35

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.11 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 67,184.37 | 3.30 | 2,217.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,217.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.50 | 36,150.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	67,184.37

69,401.45

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.12 MEJORAMIENTO DE PISO CON

Actividad	MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO

LIBRE DE 5 KM.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 28,333.33 | 1.30 | 36,833.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 25.00 | 525.00 |

- Equipo

Total Material

37,358.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.10 | 14,536.67 |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.10 | 7,471.30 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.33 | 2,775.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 3.30 | 648.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

25,431.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de obra	19,643.74

82,433.28

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.13 MURO DE CONTENCION DE SUELO Actividad	REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA

ARMADA) incluye acarreo libre 5 km

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ROTURA 45.2 KN/M | M2 | 6,756.91 | 6.00 | 40,541.46 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO | M3 | 39,666.67 | 1.30 | 51,566.67 |
| AGUA | lt | 21.00 | 44.00 | 924.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.13 | 9,712.68 |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 0.50 | 2,845.64 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.13 | 12,371.10 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,374.75 | 2.00 | 107.50 |

Total Equipo

93,032.13

25,036.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,892.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,482.74 |

- Transporte

Total Mano de obra

5,374.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 30.00 | 39,750.00 |

Total Transporte	39,750.00

163,193.80

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.14 PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIAS Y CANALES (INCLUYE ACERO DE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.11 | 52,305.77 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 13.00 | 38,766.00 |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 72.00 | 57,168.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

3	Mano de obra

Total Material

160,532.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 1.61 | 39,533.90 |

Total Mano de obra	39,533.90

200,065.92

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE Actividad	AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA

VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE AFIRMADO | M3 | 28,333.33 | 1.30 | 36,833.33 |

- Equipo

Total Material

36,833.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.07 | 10,175.67 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.18 | 1,500.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 3.30 | 648.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

12,323.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

- Transporte

Total Mano de obra

19,643.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.07 | 4,249.72 |

Total Transporte	4,249.72

73,050.70

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.16 RELLENO CON MATERIAL

Actividad	SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA

VIBRADORA

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.33 | 2,777.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,051.89 | 3.30 | 562.71 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,340.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.15 | 10,845.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	17,051.89

20,392.10

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.17 SUELO CEMENTO RELACION 1:8

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 97.50 | 71,175.00 |

- Equipo

Total Material

71,175.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.08 | 5,977.04 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.08 | 12,568.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.08 | 7,917.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,911.05 | 4.00 | 196.44 |

- Mano de obra

Total Equipo

26,658.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.20 | 1,807.47 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.20 | 3,103.58 |

Total Mano de obra	4,911.05

102,745.03

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI)

PARA ELEVACIONES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.05 | 472,757.94 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.97 | 10,413.93 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 4.34 | 32,033.89 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 2.56 | 6,540.80 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.12 | 7,277.96 |

- Equipo

Total Material

529,024.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 7.00 | 39,838.96 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.00 | 18,750.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 62,000.67 | 1.70 | 1,054.01 |

- Mano de obra

Total Equipo

59,642.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.60 | 43,380.10 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.15 | 18,620.57 |

Total Mano de obra	62,000.67

650,668.16

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) ,

40% RAJON PARA BASES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.65 | 292,659.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.42 | 2,220.23 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 0.93 | 6,864.40 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.55 | 1,405.25 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.45 | 1,544.85 |
| RAJÓN | M3 | 47,600.00 | 0.45 | 21,420.00 |

- Equipo

Total Material

326,114.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 115,748.17 | 3.30 | 3,819.69 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,819.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.35 | 43,448.00 |

Total Mano de obra	115,748.17

445,682.27

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) ,

40% RAJON PARA ELEVACIONES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.65 | 292,659.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.47 | 7,770.80 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 3.23 | 23,840.89 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 1.91 | 4,880.05 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 1.58 | 5,424.14 |
| RAJÓN | M3 | 47,600.00 | 0.45 | 21,420.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 7.00 | 39,838.96 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 273,853.28 | 3.30 | 9,037.16 |

Total Equipo

355,995.56

48,876.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.50 | 180,750.42 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.75 | 93,102.86 |

Total Mano de obra	273,853.28

678,724.96

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) ,

60% RAJON PARA PLACA HUELLAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | dd | 207.67 | 5.00 | 1,038.35 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.45 | 202,610.55 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 0.42 | 2,220.23 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 0.93 | 6,864.40 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.55 | 1,405.25 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.45 | 1,544.85 |
| RAJÓN | M3 | 47,600.00 | 0.65 | 30,940.00 |

- Equipo

Total Material

246,623.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 144,668.24 | 3.30 | 4,774.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,774.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.40 | 101,220.24 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.35 | 43,448.00 |

Total Mano de obra	144,668.24

396,065.92

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad	3.03.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 1.00 | 426,702.51 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,436.88 | 6.60 | 886.83 |

Total Equipo

426,702.51

886.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	13,436.88

441,026.22

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA

BASES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.10 | 495,270.23 |
| FORMALETA PARA BASE PARA CONCRETOS | gl | 5,178.75 | 3.00 | 15,536.25 |

- Equipo

Total Material

510,806.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 1.00 | 9,375.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,666.89 | 1.60 | 330.67 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,705.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.05 | 6,206.86 |

Total Mano de obra	20,666.89

541,179.04

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI)

PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.97 | 10,413.93 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 4.34 | 32,033.89 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 2.56 | 6,540.80 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 2.12 | 7,277.96 |

- Equipo

Total Material

579,324.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 14.00 | 79,677.92 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 177,530.64 | 1.70 | 3,018.02 |

- Mano de obra

Total Equipo

106,133.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.70 | 122,910.29 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.44 | 54,620.35 |

Total Mano de obra	177,530.64

862,988.34

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI)

PARA ELEVACIONES, H>3.0 MTS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 3.00 | 15,858.78 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 6.00 | 44,286.48 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 4.00 | 10,220.00 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 3.00 | 10,299.00 |

- Equipo

Total Material

603,721.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA | dd | 5,691.28 | 20.00 | 113,825.60 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 3.30 | 30,937.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 206,668.91 | 5.00 | 10,333.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

155,096.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.00 | 144,600.34 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |

Total Mano de obra	206,668.91

965,487.40

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA

BASES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.10 | 523,057.68 |
| FORMALETA PARA BASE PARA CONCRETOS | gl | 5,178.75 | 3.00 | 15,536.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 103,334.46 | 1.60 | 1,653.35 |

Total Equipo

538,593.93

25,090.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	103,334.46

667,019.24

Costo Total Actividad

Departamento de Boyacá

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=24",

INCLUYE EMBOQUILLADA

U.M.	ML

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.02 | 11,738.58 |
| TUBERIA CONCRETO CL. I D=24`` (60cm) | ML | 162,480.00 | 1.00 | 162,480.00 |
| CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.05 | 21,335.13 |

- Equipo

Total Material

195,553.71

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.10 | 10,743.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,109.33 | 5.00 | 2,455.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,198.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.25 | 18,075.04 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	49,109.33

257,861.84

Costo Total Actividad

Capitulo	3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.	3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

3.03.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36",

INCLUYE EMBOQUILLADA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3 | 586,929.15 | 0.02 | 11,738.58 |
| TUBERIA CONCRETO CL I D=36`` (90cm) | ML | 330,125.00 | 1.00 | 330,125.00 |
| CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.10 | 42,670.25 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.20 | 21,486.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 49,109.33 | 5.00 | 2,455.47 |

Total Equipo

384,533.83

23,942.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.25 | 18,075.04 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de obra	49,109.33

457,585.30

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.01 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y

Actividad	COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND SEGUN DISEÑO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 110.00 | 80,300.00 |
| MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) | M3 | 58,706.67 | 1.30 | 76,318.67 |

- Equipo

Total Material

156,618.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.07 | 5,229.91 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.07 | 10,997.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.07 | 6,927.82 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,471.39 | 5.00 | 423.57 |

- Mano de obra

Total Equipo

23,578.30

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 1,241.37 |

Total Mano de obra	8,471.39

188,668.36

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.02 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y

Actividad	COMPATACION BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1H, SEGUN

DISEÑO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMULSION CRL-1H | lt | 2,520.00 | 75.00 | 189,000.00 |
| MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) | M3 | 58,706.67 | 1.30 | 76,318.67 |

- Equipo

Total Material

265,318.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.07 | 6,318.27 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.07 | 10,997.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.07 | 6,927.82 |

- Mano de obra

Total Equipo

24,243.09

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.08 | 5,784.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.04 | 4,965.49 |

Total Mano de obra	10,749.50

300,311.26

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.03 CUNETEO, PERFILADO Y

Actividad	COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)

U.M.	km

Departamento de Boyacá

2	Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 5.00 | 373,564.75 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 2.00 | 314,200.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 5.00 | 494,843.95 |

Total Equipo	1,182,608.70

1,182,608.70

Costo Total Actividad

Capitulo   3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap.   3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.04 SUMINISTRO, EXTENDIDA MATERIAL DE AFIRMADO, SIN COMPACTAR HASTA UN

Actividad DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9%, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS | M3 | 34,846.67 | 1.10 | 38,331.34 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.05 | 7,855.00 |

Total Equipo

38,331.34

7,855.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PALETEROS (2) | jr | 130,296.06 | 0.01 | 1,302.96 |

- Transporte

Total Mano de obra

1,302.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 5.50 | 7,287.50 |

Total Transporte	7,287.50

54,776.80

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.05 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA

Actividad	AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y

COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS | M3 | 34,846.67 | 1.30 | 45,300.67 |

- Equipo

Total Material

45,300.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.05 | 3,735.65 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.06 | 9,426.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.07 | 6,432.97 |

- Mano de obra

Total Equipo

19,594.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PALETEROS (2) | jr | 130,296.06 | 0.01 | 1,302.96 |

- Transporte

Total Mano de obra

1,302.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 6.50 | 8,612.50 |

Total Transporte	8,612.50

74,810.75

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y

Actividad	COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) | M3 | 58,706.67 | 1.30 | 76,318.67 |

- Equipo

- Mano de obra

- Transporte

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.05 | 3,735.65 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.07 | 10,997.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.07 | 6,927.82 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| PALETEROS (2) | jr | 130,296.06 | 0.01 | 1,302.96 |

Total Equipo

Total Mano de obra

76,318.67

21,660.47

4,917.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 6.50 | 8,775.00 |

Total Transporte	8,775.00

111,672.11

Costo Total Actividad

Capitulo	3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap.	3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

3.04.07 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y

Actividad	COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR

(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 SBG-4 | M3 | 42,113.33 | 1.30 | 54,747.33 |

- Equipo

Total Material

54,747.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.05 | 3,735.65 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.07 | 10,997.00 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.07 | 6,927.82 |

- Mano de obra

Total Equipo

21,660.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| PALETEROS (2) | jr | 130,296.06 | 0.01 | 1,302.96 |

- Transporte

Total Mano de obra

4,917.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 6.50 | 8,775.00 |

Total Transporte	8,775.00

90,100.77

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.01 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO Actividad	24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN

ASFALTO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASFALTO 60/70+ADITIVO | kg | 1,803.00 | 7.00 | 12,621.00 |
| CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI) | M3 | 520,986.70 | 1.10 | 573,085.37 |

- Equipo

Total Material

585,706.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 76,460.71 | 1.30 | 993.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

44,051.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.15 | 18,620.57 |

Total Mano de obra	76,460.71

706,218.57

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

Actividad	3.05.02 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| AGUA | lt | 21.00 | 5.00 | 105.00 |

- Equipo

- Mano de obra

Total Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |

Total Equipo

1,964.57

748.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,446.00 |

Total Mano de obra	1,446.00

4,158.57

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.03 CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 36 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 36 NORMAL) | M3 | 503,370.00 | 1.05 | 528,538.50 |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ADUISTCOO- NDIVAEMLAANNTTAEDO SAISMFILAILATRO-CONCRETO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

543,675.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

686,042.13

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.04 CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 39 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT3E.9OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 3D9ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 521,220.00 | 1.05 | 547,281.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

562,417.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

704,784.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.05 CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 40 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT4E.0OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 4D0ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 523,600.00 | 1.05 | 549,780.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

564,916.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

707,283.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.06 CONCRETO MR 4.1 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 41 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT4E.1OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 4D1ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 528,360.00 | 1.05 | 554,778.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

569,914.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

712,281.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.07 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT4E.2OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 4D2ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 536,690.00 | 1.05 | 563,524.50 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

578,661.29

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

721,028.13

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.08 CONCRETO MR 4.3 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 43 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT4E.3OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 4D3ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 542,640.00 | 1.05 | 569,772.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

584,908.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

727,275.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.09 CONCRETO MR 4.5 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 45 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT4E.5OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 4D5ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 554,540.00 | 1.05 | 582,267.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

597,403.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

739,770.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.05 PAVIMENTO RIGIDO

SubCap.	3.05.01 PAVIMENTO RIGIDO

3.05.10 CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL,

Actividad	TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM

+/- 2.5CM (MR 50 NORMAL)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELLASIL SOPORTE 1/2", Soporte base para sello de juntas de dilatación o similar | ML | 771.12 | 4.00 | 3,084.48 |
| VULKEM 45 SSL, SELLANTE MOCOCOMPONENTE DE POLIURETANO, ACUOTNOC-RNEITVOELMARNT5E.0OMSPIAMNILOIARRMAL, TAMAÑO | gl | 152,320.00 | 0.04 | 6,473.60 |
| MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 5D0ISNCOORDMIALM)ANTADO ASFALTO-CONCRETO | M3 | 566,440.00 | 1.05 | 594,762.00 |
| 350mm | UND | 185,957.00 | 0.03 | 5,578.71 |

- Equipo

Total Material

609,898.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.34 | 2,992.00 |
| FORMALETA PARA LOSAS PAVIMENTO RIGIDO | ML | 4,905.00 | 4.00 | 19,620.00 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 2.50 | 23,437.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 95,081.28 | 1.30 | 1,236.06 |

- Mano de obra

Total Equipo

47,285.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.30 | 37,241.14 |

Total Mano de obra	95,081.28

752,265.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.01 APERTURA MECANICA DE CAJA Y

RETIRO DE SOBRANTES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 1.20 | 1,590.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm | UND | 185,957.00 | 0.02 | 3,719.14 |

- Equipo

Total Material

5,309.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR | hr | 166,043.14 | 0.05 | 8,302.16 |
| CORTADORA PARA REPARCHEO | hr | 7,872.00 | 0.80 | 6,297.60 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.05 | 5,371.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 57,840.14 | 3.30 | 1,908.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

21,880.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.80 | 57,840.14 |

Total Mano de obra	57,840.14

85,029.43

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE Actividad	3.06.02 BARRIDO Y SOPLADO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.02 | 936.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 723.00 | 3.30 | 23.86 |

- Mano de obra

Total Equipo

959.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 723.00 |

Total Mano de obra	723.00

1,682.86

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA

Actividad	ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE

ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLA ASFALTICA MDC-2 EN PLANTA | M3 | 380,800.00 | 1.26 | 479,808.00 |

- Equipo

Total Material

479,808.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp. | hr | 135,912.95 | 0.10 | 13,591.30 |
| TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 H.P | hr | 254,122.00 | 0.10 | 25,412.20 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.10 | 9,896.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 42,331.69 | 5.03 | 2,129.28 |

- Mano de obra

Total Equipo

51,029.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.35 | 25,305.06 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.06 | 6,988.92 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.20 | 10,037.71 |

- Transporte

Total Mano de obra

42,331.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO | M3-km | 1,537.00 | 6.30 | 9,683.10 |

Total Transporte	9,683.10

582,852.45

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.04 CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLESEGÚN NORMA INV.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMULSIÓN CRR-2 | lt | 1,742.94 | 3.00 | 5,228.82 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.04 | 3,570.00 |

- Equipo

Total Material

8,798.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp. | hr | 135,912.95 | 0.02 | 2,718.26 |
| ESPARCIDOR DE GRAVILLA | hr | 55,000.00 | 0.02 | 1,100.00 |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.02 | 1,805.22 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,230.46 | 6.70 | 82.44 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,705.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 868.96 |

Total Mano de obra	1,230.46

15,735.20

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.05 CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE SEGÚN NORMA INV.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMULSIÓN CRR-2 | lt | 1,742.94 | 1.50 | 2,614.41 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.03 | 2,677.50 |

- Equipo

Total Material

5,291.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp. | hr | 135,912.95 | 0.01 | 1,359.13 |
| ESPARCIDOR DE GRAVILLA | hr | 55,000.00 | 0.01 | 550.00 |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.01 | 451.31 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,230.46 | 6.70 | 82.44 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,442.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 868.96 |

Total Mano de	1,230.46

8,965.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.07 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Actividad	EN ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARREDORA MECANICA DE CEPILLO | hr | 107,426.42 | 0.01 | 1,074.26 |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.01 | 1,453.67 |
| FRESADORA DE PAVIMENTO Potencia min 250 hp | hr | 340,213.06 | 0.01 | 3,402.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,930.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 216.90 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.00 | 150.57 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 0.65 | 877.50 |

Transporte

Total Mano de

367.47

Total Transporte	877.50

7,175.03

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.08 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Actividad	EN ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARREDORA MECANICA DE CEPILLO | hr | 107,426.42 | 0.01 | 698.27 |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.01 | 944.88 |
| FRESADORA DE PAVIMENTO Potencia min 250 hp | hr | 340,213.06 | 0.01 | 2,211.38 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,854.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 108.45 |
| PALETEROS | jr | 50,188.55 | 0.00 | 75.28 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 0.35 | 472.50 |

Transporte

Total Mano de

183.73

Total Transporte	472.50

4,510.76

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMULSION CRL-1H | lt | 2,520.00 | 1.00 | 2,520.00 |

- Equipo

Total Material

2,520.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.00 | 187.20 |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.00 | 270.78 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 413.34 | 2.00 | 8.27 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 289.20 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 124.14 |

Mano de obra

Total Equipo

466.25

Total Mano de	413.34

3,399.59

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.10 REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y

Actividad	COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO

LIBRE 5 KM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) | M3 | 58,706.67 | 1.30 | 76,318.67 |
| AGUA | lt | 21.00 | 24.00 | 504.00 |

- Equipo

Total Material

76,822.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.03 | 2,241.39 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.04 | 5,498.50 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.05 | 4,948.44 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.10 | 833.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,521.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.05 | 3,615.01 |
| PALETEROS (2) | jr | 130,296.06 | 0.01 | 1,302.96 |

- Transporte

Total Mano de

4,917.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE M3/KM | M3-km | 1,350.00 | 6.50 | 8,775.00 |

Total Transporte	8,775.00

104,037.30

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.11 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMULSION ASFALTICA CRR-1 | lt | 2,134.00 | 0.50 | 1,067.00 |

- Equipo

Total Material

1,067.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.01 | 312.00 |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.01 | 451.31 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 361.50 | 0.20 | 0.72 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |

Mano de obra

Total Equipo

764.03

Total Mano de	361.50

2,192.53

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.12 SELLO ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADORA | M3 | 80,523.33 | 0.01 | 805.23 |
| EMULSIÓN CRR-2 | lt | 1,742.94 | 1.25 | 2,178.68 |

- Equipo

Total Material

2,983.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS GRAVILLADORA | hr | 47,071.00 | 0.01 | 310.67 |
| IRRIGADOR | hr | 90,261.00 | 0.01 | 595.72 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.01 | 653.19 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 124.00 | 1.00 | 1.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,560.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 86.76 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 37.24 |

Total Mano de	124.00

4,668.73

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	ASFALTITA ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON GRAVILLA. ACARREO LIBRE 5 KM (

INCLUYE CAL VIVA O CEMENTO) SEGUN

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASFALTITA | M3 | 216,259.00 | 1.35 | 291,949.65 |

- Equipo

Total Material

291,949.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRO METALICO 8 TN TAMDEM | hr | 102,366.66 | 0.10 | 10,236.67 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 0.10 | 15,710.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 28,209.73 | 3.30 | 930.92 |

- Mano de obra

Total Equipo

26,877.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.33 | 24,075.96 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.03 | 4,133.77 |

Total Mano de	28,209.73

347,036.97

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,4 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.01 | 402.62 |
| EMULSION CRL-1H | lt | 2,520.00 | 1.51 | 3,816.29 |

- Equipo

Total Material

4,218.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION SLURRY | hr | 137,509.34 | 0.01 | 962.57 |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.01 | 522.99 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.01 | 752.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,237.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.07 | 5,061.01 |

Total Mano de	5,061.01

11,517.51

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE

SLURRY SEAL e= 0,6 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.01 | 483.14 |
| EMULSION CRL-1H | lt | 2,520.00 | 2.27 | 5,724.43 |

- Equipo

Total Material

6,207.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION SLURRY | hr | 137,509.34 | 0.01 | 962.57 |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.01 | 522.99 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.01 | 752.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,237.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.07 | 5,061.01 |

Total Mano de	5,061.01

13,506.17

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad	3.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,9 cm.

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.01 | 724.71 |
| EMULSION CRL-1H | lt | 2,520.00 | 3.74 | 9,424.80 |

- Equipo

Total Material

10,149.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION SLURRY | hr | 137,509.34 | 0.01 | 962.57 |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 0.01 | 522.99 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.01 | 752.03 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,237.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.07 | 5,061.01 |

Total Mano de	5,061.01

17,448.11

Costo Total Actividad

Capitulo	3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap.	3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.17 SUMINISTRO, INSTALACION Y

Actividad	COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO ( INCLUYE ACARREO LIBRE

DE 5 KM) (**)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLA ASFALTICA MDC-2 EN PLANTA | M3 | 380,800.00 | 1.20 | 456,960.00 |

- Equipo

Total Material

456,960.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton potencia min 70 hp. | hr | 135,912.95 | 0.10 | 13,591.30 |
| TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 H.P | hr | 254,122.00 | 0.10 | 25,412.20 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 0.10 | 9,896.88 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 84,713.89 | 3.30 | 2,795.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

51,695.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

- Transporte

Total Mano de

84,713.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 6.00 | 7,950.00 |

Total Transporte	7,950.00

601,319.83

Costo Total Actividad

Capitulo	3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR SubCap.	3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

3.07.01 DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO

Actividad	MONOCAPA COLOREADO 10*20*6 CMS (VEHICULAR)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN | M3 | 93,966.67 | 0.00 | 281.90 |
| ADOQUIN COLOR (10*20*6) | UND | 752.00 | 5.00 | 3,760.00 |

- Equipo

Total Material

4,041.90

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,164.44 | 5.00 | 408.22 |

- Mano de obra

Total Equipo

408.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.07 | 5,061.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.03 | 3,103.43 |

Total Mano de	8,164.44

12,614.56

Costo Total Actividad

Capitulo	3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

SubCap.	3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

3.07.02 PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o "I"

Actividad	DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN | M3 | 93,966.67 | 0.05 | 4,698.33 |
| ADOQUIN EN CONCRETO TIPO 2 ``HUESO DE PERRO`` o ``I`` | M2 | 47,002.00 | 1.03 | 48,412.06 |

- Equipo

Total Material

53,110.39

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.03 | 216.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,643.74 | 6.70 | 1,316.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,532.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de	19,643.74

74,286.93

Costo Total Actividad

Capitulo   3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

SubCap.   3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

3.07.03 PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO

Actividad  DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN | M3 | 93,966.67 | 0.05 | 4,698.33 |
| ADOQUIN EN CONCRETO TIPO 1 ``RECTANGULAR RECTO`` | M2 | 25,573.73 | 1.03 | 26,340.94 |

- Equipo

Total Material

31,039.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.03 | 216.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 31,429.97 | 6.70 | 2,105.81 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,322.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.16 | 11,568.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.16 | 19,861.94 |

Total Mano de	31,429.97

64,791.72

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.01 BOLARDO M 60 CONCRETO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLARDO M-60 - CONCRETO | UND | 86,226.67 | 1.00 | 86,226.67 |
| CONCRETO (1500 PSI) | M3 | 378,413.54 | 0.01 | 4,540.96 |

3	Mano de obra

Total Material

90,767.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de	36,832.82

127,600.45

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.02 BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.03 | 14,265.21 |
| BOLARDO M-63 - METÁLICO | UND | 170,092.00 | 1.00 | 170,092.00 |

3	Mano de obra

Total Material

184,357.21

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

208,912.43

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.03 BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLARDO M-61 - BAJO - CONCRETO | UND | 87,136.67 | 1.00 | 87,136.67 |
| CONCRETO (1500 PSI) | M3 | 378,413.54 | 0.01 | 4,540.96 |

3	Mano de obra

Total Material

91,677.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

116,232.85

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.04 BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLARDO M-62 - BAJO - HIERRO | UND | 170,000.00 | 1.00 | 170,000.00 |
| CONCRETO (1500 PSI) | M3 | 378,413.54 | 0.06 | 22,704.81 |

- Equipo

Total Material

192,704.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 0.20 | 9,751.79 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,751.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.50 | 13,555.99 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.50 | 23,276.83 |

Total Mano de	36,832.82

239,289.42

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.05 BORDE CONTENEDOR DE RAICES A- 70

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 | ML | 20,466.67 | 1.00 | 20,466.67 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.04 | 16,389.67 |

3	Mano de obra

Total Material

36,856.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

61,411.56

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.06 BORDE SEPARADOR VERDE A-170

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDE SEPARADOR VERDE A-170 | UND | 127,746.67 | 1.25 | 159,683.34 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

3	Mano de obra

Total Material

167,878.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	12,277.60

180,155.77

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.07 BORDE SEPARADOR VERDE A-170

incluye transporte

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDE SEPARADOR VERDE A-170 | UND | 127,746.67 | 1.25 | 159,683.34 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.02 | 8,194.83 |

- Equipo

Total Material

167,878.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 0.10 | 4,875.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

4,875.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	12,277.60

185,031.66

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.08 BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |

- Equipo

Total Material

4,502.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA SARDINEL | dd | 1,250.00 | 0.82 | 1,025.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,025.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.55 | 4,970.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.55 | 8,534.84 |

Total Mano de	13,505.37

19,032.83

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.09 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.08 | 36,019.65 |

- Equipo

Total Material

36,019.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA SARDINEL | dd | 1,250.00 | 0.82 | 1,025.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,025.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.79 | 7,139.49 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.79 | 12,259.13 |

Total Mano de	19,398.62

56,443.27

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.10 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:6 | M3 | 336,476.65 | 0.01 | 3,364.77 |
| CAÑUELA PREFABRICADA REF. A-120 | UND | 25,104.00 | 1.25 | 31,380.00 |

3	Mano de obra

Total Material

34,744.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.75 | 6,778.00 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.75 | 11,638.42 |

Total Mano de	18,416.42

53,161.19

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.11 CONSTRUCCION DE ANDENES EN

CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA BURRA 3 M | ML | 6,466.67 | 0.30 | 1,940.00 |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.03 | 463,753.03 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 | lb | 3,150.00 | 0.25 | 787.50 |
| REPISA ORDINARIA 3 MT | ML | 5,304.00 | 5.00 | 26,520.00 |

- Equipo

Total Material

493,000.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 26,873.75 | 3.30 | 886.83 |

- Mano de obra

Total Equipo

886.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.20 | 14,460.03 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de	26,873.75

520,761.11

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

3.08.12 CONSTRUCCION DE SARDINELES EN Actividad	CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM,

E:20 CM

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.03 | 463,753.03 |

- Equipo

Total Material

463,753.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA PARA SARDINELES | ML | 2,108.30 | 12.50 | 26,353.75 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 103,334.46 | 3.30 | 3,410.04 |

- Mano de obra

Total Equipo

29,763.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.25 | 31,034.29 |

Total Mano de	103,334.46

596,851.28

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.13 LOSETA PREFABRICA A-20

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.20 | 18,793.33 |
| LOSETA PREFABRICADA A-20 | M2 | 35,333.33 | 1.00 | 35,333.33 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.03 | 12,292.25 |

3	Mano de obra

Total Material

66,418.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de	14,733.13

81,152.04

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.14 LOSETA PREFABRICA A-40

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| LOSETA PREFABRICADA A-40 | M2 | 58,649.00 | 1.00 | 58,649.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

3	Mano de obra

Total Material

66,031.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de	17,188.65

83,220.07

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.15 LOSETA PREFABRICA A-60

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| LOSETA PREFABRICADA A-60 | M2 | 38,958.33 | 1.00 | 38,958.33 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

3	Mano de obra

Total Material

46,340.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.60 | 9,310.73 |

Total Mano de	14,733.13

61,073.88

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES Actividad	3.08.16 LOSETA PREFABRICA A-50

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| LOSETA PREFABRICADA A-50 | M2 | 40,906.00 | 1.00 | 40,906.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

3	Mano de obra

Total Material

48,288.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	12,277.60

60,566.02

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.17 RAMPA B-5

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.24 | 22,552.00 |
| LOSETA PREFABRICADA A-50 | M2 | 40,906.00 | 3.38 | 138,262.28 |
| BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 15,765.00 | 5.80 | 91,437.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.11 | 45,071.58 |
| PIEZA REMATE RAMPA A-105 | UND | 28,234.67 | 2.00 | 56,469.34 |
| SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO A A-100 | UND | 24,401.33 | 2.00 | 48,802.66 |
| SARDINEL PREFABRICADO A-85 | UND | 24,202.00 | 2.50 | 60,505.00 |

- Equipo

Total Material

463,099.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.14 | 9,333.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

9,333.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.00 | 63,261.31 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 7.00 | 108,625.23 |

Total Mano de	171,886.54

644,319.73

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 0.06 | 4,105.50 |
| BORDILLO PREFABRICADO A-80 | UND | 22,857.06 | 1.00 | 22,857.06 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 6.50 | 4,745.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.00 | 42.00 |

3	Mano de obra

Total Material

31,749.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.48 | 4,337.92 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.48 | 7,448.59 |

Total Mano de	11,786.51

43,536.07

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

3.08.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE

MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTERO 1:3 | M3 | 470,829.15 | 0.01 | 3,531.22 |
| SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 31,780.00 | 1.25 | 39,725.00 |

- Equipo

Total Material

43,256.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,266.75 | 3.30 | 272.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

272.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.08 | 5,784.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,482.74 |

Total Mano de	8,266.75

51,795.77

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM | M2 | 52,978.50 | 1.00 | 52,978.50 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

3	Mano de obra

Total Material

60,360.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	12,277.60

72,638.52

Costo Total Actividad

Capitulo	3.08 SARDINELES Y ANDENES SubCap.	3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad	3.08.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.04 | 3,285.00 |
| LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM | M2 | 56,103.50 | 1.00 | 56,103.50 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

3	Mano de obra

Total Material

63,485.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.50 | 4,518.66 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	12,277.60

75,763.52

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.01 BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) | UND | 31,066.67 | 0.00 | 124.27 |
| PINTURA DEMARCACION TIPO TRAFICO | gl | 82,633.00 | 0.00 | 165.27 |

2	Equipo

Total Material

289.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,704.11 | 3.00 | 81.12 |

3	Mano de obra

Total Equipo

81.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.14 | 1,454.94 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.07 | 1,249.17 |

Total Mano de	2,704.11

3,074.77

Costo Total Actividad

UND

U.M.

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.02 CAPTAFAROS

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES) | hr | 57,796.26 | 0.05 | 2,889.81 |
| CAPTAFARO (en grado diamante) | UND | 14,518.00 | 1.00 | 14,518.00 |

3	Mano de obra

Total Material

17,407.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.15 | 1,355.60 |

Total Mano de	1,355.60

18,763.41

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION Actividad	3.09.03 ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) | UND | 31,066.67 | 0.00 | 124.27 |
| ESTOPEROL D=10 CM H=2.5 CM | UND | 2,578.33 | 1.00 | 2,578.33 |
| PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES (para uso fijacion de señalizaciones viales) | UND | 35,601.00 | 0.06 | 2,136.06 |

- Equipo

Total Material

4,838.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,619.74 | 5.00 | 80.99 |

- Mano de obra

Total Equipo

80.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.07 | 727.47 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.05 | 892.27 |

Total Mano de	1,619.74

6,539.39

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.04 MARCAS VIALES CON PINTURA DE

Actividad	TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO ACRILICA Y MICROESFERAS | M2 | 30,484.57 | 1.05 | 32,008.80 |

- Equipo

Total Material

32,008.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 0.10 | 4,875.89 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 14,118.87 | 5.00 | 705.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,581.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.50 | 5,196.20 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.50 | 8,922.67 |

Total Mano de	14,118.87

51,709.50

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION Actividad	3.09.05 SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS

(INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.07 | 29,265.97 |
| SEÑAL VERTICAL VIAL 0.90 * 1.13 M INFORMATIVA | UND | 398,250.00 | 1.00 | 398,250.00 |

- Equipo

Total Material

427,515.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 1.00 | 48,758.93 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 43,925.99 | 5.00 | 2,196.30 |

- Mano de obra

Total Equipo

50,955.23

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.80 | 25,304.52 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.20 | 18,621.47 |

Total Mano de	43,925.99

522,397.19

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.06 SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES Actividad	60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA)

SEGÚN NORMA INVIAS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |
| SEÑAL VERTICAL VIAL 60 * 75 CM PREVENTIVA | UND | 198,158.33 | 1.00 | 198,158.33 |

- Equipo

Total Material

202,660.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,835.16 | 5.00 | 1,091.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,091.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.30 | 11,748.53 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.65 | 10,086.63 |

Total Mano de	21,835.16

225,587.71

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y

Actividad	TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMORTIGUADOR DEFENSA METALICA | UND | 37,163.24 | 0.20 | 7,432.65 |
| TERMINALES | UND | 86,958.46 | 0.26 | 22,783.12 |
| CAPTAFARO (en grado diamante) | UND | 14,518.00 | 0.26 | 3,803.72 |
| DEFENSA TRAMO RECTO EFECTIVO 3.81 MTS. | ML | 100,783.07 | 1.00 | 100,783.07 |
| POSTES | UND | 144,736.52 | 0.26 | 37,920.97 |

- Equipo

Total Material

172,723.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMION 350 | hr | 54,539.62 | 0.13 | 7,155.60 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,266.75 | 5.00 | 413.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,568.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.08 | 5,784.01 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.02 | 2,482.74 |

Total Mano de	8,266.75

188,559.22

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DELINEADORES 140 CM | UND | 208,250.00 | 1.00 | 208,250.00 |

- Equipo

Total Material

208,250.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

234,032.98

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE REFERENCIA

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.06 | 27,014.74 |
| POSTE DE REFERENCIA EN CONCRETO INCLUYE PINTURA | UND | 88,714.00 | 1.00 | 88,714.00 |

- Equipo

Total Material

115,728.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 25,305.06 | 3.30 | 835.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

835.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.35 | 25,305.06 |

Total Mano de	25,305.06

141,868.87

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |
| CONO TRÁFICO DE 70 CMS | UND | 42,959.00 | 1.00 | 42,959.00 |
| SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 277,746.00 | 1.00 | 277,746.00 |

- Equipo

Total Material

325,207.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

350,990.44

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 75 x 75 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |
| CONO TRÁFICO DE 72 CMS | UND | 33,354.88 | 1.00 | 33,354.88 |
| SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 277,746.00 | 1.00 | 277,746.00 |

- Equipo

Total Material

315,603.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

341,386.32

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 90 x 90 CM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |
| CONO TRÁFICO DE 1 M | UND | 61,979.33 | 1.00 | 61,979.33 |
| SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 277,746.00 | 1.00 | 277,746.00 |

- Equipo

Total Material

344,227.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

370,010.77

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TACHAS REFLECTIVAS | UND | 5,796.50 | 1.00 | 5,796.50 |
| RESINA TERMOPLASTICA | kg | 7,179.78 | 0.02 | 143.60 |

- Equipo

Total Material

5,940.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 0.01 | 390.07 |
| MAQUINA TERMICA | hr | 21,290.00 | 0.01 | 170.32 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,524.45 | 1.00 | 15.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

575.63

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.10 | 903.73 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.04 | 620.72 |

Total Mano de	1,524.45

8,040.18

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.14 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL

Actividad	VIAL INFORMATIVA, TAMAÑO 2m x 50 cm con soporte en H SEGÚN NORMA INVIAS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.03 | 13,507.37 |
| SEÑAL VIAL INFORMATIVO | UND | 450,000.00 | 1.00 | 450,000.00 |

- Equipo

Total Material

463,507.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

489,290.35

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad	3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.03 | 13,507.37 |
| SEÑAL PREVENTIVA | UND | 206,041.67 | 1.00 | 206,041.67 |

- Equipo

Total Material

219,549.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

245,332.02

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL Actividad	VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm.

SEGÚN NORMA INVIAS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.03 | 13,507.37 |
| SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 277,746.00 | 1.00 | 277,746.00 |

- Equipo

Total Material

291,253.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 24,555.22 | 5.00 | 1,227.76 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,227.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.00 | 9,037.33 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	24,555.22

317,036.35

Costo Total Actividad

Capitulo	3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

SubCap.	3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.17 SUMINISTRO Y APLICACION DE

Actividad	PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12

CMS SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.00 | 8.39 |
| ESFERAS REFLECTIVAS | kg | 3,589.03 | 0.05 | 179.45 |
| PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA DEMARCACION | gl | 87,340.00 | 0.02 | 1,746.80 |

- Equipo

Total Material

1,934.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMIONETA D300 | hr | 48,758.93 | 0.00 | 39.01 |
| VEHICULO DELINEADOR | hr | 107,382.63 | 0.00 | 128.86 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 214.99 | 5.00 | 10.75 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 115.68 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 99.31 |

Mano de obra

Total Equipo

178.62

Total Mano de	214.99

2,328.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.01 CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P.S.I) Actividad	PARA BARANDAS, INCLUYE REFUERZO ,

SEGUN INVIAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 2.00 | 8,310.00 |
| ACERO 37000 PSI | kg | 2,930.00 | 83.52 | 244,713.60 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 85.02 | 253,529.64 |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 | ML | 6,222.23 | 33.30 | 207,200.26 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 8.00 | 27,464.00 |
| REPISA | ML | 9,483.50 | 25.00 | 237,087.50 |

- Equipo

Total Material

1,477,587.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 0.30 | 2,812.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 268,737.49 | 0.20 | 537.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,349.97

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.00 | 144,600.34 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 1.00 | 124,137.15 |

Total Mano de	268,737.49

1,749,674.79

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.02 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.05 | 570,490.94 |
| FORMALETA PARA PUENTES DE 14,1 A 21,0 MTS. | gl | 89,220.79 | 1.00 | 89,220.79 |

- Equipo

Total Material

659,711.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 1.00 | 9,375.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 337,027.43 | 3.30 | 11,121.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

20,496.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.70 | 267,510.63 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.56 | 69,516.80 |

Total Mano de	337,027.43

1,017,236.07

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.03 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.05 | 570,490.94 |
| FORMALETA PARA PUENTES DE 0 A 7,0 MTS. | gl | 52,683.31 | 1.00 | 52,683.31 |

- Equipo

Total Material

623,174.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 0.50 | 4,687.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 254,168.43 | 3.30 | 8,387.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

13,075.06

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.80 | 202,440.48 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.42 | 51,727.95 |

Total Mano de	254,168.43

890,417.74

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.04 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) Actividad	PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 7,1 A

14.0 Mts.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.05 | 570,490.94 |
| FORMALETA PARA PUENTES DE 7,1 A 14,0 MTS. | gl | 60,287.87 | 1.00 | 60,287.87 |

- Equipo

Total Material

630,778.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBRADOR DE CONCRETO | hr | 9,375.00 | 0.50 | 4,687.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 336,809.22 | 3.30 | 11,114.70 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,802.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.80 | 274,740.65 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |

Total Mano de	336,809.22

983,390.23

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.05 GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 Actividad	MPA (4000 PSI) FUNDIDA EN SITIO, (NO

INCLUYE REFUERZO)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.05 | 570,490.94 |
| MADERA REPISA 3 M | ML | 5,286.26 | 1.47 | 7,770.80 |
| MADERA TABLA BURRA | ML | 7,381.08 | 3.23 | 23,840.89 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 1.91 | 4,880.05 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 1.58 | 5,424.14 |

- Equipo

Total Material

612,406.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 80,059.11 | 3.30 | 2,641.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,641.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.50 | 7,758.94 |

Total Mano de	80,059.11

695,107.88

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.06 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO

Actividad	DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALCION DE

FONDO Y SELLANTE)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKER-ROD (ESPUMA DE POLIETITELO) | ML | 287.24 | 1.00 | 287.24 |
| SIKAFLEX PRO 3 WF tubo 600 cc o Similar. | UND | 44,079.00 | 0.03 | 1,322.37 |

- Equipo

Total Material

1,609.61

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 7.00 | 687.55 |

- Mano de obra

Total Equipo

687.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de	9,822.09

12,119.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN

DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO METÁLIO AGUA NEGRA D= 2``, C. 0,80 | ML | 9,479.00 | 4.00 | 37,916.00 |
| PINTURA PARA BARANDAS METÁLICAS | glb | 66,150.00 | 1.50 | 99,225.00 |
| SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) | kg | 11,906.00 | 0.50 | 5,953.00 |

- Equipo

Total Material

143,094.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE PINTURA | dd | 99,264.00 | 0.00 | 148.90 |
| EQUIPO DE SOLDADURA | hr | 13,993.00 | 0.50 | 6,996.50 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 172,702.58 | 5.00 | 8,635.13 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,780.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.50 | 36,150.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |
| SOLDADOR 1 | jr | 148,967.85 | 0.50 | 74,483.93 |

Total Mano de	172,702.58

331,577.11

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO . DUREZA 75, E= 1/4"

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEOPRENO, DUREZA 75, E= 1/4`` | M2 | 263,918.10 | 1.10 | 290,309.91 |

- Equipo

Total Material

290,309.91

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 41,374.91 | 0.70 | 289.62 |

- Mano de obra

Total Equipo

289.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.33 | 41,374.91 |

Total Mano de	41,374.91

331,974.44

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=3"

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA SANITARIA PVC D= 3`` PARA DESAGUES | ML | 16,665.00 | 1.00 | 16,665.00 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 504.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.02 | 1,155.80 |

- Equipo

Total Material

18,324.80

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,230.02 | 0.65 | 47.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

47.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.10 | 7,230.02 |

Total Mano de	7,230.02

25,601.82

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

3.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO DE 3"x3"x3/8", INCLUYE HIERRO DE ANCLAJE,

CINTA SIKA O-22

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANGULO ESTRUCTURAL 3``X3``X3/8`` | ML | 46,856.73 | 2.00 | 93,713.46 |
| SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | kg | 4,427.28 | 4.00 | 17,709.12 |
| CINTA FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SIKA O-22 | ML | 54,866.67 | 1.05 | 57,610.00 |
| PLATINA DE ACERO 2-5/8``X2-5/8``X3/8`` | UND | 19,704.89 | 2.00 | 39,409.78 |

- Equipo

Total Material

208,442.36

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE SOLDADURA | hr | 13,993.00 | 0.60 | 8,395.80 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 208,852.67 | 3.30 | 6,892.14 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,287.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |
| SOLDADOR 1 | jr | 148,967.85 | 0.50 | 74,483.93 |

Total Mano de	208,852.67

432,582.97

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.11 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 37000 PSI | kg | 2,930.00 | 1.05 | 3,076.50 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

Total Material

3,295.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 833.09 | 5.00 | 41.65 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.05 | 448.25 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.02 | 384.84 |

Mano de obra

Total Equipo

41.65

Total Mano de	833.09

4,170.69

Costo Total Actividad

Capitulo	3.10 PUENTES

SubCap.	3.10.01 PUENTES

Actividad	3.10.12 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 1.05 | 3,131.10 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

Total Material

3,350.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,004.41 | 7.20 | 72.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

72.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.06 | 540.43 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 463.98 |

Total Mano de	1,004.41

4,427.28

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

Actividad	3.11.01 CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE ( EN MANTENIMIENTO VIAL)

U.M.	km

Departamento de Boyacá

2	Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 4.00 | 628,400.00 |

Total Equipo	628,400.00

628,400.00

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.02 ESCARIFICACION, MEZCLADO, Actividad	CONFORMACION Y COMPACTACION DE

SUBBASE Y/O BASE

U.M.	km

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARROTANQUE | hr | 74,712.95 | 18.18 | 1,358,415.91 |
| MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP | hr | 157,100.00 | 18.18 | 2,856,360.78 |
| VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR | hr | 98,968.79 | 18.18 | 1,799,430.75 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,014,207.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |

Total Mano de	72,300.17

6,086,507.61

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE

Actividad	RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 216,900.51 | 3.30 | 7,157.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

7,157.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.00 | 216,900.51 |

Total Mano de	216,900.51

224,058.23

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.04 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y

Actividad	DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA VIA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,422.51 | 3.30 | 178.94 |

- Mano de obra

Total Equipo

178.94

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.08 | 5,422.51 |

Total Mano de	5,422.51

5,601.45

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.05 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y

Actividad	DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,711.26 | 3.30 | 89.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

89.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,711.26 |

Total Mano de	2,711.26

2,800.73

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.06 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX

Actividad	COULVERT, INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y

OBSTACULOS ACARREO LIBRE DE 5 KM

U.M.	UN

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 255,183.45 | 3.30 | 8,421.05 |

- Mano de obra

Total Equipo

8,421.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.53 | 255,183.45 |

Total Mano de	255,183.45

263,604.50

Costo Total Actividad

Capitulo	3.11 MANTENIMIENTO

SubCap.	3.11.01 MANTENIMIENTO

3.11.07 ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Actividad	Y/0 ZONAS NECESARIAS PARA BUENA

VISIBILIDAD

U.M.	HA

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUADAÑADORA | hr | 7,226.17 | 26.67 | 192,693.05 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 251,604.59 | 3.30 | 8,302.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

200,996.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.48 | 251,604.59 |

- Transporte

Total Mano de

251,604.59

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 25.00 | 33,125.00 |

Total Transporte	33,125.00

485,725.59

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

3.12.01 CARGUE Y TRANSPORTE DE

Actividad	MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE

ACARREO LIBRE )

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

2	Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,577.53 |

4	Transporte

Total Equipo

3,577.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

4,902.53

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

Actividad	3.12.02 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO

U.M.	M3-km

Departamento de Boyacá

4	Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.00 | 1,325.00 |

Total Transporte	1,325.00

1,325.00

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE

Actividad	AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN

SECCIÓN DE DISEÑO).

U.M.	M3-km

Departamento de Boyacá

4	Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.25 | 1,656.25 |

Total Transporte	1,656.25

1,656.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

3.12.04 TRANSPORTE DE MATERIALES

Actividad	MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y

PRESTAMOS.

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

4	Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.25 | 1,656.25 |

Total Transporte	1,656.25

1,656.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

3.12.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA Actividad	DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y

COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

U.M.	M3-km

Departamento de Boyacá

4	Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO | M3-km | 1,537.00 | 1.25 | 1,921.25 |

Total Transporte	1,921.25

1,921.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.12 TRANSPORTE

SubCap.	3.12.01 TRANSPORTE

Actividad	3.12.06 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA | kg-km | 146.18 | 1.00 | 146.18 |

4	Transporte

Total Transporte	146.18

146.18

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.01 ACERO DE PREESFUERZO

U.M.	ton-m

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| ANCLAJES O CUÑAS PARA TENSIONAMIENTO | UND | 20,035.00 | 0.00 | 80.14 |
| TORON DE TENSIONSMIENTO DE 1/2`` | kg | 6,479.00 | 0.09 | 550.72 |
| TROMPETAS DE 12 TORONES | kg | 67,691.00 | 0.00 | 67.69 |
| LECHADA PARA DUCTOS | lt | 315.67 | 0.07 | 22.10 |
| DUCTOS PARA TENSIONAMIENTO | ML | 11,489.66 | 0.06 | 689.38 |

- Equipo

Total Material

1,493.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBA DE INYECCION | hr | 26,653.00 | 0.00 | 39.98 |
| BOMBA GATO DE TENSIONAMIENTO | hr | 47,892.00 | 0.00 | 71.84 |
| GATO PARA TENSIONAMIENTO | hr | 153,968.00 | 0.00 | 230.95 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 403.11 | 1.30 | 5.24 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.00 | 216.90 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.00 | 186.21 |

Mano de obra

Total Equipo

348.01

Total Mano de	403.11

2,244.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.02 ANCLAJE EN ROCA DE D=4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS

U.M.	ton-m

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.05 | 207.75 |
| TAPONES PVC RDE 21 DE 1`` | UND | 1,345.33 | 0.10 | 134.53 |
| TORON DE TENSIONSMIENTO DE 1/2`` | kg | 6,479.00 | 3.00 | 19,437.00 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3`` AMARILLA | ML | 41,687.50 | 0.55 | 22,928.13 |
| UNIONES PVC RDE 21 DE 1`` | UND | 594.00 | 0.10 | 59.40 |
| TUBERÍA PAVCO RDE 21 DE 1" | ML | 4,451.00 | 1.00 | 4,451.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 17.79 | 12,983.05 |
| LIMPIADOR 1/4 PVC | gl | 31,500.00 | 0.02 | 630.00 |
| MANGUERA DE POLIETILENO DE 3`` | rl | 243,000.00 | 0.02 | 4,860.00 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.02 | 579.50 |
| AGUA | lt | 21.00 | 100.00 | 2,100.00 |
| SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` | gl | 72,237.67 | 0.01 | 650.14 |

- Equipo

Total Material

69,020.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBA DE INYECCION | hr | 26,653.00 | 0.08 | 2,220.19 |
| BOMBA GATO DE TENSIONAMIENTO | hr | 47,892.00 | 0.08 | 3,989.40 |
| COMPRESOR 250 PIES 3 CON MARTILLO | hr | 93,400.00 | 1.25 | 116,750.00 |
| EQUIPO DE PERFORACION TRACKDRILL | hr | 181,997.00 | 1.25 | 227,496.25 |
| GATO PARA TENSIONAMIENTO | hr | 153,968.00 | 0.40 | 61,156.09 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,663.39 | 3.30 | 681.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

412,293.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.29 | 20,663.39 |

Total Mano de	20,663.39

501,977.71

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.03 BASE ACAMPANADA DE PILOTES INCLUYE REFUERZO SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 42.00 | 125,244.00 |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.00 | 543,324.70 |
| FULMINANTE | UND | 973.00 | 1.00 | 973.00 |
| INDUGEL PLUS TIPO B32X250 | kg | 13,756.00 | 0.10 | 1,375.60 |
| MECHA LENTA | ML | 761.50 | 0.50 | 380.75 |

- Equipo

Total Material

671,298.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 6.25 | 390,000.00 |
| MOTOBOMBA | hr | 9,929.67 | 6.25 | 62,060.44 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 364,774.03 | 5.00 | 18,238.70 |

- Mano de obra

Total Equipo

470,299.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 3.50 | 253,050.60 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.90 | 111,723.43 |

Total Mano de	364,774.03

1,506,371.22

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.04 BOLSACRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 1.00 | 450,245.66 |
| BOLSACRETO DE 1M3 1401 | UND | 27,458.22 | 1.00 | 27,458.22 |

3	Mano de obra

Total Material

477,703.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.45 | 32,535.08 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.10 | 12,413.72 |

Total Mano de	44,948.80

522,652.68

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.05 CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO Actividad	INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21

MPA (3000 PSI) ESPESOR 0.20 m

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.36 | 168,804.98 |

- Equipo

Total Material

168,804.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMALETA PARA CAMISA DE PILOTE | hr | 18,923.83 | 1.00 | 18,923.83 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 42,629.70 | 5.00 | 2,131.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

21,055.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.38 | 27,112.56 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.13 | 15,517.14 |

Total Mano de	42,629.70

232,490.00

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.06 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON

Actividad	POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 5 LINEAS.

DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) | kg | 4,706.00 | 0.09 | 423.54 |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 0.15 | 1,110.00 |
| POSTE EN CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 | UND | 25,542.61 | 0.50 | 12,771.31 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 0.60 | 4,248.00 |

- Equipo

Total Material

18,552.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,092.38 | 5.00 | 904.62 |

- Mano de obra

Total Equipo

904.62

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de	18,092.38

37,549.85

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.07 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON

Actividad	POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINEAS. DISTANCIA ENTRE

POSTES 2 M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAPAS | kg | 7,400.00 | 0.05 | 370.00 |
| POSTE PINO PATULA [1.50M] D=9-10 CM | UND | 17,200.00 | 0.50 | 8,600.00 |
| ALAMBRE DE PUAS N° 12.5 | kg | 7,080.00 | 0.60 | 4,248.00 |

- Equipo

Total Material

13,218.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |

- Mano de obra

Total Equipo

859.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |

Total Mano de	17,188.65

31,266.08

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.08 CERCA DE MALLA ESLABONADA

Actividad	H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X

1.80 M 210 KG/CM2 (3000 PSI)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) | kg | 4,706.00 | 0.18 | 847.08 |
| MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 BWG HUECO 60 MM ROLLO 1.80 X 20 MTS | rl | 453,214.67 | 0.03 | 12,554.05 |
| POSTE EN CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 KG/CM2 | UND | 25,542.61 | 0.50 | 12,771.31 |

- Equipo

Total Material

26,172.44

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,255.41 | 5.00 | 912.77 |

- Mano de obra

Total Equipo

912.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 2.02 | 18,255.41 |

Total Mano de	18,255.41

45,340.62

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y Actividad	LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2

M

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TELA CERRAMIENTO OBRA (VERDE) | ML | 1,899.67 | 1.00 | 1,899.67 |
| MADERA ROLLIZA D=0.15 M | ML | 13,966.67 | 2.00 | 27,933.34 |
| MADERA VARA DE CLAVO | ML | 2,555.00 | 0.50 | 1,277.50 |
| PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | 3,433.00 | 0.03 | 102.99 |

- Equipo

Total Material

31,213.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,077.77 | 5.00 | 503.89 |

- Mano de obra

Total Equipo

503.89

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.60 | 5,422.40 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de	10,077.77

41,795.16

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.10 CINTA SIKA PVC. V=0.10

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA SIKA PVC V= 0.10 | ML | 12,618.00 | 1.00 | 12,618.00 |

- Equipo

Total Material

12,618.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 982.19 | 5.00 | 49.11 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 361.50 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 620.69 |

Mano de obra

Total Equipo

49.11

Total Mano de	982.19

13,649.30

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.11 CINTA SIKA PVC. V=0.15

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA SIKA PVC V= 0.15 | ML | 22,043.00 | 1.00 | 22,043.00 |

- Equipo

Total Material

22,043.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,100.05 | 5.00 | 55.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

55.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 404.88 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 695.17 |

Total Mano de	1,100.05

23,198.05

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.12 CINTA SIKA PVC. V=0.22

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA SIKA PVC 0.22 (15 metros ) | ML | 34,354.07 | 1.00 | 34,354.07 |

- Equipo

Total Material

34,354.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,158.98 | 5.00 | 57.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

57.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.01 | 426.57 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 732.41 |

Total Mano de	1,158.98

35,571.00

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.13 CONSTRUCCION JUNTAS Actividad	ELASTOMERICAS DE 30 CMS DE ANCHO

SEGUN INVIAS PRUEBA NORMA ASTM D-4014

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELASTOMERO | kg | 4,800.00 | 40.00 | 192,000.00 |
| GAS | lb | 1,669.00 | 0.50 | 834.50 |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 0.15 | 13,387.50 |
| JUNTA SELLANTE GOMAESPUMA | ML | 38,306.18 | 1.00 | 38,306.18 |
| PLACA DE ACERO | kg | 4,807.18 | 0.09 | 432.65 |
| IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- 1H | M2 | 3,399.59 | 4.59 | 15,613.98 |

- Equipo

Total Material

260,574.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CALENTADOR A GAS | hr | 68,907.65 | 0.50 | 34,453.82 |
| FUNDIDORA | hr | 227,617.23 | 0.50 | 113,808.62 |
| PLANTA ELECTRICA | hr | 13,969.00 | 2.80 | 39,113.20 |
| PLAQUETA VIBRATORIA | hr | 59,791.06 | 0.50 | 29,895.53 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.50 | 4,166.66 |
| PLANTA DE MEZCLA Y SECADO | hr | 219,739.97 | 0.50 | 109,869.99 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 242,818.99 | 5.00 | 12,140.95 |

- Mano de obra

Total Equipo

343,448.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 2.50 | 180,750.42 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |

Total Mano de	242,818.99

846,842.57

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.14 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350mm | UND | 185,957.00 | 0.00 | 130.17 |
| AGUA | lt | 21.00 | 5.00 | 105.00 |

- Equipo

Total Material

235.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.12 | 1,088.56 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,088.56

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.04 | 2,892.01 |

Total Mano de	2,892.01

4,215.74

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.15 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO Actividad	REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE

SOBRANTES

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 1.25 | 1,656.25 |

- Equipo

Total Material

1,656.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 3.03 | 189,072.00 |
| PULIDORA | dd | 43,805.88 | 0.05 | 2,190.29 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.05 | 5,371.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 170,518.83 | 0.03 | 51.16 |

- Mano de obra

Total Equipo

196,685.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.50 | 108,450.26 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.50 | 62,068.57 |

Total Mano de	170,518.83

368,860.20

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.16 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO Actividad	SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

(ACARREO lIBRE 5 Km.)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-km | 1,325.00 | 5.00 | 6,625.00 |

- Equipo

Total Material

6,625.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR | hr | 62,400.00 | 0.66 | 41,184.00 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 154,230.69 | 5.00 | 7,711.53 |

- Mano de obra

Total Equipo

52,118.53

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 1.00 | 72,300.17 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.66 | 81,930.52 |

Total Mano de	154,230.69

212,974.22

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.17DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO Actividad	E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y

TRANSPORTE HASTA 5 KM)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.12 | 11,697.12 |
| RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR | hr | 107,433.33 | 0.03 | 3,223.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 2,168.96 | 5.00 | 108.45 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,028.57

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.24 | 2,168.96 |

- Transporte

Total Mano de

2,168.96

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.07 | 4,249.72 |

Total Transporte	4,249.72

21,447.25

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.18 DEMOLICION PISOS, ANDENES EN Actividad	CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE

RETIRO

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.06 | 5,848.56 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 993.10 | 5.00 | 49.66 |

- Mano de obra

Total Equipo

5,898.22

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACHINERO | jr | 124,137.15 | 0.01 | 993.10 |

- Transporte

Total Mano de

993.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIAJE VOLQUETA M3 | M3 | 63,714.00 | 0.17 | 10,621.12 |

Total Transporte	10,621.12

17,512.44

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.19 DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) | M3 | 450,245.66 | 0.01 | 4,502.46 |

- Equipo

Total Material

4,502.46

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 39,178.36 | 7.00 | 2,742.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,742.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.25 | 18,075.04 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.17 | 21,103.32 |

Total Mano de	39,178.36

46,423.31

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.20 EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA ABONADA | M3 | 40,100.00 | 0.20 | 8,020.00 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 1.03 | 3,965.50 |
| ESTACAS DE GUADUA (para empradización) | UND | 1,150.00 | 0.81 | 925.75 |
| AGUA | lt | 21.00 | 25.00 | 525.00 |

- Equipo

Total Material

13,436.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,106.65 | 5.00 | 205.33 |

- Mano de obra

Total Equipo

205.33

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.06 | 4,106.65 |

Total Mano de	4,106.65

17,748.23

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.21 EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA Y SEMILLAS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA ABONADA | M3 | 40,100.00 | 0.20 | 8,020.00 |
| ESTERILLA DE GUADUA | M2 | 8,777.33 | 0.05 | 438.87 |
| AGUA | lt | 21.00 | 25.00 | 525.00 |
| SEMILLAS | UND | 1,293.00 | 2.00 | 2,586.00 |

- Equipo

Total Material

11,569.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 19,441.52 | 5.00 | 972.08 |

- Mano de obra

Total Equipo

972.08

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.27 | 19,441.52 |

Total Mano de	19,441.52

31,983.47

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.22 SUMINISTRO, TRANSPORTE, Actividad	FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE

ESTRUCTURA METALICA

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 | kg | 3,895.00 | 1.05 | 4,089.75 |
| TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM | kg | 146.18 | 1.00 | 146.18 |
| FUNDENTE | kg | 162,518.00 | 0.01 | 812.59 |
| GAS PROPANO | kg | 11,356.51 | 0.01 | 56.78 |
| OXIGENO INDUSTRIAL | kg | 12,620.98 | 0.01 | 63.10 |
| SOLDADURA 7018 | kg | 10,750.00 | 0.06 | 645.00 |

- Equipo

Total Material

5,813.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFERENCIAL 3 TON | hr | 5,636.39 | 0.04 | 197.27 |
| EQUIPO DE OXICORTE | dd | 147,140.00 | 0.04 | 5,149.90 |
| EQUIPO DE SOLDADURA 400 | hr | 19,084.00 | 0.05 | 896.95 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,598.29 | 5.00 | 279.91 |

- Mano de obra

Total Equipo

6,524.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,409.85 |
| INSPECTOR DE FABRICACION Y MONETAJE | jr | 124,137.15 | 0.01 | 943.44 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.01 | 831.72 |
| SOLDADOR 1 | jr | 148,967.85 | 0.02 | 2,413.28 |

Total Mano de	5,598.29

17,935.72

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.23 IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32 | kg | 97,911.73 | 0.50 | 48,955.86 |

- Equipo

Total Material

48,955.86

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 7,229.86 | 8.61 | 622.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

622.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |

Total Mano de	7,229.86

56,808.21

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 Actividad	M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E

INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm | kg | 3,849.41 | 1.00 | 3,849.41 |

- Equipo

Total Material

3,932.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 465.54 |

Mano de obra

Total Equipo

36.83

Total Mano de	736.66

4,706.00

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.25 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 Actividad	M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E

INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm | kg | 3,968.78 | 1.00 | 3,968.78 |

- Equipo

Total Material

4,051.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 465.54 |

Mano de obra

Total Equipo

36.83

Total Mano de	736.66

4,825.37

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.26 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 Actividad	M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E

INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm | kg | 3,812.00 | 1.00 | 3,812.00 |

- Equipo

Total Material

3,895.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 465.54 |

Mano de obra

Total Equipo

36.83

Total Mano de	736.66

4,668.59

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.27 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 Actividad	M D= 7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E

INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm | kg | 3,815.00 | 1.00 | 3,815.00 |

- Equipo

Total Material

3,898.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 465.54 |

Mano de obra

Total Equipo

36.83

Total Mano de	736.66

4,671.59

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.28 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 Actividad	M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E

INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.02 | 83.10 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm | kg | 3,857.10 | 1.00 | 3,857.10 |

- Equipo

Total Material

3,940.20

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 736.66 | 5.00 | 36.83 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 271.12 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 465.54 |

Mano de obra

Total Equipo

36.83

Total Mano de	736.66

4,713.69

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.29 MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 Actividad	M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION

E INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 128.81 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm | kg | 3,573.00 | 1.00 | 3,573.00 |

- Equipo

Total Material

3,701.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 834.88 | 5.00 | 41.74 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 307.27 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 527.61 |

Mano de obra

Total Equipo

41.74

Total Mano de	834.88

4,578.43

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.30 MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25 Actividad	M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION

E INSTALACION)

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 128.81 |
| MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm | kg | 3,573.00 | 1.00 | 3,573.00 |

- Equipo

Total Material

3,701.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 834.88 | 5.00 | 41.74 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.03 | 307.27 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 527.61 |

Mano de obra

Total Equipo

41.74

Total Mano de	834.88

4,578.43

Costo Total Actividad

Departamento de Boyacá

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.31 PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa -

Actividad	(3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE

SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y

U.M.	ML

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.13 | 62,766.92 |

- Equipo

Total Material

62,766.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOTEADORA | hr | 391,153.29 | 0.40 | 156,461.32 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 85,996.00 | 5.00 | 4,299.80 |

- Mano de obra

Total Equipo

160,761.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.64 | 46,272.11 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.32 | 39,723.89 |

- Transporte

Total Mano de

85,996.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA | ML | 5,847.06 | 1.00 | 5,847.06 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.25 | 1,656.25 |

Total Transporte	7,503.31

317,027.35

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.32 PILOTE D=50 CM CONCRETO 21MPa - Actividad	(3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL.

EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.21 | 98,049.54 |

- Equipo

Total Material

98,049.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOTEADORA | hr | 391,153.29 | 0.44 | 173,828.52 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 91,889.11 | 5.00 | 4,594.46 |

- Mano de obra

Total Equipo

178,422.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.67 | 48,441.11 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.35 | 43,448.00 |

- Transporte

Total Mano de

91,889.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA | ML | 5,847.06 | 1.00 | 5,847.06 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.28 | 1,696.00 |

Total Transporte	7,543.06

375,904.69

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.33 PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa -

Actividad	(3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE

SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 0.30 | 141,178.02 |

- Equipo

Total Material

141,178.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PILOTEADORA | hr | 391,153.29 | 0.50 | 195,576.64 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 112,869.74 | 5.00 | 5,643.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

201,220.13

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.84 | 60,732.14 |
| OFICIAL OBRA 2 (A) | jr | 124,137.15 | 0.42 | 52,137.60 |

- Transporte

Total Mano de

112,869.74

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE PILOTEADORA | ML | 5,847.06 | 1.00 | 5,847.06 |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 1.85 | 2,451.25 |

Total Transporte	8,298.31

463,566.20

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.34 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTICORROSIVO Premium - Tipo Pintuco Ref. 513 o similar | gl | 33,563.00 | 0.00 | 134.25 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.01 | 232.25 |

- Equipo

Total Material

366.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE PINTURA | dd | 99,264.00 | 0.00 | 99.26 |
| ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001. | dd | 25,125.00 | 0.08 | 2,010.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 489.81 | 3.30 | 16.16 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE PINTURA 1 ( C ) | hh | 10,392.41 | 0.02 | 207.85 |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.02 | 281.96 |

Mano de obra

Total Equipo

2,125.42

Total Mano de	489.81

2,981.73

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.35 PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABONO PARA FRUTALES | kg | 2,930.00 | 0.43 | 1,261.07 |
| TIERRA ABONADA | M3 | 40,100.00 | 0.10 | 4,010.00 |
| ARBOL PAISAJISTICO H= 1.20 MTS | UND | 14,000.00 | 1.00 | 14,000.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 100.00 | 2,100.00 |

- Equipo

Total Material

21,371.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 20,244.05 | 6.02 | 1,218.69 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,218.69

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.28 | 20,244.05 |

Total Mano de	20,244.05

42,833.81

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE Actividad	PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,

UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA DE PEÑA | M3 | 68,425.00 | 1.30 | 88,952.50 |

- Equipo

Total Material

88,952.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | hr | 8,333.33 | 0.33 | 2,750.00 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,437.02 | 5.00 | 671.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,421.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de	13,437.02

105,811.37

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.37 RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA Actividad	DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO,

UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAVILLA ¾, ½ | M3 | 89,250.00 | 1.05 | 93,712.50 |

- Equipo

Total Material

93,712.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 8,270.30 | 5.00 | 413.51 |

- Mano de obra

Total Equipo

413.51

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.30 | 4,655.37 |

Total Mano de	8,270.30

102,396.31

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.38 SANDBLASTING Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLVENTE THINER | gl | 20,966.67 | 0.01 | 106.93 |
| PINTURA ANTICORROSIVO | gl | 38,633.00 | 0.00 | 96.58 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II | gl | 46,450.00 | 0.01 | 246.19 |

- Equipo

Total Material

449.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE PINTURA | dd | 99,264.00 | 0.00 | 148.90 |
| EQUIPO SAND BLASTING | hc | 44,497.67 | 0.00 | 71.20 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFICIAL PINTURA (C) | hh | 17,845.35 | 0.04 | 745.94 |

Mano de obra

Total Equipo

220.10

Total Mano de	745.94

1,415.74

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.39 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO

Actividad	FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y EMULSION

ASFALTICA CRR-1)

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIKAFLEX PRO 3 WF tubo 600 cc o Similar. | UND | 44,079.00 | 0.02 | 661.18 |

- Equipo

Total Material

661.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 10,067.64 | 0.70 | 70.47 |

- Mano de obra

Total Equipo

70.47

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.41 | 3,705.31 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.41 | 6,362.33 |

Total Mano de	10,067.64

10,799.29

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

Actividad	3.13.40 SELLOS PARA JUNTA DE PUENTE SEGUN NORMA INVIAS

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTA SIKA PVC 0.22 (15 metros ) | ML | 34,354.07 | 1.00 | 34,354.07 |

- Equipo

Total Material

34,354.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,446.00 | 3.30 | 47.72 |

- Mano de obra

Total Equipo

47.72

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.02 | 1,446.00 |

Total Mano de	1,446.00

35,847.79

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.41 SEPARADOR ``NEW JERSEY``

Actividad	BIDIRECCIONAL 1.5 X 0.6 M X 1.1 M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY | UND | 342,216.58 | 0.68 | 230,996.19 |

- Equipo

Total Material

230,996.19

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.40 | 58,146.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,437.02 | 5.00 | 671.85 |

- Mano de obra

Total Equipo

58,818.52

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.80 | 7,229.86 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de	13,437.02

303,251.73

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.42 SEPARADOR ``NEW JERSEY``

Actividad	MONODIRECCIONAL 1 X 0.6 M

(PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E

INSTALACION, NO INCLUYE MATERIAL DE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY | UND | 180,000.00 | 1.00 | 180,000.00 |

- Equipo

Total Material

180,000.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGADOR 950 o SIMILAR | hr | 145,366.67 | 0.40 | 58,146.67 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 9,822.09 | 5.00 | 491.10 |

- Mano de obra

Total Equipo

58,637.77

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.40 | 3,614.93 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.40 | 6,207.16 |

Total Mano de	9,822.09

248,459.86

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.43 SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS Actividad	ELASTOMERICOS DE NEOPRENO

35CM*45CM*5CM DUREZA 60

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60 | UND | 457,455.11 | 1.00 | 457,455.11 |

3	Mano de obra

Total Material

457,455.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 1 (A) | jr | 72,300.17 | 0.03 | 2,263.00 |

Total Mano de	2,263.00

459,718.11

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.44 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA

112.6/24.4 KN/M

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOMALLA RESISTENCIA ULTIMA 112,6/24,4 KN/M | M2 | 17,663.92 | 1.05 | 18,547.12 |

3	Mano de obra

Total Material

18,547.12

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de	2,701.07

21,248.19

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.45 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA

178,5/53,9 KN/M

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOMALLA RESISTENCIA ULTIMA 178/53,9 KN/M | M2 | 25,341.83 | 1.05 | 26,608.92 |

3	Mano de obra

Total Material

26,608.92

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de	2,701.07

29,309.99

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.46 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25

KN/M

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOMALLA RESISTENCIA ULTIMA 25 KN/M | M2 | 8,614.00 | 1.05 | 9,044.70 |

3	Mano de obra

Total Material

9,044.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.10 | 994.12 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.10 | 1,706.95 |

Total Mano de	2,701.07

11,745.77

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.47 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION DE 570 N PARA

PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION 570 N | M2 | 5,028.00 | 1.05 | 5,279.40 |

3	Mano de obra

Total Material

5,279.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

6,494.88

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.48 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION DE 530 N PARA

PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION 530 N | M2 | 4,550.00 | 1.05 | 4,777.50 |

3	Mano de obra

Total Material

4,777.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

5,992.98

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O

SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 3,195.00 | 1.05 | 3,354.75 |

3	Mano de obra

Total Material

3,354.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

4,570.23

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.50 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O

SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 1800 | M2 | 5,014.00 | 1.05 | 5,264.70 |

3	Mano de obra

Total Material

5,264.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

6,480.18

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O

SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 2000 | M2 | 5,694.67 | 1.05 | 5,979.40 |

3	Mano de obra

Total Material

5,979.40

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

7,194.88

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O

SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 2500 | M2 | 5,808.43 | 1.05 | 6,098.85 |

3	Mano de obra

Total Material

6,098.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

7,314.33

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE

Actividad	GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O

SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 3000 | M2 | 7,140.27 | 1.05 | 7,497.28 |

3	Mano de obra

Total Material

7,497.28

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

8,712.76

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACIÓN

Actividad	DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 4000 | M2 | 8,594.95 | 1.05 | 9,024.70 |

3	Mano de obra

Total Material

9,024.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

10,240.18

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACIÓN

Actividad	DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 5000 | M2 | 12,594.00 | 1.05 | 13,223.70 |

3	Mano de obra

Total Material

13,223.70

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

14,439.18

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACIÓN

Actividad	DE SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 6000 | M2 | 14,403.00 | 1.05 | 15,123.15 |

3	Mano de obra

Total Material

15,123.15

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

16,338.63

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 7000 PARA ESTABILIZACION

Actividad	SUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL NT 7000 | M2 | 18,053.00 | 1.05 | 18,955.65 |

3	Mano de obra

Total Material

18,955.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

20,171.13

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA

Actividad	(TIRA ANCHA)=110 KN/M PARA

ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ROTURA 110 KN/M | M2 | 14,827.02 | 1.05 | 15,568.37 |

3	Mano de obra

Total Material

15,568.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

16,783.85

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.59 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA

Actividad	(TIRA ANCHA)=45.2 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ROTURA 45.2 KN/M | M2 | 6,756.91 | 1.05 | 7,094.76 |

3	Mano de obra

Total Material

7,094.76

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

8,310.24

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.60 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA

Actividad	(TIRA ANCHA)=69 KN/M PARA

ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS -

SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ROTURA 69 KN/M | M2 | 10,460.93 | 1.05 | 10,983.98 |

3	Mano de obra

Total Material

10,983.98

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

12,199.46

Costo Total Actividad

Capitulo	3.13 VARIOS

SubCap.	3.13.01 VARIOS

3.13.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA

Actividad	ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA ROTURA 33.8 KN/M | M2 | 5,832.55 | 1.05 | 6,124.18 |

3	Mano de obra

Total Material

6,124.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.05 | 447.35 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.05 | 768.13 |

Total Mano de	1,215.48

7,339.66

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

Actividad	4.01.01 CONEXIÓN GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y MEDIDOR)

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE REDUCIDA POLIETILENO 1X1/2 | UND | 18,066.67 | 1.00 | 18,066.67 |
| TUBERÍA GALVANIZADA SCH 40 1 1/2 | ML | 32,700.00 | 1.00 | 32,700.00 |
| TUBERÍA POLIETILENO 1/2 | ML | 9,159.00 | 1.00 | 9,159.00 |
| UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2 | UND | 5,350.90 | 1.00 | 5,350.90 |
| VÁLVULA DE BOLA PARA MEDIDOR 1/2 | UND | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 |
| CODO CALLE GALVANIZADO 1/2 | UND | 1,254.00 | 1.00 | 1,254.00 |
| ELEVADOR PARA GAS 1/2 | UND | 25,957.40 | 1.00 | 25,957.40 |
| MEDIDOR DE GAS 2.5 M3 | UND | 149,500.00 | 1.00 | 149,500.00 |
| REGULADOR GAS R-4E 4 M3 | UND | 34,500.00 | 1.00 | 34,500.00 |
| SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5 | lb | 133,730.14 | 0.06 | 8,023.81 |

3	Mano de obra

Total Material

294,511.78

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.50 | 24,853.05 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 1.00 | 17,069.53 |

Total Mano de	41,922.58

336,434.36

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1/2`` AMARILLA | ML | 2,838.22 | 1.00 | 2,838.22 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

29,818.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 2.40 | 732.24 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,010.48

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

63,339.16

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1/2`` AMARILLA | ML | 2,838.22 | 1.00 | 2,838.22 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

59,947.03

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.17 | 16,570.92 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

18,500.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

83,174.08

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1/2`` AMARILLA | ML | 2,838.22 | 1.00 | 2,838.22 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

67,217.88

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.15 | 14,621.40 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

16,550.65

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

88,495.41

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1/2`` AMARILLA | ML | 2,838.22 | 1.00 | 2,838.22 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

18,135.26

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

43,424.81

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1`` AMARILLA | ML | 4,741.00 | 1.00 | 4,741.00 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

31,721.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 3.30 | 1,006.83 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,285.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

65,516.53

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1`` AMARILLA | ML | 4,741.00 | 1.00 | 4,741.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

61,849.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

84,102.10

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1`` AMARILLA | ML | 4,741.00 | 1.00 | 4,741.00 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

69,120.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

91,372.95

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 1`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 1`` AMARILLA | ML | 4,741.00 | 1.00 | 4,741.00 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

20,038.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

45,327.59

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 2`` AMARILLA | ML | 14,750.00 | 1.00 | 14,750.00 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

41,730.60

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 3.30 | 1,006.83 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,285.07

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

75,525.53

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 2`` AMARILLA | ML | 14,750.00 | 1.00 | 14,750.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

71,858.81

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,559.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de	5,402.15

94,820.14

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 2`` AMARILLA | ML | 14,750.00 | 1.00 | 14,750.00 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

79,129.66

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,559.18

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de	5,402.15

102,090.99

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 2`` AMARILLA | ML | 14,750.00 | 1.00 | 14,750.00 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

30,047.04

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

55,336.59

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3/4`` AMARILLA | ML | 3,177.33 | 1.00 | 3,177.33 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

30,157.93

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 5.00 | 1,525.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,803.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

64,471.52

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3/4`` AMARILLA | ML | 3,177.33 | 1.00 | 3,177.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

60,286.14

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

82,538.43

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3/4`` AMARILLA | ML | 3,177.33 | 1.00 | 3,177.33 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

67,556.99

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

89,809.28

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3/4`` AMARILLA | ML | 3,177.33 | 1.00 | 3,177.33 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

18,474.37

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

43,763.92

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3`` AMARILLA | ML | 41,687.50 | 1.00 | 41,687.50 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

68,668.10

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 5.00 | 1,525.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,803.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

102,981.69

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3`` AMARILLA | ML | 41,687.50 | 1.00 | 41,687.50 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

98,796.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

121,048.60

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3`` AMARILLA | ML | 41,687.50 | 1.00 | 41,687.50 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

106,067.16

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

128,319.45

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 3`` AMARILLA | ML | 41,687.50 | 1.00 | 41,687.50 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

56,984.54

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

82,274.09

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 4`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 4`` AMARILLA | ML | 67,156.83 | 1.00 | 67,156.83 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

94,137.43

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 30,509.86 | 5.00 | 1,525.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,803.73

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	30,509.86

128,451.02

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 4`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 4`` AMARILLA | ML | 67,156.83 | 1.00 | 67,156.83 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.06 | 6,700.33 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.06 | 34,971.15 |

- Equipo

Total Material

124,265.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

146,517.93

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 4`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 4`` AMARILLA | ML | 67,156.83 | 1.00 | 67,156.83 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.06 | 42,373.11 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

131,536.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 4,726.88 | 5.00 | 236.34 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,525.41

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	4,726.88

153,788.78

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 4`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.24 | 13,711.04 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 4`` AMARILLA | ML | 67,156.83 | 1.00 | 67,156.83 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.40 | 1,540.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

82,453.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,915.53 | 5.00 | 1,095.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,374.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.18 | 1,739.71 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.18 | 2,987.17 |

Total Mano de	21,915.53

107,743.42

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 6`` EN ANDEN

TABLETA

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 6`` AMARILLA | ML | 94,921.00 | 1.00 | 94,921.00 |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.02 | 1,879.33 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 90,100.77 | 0.22 | 19,822.17 |
| LOSETA PLANA GRIS 40 X 40 X 6 | M2 | 35,458.33 | 0.40 | 14,183.33 |
| AGUA | lt | 21.00 | 2.85 | 59.85 |

- Equipo

Total Material

130,911.68

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 32,535.66 | 5.00 | 1,626.78 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,905.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 1.05 | 9,489.20 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.05 | 16,293.78 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de	32,535.66

167,352.36

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 6`` EN

ASFALTO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 6`` AMARILLA | ML | 94,921.00 | 1.00 | 94,921.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (S*U*)MINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | M3 | 90,100.77 | 0.12 | 10,812.09 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) I(M**)PRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL- | M3 | 111,672.11 | 0.07 | 7,817.05 |
| 1CHONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN | M2 | 3,399.59 | 0.80 | 2,719.67 |
| CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**) | M3 | 582,852.45 | 0.07 | 40,799.67 |

- Equipo

Total Material

158,975.05

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE PAVIMENTO | hr | 8,800.00 | 0.09 | 748.00 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 13,505.37 | 5.00 | 675.27 |

- Mano de obra

Total Equipo

17,964.34

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.50 | 4,970.61 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.50 | 8,534.76 |

Total Mano de	13,505.37

190,444.76

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.28 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 6`` EN

CONCRETO

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 6`` AMARILLA | ML | 94,921.00 | 1.00 | 94,921.00 |
| CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO | M3 | 706,218.57 | 0.07 | 49,435.30 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |
| DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 3S5U0MmINmISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE | UND | 185,957.00 | 0.01 | 1,859.57 |
| MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**) | M3 | 111,672.11 | 0.18 | 20,100.98 |

- Equipo

Total Material

166,362.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRESOR DE 2 MARTILLOS | hr | 97,476.00 | 0.16 | 15,596.16 |
| CORTADORA DE LADRILLO SIN DISCO | dd | 70,266.67 | 0.09 | 5,972.67 |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 5,402.15 | 5.00 | 270.11 |

- Mano de obra

Total Equipo

22,783.85

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.20 | 1,988.24 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.20 | 3,413.91 |

Total Mano de	5,402.15

194,548.85

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE Actividad	TUBERIA DE POLIETILENO DE 6`` EN ZONA

VERDE

U.M.	ML

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIERRA NEGRA | M3 | 57,129.33 | 0.35 | 19,995.27 |
| TUBERÍA PAVCO GAS PE 6`` AMARILLA | ML | 94,921.00 | 1.00 | 94,921.00 |
| CESPED | M2 | 3,850.00 | 0.70 | 2,695.00 |
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN | ML | 46.00 | 1.00 | 46.00 |

- Equipo

Total Material

117,657.27

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA | dd | 236,228.11 | 0.00 | 944.91 |
| VIBROCOMPACTADOR RANA | dd | 66,666.67 | 0.02 | 1,333.33 |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 23,941.33 | 5.00 | 1,197.07 |

- Mano de obra

Total Equipo

3,475.31

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.70 | 6,326.13 |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 0.25 | 2,485.30 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.70 | 10,862.52 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 0.25 | 4,267.38 |

Total Mano de	23,941.33

145,073.91

Costo Total Actividad

Capitulo	4.01 GASODUCTOS

SubCap.	4.01.01 GASODUCTOS

4.01.30 PUNTO GAS DE 1/2`` EN ACERO Actividad	GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40. (

INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN )

U.M.	UND

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEE GALVANIZADA 1/2 | UND | 1,235.00 | 1.00 | 1,235.00 |
| TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO PRESION 1/2`` | ML | 9,130.00 | 1.50 | 13,695.00 |
| CINTA TEFLON 10 m 1/2" | rl | 748.00 | 1.00 | 748.00 |
| CODO GALVANIZADO 90° 1/2" | UND | 1,647.00 | 2.00 | 3,294.00 |

- Equipo

Total Material

18,972.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 61,314.40 | 4.00 | 2,452.58 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,452.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 | hh | 9,941.22 | 2.27 | 22,566.57 |
| OFICIAL INSTALACIONES (B) | hh | 17,069.53 | 2.27 | 38,747.83 |

Total Mano de	61,314.40

82,738.98

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.01 ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR | mes | 2,599,965.00 | 1.00 | 2,599,965.00 |

Total Mano de	2,599,965.00

2,599,965.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.02 AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDITOR INTERNO DE CALIDAD | mes | 4,328,807.00 | 1.00 | 4,328,807.00 |

Total Mano de	4,328,807.00

4,328,807.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | mes | 1,855,416.00 | 1.00 | 1,855,416.00 |

Total Mano de	1,855,416.00

1,855,416.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.04 AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE INGENIERIA | mes | 2,355,753.00 | 1.00 | 2,355,753.00 |

Total Mano de	2,355,753.00

2,355,753.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.05 BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATIMETRISTA AUXILIAR | mes | 2,288,743.00 | 1.00 | 2,288,743.00 |

Total Mano de	2,288,743.00

2,288,743.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.06 BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATIMETRISTA INSPECTOR | mes | 2,790,569.00 | 1.00 | 2,790,569.00 |

Total Mano de	2,790,569.00

2,790,569.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.07 CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADENERO 1 | mes | 1,733,310.00 | 1.00 | 1,733,310.00 |

Total Mano de	1,733,310.00

1,733,310.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.08 CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CADENERO 2 | mes | 1,506,967.00 | 1.00 | 1,506,967.00 |

Total Mano de	1,506,967.00

1,506,967.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.09 DIBUJANTE 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIBUJANTE 1 | mes | 2,470,413.00 | 1.00 | 2,470,413.00 |

Total Mano de	2,470,413.00

2,470,413.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.10 DIBUJANTE 2 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIBUJANTE 2 | mes | 1,995,391.00 | 1.00 | 1,995,391.00 |

Total Mano de	1,995,391.00

1,995,391.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.11 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA | mes | 9,906,968.00 | 1.00 | 9,906,968.00 |

Total Mano de	9,906,968.00

9,906,968.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.12 ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | mes | 7,119,377.00 | 1.00 | 7,119,377.00 |

Total Mano de	7,119,377.00

7,119,377.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.13 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | mes | 7,119,377.00 | 1.00 | 7,119,377.00 |

Total Mano de	7,119,377.00

7,119,377.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.14 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | mes | 7,119,377.00 | 1.00 | 7,119,377.00 |

Total Mano de	7,119,377.00

7,119,377.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.15 ESPECIALISTA GEOTECNIA (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALISTA GEOTECNIA | mes | 7,119,377.00 | 1.00 | 7,119,377.00 |

Total Mano de	7,119,377.00

7,119,377.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.16 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO RESIDENTE | mes | 6,419,501.00 | 1.00 | 6,419,501.00 |

Total Mano de	6,419,501.00

6,419,501.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.17 INSPECTOR 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR 1 | mes | 2,032,618.00 | 1.00 | 2,032,618.00 |

Total Mano de	2,032,618.00

2,032,618.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.18 INSPECTOR 2 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR 2 | mes | 1,830,101.00 | 1.00 | 1,830,101.00 |

Total Mano de	1,830,101.00

1,830,101.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.19 LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORISTA AUXILIAR | mes | 1,733,310.00 | 1.00 | 1,733,310.00 |

Total Mano de	1,733,310.00

1,733,310.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.20 LABORATORISTA INSPECTOR

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORISTA INSPECTOR | mes | 2,473,391.00 | 1.00 | 2,473,391.00 |

Total Mano de	2,473,391.00

2,473,391.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.21 OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO

Actividad	(INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO | mes | 1,486,120.00 | 1.00 | 1,486,120.00 |

Total Mano de	1,486,120.00

1,486,120.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.22 OPERADOR EQUIPO DE

Actividad	PERFORACION (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERADOR EQUIPO DE PERFORACION | mes | 2,223,223.00 | 1.00 | 2,223,223.00 |

Total Mano de	2,223,223.00

2,223,223.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.23 PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12

Actividad	AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 10 AÑOS | mes | 12,999,824.00 | 1.00 | 12,999,824.00 |

Total Mano de	12,999,824.00

12,999,824.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.24 PROFESIONAL CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10

Actividad	AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 7 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 7 AÑOS) | mes | 9,906,968.00 | 1.00 | 9,906,968.00 |

Total Mano de	9,906,968.00

9,906,968.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.25 PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8 AÑOS

Actividad	- EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 5 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 5 AÑOS) | mes | 8,359,795.00 | 1.00 | 8,359,795.00 |

Total Mano de	8,359,795.00

8,359,795.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.26 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6 AÑOS

Actividad	- EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 4 AÑOS) | mes | 7,119,377.00 | 1.00 | 7,119,377.00 |

Total Mano de	7,119,377.00

7,119,377.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.27 PROFESIONAL CATEGORIA 5 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 4 AÑOS

Actividad	- EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 3 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 5 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 4 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 3 AÑOS) | mes | 6,419,501.00 | 1.00 | 6,419,501.00 |

Total Mano de	6,419,501.00

6,419,501.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.28 PROFESIONAL CATEGORIA 6 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 3 AÑOS

Actividad	- EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 1 AÑO) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 6 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 3 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMO 1 AÑO) | mes | 5,725,581.00 | 1.00 | 5,725,581.00 |

Total Mano de	5,725,581.00

5,725,581.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.29 PROFESIONAL CATEGORIA 7

Actividad	(EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR

PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 7 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 2 AÑOS) | mes | 4,328,807.00 | 1.00 | 4,328,807.00 |

Total Mano de	4,328,807.00

4,328,807.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS

SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.30 PROFESIONAL CATEGORIA 8

Actividad	(EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR

PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) | mes | 4,084,595.00 | 1.00 | 4,084,595.00 |

Total Mano de	4,084,595.00

4,084,595.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.31 PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O

Actividad	GESTION DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD | mes | 4,328,807.00 | 1.00 | 4,328,807.00 |

Total Mano de	4,328,807.00

4,328,807.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.32 SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA 1 | mes | 1,506,967.00 | 1.00 | 1,506,967.00 |

Total Mano de	1,506,967.00

1,506,967.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Actividad	5.01.33 SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO

BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA 2 | mes | 1,255,309.00 | 1.00 | 1,255,309.00 |

Total Mano de	1,255,309.00

1,255,309.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.34 SECRETARIA O MOTORISTA (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA O MOTORISTA | mes | 1,255,309.00 | 1.00 | 1,255,309.00 |

Total Mano de	1,255,309.00

1,255,309.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.35 TECNOLOGO EN AREAS DE

Actividad	INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA | mes | 2,677,398.00 | 1.00 | 2,677,398.00 |

Total Mano de	2,677,398.00

2,677,398.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.36 TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPOGRAFO AUXILIAR | mes | 2,337,884.00 | 1.00 | 2,337,884.00 |

Total Mano de	2,337,884.00

2,337,884.00

Costo Total Actividad

Capitulo	5.01 SUELDOS Y SALARIOS SubCap.	5.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

5.01.37 TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE

Actividad	SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)

U.M.	mes

Departamento de Boyacá

3	Mano de obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOPOGRAFO INSPECTOR | mes | 2,790,569.00 | 1.00 | 2,790,569.00 |

Total Mano de	2,790,569.00

2,790,569.00

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.01 LECHADA PARA DUCTOS

U.M.	lt

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.00 | 112.76 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 0.26 | 189.80 |
| AGUA | lt | 21.00 | 0.28 | 5.88 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.00 | 7.23 |

3	Mano de obra

Total Material

308.44

Total Mano de	7.23

315.67

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.02 MORTERO 1:2

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 0.97 | 79,661.25 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 510.00 | 372,300.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 220.00 | 4,620.00 |

3	Mano de obra

Total Material

456,581.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

501,767.90

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.03 MORTERO 1:3

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.10 | 90,337.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 454.00 | 331,420.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 185.00 | 3,885.00 |

3	Mano de obra

Total Material

425,642.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

470,829.15

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.04 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.10 | 90,337.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 454.00 | 331,420.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 185.00 | 3,885.00 |
| SIKA 1 | kg | 8,600.00 | 13.50 | 116,100.00 |

3	Mano de obra

Total Material

541,742.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

586,929.15

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.05 MORTERO 1:4

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.16 | 95,265.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 364.00 | 265,720.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 170.00 | 3,570.00 |

3	Mano de obra

Total Material

364,555.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

409,741.65

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.06 MORTERO 1:5

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.18 | 96,907.50 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 302.00 | 220,460.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 150.00 | 3,150.00 |

3	Mano de obra

Total Material

320,517.50

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

365,704.15

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.07 MORTERO 1:6

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.20 | 98,550.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 260.00 | 189,800.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 140.00 | 2,940.00 |

3	Mano de obra

Total Material

291,290.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

336,476.65

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.08 MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 1:3

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.09 | 89,516.25 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 454.00 | 331,420.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 185.00 | 3,885.00 |

3	Mano de obra

Total Material

424,821.25

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

470,007.90

Costo Total Actividad

Capitulo	6.01 MORTEROS

SubCap.	6.01.01 MORTEROS

Actividad	6.01.09 MORTERO RELLENO GRUESO DOVELAS BLOQUE

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 82,125.00 | 1.16 | 95,265.00 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 360.00 | 262,800.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 185.00 | 3,885.00 |

3	Mano de obra

Total Material

361,950.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 5.00 | 45,186.65 |

Total Mano de	45,186.65

407,136.65

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.01 CONCRETO (1500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.50 | 40,261.67 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 210.00 | 153,300.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 1.00 | 92,880.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 160.00 | 3,360.00 |

- Equipo

Total Material

289,801.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.15 | 18,870.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

18,870.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

378,413.54

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.02 CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.68 | 55,029.64 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 428.40 | 312,732.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.68 | 63,474.19 |
| AGUA | lt | 21.00 | 204.00 | 4,284.00 |

- Equipo

Total Material

435,519.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

520,986.70

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.03 CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.57 | 45,994.93 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 316.20 | 230,826.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.91 | 84,316.46 |
| AGUA | lt | 21.00 | 173.40 | 3,641.40 |

- Equipo

Total Material

364,778.79

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

450,245.66

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.04 CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.80 | 64,418.66 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 265.20 | 193,596.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.86 | 79,579.58 |
| AGUA | lt | 21.00 | 173.40 | 3,641.40 |

- Equipo

Total Material

341,235.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

426,702.51

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.05 CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.50 | 40,261.67 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 210.00 | 153,300.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 1.00 | 92,880.00 |
| AGUA | lt | 21.00 | 160.00 | 3,360.00 |

- Equipo

Total Material

289,801.67

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.15 | 18,870.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

18,870.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

378,413.54

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.06 CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.68 | 55,029.64 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 459.00 | 335,070.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.68 | 63,474.19 |
| AGUA | lt | 21.00 | 204.00 | 4,284.00 |

- Equipo

Total Material

457,857.83

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

543,324.70

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.07 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.57 | 45,994.93 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 357.00 | 260,610.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.86 | 79,579.58 |
| AGUA | lt | 21.00 | 183.60 | 3,855.60 |

- Equipo

Total Material

390,040.11

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

475,506.98

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.08 CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI)

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARENA LAVADA Y/O TRITURADA | M3 | 80,523.33 | 0.80 | 64,418.66 |
| CEMENTO GRIS | kg | 730.00 | 265.20 | 193,596.00 |
| GRAVILLA DE TRITURADORA | M3 | 92,880.00 | 0.86 | 79,579.58 |
| AGUA | lt | 21.00 | 173.40 | 3,641.40 |

- Equipo

Total Material

341,235.64

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLADORA A GASOLINA | dd | 125,800.00 | 0.13 | 15,725.00 |

- Mano de obra

Total Equipo

15,725.00

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 6.00 | 54,223.98 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.00 | 15,517.89 |

Total Mano de	69,741.87

426,702.51

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.09 CONCRETO CLASE G 14 MPa (2000 PSI) CICLOPEO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) | M3 | 426,702.51 | 0.61 | 258,155.02 |
| PIEDRA MEDIA ZONGA | M3 | 50,575.00 | 0.40 | 20,230.00 |

- Equipo

Total Material

278,385.02

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 70,491.17 | 0.10 | 70.49 |

- Mano de obra

Total Equipo

70.49

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 7.80 | 70,491.17 |

- Transporte

Total Mano de

70,491.17

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | 1,325.00 | 7.37 | 9,765.25 |

Total Transporte	9,765.25

358,711.93

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.10 CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | 475,506.98 | 1.05 | 499,282.33 |
| IMPERMEABILIZANTE | gl | 44,489.08 | 0.58 | 25,803.67 |

Total Material	525,086.00

525,086.00

Costo Total Actividad

Capitulo	6.02 CONCRETOS

SubCap.	6.02.01 CONCRETOS

Actividad	6.02.11 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO

U.M.	M3

Departamento de Boyacá

1	Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI) | M3 | 543,324.70 | 1.05 | 570,490.94 |
| IMPERMEABILIZANTE | gl | 44,489.08 | 0.62 | 27,583.23 |

Total Material	598,074.17

598,074.17

Costo Total Actividad

Capitulo	6.03 HIERRO

SubCap.	6.03.01 HIERRO

Actividad	6.03.01 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 37000 PSI | kg | 2,930.00 | 1.05 | 3,076.50 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

Total Material

3,295.95

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 833.09 | 5.00 | 41.65 |

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.05 | 448.25 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.02 | 384.84 |

Mano de obra

Total Equipo

41.65

Total Mano de	833.09

4,170.69

Costo Total Actividad

Capitulo	6.03 HIERRO

SubCap.	6.03.01 HIERRO

Actividad	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

U.M.	kg

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALAMBRE NEGRO NO. 18 | kg | 4,155.00 | 0.03 | 124.65 |
| ACERO 60000 PSI | kg | 2,982.00 | 1.05 | 3,131.10 |
| SEGUETA | UND | 3,159.98 | 0.03 | 94.80 |

- Equipo

Total Material

3,350.55

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 1,004.41 | 7.20 | 72.32 |

- Mano de obra

Total Equipo

72.32

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.06 | 540.43 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.03 | 463.98 |

Total Mano de	1,004.41

4,427.28

Costo Total Actividad

Capitulo	6.04 MAMPOSTERIA

SubCap.	6.04.01 MAMPOSTERIA

Actividad	6.04.01 MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.)

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 123.00 | 51,045.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.09 | 36,876.75 |

- Equipo

Total Material

87,921.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 51,631.51 | 5.00 | 2,581.58 |

- Mano de obra

Total Equipo

2,581.58

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 3.16 | 28,557.96 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 1.49 | 23,073.55 |

Total Mano de	51,631.51

142,134.84

Costo Total Actividad

Capitulo	6.04 MAMPOSTERIA

SubCap.	6.04.01 MAMPOSTERIA

Actividad	6.04.02 MURO PANDERETA SANTA FE 5.5CM

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO PRENSADO MACIZO SANTAFE | UND | 794.00 | 30.00 | 23,820.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.01 | 4,097.42 |

- Equipo

Total Material

27,917.42

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 21,117.49 | 5.00 | 1,055.87 |

- Mano de obra

Total Equipo

1,055.87

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | 9,037.33 | 0.86 | 7,772.10 |
| OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | 15,517.89 | 0.86 | 13,345.39 |

Total Mano de	21,117.49

50,090.78

Costo Total Actividad

Capitulo	6.04 MAMPOSTERIA

SubCap.	6.04.01 MAMPOSTERIA

Actividad	6.04.03 MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS

U.M.	M2

Departamento de Boyacá

- Material

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LADRILLO TOLETE COMUN | UND | 415.00 | 55.00 | 22,825.00 |
| MORTERO 1:4 | M3 | 409,741.65 | 0.09 | 36,876.75 |

- Equipo

Total Material

59,701.75

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 18,416.42 | 5.00 | 920.82 |

- Mano de obra

Total Equipo

920.82

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 0.75 | 18,416.42 |

Total Mano de	18,416.42

79,038.99

Costo Total Actividad