{

"ALC": {

"nombre": "Automatic Logic Construction",

"version": "1.0",

"unidad_area": "m2",

"vivienda": {

"variables": {

"area_total": 0,

"numero_pisos": 1,

"area_por_piso": "AUTO",

"garaje": false,

"cubierta": true

}

},

"reglas_globales": [

{

"id": "R001",

"descripcion": "Toda vivienda debe tener un área total en metros cuadrados."

},

{

"id": "R002",

"if": "numero_pisos > 0",

"then": "area_por_piso = area_total / numero_pisos"

},

{

"id": "R003",

"descripcion": "Todo espacio debe registrar primero su área antes de crear componentes."

},

{

"id": "R004",

"descripcion": "La cubierta siempre cubre el área construida.",

"formula": "cubierta.area = vivienda.area_total"

},

{

"id": "R005",

"descripcion": "Todo cuarto lleva mampostería en su perímetro."

}

],

"tipologias": [

{

"categoria": 1,

"nombre": "Campamento",

"area_minima": 15,

"espacios": {

"salon": 9,

"bano": 2.5

}

},

{

"categoria": 2,

"nombre": "Vivienda Básica",

"area_minima": 30,

"espacios": {

"alcobas": 1,

"sala": 9,

"cocina": 9,

"bano": 2.5

}

},

{

"categoria": 3,

"nombre": "Vivienda Familiar",

"area_minima": 50,

"espacios": {

"alcobas": 2,

"sala": 9,

"comedor": 9,

"cocina": 9,

"banos": 2,

"ropas": 2

}

},

{

"categoria": 4,

"nombre": "Vivienda Completa",

"area_minima": 70,

"area_maxima": 90,

"espacios": {

"alcobas": 3,

"sala_comedor": 20,

"cocina_ropas": 11,

"banos": 2

}

},

{

"categoria": 5,

"nombre": "Casa Cómoda",

"area_desde": 90,

"area_hasta": 150

},

{

"categoria": 6,

"nombre": "Residencia de Lujo",

"area_desde": 151

}

],

"espacios": {

"salon": {

"area": 0,

"obligatorio": [

"mamposteria",

"puerta",

"ventana",

"placa_concreto",

"cubierta",

"toma",

"luminaria"

],

"opcional": [

"closet",

"enchape_piso",

"drywall",

"cerrajeria",

"punto_agua",

"hidrosanitario"

]

},

"alcoba": {

"area_minima": 9,

"obligatorio": [

"puerta",

"closet",

"ventana",

"mamposteria",

"estuco",

"pintura",

"enchape_piso",

"toma",

"luminaria"

],

"opcional": [

"falso_techo"

]

},

"bano": {

"dimensiones_minimas": {

"ancho": 1.15,

"largo": 2.30,

"area": 2.5

},

"niveles": {

"1_punto": [

"sifon"

],

"2_puntos": [

"sanitario",

"lavamanos",

"sifon_piso"

],

"3_puntos": [

"sanitario",

"lavamanos",

"ducha",

"sifon_piso"

]

},

"accesorios": [

"division",

"espejo",

"porta_papel",

"jabonera",

"toallero"

],

"acabados": [

"enchape_piso",

"enchape_muro",

"estuco_techo",

"pintura_techo"

]

},

"cocina": {

"area_minima": 9,

"obligatorio": [

"agua",

"desague",

"lavaplatos",

"enchape_piso",

"estuco",

"pintura",

"tomas",

"luminaria"

]

},

"ropas": {

"area_minima": 2,

"obligatorio": [

"lavadero",

"agua",

"desague",

"toma",

"luminaria",

"enchape_piso"

]

}

},

"mamposteria": {

"bloque": {

"rendimiento": 14,

"unidad": "bloques_por_m2"

},

"panete": {

"unidad": "m2"

},

"estuco": {

"unidad": "m2"

},

"pintura": {

"unidad": "m2"

}

},

"ventanas": {

"cantidad": 0,

"ancho": 0,

"alto": 0,

"vidrio": "AUTO",

"formula": "vidrio = ancho * alto"

},

"hidrosanitario": {

"opcional": true,

"componentes": [

"pozo_septico",

"caja_inspeccion",

"excavacion",

"tuberia_pvc",

"tapa_concreto",

"salida_sifon"

]

},

"instalaciones": {

"electricas": {

"tomas_minimas": 1,

"luminarias_minimas": 1

},

"hidraulicas": {

"cocina": true,

"bano": true,

"ropas": true

}

}

}

}